#### ЛЕКЦИЯ № 6

#### Задачи экологически безопасного проектирования

Обычное проектирование не может считаться экологически безопасным, поскольку целиком и полностью сводится к одному лишь поиску энергоэффективных инженерных систем, пусть даже с высокими стоимостными показателями. Между тем именно взаимосвязь здания с местными климатическими условиями с учетом предусматриваемых инженерных решений должно решить задачу его «экологической» привязки.

Задачи эти в первую очередь связаны с Киотским протоколом, а именно со стремлением сократить выбросы в атмосферу веществ, способствующих созданию парникового эффекта и перегреву планеты.

Рисунок 3. Пример организации естественной вентиляции на одном из этажей административного здания. На рис. А воздух поступает с одной стороны через открытую форточку в окне, проходит через помещение до противоположной стены, осуществляя его вентиляцию, и за счет естественной вытяжки выходит через соответствующий проем. На рис. Б вентиляция организована по иному принципу: один поток наружного воздуха отводится с той же стороны, где и забирается, а второй поток пересекает помещение так же, как и в первом случае

Задача сокращения вредных выбросов сегодня имеет первостепенное значение и более чем актуальна для экологически безопасного проектирования. Пути и методы ее реализации разнообразны. Очевидно, впрочем, что наиболее эффективным будет переход к широкому использованию естественных или возобновляемых источников энергии, таких так естественная вентиляция, солнечная радиация и другие природные источники. Для широкого распространения данных способов энергоснабжения потребуется переоценка подходов в первую очередь к строительному проектированию, нежели к оборудованию климатизации, после чего сама концепция проекта подскажет, каким типам оборудования отдать предпочтение с учетом отводимой им интегрирующей роли.

Имея выбросы в атмосферу порядка 500 г CO2 на каждый произведенный кВт • ч (в Италии, где преобладают теплоэлектростанции), каждая сеть электропитания должна выбираться таким образом, чтобы она давала наивысшую производительность в типичном для конкретного проекта режиме эксплуатации.

Рисунок 4. Две диаграммы, на которых представлены доли энергопотребления, идущие на обеспечение разного рода служб административных зданий, расположенных в различных климатических зонах. В здании А основная часть энергоресурсов уходит на отопление и освещение. В здании Б превалирует освещение. Именно сравнительный анализ такого рода позволяет понять, на каких участках имеются резервы для сокращения и оптимизации энергопотребления (ASHRAE)

Более того, не менее 15 % энергии, предусмотренной для сжигания на объекте в течение года, должны давать возобновляемые источники (фотоэлектричество, тепло солнечной радиации, биогаз и т. д.).

Следующая актуальная задача – сокращение использования питьевой воды из водопровода, поскольку острая нехватка воды, особенно летом, в Италии вовсе не редкость. Сбор и использование дождевой воды (там, где это возможно) для технических целей, а также более умеренное использование водопроводной воды для второстепенных целей, представляют реальную альтернативу, которой можно воспользоваться при подготовке экологически безопасного строительного проекта. Расход воды вполне реально сократить на 30–40 % по сравнению с аналогичными зданиями традиционной концепции. Также можно предусмотреть утилизацию и повторное использование для технических целей сточных вод объекта. К элементам экологической безопасности здания можно отнести рециркуляцию или первичную обработку хотя бы 60 % твердых бытовых отходов.

Непосредственно для строительства рекомендуется как можно шире использовать натуральные материалы без обработки или же обработанные веществами, которые не были бы вредными и не загрязняли окружающую среду, что позволит обеспечить высокое качество воздуха в помещениях и, следовательно, здоровье непосредственных пользователей данного здания.

Рисунок 5. Смещение пикового потребления электрической энергии холодильными машинами с дневного на ночной период требует использования холодильных систем накопительного типа, которые с учетом участившихся случаев нехватки электрической энергии в пиковый летний период становятся все более актуальными