#### ЛЕКЦИЯ № 7

#### Энергетический баланс

Чтобы строительный проект считался экологически безопасным, необходимо определиться с некоторыми основополагающими энергетическими показателями, соотносящимися с различными типами строений. В качестве примера в таблице представлены параметры, приведенные в «ASHRAE Fundamentals 2001», которые относятся к районам среднего запада и северо-востока США и представляют собой максимальные значения для административно-офисных зданий. Они определялись исходя из американских условий и, безусловно, не могут приниматься безоговорочно в странах Европы, где энергопотребление традиционно ниже.

Определение разумного энергетического баланса в зависимости от типа сооружения и местных климатических условий является общей задачей команды проектировщиков. Финансовые показатели экологичных объектов должны быть ниже не менее чем на 20–30 % по сравнению с аналогичными объектами традиционной концепции.

#### Учет влияния наружного климата

Такие обстоятельства, как местоположение объекта, архитектурный облик, географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают существенное влияние на энергопотребление и должны рассматриваться коллективом проектировщиков во всей полноте с учетом долгосрочной перспективы. Выбранное место строительства необходимо тщательно проанализировать с точки зрения использования возможных возобновляемых энергоресурсов (солнечная радиация, господствующие ветры, водоносные горизонты и т. д.), равно как изучить соседние и близлежащие объекты на предмет вредных выбросов. В отношении ориентации считается нежелательной ориентация восток-запад, особенно при наличии остекления большой площади, во избежание значительных радиационных нагрузок и, как следствие, повышенных затрат энергии на охлаждение в летний период. В случае, если ориентация здания относительно господствующего ветра благоприятна для организации естественной вентиляции, требуется провести сравнительный анализ энергетических балансов и выбрать наиболее экономичный. Естественная вентиляция почти всегда предполагает ориентацию здания перпендикулярно направлению ветра, что позволяет полностью использовать силу и воздействие воздушных потоков как с наветренной (с положительным давлением на фасаде здания), так и с заветренной стороны (с отрицательным давлением на фасаде здания), способствующих естественной циркуляции воздуха в помещениях. Такая организация вентиляции предусматривает наличие открываемых окон с автоматическим регулированием. Часто применяются также двухслойные вентилируемые фасады, которые обеспечивают более эффективное регулирование параметров микроклимата в течение всего года. Важный вопрос, имеющий отношение к технологии строительства – проникновение водяного пара из внешней среды внутрь здания, что является причиной целого ряда проблем, обусловленных повышенной относительной влажностью воздуха: образованию плесени, появлению грибков и ухудшению качества микроклимата. Проникновение влажного воздуха в помещение можно регулировать, если поддерживать в здании некоторое избыточное давление по сравнению с внешней средой.

Таблица Энергетический баланс здания административного типа *

Наименование; Максимальное расчетное значение. Установленная мощность освещения (общая); 14 Вт/м2. Охлаждение воздуха в помещении; 63 Вт/м2. Отопление помещений; 67 Вт/м2. Производительность системы вентиляции; 5 л/с • м2. Установленная электрическая мощность (общая); 48 Вт/м2. Тепловая мощность (общая); 95 Вт/м2. Годовое потребление электроэнергии; 970 мДж/м2. Годовое потребление тепловой энергии; 250 кДж/м2 • градус.

#### ЛЕКЦИЯ № 7

#### Энергетический баланс

Чтобы строительный проект считался экологически безопасным, необходимо определиться с некоторыми основополагающими энергетическими показателями, соотносящимися с различными типами строений. В качестве примера в таблице представлены параметры, приведенные в «ASHRAE Fundamentals 2001», которые относятся к районам среднего запада и северо-востока США и представляют собой максимальные значения для административно-офисных зданий. Они определялись исходя из американских условий и, безусловно, не могут приниматься безоговорочно в странах Европы, где энергопотребление традиционно ниже.

Определение разумного энергетического баланса в зависимости от типа сооружения и местных климатических условий является общей задачей команды проектировщиков. Финансовые показатели экологичных объектов должны быть ниже не менее чем на 20–30 % по сравнению с аналогичными объектами традиционной концепции.

#### Учет влияния наружного климата

Такие обстоятельства, как местоположение объекта, архитектурный облик, географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают существенное влияние на энергопотребление и должны рассматриваться коллективом проектировщиков во всей полноте с учетом долгосрочной перспективы. Выбранное место строительства необходимо тщательно проанализировать с точки зрения использования возможных возобновляемых энергоресурсов (солнечная радиация, господствующие ветры, водоносные горизонты и т. д.), равно как изучить соседние и близлежащие объекты на предмет вредных выбросов. В отношении ориентации считается нежелательной ориентация восток-запад, особенно при наличии остекления большой площади, во избежание значительных радиационных нагрузок и, как следствие, повышенных затрат энергии на охлаждение в летний период. В случае, если ориентация здания относительно господствующего ветра благоприятна для организации естественной вентиляции, требуется провести сравнительный анализ энергетических балансов и выбрать наиболее экономичный. Естественная вентиляция почти всегда предполагает ориентацию здания перпендикулярно направлению ветра, что позволяет полностью использовать силу и воздействие воздушных потоков как с наветренной (с положительным давлением на фасаде здания), так и с заветренной стороны (с отрицательным давлением на фасаде здания), способствующих естественной циркуляции воздуха в помещениях. Такая организация вентиляции предусматривает наличие открываемых окон с автоматическим регулированием. Часто применяются также двухслойные вентилируемые фасады, которые обеспечивают более эффективное регулирование параметров микроклимата в течение всего года. Важный вопрос, имеющий отношение к технологии строительства – проникновение водяного пара из внешней среды внутрь здания, что является причиной целого ряда проблем, обусловленных повышенной относительной влажностью воздуха: образованию плесени, появлению грибков и ухудшению качества микроклимата. Проникновение влажного воздуха в помещение можно регулировать, если поддерживать в здании некоторое избыточное давление по сравнению с внешней средой.

Таблица Энергетический баланс здания административного типа *

Наименование; Максимальное расчетное значение. Установленная мощность освещения (общая); 14 Вт/м2. Охлаждение воздуха в помещении; 63 Вт/м2. Отопление помещений; 67 Вт/м2. Производительность системы вентиляции; 5 л/с • м2. Установленная электрическая мощность (общая); 48 Вт/м2. Тепловая мощность (общая); 95 Вт/м2. Годовое потребление электроэнергии; 970 мДж/м2. Годовое потребление тепловой энергии; 250 кДж/м2 • градус.