4 1кВ - ДЕЙІНГІ ЖЕЛІНІ ҚОРҒАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Өткізгіштерден жасалынған желілер қалыпсыз жұмыс режимінен қорғанысқа ие болуы мүмкін. Оларды қысқа тұйықталу тогы және апаттық жүктелу токтарынан қорғау керек. Желілер автоматты ажыратқыштармен, балқығыш сақтандырғыштармен қорғалынып, магниттік іске қосқыштармен, байланысқыштармен басқарылады.

Қорғаныс құрылғыларының маңызды функциялары – электр қабылдағыш тораптарын сөндіріп, қосу, аса жүктелуден қысқа тұйықталу тогынан қорғау.

Басқару құрылғыларының маңызды функциялары: электр қабылдағыштарының қозғалтқышын тоқтату және іске қосу, өздігінен қосылу немесе кернеудің төмендеуінен қорғау, жылдамдықты реттеу, реверсивтеу, электрлік тежелу.

Аталған құрылғылардың әрқайсысы бір немесе бірнеше функцияларды атқарады.

4.1 Балқығыш сақтандырғыштарды таңдау

Балқығыш сақтандырғыштарды желілер мен электр қабылдағыштарды қысқа тұйықталу тогынан қорғау үшін қолданылады. Балқығыш сақтандырғыштар номиналды токтан 30-50% жоғары токтарды бір және одан да көп сағат шыдаса, 60-100% бір сағат аз. Егер осы уақыт аралығында жүктеме тогы номиналдыға дейін азайса, балқығыш тіреу бүтін болып қалады. Балқығыш сақтандырғыштар – көп жылулық инерциясы бар, жүктелуге қарсы шектеулі қабілеті бар инерциясыз болып бөлінеді. Инерциондыға ойығы және қорғасын ток өткізетін көпірі бар сақтандырғыштар жатады. Инерционсызға трубалы мысты ток өткізгішті көпірі және ашық типті штампты тіреуі бар сақтандырғыштар жатады. Конструкциясы бойынша сақтандырғыштарды екі топқа бөледі – толтырғышпен, ұсақ кварц құм толтырылған ПН2, НПН2, ПП17, ПП18 типті және толтырғышсыз ПР2. Кейбір сақтандырғыш типтері: алмалы салмалы сақтандырғыш, алмалы салмалы толтырғышты сақтандырғыш,алмалы салмасыз толтырғышты сақтандырғыш, НПН және ПН.

Балқығыш сақтандырғыштарды таңдау шарттары.

Инерциясыз балқығыш тірегі бар сақтандырғыштың номинальды тогы желінің есптелген тогында ағу ұзақтығы шарты бойынша таңдалады (4.1)

.                                            (4.1)

Инерционды сақтандырғыштың номиналды тогы мүмкін токтың еселілігінің сәйкес келуі керек.

Электр энергиясын тарататын түйіндерге балқығыш сақтандырғыш таңдау жеріне, яғни күшті жинақтарды, магистральдарда, шина өткізгіштерде

4.1 Кесте - НПН және  ПН2 сақтандырғышының техникалық мәлімдемесі

| Сақтандырғыш түрі |  | Номиналды ток |  | Сөну тогының шектік мәні (әсерлік мәне), А | Сақтандырғыштың қай жағдайында |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сақтандырғыштар А | Балқығыш тіреу, А |  |  |
| НПН-15 НПН-60М |  | 15 60 | 6; 10; 15 20; 25; 35; 45; 60 | – – |  |
| Алмалы-салмалы патрондар | ПН2-100 | 100 | 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 50000 | Тік және көлденең жағдайында |
|  | ПН2-250 | 250 | 80; 100; 125; 150; 200; 250 | 40000 |  |
|  | ПН2-400 | 400 | 200; 250; 300; 400 | 25000 | Тік жағдайында |
|  | ПН2-600 | 600 | 300; 400; 500; 600 | 25000 |  |
|  | ПН2-1000 | 1000 | 500; 600; 750; 800; 1000 | 10000 |  |

қабылдағыш тобы үшін мүмкін ток есептеу тогына тең деп, ал жеке қабылдағыштарды қорғау үшін мүмкін ток номиналдығы тең деп аламыз.

Желілер мен электр қабылдағышының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін балқығыш сақтандырғышты аз уақытты жүктелу тогына келтіреді. .

Жеке қабылдағыштырдың аз уақытты тогы ретінде іске қосу токтары, ал қабылдағыш тогтары үшін пиктік токтар алынады.

(4.2)

мұнда  қабылдағыш топтар үшін,

жеке қабылдағыш үшін

- электр қабылдағышының іске қосу тогын төмендеті коэффициенті, жеңіл іске қосылуда =2,5; ауыр іске қосылуды =1,6 орташа кезінде  =2,0.

Желдеткіштердің, насостардың, компрессорлардың электр қозғалтқыштарының біртекті қолдану графигі бар балқығыштардың жеңіл іске қосылу болады. Орташа іске қосылуға метал өңдейтін станоктар жетегін жатқызуға болады.

Жиі және тартылу іске қосылуы бар жалғыз қабылдағыштарға балқығыш сақтандырғыш таңдау кезінде  тең болады.

Қабылдағыш топтараның пик токтар келесі формуламен есептеледі

(4.3)

мұнда  - топта максималды ток тудыратын қабылдағыштың іске қосу тогы, А

- топтың есептік тогы, А

- аталған қабылдағыштың номиналды тогы, А

- осы қабылдағыштың қолдану коэффиценті

Қабылдағыштың іске қосылу тогы келесі формуламен анықталады.

(4.4)

мұнда КПУС – іске қосу тогының еселігі, А.

Құрылғылардың, сонымен қатар балқығыш сақтандырғыш қорғанысы іріетемелі болуы қажет. Бұл қажеттікке жеке аймақтарда қорек түйініне қарай артуыменбалқығыш тіреу таңдау арқылы жетуге болады. Бұл кезде сақтандырғыштың жоғары сатысындағы ток төменгісінен 2 есе көп.

Қорғаныстың таңдауын қамтамассыз ету үшін желінің аралас екі бөлімінде балқығыш тіреу тек керекті желіні сөндіретіндей таңдауымыз керек.

Балқығыш сақтандырғышты таңдау мысалы номиналды кернеуі UН=380В, есептік тогы IP=338 А.

Жүктік құрам ШРС-11 түріне балқығыш сақтандырғышты таңдау топтағы ең үлкен іске қосылу тогын тудыратын электр қабылдағыштың берілгені:

РН=28 кВт; КИ=0,55;  соs=0,75; іске қосылу тогының еселігі  КП=5.

Шешуі:

1) Электр қабылдағышының номиналды тогы есептеледі

(4.5)

.

2) электр қабылдағышының іске қосылу тогы

,                                       (4.6)

.

3) (4.3) бойынша топтың пиктік тогы

.

4) Созылмалы режимнің ұзақ тогы бойынша сақтандырғыштың балқығыш тіреуін таңдау шарты және іске қосылу тогынан келтірілуі

.

5) ПН2-400 сақтандырғышы таңдалады, патронның номиналды тогы , және балқығыш тіреудің тогы тең.

4.2 Автоматты ажыратқыштарды таңдау

Автоматты ажыратқыштарды тізбекті жиі емес ажыратып қосу үшін, жүктенлу және қысқа тұйықталу тогынан қорғау үшін қолданылады.

Қорғаныс функциясын атқару үшін автоматты ажыратқыштар жылулық электр магнитті немесе аралас ағытқыштармен жасалады. Жылулық ағытқыш жүктелу тогынан, ал электромагниттік токтарынан қорғайды.

Автоматты ажыратқыштар стационарды құрылғылар үшін жасалынған көп жүктелу тогы үшін «электрон» автоматты серияларын, стационарлы және жылжымалы дистанционды басқарылатын қосалқы станциялардың комплекті трансформаторлар шкафтарында орналасқан ажыратқыш жетегін қолданады.

Осындай типті АВМ сериясы бар, ол өндірістен алынған,  бірақ жұмысқа жарамды ескі құрылғыларда қолданылады. Тоетарының жоғары диапазоны бар АЕ, ВА сериалы автоматтар кезінен қолданылады, жүктелудің аз токтары бар желілерді басқару үшін  ВА және АП-50Б қолданылады.

ВА сериялары А3700, А3100, АВМ және «Электрон» орнына шығарылды. ВА51, ВА52 ажыратқыштарын жылулық, электромагниттік немесе ағытқыштармен, ВА53, ВА55 және ВА75 жартылай өткізгішті максималды ағытқыштармен, ВА56 максималды емес ағытқыштармен шығарылады. ВА сериалы автоматты ағытқыштардың маркировкасы   .

Автоматты ағытқыштарды таңдау шарты:

- қондырғы кернеуі бойынша ;

- қондырғы орналасақан орны бойынша стационарлы немесе жылжымалы;

- жүктелу және қысқа тұйықталу тогы бойынша.

Автоматты ағытқыщтарыдң іске қосылу тогын таңдау.

Жылулық ағытқышты келтіру. Жылулық ағытқыштың номиналды тогы желі немесе электр қабылдағыштың есептік тогының ағу ұзақтығы шартынан таңдалады.

(4.7)

мұнда , жеке электр қабылдағыштар

- электр қабылдағышының номиналды тогы, А

, қорғалатын желі үшін

- желінің есептік тогы, А

Электр магнитті ағытқышқа келтіру. Элктр магнитті немесе аралас ағытқыштың номиналды тогын түйісудің тогының ұзақтығынан таңдайды. Іске қосылу тогын желінің максималды аз уақытты тогы бойынша тексереді.

(4.8)

Аз уақыттағы токтар сақтандырғыш таңдау кезіндегі сияқты анықталады 1,25 коэффициенті электр магнитті ағытқыштың сипаттамаларының таралуы кезіндегі аз уақыттағы ток қателі ізін көрсетеді, және қозғатқышты іске қосудағы өтірік қосылуды жоққа шығарады.

Егер автоматты ағытқыштар сипаттама тогына кері тәуелділікке ие болса, жылулық ағытқыш тогын кеоесі шартпен анықтайды:

(4.9)

Автоматты ағытқыштарды таңдау мысалы.

Магистральді желідегі күштік торап кернеуі 380/220 В, ұзақ есептік тогы бар, уақытты пиктік тогы болатын жеңіл іске қосылу кезіндегі автоматты ағытқыштарды таңдау.

Шешуі.

1) Таңдау шарты бойынша жылулық ағытқыш тогы

2) Шарт бойынша электр магнитті ағытқыш тогы

ВА51-31 ажыратқышы таңдалады, ажыратқыш номиналды тогы , ағытқыштың номиналды тогы .

3) Жылулық ағытқыштың іске қосылу тогы аймағында іске қосылу қысқалығы 1,2-1,25, іске қосылу аймағында ағытқыш тогы  .

4) Электр магнитті ағытқыш тогы аймақта іске қосылу қысқалығы  КЗ – 3,6,7 ағытқыш тогы  құрайды.

5) Таңдалған ажыратқыш  ВА51-31,,,  қорғаныс параметрлеріне сәйкес.