8 ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТЫРУДАҒЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР

8.1 Электрмен жабдықтау жүйесінің ұтымды сұлбасын таңдау

Электр жабдықтаудың рационалды сұлбасы технико-экономикалық есептеуге (ТЭЕ) сүйене отырып жасалады.

Есептеу әдісі «Электроэнергетика» курсында қарастырдық. Бұл курста ТЭЕ негізінде жеке кәсіпорынның электр жабдықтаудың сұлбасын таңдаудың ортақ жағдайы келтірілген.

1) Егер тарату желісінің 6(10)кВ ортақ сұлбасы құрылып, қабылданса, салыстыру түрлері әр-түрлі коэфициентке ие ГПП трансформаторын таңдауға әкеледі. Мұндай тарату қосалқы станциялар, жоғарғы кернеулі қабылдағыштары бар цехтарда орналасқанда болуы мүмкін.

2) Егер тарату желісінің 6(10)кВ сұлбасы құрылып, қабылданса, салыстыру түрлері ГПП 2 орамалы және 3 орамалы трансформаторды таңдауға әкеледі

3) Үлестіру желісінің сұлбасының құрылымы әр-түрлі болуы мүмкін:  мысалы – а) бір РП, егер ж/в қозғалтқышы болмаса, қалғаны ГПП-дан қоректенетін ТП.

б) барлық ТП-лар қоректенуі бойынша 2 РП-ға бөлінген, және ГПП-ң құрылыс бөлігі жөндетіледі.

4) реакторлы және реакторсыз ГПП сұлбасы

5) Доғалық пеш немесе күштік түрлендіргіштегі ерекше жүктеменің болуы, тыныш және соққы жүктеменің жеке қоректенуін қажет етеді.

СЭ нұсқасы үшін ТЭЕ-ге тең техникалық нұсқа таңдау керек. Салыстыру мысалы 8.1 – 8.3 суретте көрсетілген.

8.1 Сурет

8.2 Технико-экономикалық есептеудің әдістемесі

Келесі салыстыру шарттары сақталу керек:

1) техникалық, қолайлы жұмыс режимі және қолайлы параметр кезінде өзара алмастыру нұсқалары ғана салыстырылатын;

2) экономикалық, бұл жағдайда есептеу бір сатылы баға және техника дамуындағы алынған сатының бірдей жетістігіне қолданылады, бірдей экономикалық көрсеткіштерді есепке ала отырып;

8.2 Сурет

8.3 Сурет

ТЭЕ кезінде электр жабдықтау элементтерінің үлкейтілген баға көрсеткішімен (ҮБК) қолдануға болады, мысалы: 1км желі-1трансформатор және т.б. ҮБК-де шығынның барлық түрі көрсетілмеген, сондықтан құрылғының шынайы құнын білуге қолданыла алмайды.

ТЭЕ үшін көрсеткіштерді бір немесе бірдей анықтама материалынан алу керек. Бірдей салыстырмалы түрге келтірілгеннен кейін, келтірілген шығын есептеледі.

Для вновь проектируемых систем электроснабжения минимальные приведенные затраты определяются

(8.1)

мұндағы К- құрылысқа салынған капитал

Н=0,125 –экономикалық тиімділіктің қалыпты коэфициенті;

И – жылдық пайдаланудың ұсталымы, мыңтг/жыл;

У- электроэнергия жіберілмеуінен тиген зақым, жобалау кезінде азайтуға болады.

Жылдық пайдалану ұсталымы

(8.2)

Мұндағы а=5 %, амартизация аударылымының нормасы;

0=9,4% - ОРУ-110 кВ үшін және одан төмен-қызмет көрсетуге кеткен аударылым нормасы;

СА – амартизация аударылымының нормасы,

СП – электроэнергия жоғалысының бағасы.

Жылдық пайдалану шығыны келесі шығындардың қосындысынан тұрады:

1) электроэнергия жоғалысы;

2) қызмет көрсету және жөндеу;

3) амартизация;

4) қосымша шыын;

Өз кезінде жылдық амортизация аударылымы, реновацияға кетен аударылым мен күрделі жөндеуге кеткен аударылым қосындысынан тұрады.

Реновация – қалыпты қызмет мерзіміндегі, негізгі қорлардың толығымен қалыпқа келтірілуі.

Толық шығындар ГПП трансформаторын таңдағаннан кейін есептеледі.

8.3 Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер

Техникалық және экономикалық көрсеткіштердің таңдауына сүйене отырып, келтірілген шығындар мен неғұрлым тиімді нұсқа таңдалынады.

Техникалық көрсеткіштер: сенімділік, пайдалану ыңғайлығы, құрылыс ұзақтығы, күрделі және ағынды жөндеу көлемі, амортизация дәрежесі және т.б.

Экономикалық көрсеткіштер: қаржыландыру, әр жылдағы жөндеуге кеткен шығын.

Үнемділік бағалауының негізгі әдісі-өтімділік мерзімінің әдісі.

Егер бағалық көрсеткіштердің нұсқалары бір бағалы болса, техникалық көрсеткішінің тиімді нұсқасы таңдалады.

Тиімділік мерзімі

,                                         (8.3)

Алыпты мерзім  ТН=8 жылдан аспауы керек .

Өтімділік мерзіміне қарама-қарсы көрсеткіш – салыстырмалы экономикалық тиімділіккоэфициенті деп аталады .

Электроэнергетика дақалыпты (номиналды) коэфициент деп алынған.

Өтілімділік мерзім әдісі келесі кемшіліктерге ие:

- екі нұсқадан артық есептеу кезінде, есептеу көлемі;

- салыстырмалы экономикалық тиімділіктің бұрамалы ұсынушылығы.