10 ӨТКІЗГІШТЕР МЕН ҚОНДЫРҒЫЛЫРДЫ ҚЫСҚА ТҰЙЫҚТАЛУ ТОГЫНЫҢ ӘРЕКЕТІНЕ ТЕКСЕРУ

10.1 Шиналардың электродинамикалық беріктігі

Шиналар мен  электр қондырғылары электродинамикалық әрекетке текеріледі.

Есептік жүктеме  бойынша таңдалған шиналар электродинамикалық әрекетке тексеріледі. Екпінді ток әсерінен электродиамикалық (ЭД) күш пайдаболады, иілу моментін және металда механикалықкернеу тудырады. Электродинамикалық әрекет өткізгіштер арасындағы әсерлесу күші, ең үлкен мәні үш фазалы ҚТ кезінде болады.

Электродиамикалық беріктік электродинамикалық әсерге беріктік мағынасын білдіреді.

Қатты шиналарды электродинамикалық әрекетке тексеру.

Шина біркелкі жүктелген көп аралықты сырғауыл ағаш ретінде қарастырылады. Шиналарды бір жазықтыққа орналастырғанда ең үлкен күш ортаншы шинаға әсер етеді (10.1), Н

Электродинамикалық күштің ең үлкен мәні ҚТ екпінді тогы кезінде болады. Үш фазалы жүйеде үшфазалы ҚТ кезінде есептік фазаға әсер ететін максималды күшті ньютонмен келесі формула бойынша анықтаған жөн

,                            (10.1)

мұндағы - тіреу изоляторлары арасындағы қашықтық, см;

- шинаның көршілес фаза осьтерінің арасындағы қашықтық, см;

- үш фазалы ҚТ – дың екпінді тогы, А;

KРАС – өткізгіштердің өзара орналасуына байланысты коэффициент;

KФ – форма коэффициенті, шинаның формасына байланысты.

Кейбір шиналы құрылымдарға арналған KРАС  коэффицентінің мәндері 10.1 кестеде берілген .

Төртбұрышты қима өткізгіштері үшін форма коэффицентін 10.1 суретте көрсетілген қисықтар бойынша анықтаған жөн.

Тұтас қималы дөңгелек өткізгіштер үшін, айналма ауданды өткізгіштер үшін, биіктігі 0,1м ашық ауданды өткізгіштер үшін Kф =1,0 деп алған жөн.

| 10.1 Кесте - KРАС коэффициентінің мәндері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шиналардың орналасуы | Есептелетін фаза | Жүктемелер үшін KРАС коэффицентінің мәндері |  |  |  |
|  |  | қорытынды | иілу | керу | қысу |
| Бір жазықтықтағы | В | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Тең қабырғалы үшбұрыштың шыңымен | А | 1,0 | 0,94 | 0,25 | 0,75 |
|  | В | 1,0 | 0,50 | 1,0 | 0 |
|  | С | 1,0 | 0,94 | 0,25 | 0,75 |
| Тең бүйірлі үшбұрыштың шыңымен | А | 0,87 | 0,87 | 0,29 | 0,87 |
|  | В | 0,95 | 0,43 | 0,83 | 0,07 |
|  | С | 0,95 | 0,93 | 0,14 | 0,43 |
| Тең қабырғалы үшбұрыштың шыңымен | А, В, С | 1,0 | 0,50 | 1,0 | 0 |

10.1 сурет – төртбұрышты қималы шинаның форма коэффицентін анықтауға арналған диаграмма

Шинаны есептеуге арналған өлшемдер 10.2 және 10.3 суреттерінде көрсетілген.

10.2 Сурет – Шиналарды жалпағымен орналастыру

10.3 Сурет – Шиналарды қабырғамен орналастыру

Екпінді ток жасайтын иілу моменті келесіге тең, Нм

(10.2)

Иілу кезіндегі металдағы ең үлкен есептік механикалық кернеу, МПа

(10.3)

мұндағы W – кедергі моменті, см3.

Шиналарды жалпағынан орналастырғанда кедергі моменті тең

| 10.2 Кесте - Кедергі және инерция моменттері |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шинаның орналасуы | Инерция моменті | Кедергі моменті |