2 ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

2.1 Понятия определения и классификация промышленного оборудования

Все тепломассообменные процессы и установки разделяют на высокотемпературные, среднетемпературные, низкотемпературные и криогенные. К высокотемпературным относят огнетехнические процессы и установки, в частности промышленные печи. Им соответствуют рабочие температуры в пределах 400—2000°С. Рабочий диапазон среднетемпе-ратурных процессов и установок, например выпарки, ректификации, сушки, находится, как правило, в пределах 150—700 °С; низкотемпературных систем (отопительные, вентиляционные, кондиционеры, тепло-насосные и холодильные установки) – от - 150 до +150оС. Процессы с более низкими температурами называют    криогенными    (например, разделение воздуха).

К наиболее распространенным процессам относят:

- нагревание,

- охлаждение,

- конденсацию,

- выпаривание,

- сушку,

- дистилляцию,

- ректификацию,

- плавление,

- кристаллизацию, з

- атвердевание.

Некоторые из них часто сопровождаются не только тепло-, но и массообменом (сорбцией, диффузией и др.). Основными элементами тепломассообменных установок являются теплообменные и тепломассообменные аппараты, камеры и другие устройства.

Теплообменные аппарат    (теплообменник) - устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими средами.

Устройства, в которых между двумя или несколькими средами происходит массообмен, называют массообменными аппаратами.

Аппараты, в которых одновременно протекают тепло- и массообмен, называют тепломассообменными. Перенос теплоты в них может осуществляться конвекцией, кондукцией, лучеиспусканием, при наличии фазовых и химических превращений газообразных, жидких и твердых веществ. Движущиеся среды, обменивающиеся теплотой или применяемые для передачи теплоты от более нагретых тел и веществ к менее нагретым, называют теплоносителями.

2.2 Классификация и свойства теплоносителей

Движущиеся среды участвующие в переносе теплоты называются теплоносителями. Выбор теплоносителей для осуществления теплообмена в аппаратах  определяется рядом условии: назначением и характером  теплового процесса (нагревание, охлаждение, испарение, конденсация и т.д.),  конструкций теплообменного аппарата, теплофизическими, химическими и эксергитическими свойствами теплоносителей, экономическими и т.д.

Теплоносители разделяются по агрегатному состоянию: 1. твердые теплоносители виде шариков d=8-12 мм или более мелких зернистых фракции из сталей, чугуна и т.д. Применяется в высокотемпературных процессах нефтепереработной, металлургической и т.д. отраслей промышленности. Для нагрева газа, перегрева водяного пара и паров органических жидкостей до 1000 0С. Твердые паростойкие теплоносители применяются в теплообменных устройствах с подвижным падающим или псевдокипящим слоем.

Жидкие теплоносители - очень разнообразны, к ним относятся обычная и тяжелая вода, минеральные масла, дифенил, кремний, органические соединения, сплавы метала и солей (ртуть, свинец калий, натрий и др.).

Газообразные теплоносители: воздух, дымовые газы, азот, углекислый газ, водород, гелий а также пары воды и других веществ.

Теплоносители классифицируют по назначению, агрегатному состоянию и диапазону рабочих температур и давлений.

По назначению выделяют греющий теплоноситель, охлаждающий теплоноситель, или хладоноситель, промежуточные тепло- и хладоносители, хладагент (рабочее тело в холодильных циклах), сушильный агент и т. п. По агрегатному состоянию различают однофазные и многофазные (чаще двухфазные) теплоносители. К однофазным относятся низкотемпературная плазма (пламя); газы, неконденсирующиеся пары, смеси газов и неконденсирующихся паров; не кипящие и не испаряющиеся при рабочем давлении жидкости, их смеси, растворы; твердые материалы (чаще сыпучие). К двухфазным и многофазным теплоносителям относятся кипящие, испаряющиеся и распыляемые газом жидкости, конденсирующиеся пары, парогазовые смеси при конденсации содержащихся в них паров; плавящиеся и затвердевающие, возгоняющиеся (сублимирующие) и десублимирующие твердые вещества, пены, газовзвеси, аэрозоли и другие запыленные газовые потоки; эмульсии, суспензии, шламы, пасты и прочие реологически сложные системы.

По диапазону рабочих температур выделяют высокотемпературные, еднетемпературные, низкотемпературные теплоносители и теплоносители применяемые при криогенных температурах. К высокотемпературным газообразным теплоносителям относят дымовые или топочные газы. Их температура может достигать 1500°С. К высокотемпературным теплоносителям в виде капельных жидкостей принято относить вещества, температура кипения которых при атмосферном давлении превышает 200 °С. Это минеральные масла, кремнийорганические и дифенильные соединения, расплавы солей и жидкие металлы. К среднетемпературным теплоносителям в первую очередь относят водяной пар, воду и воздух. Пар используют при температурах до 650 °С, воду – до 375°С, воздух – до 100°С.

2.2 Требования, предъявляемые к теплоносителям

Требования, которым должны соответствовать теплоносители: достаточно высокая температура кипения при атмосферном давлении, большая интенсивность теплообмена, термическая стойкость, низкая температура плавления, малая вязкость, большие удельная теплоемкость и теплота парообразования, слабые коррозионная активность и токсичность, невоспламеняемость, взрывобезопасность и невысокая стоимость.