3 ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

3.1 Классификация теплообменных аппаратов

Теплообменными аппаратами (теплообменники) принято называть устройства предназначенные для передачи тепла от одних к другим. В теплообменных аппаратах могут происходит разные тепловые процессы: изменение температуры, испарение, кипение, конденсация, расплавление, затвердевание и более сложные комбинированные процессы.

Теплообменные аппараты имеют большое распространение во всех отраслях промышленности и широко применяются в теплосиловых установках. В зависимости от назначения теплообменные аппараты называются подогревателями, конденсаторами, испарителями, паропреобразователями и т.д. К тепломассообменным аппаратам и устройствам относят скрубберы, применяемые для осушки, увлажнения и очистки воздуха от пыли и вредных паров и газов, ректификационные колонны, абсорберы абсорбционных холодильных установок, сушильные камеры, градирни для охлаждения воды и т.д. В отдельную группу выделяют химические реакторы, т.е. аппараты, в которых протекают химические реакции, сопровождающиеся тепломассообменными процессами.

По принципу действия различают поверхностные и контактные аппараты. В поверхностных теплообменниках теплота от среды с более высокой температурой передается твердой стенке (насадке), а от нее к более холодной среде. В контактных аппаратах теплообмен осуществляется при непосредственном соприкосновении теплоносителей и, как правило, сопровождается переносом массы. Из других контактных выделяют смесительные, в которых происходит частичное или полное перемешивание потоков теплоносителей.

Поверхность твердой стенки или границы раздела контактирующих сред, через которую осуществляется теплообмен, называется поверхностью теплообмена или поверхностью нагрева, а если теплообмен сопровождается передачей массы, - поверхностью тепломассообмена.

Поверхностные теплообменные аппараты делят на рекуперативные и регенеративные.

Рекуперативный - если теплообмен происходит между теплоносителями через разделяющую стенку (тепловой поток в каждой точке разделяющее стенки сохраняет постоянное направление).

Регенеративное - если два или более теплоносителей по переменно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева. Соприкасаясь с одной стенкой теплоноситель передает ей тепло, а затем стенка передает тепло другому теплоносителю (направление теплового потока во втором периоде меняется в противоположности).

Большинство рекуперативных теплообменников являются аппаратами непрерывного действия, то есть постоянно тепло передается через стенку. Рекуперативные аппараты, в которых производится периодический нагрев или охлаждение одного из теплоносителей относят к аппаратам периодического действия. В системах теплообменных аппаратов тепло и масса обменных осуществляется путем  непосредственного контакта и смешение жидких и газообразных веществ.

Рисунок 1 – Теплообменные аппараты непосредственного контакта и смешивания

Регенеративные теплообменники в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия: в них разные теплоносители поступают в различные периоды времени.

3.2 Основные требования, предъявляемые при создании новых тепло, массообменных аппаратов

Требования, предпринимаемые к модернизациям существующим и создание новых тепло - массообменных аппаратов:

1. Применение установок  непрерывного  действия обеспечивающих поточность, компьютеризацию, автоматизацию и механизацию всего процесса производства.

2. Увеличение единичных мощностей аппарата, т.е. создание многотонажных высокопроизводительных, автоматных агрегатов. Превосходящих по производительности – раз прежней установки.

3. Применение новых технологических процессов с исполнением высоких температур и давлении, глубокого вакуума температуру близких к нулю, а также  комбинированных способов подвода тепла с применением в топках высокой и промышленной частоты: ультразвука или вибрационных эффектов, заданного химического состава среды, обеспечение магнитного или электронного поля, т.д.

4. Организация одностадийных  технологических процессов, т.е. Совмещений в одном агрегате нескольких различных производственных операций, например: фильтрация, сушка, размалывание,  обжиг, вулканизация, полимеризация.

5. Обеспечение  во всех технологических  процессовых гигиенических и безопасных условий труда для обслуживающего персонала.

При этом определяют возможные минимальные габариты установки, минимальное количество обслуживающего персонала, наименьшие удельные расходы тепла электроэнергии рациональное включение в общую систему управления предприятием.

Успешное решение всех задач для создания высокопроизводственных и экономических тепло испарительных установок возможно только при комплексной творческой работе инженеров промышленных теплоэнергетиков. С инженерными – техническими специальностями других отраслей знаний и промышленности.