7 ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ

Выпаривание – это термический процесс концентрирования растворов твердых веществ при кипении и удалении жидкого растворителя в виде пара.

7.1 Свойства растворов

Свойства растворов:

- Концентрация растворов – массовое количество растворенных твердых веществ в определенном массовом или объемном количестве раствора или растворителя. Растворителями могут быть вода, спирты, органические жидкости и т.д.

Если обозначить через с количество килограммов твердого вещества в 1 кг раствора, через с/ - количество килограммов твердого вещества на 1 кг воды, то величины с и с/  связаны между собой следующим соотношением:

(7.1)

Процентную концентрацию с  можно выразить через количество сухого вещества Gсух и растворителя W в следующем виде:

(7.2)

2) Раствор, содержащий при данных условиях предельное количество растворенного вещества, называется – насыщенным.

3) Растворимость – это количество растворенного вещества в насыщенном растворе отнесенное к определенному количеству раствора или растворителя.

4) Для большинства солей растворимость солей с повышением температуры растет: для некоторых солей она понижается (СаCrO4, MnSO4, Na2SO4 и др.).

Присутствие кристаллов в растворе при выпаривании нежелательно, так как они осаждаются на стенках аппарата и поверхностях нагрева кипятильников и образуют слой накипи или осадка, которые снижают теплопередачу и ухудшают работу выпарных аппаратов. Для ускорения процесса кристаллизации перед выпарным аппаратом к некоторым растворам добавляют вещества, уменьшающие растворимость основного компонента. Такой способ называется высаливанием. Например, в производстве кальцинированной соды применяют поваренную соль для высаливания кристаллов хлорида аммония NH4CL из отработанных растворов.

Для снижения накипеобразования в аппаратах иногда применяют «затравку» в виде мела или гипса с целью ускоренного удаления солей с поверхности нагрева при периодических промывках аппарата водой.

Если в жидкости, выделяющей пары, находится растворенное твердое вещество, то при одной и той же температуре давление этих паров ниже давления паров химически чистой жидкости (в случае водного раствора - давления насыщения паров воды). Раствор кипит при более высокой температуре, чем чистый растворитель.

При кипении раствора в выпарном аппарате температура выделяющегося пара всегда меньше температуры кипения раствора.

Ее называют физико-химической температурной депрессией и обозначают:

(7.3)

где: tp – температура кипения раствора, 0С;

υ – температура выделяющихся паров растворителя (воды) 0С.

Температурная депрессия  различна для разных веществ и увеличивается с повышением концентрации раствора, она больше у раствора с малым молекульным весом.

В справочниках приводится значение температурных депрессий для кипящих растворов при нормальном атмосферном давлении.

Если давление отличается от нормального, то используют формулу Тищенко:

(7.4)

где - температурная депрессия при данном давлений;

- температурная депрессия при нормальном давлении;

- абсолютная температура кипения воды при данном давлении;

- теплота парообразования при данном давлений.

7.2 Классификация выпарных аппаратов и установок

- По принципу работы: периодически и непрерывно действующие. По сравнению с аппаратами периодического действия более экономичны в тепловом отношении аппаратов непрерывного действия (нет потерь на период разогрев аппарата).

Часто аппараты непрерывного действия компонуются в многокорпусные выпарные установки, в которых выпариваемый раствор проходит через ряд отдельных аппаратов, увеличивая концентрацию раствора с каждой ступенью.

2. По давлению внутри аппарата:

а) избыточный пар применяется, когда вторичный пар используется в других теплообменных аппаратах;

б) при атмосферном давлении;

в) в вакууме. Вакуум применяется:

- Когда раствор под влиянием высокой температуры разлагается, изменятся цвет, запах и т.д. Например, сахар, молоко.

- Когда раствор при атмосферном давлении имеет высокую температуру кипения, т.е.  Δ1. Например, раствор аммиачной селитры Δ1= 200С.

- Когда греющий теплоноситель имеет низкую температуру и следовательно нужно снижать температуру кипения.

- Для увеличения располагаемого температурного перепада в многокорпусной установке.

3.  По подводу первичной теплоты:

а) Выпарные установки с одним источником первичной теплоты

б) Выпарные установки с двумя источниками первичной теплоты. Например, пар с большим давлением обогревает предвключенную ступень установки, называемую в такой схеме – нуль-корпусом, а пар с меньшим давлением подается в следующую ступень, получившую название первого корпуса.

4.	По технологии обработки раствора:

а)	одностадийные выпарные установки, в которых раствор проходит при выпаривании последовательно все ступени и не отводится для других промежуточных операций обработки;

б)	двух- и более стадийные выпарные установки, в которых раствор после одной из промежуточных ступеней может быть направлен для дополнительной обработки (для осветления, центрифугирования и т. п.), а затем снова поступает из довыпаривание в следующую ступень.

5.	По относительному движению греющего пара и выпариваемого раствора:

а)	прямоточные выпарные установки для растворов, обладающих высокой температурной депрессией.

б)	противоточные выпарные установки для растворов с быстро растущей вязкостью при повышении их концентрации;

в)	выпарные установки с параллельным питанием корпусов раствором при склонности его к кристаллизации;

г)	выпарные установки с отпуском части вторичных паров (экстрапаров) посторонним потребителям;

д)	выпарные установки со смешанным питанием корпусов для растворов с повышенной вязкость.

7.3 Конструкции наиболее распространенных выпарных аппаратов

Аппараты с паровым обогревом. Наиболее распространение получили вертикальные выпарные аппараты с трубчатой поверхностью нагрева, которые хорошо компонируются и занимают меньшую площадь.

Пар проходит в межтрубное пространство а раствор подогревается  и кипит в трубах.

Аппараты с паровым обогревом делятся на 3 группы:

- с естественной циркуляцией раствора;

- с принудительной циркуляцией;

- пленочное.

7.3.1 Аппараты с естественной циркуляцией

Аппараты с естественной циркуляцией в них  силой движений раствора является разность весов столба жидкости в отпускных трубах и паражидкостной эмульсии в подземных за счет  разности плотностей

(7.5)

где:	∑∆ρтр – потери на трение;

∑∆ρн – местные сопротивления;

- динамичный напор потока;

ωу – скорость циркуляций, м/с.

Краткостью циркуляции К называют отношение количества вещества G, кг/с циркуляционного в контуре аппарата к паропроизводительности аппарата:

(7.6)

(7.7)

где: d – внешний диаметр кипятильный трубки;

n – число трубок;

– скорость циркуляций, м/с;

– плотность раствора, кг/м2.

В выпарных аппаратах с естественной циркуляцией К=20-30. При работе выпарного аппарата образующаяся парожидкая эмульсия поступает в сепаратор, где происходит сепарация - пар уходит выпаропровод вторичного пара, а жидкость поступает в циркуляционную трубу и при непрерывной выпарке смешивается с раствором поступившим на выпарку и вновь поступает в греющие трубки.

Вертикальный  выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора.

7.3.2 Аппарат с принудительной циркуляцией раствора

Для выпарки вязких растворов, когда получается  малая разность температур греющего пара и раствора (3-40С) получили применение аппараты, в которых циркуляция жидкости обеспечивается с пропеллерным или центробежным насосом, перекачивающий раствор из сепараторов в греющую камеру.

Скорость жидкости в кипятильных трубах этих аппаратов состоит обычно 1,5-3,5м/с.

Поддержание скорости раствора меньше 1 м/с нецелесообразно, так как в этом случае уровень расположится низко и процесс выпаривания происходит примерно также как и при естественной циркуляции. Если при  выпаривании раствора может происходить кристаллообразование, то рекомендуется иметь скорость не меньше 2,5 м/с.

7.3.3 Пленочные аппараты

Для выпарки чистых не кристаллизирующихся растворов и растворов чувствительных высоких температур получили применение пленочные выпарные аппараты.

При достижении температуры кипения в растворе бурно образуются пузырьки пара, которые двигаясь вверх увеличивают  за собой раствор, распространение его таким слоем по внутренней поверхности трубки.

7.4 Выбор схемы выпарной установки

При проектировании новых выпарных станций необходимо технически грамотно и экономически обоснованно выбирать оптимальный вариант схемы.

В качестве греющего теплоносителя для выпарных установок применяют водяной пар от заводской котельной или из отборов паровых турбин с давлением 0,5—1,0 МПа и температурой 140—180 °С. При необходимости получения более высоких температур для выпаривания могут быть использованы высокотемпературные теплоносители (дифенильная смесь, минеральные масла, кремнийорганические соединения) или трубчатые электрические нагреватели (ТЭН).

В качестве хладоносителя для конденсации вторичных паров из последней ступени выпарной установки в конденсаторах используют охлаждающую воду из водоемов   (рек,   озер, брызгального бассейна).

Чтобы правильно спроектировать выпарную установку, необходимо выбрать:

1. Схему подогрева раствора;

2. Схему подачи раствора в аппараты;

3. Оптимальное число ступеней установки;

4. Рациональную систему использования вторичных энергетических ресурсов.

7.4.1 Схема подогрева раствора.

Греющий пар для первой ступени выпарной установки должен иметь такую температуру, чтобы обеспечивался необходимый перепад температур между теплоносителем и раствором в первом корпусе (не менее 10 °С) и чтобы располагаемая разность температур во всей выпарной установке была достаточной для обеспечения полезного перепада температур в каждой ступени с учетом всех депрессий. Вместе с тем нельзя без технологической необходимости повышать температуру греющего пара, так как повышение ее достигается увеличением расхода топлива. Кроме того, пар с повышением температуры, а следовательно, и давления требует применения более прочных трубопроводов и оборудования, что вызывает удорожание всей установки.

Раствор перед поступлением на выпаривание в первую ступень выпарной установки подогревают до температуры, по возможности близкой к температуре кипения. Для этой цели в прямотрчных схемах в первую очередь используют вторичный пар и конденсат последней ступени, а затем последовательно подогревают раствор в каскаде теплообменников экстрапарами и конденсатом из ступеней более высокого давления. Окончательный догрев раствора осуществляют часто свежим паром в специальном подогревателе. Подогрев раствора до температуры кипения перед выпарными аппаратами уменьшает площадь поверхности нагрева выпарных аппаратов.

Конденсат из первой ступени выпарной станции, как правило, настолько чист, что его следует возвращать на ТЭЦ или в котельную, в то время как конденсат из других ступеней   содержит  уносимые   из раствора соли и в качестве котловой питательной воды не может быть использован.

7.4.2 Схема подачи раствора в аппараты

Из-за простоты и экономичности наибольшее распространение получила прямоточная схема подачи раствора в аппараты многоступенчатой выпарной установки. Для выпаривания растворов с сильно возрастающей вязкостью целесообразно применять схему с противоточной подачей раствора, когда (наиболее вязкий раствор выпаривается при наиболее высокой температуре).

Схемы с параллельным и смешанным питанием применяют для сильно кристаллизующихся растворов.

7.4.3 Оптимальное число ступеней установки

Многоступенчатое выпаривание дает возможность получить значительную экономию теплоты. С учетом потерь теплоты расход греющего пара D, кг/с, в выпарной установке с n ступенями можно выразить формулой:

D=Wηп∙n

где W - общее количество выпаренной воды во всех ступенях установки, кг/с;

ηп - коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду через изоляцию и другие наружные элементы установки, недоиспользование теплоты конденсата, а также увеличение скрытой теплоты испарения с понижением давления пара; для трех- четырехступенчатых установок ηп=0,85.

Приращение экономии теплоты снижается с увеличением числа ступеней. При переходе от одноступенчатой выпарки к двухступенчатой расход свежего пара снижается почти вдвое, то в пятиступенчатой установке в сравнении с четырехступенчатой расход пара снижается только на одну десятую часть. С увеличением числа ступеней удлиняется и усложняется общая схема, повышается стоимость установки, затрудняются условия эксплуатации. Расход пара с ростом числа ступеней снижается; затраты на обслуживание не изменяются; амортизационные расходы возрастают пропорционально числу ступеней. Суммарные затраты имеют минимум, который для реальных современных выпарных установок соответствует 3—4 ступеням выпаривания.

Рациональная схема использования вторичных энергетических ресурсов. Вторичные пары целесообразно   максимально   использовать:

- Для выпаривания   раствора   в   следующей  ступени установки;

- Для предварительного  подогрева слабого раствора;

- Отправлять избыточный вторичный пар сторонним потребителям.

Теплота конденсатов, образующихся в выпарных аппаратах, за исключением последней ступени, используется в специальных теплообменниках для предварительного подогрева слабого раствора.

Выпарная установка включает следующие основные элементы: выпарные с трубчатыми (внутренними) или рубашечными (наружными) паровыми обогревателями, с трубчатыми электрическими нагревателями, сепараторы и брызгоотделители, конденсатоотводчики, подогреватели раствора, конденсаторы, сборные баки и емкости, насосы, запорную и предохранительную арматуру, регулирующие и контрольно-измерительные приборы.