1. Понятие о системе обеспечения энергоносителями технологических потребителей

промышленных предприятий.

Система производства и распределения энергоносителей (СПРЭ) – это комплекс связанных между собой элементов, служащих для производства энергоносителей, к которым относятся холод, сжатый воздух, вода, продукты разделения воздуха – азот и кислород, топливо и передачи их на расстояние по коммуникациям потребителям. 	Энергоносителями в системе являются материальные потоки, которые характеризуются определенными значениями эксергии, по средствам этих потоков осуществляется связь между элементами.

Требования к системе:

1. Обеспечение потребителей заданными параметрами: количественными (расход) и

качественными (давление, температура и т.д.);

2. Обеспечение заданных режимов работы согласно графику;

3. Бесперебойность и надежность обеспечения потребителей;

4. Минимум материальных и эксергетических потерь;

5. Соблюдение принципа безотходности.

2 Характеристики энергоносителей. Большинство технологических процессов происходят с использованием энергоносителей различного вида и назначения. Под энергоносителями в промышленности понимают материальное тело или материальную среду, обладающую определенным потенциалом и передающую энергию от одного материального тела к другим. Промышленные предприятия при организации своей деятельности используют энергоресурсы различных параметров, различных видов и различного назначения. Для крупных предприятий говорят о потоках энергоносителей. 	Направление этих потоков тесно связаны между собой и имеют различные характеристики. На предприятии они объединяются под общим названием «энергоресурсы предприятия».

Чаще всего в качестве энергоресурсов на предприятии используются:

- электрическая энергия (60-70% потребления);

- вода;

- тепло;

- сжатый воздух;

- продукты разделения воздуха (ПРВ);

- расплавы и соли.

Главной задачей энергоносителей на предприятии является обеспечение условий

технологического процесса. При выборе энергоносителей и их характеристик руководствуются в первую очередь условием максимальной дешевизны в рамках заданных параметров. При этом в первую очередь обращается внимание на следующие факторы:

- характеристики и условия протекания технологического процесса;

- характеристики и параметры установленного оборудования;

- параметры самого энергоносителя;

- характер обеспечения энергоносителями предприятия (внутреннее или внешнее) и т.д.

В качестве основных характеристик энергоносителей при их выборе учитывают:

- потенциал или параметры (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- стоимость;

- качество;

- надежность снабжения;

- режимы потребления.

Параметры энергоносителя определяются характеристиками потребляющего оборудования. Если на реальном предприятии применяются энергоносители с явно завышенными параметрами, это приводит к увеличению эксплуатационных расходов и денежных затрат на вспомогательное оборудование (диаметр жил кабеля, увеличение металлоемкости для труб и т.д.). Поэтому окончательный выбор энергоносителя, его качественных и количественных характеристик производится путем сравнения нескольких вариантов в ходе технико-экономических расчетов.

Характеристики систем производства и распределения энергоносителей промышленных предприятий

1 Системы водоснабжения и водоподготовки.

Системой технического водоснабжения называется комплекс сооружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающий забор природной воды из источника, её очистку, охлаждение; специальную очистку, транспортировку и подачу потребителям, и сооружения, оборудования и установки, необходимые для приёма отработавшей воды и подготовки её для повторного использования.

По принципу организации различают прямоточные, с последовательным использованием воды, оборотные и каскадные бессточные схемы водоснабжения. Для технических нужд используется вода из поверхностных источников. Подземные воды разрешается использовать только при необходимости обеспечения технологических циклов водой с температурой до 15 С и наличии запасов подземных вод, достаточных, как для хозяйственно-питьевых, так и для технических циклов.

В зависимости от изменения качества воды в цикле её использования схемы оборотного водоснабжения подразделяются на чистые циклы для воды, которая при использовании только нагревается; грязные циклы для воды, которая при использовании только загрязняется. Особое внимание при выборе систем технического водоснабжения на крупных промышленных предприятиях необходимо обращать на сочетание локальных и общезаводских систем, на объединение их с целью повторного использования стоков, так как использование очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения является центральным вопросом общей проблемы перевода предприятий на бессточный режим.

В сточных водах могут содержаться шламы, кислоты, масла, органические и ПА вещества и т. п. Наиболее целесообразно проводить очистку стоков от специфических загрязнений данной установки или производства, а затем - централизованную от общих для большинства установок загрязнений.

Очистку от механических примесей природных и сточных вод осуществляют в специальных сооружениях для осветления воды. В системах технического водоснабжения в качестве первой ступени осветления используются горизонтальные и радиальные отстойники, гидроциклоны, крупнозернистые фильтры, очищающие воду от частиц определённой крупности. При необходимости очистки воды и от мелкодисперсной

взвеси используются в качестве второй ступени осветители и фильтры.

Горизонтальные отстойники - железобетонные прямоугольные бассейны воды. Для

выравнивания потоков в бассейнах через 5-6 м вертикальные продольные перегородки. Удаление осадка гидравлическое или механическое. Глубина горизонтально отстойника от 1,5 до 3 м.

Радиальные отстойники - круглые бассейны. Вода через водораспределительный полый дырчатый цилиндр от 4 до 8 м, размещённый в центре, поступает в бассейн и движется к его периферии и сливается в щели.

2 Системы воздухоснабжения.

Системы воздухоснабжения промышленных предприятий предназначены для централизованного снабжения промышленных потребителей сжатым воздухом требуемых параметров в соответствии с расходом и графиком. Она включает в себя компрессорные и

воздуходувные станции, трубопроводный и баллонный транспорт для подачи сжатого воздуха к потребителям, воздухосборные устройства - ресиверы и распределители самого предприятия. Коммуникации сжатого воздуха имеют радиальные и кольцевые участки. Последние применяют при компактном расположении потребителей, и при повышенных требованиях к надёжности обеспечения сжатым воздухом.

Сжатый воздух на промышленном предприятии используется по двум основным направлениям:

- технологическому (для выплавки стали и чугуна, получения кислорода в разделительных установках)

- силовому (для привода различных машин и механизмов, в горнодобывающей и кузнечных отраслях).

На производство сжатого воздуха затрачивается 5% общего расхода электроэнергии на металлургических заводах и до 30% на машиностроительных предприятиях и в горнодобывающей промышленности. При использовании электрического привода компрессоров удельный расход энергии на производство 1000 м3 сжатого воздуха составляет от 80 до 140 кВт·ч (в зависимости от давления сжатого воздуха, типа компрессорных машин, условий охлаждения и т.д.). При паровом приводе компрессоров удельный расход топлива на производство 1000 м3 сжатого воздуха составляет от 17 до 20 кг.

Охлаждение воздуха в компрессорных установках осуществляется в промежуточных и концевых холодильниках. Промежуточное охлаждение позволяет снизить затраты энергии на сжатие воздуха. Охлаждение в концевых участках применяют в случае обеспечения технологических требований потребителя к температуре сжатого воздуха, а так же для безопасного транспорта его по трубопроводу.

Промежуточные и концевые холодильники выполняются преимущественно кожухотрубчатыми и входят в состав компрессорной установки. Для большинства промышленных предприятий требуется осушка воздуха после компрессора. Осушка необходима по технологическим требованиям, и для надёжного транспорта и безопасности. Выбор метода осушки обосновывается технико-экономическими сравнениями. Для сорбционной осушки воздуха используют в качестве адсорбента силикагели, алюмогели и цеолиты. Для осушки больших количеств воздуха допускается параллельное включение нескольких устройств осушки воздуха на один компрессор.

Для осушки больших количеств воздуха используют фрионовые холодильники в комбинации с регенеративным воздуховоздушным теплообменником и системой отделения влаги. Для аккумуляции сжатого воздуха при его неравномерном потреблении и выравнивании давления в магистрали за поршневыми компрессорами устанавливают ресиверы. В системах с турбокомпрессорами роль ресиверов выполняют трубопроводы сжатого воздуха.

3 Системы газоснабжения.

Для обеспечения потребителей горючими газами в рамках промышленного предприятия создаётся система газоснабжения, которая входя в состав СТЭС ПП, является и одной из подсистем системы газоснабжения страны или региона, объединённой с ней единым гидравлическим режимом добычи, транспорта, хранения и распределения газа.

Система газоснабжения ПП - комплекс сооружений, установок, трубопроводов, регулирующих, смесительных и других устройств, обеспечивающих:

1. приём природного газа в заводскую газовую сеть непосредственно из магистрального газопровода или от ГРС, или от городских газовых распределительных сетей; и поддержание необходимых параметров газа в межцеховых и внутрицеховых сетях, распределение и подачу его потребителям;

2. приём в автономную систему заводских газопроводов искусственных горючих газов, образовавшихся в технологических циклах, их очистку, приведение полученных параметров к уровню параметров, необходимых потребителю, смешение с другими горючими газами, транспортировку, распределение и подачу к потребителям;

3. производство искусственных горючих газов на заводских газогенераторных станциях (ГГС), их очистку, повышение давления и подачу через автономную систему газопроводов к потребителям.

Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа к потребителям, безопасные условия эксплуатации, принцип. возможность отключения отдельных элементов для производства ремонтов и для перевода потребителя на использование резервного топлива.

На большинстве ПП в качестве топлива, а на множественных нефтехимических и химических заводах и в качестве технологического сырья, используют природные горючие газы. На предприятиях, нуждающихся в газовом сырье и топливе, но расположенных вне зоны действия газопроводов природного газа, искусственные горючие газы вырабатываются из твёрдого топлива, либо из нефтепродуктов на ГГС.

Структура системы газоснабжения.

Выбирается в зависимости от группы, к которой оно относится:

1 группа: предприятия только потребляющие горючие газы;

2 группа: предприятия, которые сами вырабатывают горючие газы, но его количество не покрывает собственные нужды;

3 группа: предприятия, полностью обеспечивающие свои потребности газом собственной выработки;

4 группа: предприятия, у которых выработка искусственных газов превышает собственные нужды.

Одноступенчатая схема - снабжение природным газом применяется, когда всем потребителям необходим газ с избыточным давлением ниже 0,005 МПа.

Двухступенчатая схема - когда в городской сети поддерживается среднее давление (от 0,005 до 0,3 МПа) или высокое (от 0,3 до 1,2МПа) избыточное давление, а цехам необходим газ низкого и среднего давления.

Трёхступенчатая схема - предусматривает получение газа от городской сети высокого давления с обеспечением потребителей газом высокого, среднего и низкого давления.

На предприятиях второй, третьей и четвёртой групп создаётся автономная схема газоснабжения искусственным газом. Доменный газ с давлением от 0,25 до 0,35 МПа очищается от пыли в мокрых газоочистках и направляется в газовую утилизационную бескомпрессорную турбину (ГУБТ), в которой расширяется до давления 0,115 МПа и поступает в систему заводских газопроводов доменного газа. Генератор, вращаемый ГУБТ, вырабатывает электроэнергию, направляемую в систему электроснабжения предприятия.

Коксовый газ перед поступлением в заводской газопровод проходит очистку, а его давление повышается на газоповысительной станции. Потребители, использующие смесь коксового идоменного газов, получают её от газосмесительных станций.