Лекция 9. Топырақ жамылғысы жағдайының мониторингі.

Топырақ -  құрлықтағы тірі заттардың негізгі массасынан түзілетін табиғи дене. Ол үлкен көлемді геохимиялық жұмысты атқарады, биосфера жағдайын теп – теңдікте ұстайды. Химиялық ластаушы заттар көбінесе топырақтың жоғарғы экологиялық нәзік горизонтына шөгеді. Топыраққа түскен техногенді химиялық заттардың тағдыры әртүрлі. Берілген биоклиматтық және топырақ – геохимиялық жағдайда көбінесе тұрақтысы аз жылжымалы жағдайда болады (аккумуляция үрдісі). Басқалары химиялық алмасу қатарына шыдап және топырақтың органикалық және минералды қосылыстарымен реакцияға түсіп, оның қасиетін өзгертеді немесе қозғалмалы қосылыс түрін, сақтап, қолайлы жағдай тудырады (трансформация үрдісі). Соңында, химиялық қосылыстың үшінші тобы - өте қозғалмалы, олар коллоидты немесе шынайы ерітінді.

Топырақ - өнеркәсіп орындарынан шығатын улы заттарды бірқатар деңгейде залалсыздандыратын және сіңіретін өзіндік сүзгі болып табылады. Топырақта жүретін химиялық реакциялар мен микробиологиялық процестер улы қосылыстардың трансформациясы мен аз қозғалатын формада бекітілуін қамтамассыз етеді. Топырақта токсиканттар мен олардың минерал және органикалық компоненттері арасындағы өзара байланыс оның өзгеруіне әкеліп соғады. Сонымен қатар, топырақтағы заттардың микробиологиялық трансформация активтілігі өзгереді [3]. Осындай өзгерістер нәтижесінде топырақтың өзі өсімдіктің өсіп, дамуы үшін улы орта болып қалыптасуы мүмкін, ол биосфераның басқа компонеттерін, яғни бірінші кезекте биотаны, жер беті, жер асты суларын, ауаның жер бетіне жақын қабатын өнеркәсіп қалдықтарымен ластаушы және олардың өнімдерін трансформациялаушы көзі болады.

Өнеркәсіп қалдықтары топыраққа атмосфералық жауын-шашынмен, шаң қалдықтарымен, келіп түсуі нәтижесінде және өсімдіктердің атмосферадан сіңіріп, оларда шоғырланып, шірінді арқылы берілуімен де жинақталады.

Сырттан әсер етуші факторлар – бұлар элементтер миграциясы жүретін жағдайлар: температура, ылғалдылық, рН мөлшері, иондық потнециал мөлшері, органикалық заттың құрамы және т.б. болып табылады.

Топырақ құраушы жыныстар ауыр металдарды сулы ерітінділерден сорбция және адсорбция процестері нәтижесінде жинақтайды. Топырақ қабатындағы ауыр металдардың миграциясы мен жинақталуын қараған кезде геохимиялық кедергі ұғымы енгізіледі.

Бұл терминді Перельман жер бетіндегі аз қашықтықта химиялық элементтердің миграциясының күрт азайып, соның әсерінен олардың концентрциялануы (аккумуляциясы) жүретін аймақты атауды ұсынды. Бұндай геохимиялық кедерлілер, ландшафтар мен топырақтар және біртұтастар биосфераға да тән. Олар ерітінділердің субвертикалық қозғалысы (жоғарыдан төмен және төменнен жоғары) және заттардың жан-жаққа қозғалысы кезінде пайда болады .

Топырақтың жоғары қабатына техногенез өнімдірінің таралу сипаты тек геохимиялық факторлар ғана емес, бірқатар ластану көздерінің топографиялық және метеорологиялық ерекшеліктеріне де тәуелді . Техногенез өнімдерінің жер бетіне таралуына макро- және мезорельеф, өсімдіктер түрлері мен топырақтың ендік ерекшеліктері де біршама әсер етеді. Техногенез өнімдері топырақ қасиеттерін әжептәуір өзгертіп, элементтер миграциясына әсер етеді, осылайша топырақтың рН ортасы өзгереді, сіңіру комплексі бұзылады.

Осыған байланысты топырақтың физикалық қасиеттері өзгеріп, өсімдіктер зардап шегеді де, делювиальды процесс пен топырақ эрозиясы күшейеді. Ластанған топырақ өзіндік құрамы, су өткізгіштік қабілеті төмендеп, топырақтың су-ауа режимі нашарлайды. Кейбір жағдайларда көп жылдар бойы атмосферадан келіп түскен ластаушы заттар әсерінен топырақтың жоғары қабаты аэрозольдардың шаңды түйіршіктері, күл, шлак аралас қоспа түрінде қалыптасады.

Осылайша геохимиялық провинциялар, облыстар, аномалиялар пайда болады, олар миграцияланатын қосылыстардың белгілі бір құрамымен, орта реакциясының жағдайларымен және тотығу-тотықсыздану режимімен, жиналуымен немесе ауыр металдардың шығуымен сипатталады.

Қоршаған ортаның қорғаудың маңызды моменті және ауыр металдардың экологиялық сипаттамаларының біреуі болып олардың топырақтағы қалыпты құрамы мен оның мүмкін техногенді өзгерістері болып табылады, бұл топырақ қабатының жағдайына бақылау жасауға, оның ауыр металдар мен ластану деңгейі және қарқынын анықтауға мүмкіндік береді.

Көбіне, топырақтың қалыпты жағдайдағы ауыр металдар құрамының маңызын айтқанда, оның жоғары тамыр ұстайтын қабатындағы құрамын түсінуге болады (0-10, 0-20 см). Көптеген металдар негізінен сол қабатта жинақталады және органикалық заттың құрамымен корреляциялана отырып, онымен өзара байланысады .

Литосферадағы әртүрлі химиялық элементтердің сандық құрамын алғашқы рет 1909 жылы Ф. Кларк анықтаған болатын . Олардың орташа мәні кларкты мәні немесе кларк деп аталатын болды. Жер қыртысындағы элементтің орташа мөлшері пайызбен беріле отырып (кларктер), әртүрлі тау жыныстарындағы, сулардағы, тірі заттағы, ауадағы химиялық элементтердің құрамын онымен салыстыру үшін абсолютті эталон болып табылады.

Топырақтың ауыр металдармен техногенді ластануларының сапалы және сандық сипаттамасы ластаушы көздер мен олардың ара қашықтығына байланысты болады .

Топырақтың экологиялық функциялары топырақ түзілу мен даму нәтижесінде қалыптасқан табиғи көрсеткіштері және қасиеттерімен сипатталады. Олар экожүйелердің дамуы мен биотүрлердің түзілуіне үлкен әсерін тигізеді. Топырақтың экологиялық функциялары қара шіріндінің құрамы мен қасиеті, сіңірілген негіздер, жоғарғы молекулалақ қосылыстар, pH ортасы, механикалық, минералогиялық құрамы мен құрылымын және т.б. қосқандағы генетикалық қасиеттер жиынтығымен анықталады. Топырақ түзілу үрдісіне әсер ететін негізгі факторлар және антропогенді әсерді қосқанда жалпы көрсеткіш – топырақ морфологиясы. Генетикалық қабаттардың айқындау дәрежесі тереңдігі мен топырақ түзілу үрдісіне антропогенді әсердің күшімен анықталады, қорта айтқанда топырақтың сыртқы күштерге тұрақтылығын сипаттайды. Әсіресе, топырақтың буферлі көрсеткіштері, яғни топырақтың кескіндерінің антропогенді бұзылуына қарсыласуы мен тірі организмдер сіңірілмейтін немесе аз сіңіретін улы элементтерді аз қозғалатын қосылыстарға байланыстыру қабілеті өте маңызды. Зерттеулер аз қара шірінділі құрылымсыз топырақтарға қарағанда мұнай өнімдерінің, ауыр металдардың, улы химиялық элементтердің, фенол және т.б. көрсеткіштердің топыраққа түсу барысында антропогенді ықпалдың мүмкіндік деңгейі қара шіріндіде, құрылымды топырақтарда біршама жоғары екенін көрсетті, яғни көптеген топырақтың органикалық қосылыстары олармен тұрақты кешендер түзеді. Демек, топырақтың табиғи құнарлылық деңгейі неғұрлым жоғары болса, антропогенді ықпалдың әсер етуі шығу түрлеріне қарамастан соғұрлым экологиялық функциялары тұрақты болады, И.М.Гаджиев пен М.И.Дергачевтың (1995) өзгермеліклік- тұрақтылық қасиеттері, топырақ үрдістерінің түрлі генезистері бойынша жүргізген жиырма жылдық экспериментті зеттеулері топырақтың органикалық және минералды бөлігінің өзгеруі әр түрлі жылдамдықта, қарқындылықта жүретінін және олардың тегіне тәуелділігін көрсетті, сондай-ақ қайта түзілу үрдістері қарқынды және жылдам жүріп топырақ құрамы мен қасиеттерін сапалы өзгеріске әкелетін минералды бөлікке қарағанда топырақ қара шіріндісі ұзақ уақыт аралығында тұрақты болып табылған.

Сондықтан топырақтың экологиялық функцияларын арттыратын антропогенді күштер, топырақтың тозуына және олардың улылық дәрежесіне тәуелсіз топырақ жамылғысының шөлейттенуіне әкеліп соқтырады.

Антропогенді тозу, адамның шаруашылықтағы тиімсіз әректтерінің нәтижесінен морфо-генетикалық кескінінің өзгерістеріне, топырақ түзілу табиғи факторларына бағытталған ықпал әсерінен топырақтың құнарлылығы мен өнімділігінің жоғалуына әкелетін топырақ жамылғыларының кез келген бұзылу формаларын сипаттайды. Анторопогенді бұзылу негізгі топырақ түзілу факторларының қарқынын

бәсеңдете отырып, топырақ жамылғысының тозуы мен шөлейттенуіне алып келі. Бірақ кез келген қарқынды антропогенді әсерлер негізгі топырақ түзілу әрекеті мен топырақ түзілу үрдістерінің жалпы бағытын өзгерте алмайды. Топырақ өздігінен қалпына келу, өздігінен даму мен эволюциялық қабілеттерге ие.

Топырақтың антропогенді өзгеруінің классификациясының ғылым негіздері аз зерттелген. Көп жағдайларда олар экологиялық және антропогенді бұзылу себеп салдарына тәуелсіз сызба түрінде көрсетіледі. Қарастырып отырған аймақтың антропогенді бұзылған топырақтарының классификациясының негігі ұстанымдары генетикалық кескіннің топыраққа қатысты өзгерісінің сандық-сапалық бағалауға негізделген морфогенетикасымен қабылданған. Осыған орай бұрын ұсынылған топтастырулар антропогенді бұзылған топырақтар класына бөлінеді, яғни зоналық типтер мен типшелерге біріктіріледі, олардың ішінде топырақ жамылғысының өзгеру дәрежесіне байланысты тектер мен түрлерге бөлінеді.

Техногенді бұзылу морфологиялық кескіннің қозғалмалы механизмдер мен шаңдану, ұсақ топырақтардың шаңды желмен ұшырылуы нәтижесінде бұзылуымен, соның салдарынан шірінді қабаттың қалыңдығының азаюымен сипатталады. Әлсіз техногенді бұзылу дәрежесінен топырақ кескіні 5 см-ден аз, орташа -5-10, күшті -10-15 және өте күшті -15см-ден жоғары тереңдікке өзгереді.

Топырақтың жалпы қасиеттері

Топырақтың экологиялық жағдайын анықтайтын жалпы қасиетттерге:

1) топырақтың  механикалық құрамы;

2) құрылысы;

3) ылғалдылығы;

4) қышқылдылығы жатады.

Топырақтың механикалық құрамы онда балшықтың, ұсақ тастардың, құмдардың, гендік және антропоидтық қосылыстардың болуымен сипатталады. Оның құрылысы өмір сүру процестеріне қажетті ( тыны салу ) тығыздылық пен ауаны анықтайды. 	Топырақтың ылғалдылығы өсімдіктің минералдық қоректенуіне себепші болады және барлық топырақ организмдері үшін қажетті қоршаған орта факторы болып табылады. Топырақтағы ылғалдылық ауаның антогонисті болып табылады, сондықтан ылғалдылықтың шектен тыс мөлшері, сондай-ақ оның аздығы зиянды болып келеді.

Топырақтың қышқылдылығы - ең негізгі экологиялық фактор. Ол жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің және топырақ организмдерінің өмір сүру шартын, сондай-ақ топырақтағы ластаушылардың қозғалысын (бірінші орында металдар) анықтайды. Жоғарғы қышқылдылық кезінде ауыл шаруашылық өсімдіктерінің көп түрлерінің өсуі және  дамуы баяулайды, микроорганизмдерінің өмір сүруі бұзылады. Жоғарғы қышқылдылық кезінде  әк жұмыстарын жүргізу керек. Тұз ерітіндісінің рН көрсеткішін өлшеген кезде,  топырақтың қышқылдығын  анықтайды.

рН көрсеткіші бойынша топырақ қышқыл, бейтарап және сілтілі болуы мүмкін.

Мысалы:

1) рН төртке тең немесе одан аз ол - күшті қышқыл;

2) рН беске тең болса -  қышқыл;

3) рН алтыға тең болса- әлсіз қышқыл топырақ;

4) рН жетіге тең -  бейтарап;

5) рН сегізге тең және одан да көп болса ол – сілтілі топырақ.

Ауыл шаруашылық өсімдіктерін өсіру үшін, топырақтың рН көрсеткішінің қолайлы жағдайы кестеде көрсетілген (5.1 кесте).

5.1 Кесте - Өсімдіктердің негізгі түрлері үшін топырақтың рН

көрсеткішінің қолайлы жағдайы

| Өсімдіктер | рН-тың оптимал көрсеткіші |
| --- | --- |
| бидай | 6,0-7,6 |
| шай | 4,8-6,2 |
| қызан | 6,3-6,7 |
| сәбіз | 5,5-7,0 |
| бұршақ | 6,0-7,0 |
| картоп | 5,0-5,5 |
| орамжапырақ | 6,7-7,4 |
| шалғам | 5,5 және одан да көп |
| қияр | 6,0-7,0 |

Топырақта тұздардың көп мөлшерде болуы, тез еритін минералдық тұздардың құрамының жоғарылауымен сипатталады. Бұл процесс топырақтың физикалық және химиялық  қасиеттеріне кері әсерін тигізеді және өсімдіктің өсіп даму жағдайына қолайсыз жағдай туғызады.

Негізінде ащы (қатты тұзды) топырақ ауыл шаруашылық дақылдарын өсіруге жарамсыз болып табылады. Ащы топырақтарда өсірілген өсімдіктерде тұқымның бұғуы, гүлдеу, өсу, өнім төмендейді. Тұздың жоғарғы концентрациясы кезінде өсімдіктің өлуі мүмкін.  Аса үлкен қауіп төндіретіндер: карбонаттар, хлоридтер, сульфаттар.

Тез еритін тұздар концентрациясын химиялық анализ жүргізу арқылы (карбонаттар, хлоридтер, сульфаттар) тұзды ерітіндіде анықтайды. Ауыл шаруашылық жерлерінің топырағы көп мөлшерде тұзды болса, арнайы гидромелиораторлық шараларды (жерді суландыру, дренаж, жуып тазарту) өткізу қажет. Антропогендік ықпал көбінесе топырақтың құрамының және құрылысының, сондай-ақ  агроэкожүйе функциясының бұзылуына әкеледі. Бұл олардың табиғи жағдайынан мүлдем басқа жағдайға әкеледі. 	Бұл бөлімнің жұмысын орындаған әрбір	студент топырақты алады да,  мына сипаттама бойынша анықтайды:

1) топырақтың құрамы және құрылысы;

2) ылғалдылық;

3) тұз ерітіндісінің рН көрсеткіші;

4) тұздану типі;

5) топырақ тұздануының дәрежесі;

6) хлоридтердің, сульфаттардың,гидрокарбонаттардың концентрациясы.

Топырақ деградациясы

Топырақ құнарлылығын төмендететін, жер ресурстарын бұзатын және ауылшаруашылық жер көлемін төмендететін процестер мен құбылыстарды төрт топқа бөліп қарастьыруға болады:

1) топырақ жамылғысына қолайсыз әсерін жоюға болмайтын табиғи процестер. Олар: жер сілкінісі, жанартаулардың атқылауы, топырақ құламасы және т.б.;

2) топыраққа жағымсыз әсерін бірқатар жағдайда адам көмегімен тоқтатып немесе азайтуға болатын табиғи процестер. Кейбір жағдайларда адамдардың шаруашылық іс-әрекеттері бұл процестердің пайда болуын тежейді. Мысалы, су эрозиясы, теңіз, көл және су қоймаларының жағасын судың шайып кетуі, тау жыныстарының шөгінділері, су көшкіндері, сонымен қатар, топырақ құнарлылығын және шалғынды жерлердің беткі қабатын шайып кетіп, топырақты жарамсыз жағдайға әкелетін су тасқындарын тоқтату;

3) көп жағдайда адамдардың ретсіз шаруашылық іс-әрекеттерінің нәтижесінде туындайтын табиғи процестер. Яғни, бірінші кезекте су тасқындарының топырақтың беткі жер үсті қабаттарын қарқынды шайып кетуі, эрозия өнімдерімен құнарлы топырақты көму. Қозғалмалы құмның топырақты басып қалуы. Грунтты сулардың жоғарры минерализациясында қуаңшылық жерлерде, дренажсыз артық суғаруға байланысты топырақтың екінші қайтара тұздануы. Су қоймаларының толуымен, жер асты суларының көтерілуі және тағыда басқа себептерге байланысты топырақтың балшықтануы;

4) антропогендік фактордың нәтижесінен,  яғни толығымен адамдардың іс-әрекеттерінің нәтижесінен  туындайтын құбылыстар. Бұл бірінші кезекте, көлік және ірі өндірістік кәсіпорындар жұмыстарының нәтижесінде атмосфераға түсетін уытты заттармен  топырақтың ластануы.

Топырақты шамадан тыс, әсіресе қуатты, күшті техниканың көмегімен өңдеудің нәтижесінде топырақ қабаттарының өте қатты тығыздалуы және топырақ құрылымының бұзылуы.  Пестицидтермен тыңайтқыштарды дұрыс қолданбаудан топырақ құнарлығының төмендеп, құрамының бұзылуы. Ірі қара-малды қарқынды ретсіз жаюдың нәтижесінде жайылымдық жерлердің бұзылуы. Қазба байлық кен орындарын өндіруден топырақ жамылғысының бұзылуы.   Құрғату мелиорациясын бұрыс жүргізу нәтижесінен топырақтың шамадан тыс кебуі. Өндіріс қажеттігі үшін, кәсіпоры  жұмысының мақсатына бағалы сапалы жерлерді жұмсау. Адамдардың антропогендік іс-әрекеттерінің нәтижесінен топырақ жамылғысының бұзылуы бірнеше зардаптарға әкеледі, олар:

1) жер және топырақ деградациясы;

2) жердің химиялық заттармен ластануы;

3) қоқыс және зиянды қалдықтармен топырақтың ластануы;

4) қалдық қоқыстарды төгуге рұхсат етілген жерлер көлемінің артуы.

Жер және топырақ деградациясы төмендегі әрекеттердің  нәтижесінде пайда болады:

1) ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы;

2) құрылыс және тау-кен өндіру;

3) рекреациялық жерлер және т.с.

Топырақтың химиялық заттармен ластануының негізгі себептері:

1) әртүрлі қауіптілік кластарына жататын қалдықтарды ретсіз төгу;

2) ағызынды суларды және және әртүрлі химиялық заттарды топыраққа төгу;

3) ластанған су көздерінен ауыл шаруашылық жерлерін суғару;

4) топыраққа, құрамында зиянды химиялық заттармен ластанған жауын-шашынның түсуі.