Лекция 8  Су объектілерінің ластануын нормалау. Су үлгілерін дайындау және іріктеу. Қорғау (консервация) және сақтау. – 3 сағат

Су ресурстары жағдайының мониторингі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің «Қазгидромет» РГБ арқылы жүзеге асады www.meteo.kz

Қазгидромет» РГБ өнімін 7 (3272) 67-51-57 и по E- mail ulzhabaeva@meteo.kz тел/факсі арқылы гидрометеорологиялық қамту Басқармасы және халықаралық бірлестікпен байланыса отырып ала аласыз.

«Қазгидромет» РГБ өнімдерінің тізімі:

Гидрология бойынша:

-су деңгейлері мен шығындары

-су температурасы

-мұз қалыңдығы, мұздағы қар биіктігі, мұздағы құбылыстар.

Теңіз гидрологиясы бойынша (Каспий теңізінің Қазақстандағы жағалауы):

-теңіз деңгейі

-теңіздің толқуы

-судың тұздылығы

-мұзды қабат (жағдай)

-мұз қалыңдығы

Табиғи ортаның ластануы бойынша:

-қалалардағы атмосфералық ауаның ластануы

-гидрохимикалық көрсеткіш бойынша құрғақ жерлердің үстіндегі су сапасының сипаттамасы.

Принциптері:

- жиынтықтылық,

- жүйелілік,

- бақылау мерзімінің синхрондылығы мен келісімділігі,

- бірыңғай әдістеме.

Бақылау бағдарламаларын мына көрсеткіштері бойынша құрастырады:

-  гидрологиялық

- гидробиологиялық.

Аудандардағы су қоймаларындағы бақылау орындарын таңдау :

- қалалар мен ірі елді мекендер

- жеке орналасқан ірі өндірістік өнеркәсіптердің ақаба суларын шығару     орындары,

- бағалы балық тұқымдары уылдырық шашатын орындарда , өзендердің платина орналасқан жерінің алдыңғы бөліктері,

- мемлекеттік шекара орындарында,

Табиғи сулардың сапасын бақылау КЛВ -1 кешенді зертханасының көмегімен жүргізіледі.

Жылжымалы химиялық зертханалар  ПГХЛ -1, ПАЗ – 3201 базасындағы автобустар.

Жинақта: су сапасының 30 көрсеткішін анықтауға мүмкіндік беретін тасымалданушы және далалық аналитикалық приборлар :

- фотоколориметр КФК -2,

- ионометр И – 120 м

- комбинирленген анализатор АКВ -106,

- микроскоп «Биолат- Д 12»

Сынамаларды алу түрлері: бір ретті және сериялы.

Сынамаларды сақтау үшін тасымалдау кезінде суды консервілеу, яғни аммоний иондарының , нитраттардың, органикалық байланысқан азот, фосфор көмегімен қатырады.

1. Химиялық талдау беттік суларды химиялық талдаудың әдістемелік нұсқауы бойынша жүргізіледі.

2. Гидробиологиялық талдау – суды гидробиологиялық талдаудың әдістемелік нұсқауы бойынша жүргізіледі.

3.  су сапасын гидрохимиялық және гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша бағалау су сапасына қойылатын нормаларға сәйкес – талдау нәтижелерін салыстыру арқылы жүргізіледі.

Сапаны бағалау критерийлері ( экологиялық )

ПДС –мг/м3,

ИЗВ

КИЗВ –комбинирленген ИЗВ  - ИЗВ кешені бойынша,

ПХЗ -10 –  су нысанының химиялық ластанууының жиынтық көрсеткіші.

санитарлық –гигиеналық:

- токсикологиялық ( адам ағзасына әсер етуші ),

- органолептикалық (*Н2О қасиетіне әсер етуші)

- жалпы санитарлық.

Бақылау пунктерінің жүйесі мынадай сатылар бойынша жүргізіледі:

1 – бақылау пунктерінің орналасуын таңдау,

- фондық бақылау пунктері ( таза су қоймаларында )

- су алмасу интенсивтілігі жоғары су қоймалары :1км –ағыстан жоғары,

0,5 км – ағыстан төмен.

- су алмасу қалыпты және баяу су қоймалары -0,1км- ағыстан жоғары

,0,5 км – ағыстан төмен.

- ақаба суларды шығаратын өнеркәсіптерде:  1км – ағыстан жоғары, және ақаба суларды шығаратын жерлерде.

Өлшеу жүргізу горизонттарының саны су қоймасының тереңдігіне тәуелді:

1-ші горизонт – су бетінде,

2-ші горизонт  -5м тереңдікте,

3-ші горизонт – 10м тереңдікте.

Кесте 1Бақылау орындарындағы бақылаудың бағдарламасы

| № | бағдарлама | Бағдарлама мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Міндетті | Гидрологиялық , Гидрохимиялық |
| 2 | Қысқартылған I | Гидрологиялық , Гидрохимиялық |
| 3 | Қысқартылған II | Гидрологиялық , Гидрохимиялық |
| 4 | Қысқартылған III | Гидрологиялық , Гидрохимиялық |

Гидрологиялық: ағыс жылдамдығы , м / с  ,   шығын , м3 /с,

Судың деңгейі мен температурасы ,м,to С ,түсі, мөлдірлілігі ( балдары ).

Гидрохимиялық:O2, CO2,  pH  , ХПК (мг /дм3, БПК  5 тәулікке ( мг /дм3 ),  ластаушы заттардың концентрациясы  мг / дм3 ,( мг / л ).

Сынама алудың 2 түрі: бір реттік және ұдайы.

« КЛВ» -  кешенді зертхана,

« ПГХЛ -1»  ( ПАЗ – 3201 ), 30 көрсеткішке дейін,

« КФК – 2»  - фотоколориметр

« И – 120М» – ионометр,

« АКВ – 106» – судың комбинирленген анализаторы,

« Биолат» - Д 12» -микроскоп.

Бақылау пунктеріндегі бақылауды ұйымдастыру

| Бақылау пунктерінің категориялары | күнделікті | декадалық | айлық | Негізгі фазалар бойынша |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | - | қысқартылған II | Қысқартылған III | міндетті, жылына 7 рет |
| II | визуалды | қысқартылған I | қысқартылған III | міндетті, жылына 7 рет |
| III | - | - | қысқартылған III | міндетті, жылына 7 рет |
| 1V | - | - | - | міндетті, жылына 7 рет |

Судағы зиянды заттарды нормалау

Зиянды заттар үшін биосфераның әр компонентіне арнайы белгіленген ШРК-ның шамалары бар.

Сулы орта немесе су объектілері:

- ШРКс – шаруашылық ауыз су мен мәдени-тұрмыстық

жағдайға қолданатын су қоймаларындағы заттардың шекті рауалы концентрациясы, мг/л.  Бұл концентрация адамның бүкіл ғұмыры ішінде оның мүшелеріне тікелей немесе жанама әсерін тигізбеуі, сонымен қатар келесі ұрпақтардың денсаулығына және қолданатын судың гигиеналық жағдайын да төментетпеуі қажет;

- ШРК б.с- балық шаруашылығында қолданылатын суаттардың

суындағы заттардың шекті рауалы концентрациясы, мг/л.

Судың интегралдық көрсеткіштері:

- ОБҚ- оттекке биологиялық қажеттілік- сынау инкубациясының білгілі уақыт ішінде (2,5, 20, 120 тәулік) органикалық заттардың биохимиялық тотығу (ыдырау) процестеріне пайдаланылған оттектің мөлшері, мг О2/л (ОБҚ5 -5 тәулік, ОБҚ 20 -20 тәулік ішінде);

- ОХҚ- оттекке химиялық қажеттілік- судағы барлық тотықсыздандырғыштарды тотықтыруға қажетті, яғни тотықтырғыштың жұмсалатын мөлшеріне эквивалентті, оттектің мөлшері (бихроматты әдіспен анықталған), мг  О2/л суға.

ОБҚ/ОХҚ қатынастарына қарай отырып, заттардың биохимиялық тотығуының тиімділігін айтады.

Су обьектілеріндегі судың құрамы мен қасиеті өзен жармасындағы немесе ақпайтын су қоймаларындағы су алатын нүктеден радиусы 1 км-дей жердегі нормативтерге сәйкес болц тиіс.

Заттардың ШРК-ның шамасы әртүрлі болады, ол суды қолдану категориясының түріне байланысты келеді. Мысалы шаруашылық- ауыз су және мәдени-тұрмыстық жағдайға қолданылатын су обьектілерінің суында хлорорганикалық қосылыстың –гексахлоранның мөлшері 0,1 мг/л шамасында болуға рұқсат беріледі, ал балық шаруашылығына тұтынатын суларына бұл зат мүлдем болмауы тиіс.

Бір заттар организмнің ішіне түскенде ғана қолайсыз әсер тигізсе, екіншілері сырттай байланысқанның өзінде зиянды әсерін тигізеді, осыған байланысты іс-жүзінде  әртүрлі шектеулер қолданылады. Мысалы, санитарлық шектеулерге сәйкес бір заттың суда болуы шомылу мен жуынуды шектейді, ал санитарлық-гтгтеналық шектеу басқа заттардың болуына қарай оны ішуге және тамақ пісіруге лимиттейді. Сондықтан, ШРК-мен қатар су обьектілеріне басқа шектеу нормативі – зияндылықты лимиттеу көрсеткіші (ЗЛК) қолданылады. Ол суды сандық жағынан емес, тек судың сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды. ЗЛК үш түрге бөлінеді:

- санитарлық-токсикологиялық (заттардың адам организмін

және су жануарларын уландыруын сипаттайды);

- жалпы санитарлық (заттардың су обьектісінің жалпы санитарлық жағдайына, сондай-ақ өздігінен жүретін процестердің жылдамдығына тигізетін әсерін сипаттайды);

- органолептикалық (заттардың судың органолептикалық

қаситетін- иісі, дәмін, түсін, көбіктенуін өзгерту қабілетін сипаттайды, яғни адамның сезім мүшелерімен бағаланатын қасиеттер).

Мәдени-тұрмыстық және шаруашылық-ауыз суға арналған су обьектілері токсикологиялық, жалпы санитарлық, органолептикалық лимиттерге, ал балық шаруашылығына бағытталғын су обьектілері- негізінде токсикологиялық және аздап органолептикалық лимиттерге негізделіп нормаланады.

Ауыз суға және шипалылығын пайдалануға бағытталған сулар негізгі 11 көрсеткіштермен нормаланады. Қазіргі кезде 1200-дей улы заттарға ШРК белгіленген. Балық шаруашылығына қоладанылатын су негізгі 8  көрсеткіштермен нормаланады. 1000 заттарға ШРК белгіленген.

Су сапасына қойылатын талап оны қолдану мақсатына байланысты болады (1.3 кесте).

1.3 Кесте – Суды тұтыну категириясы бойынша су нысандарындағы судың қасиеттеріне қойылатын гигиеналық талаптар

| Көрсет кіштер | Суды тұтыну мақсаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шаруашылық ауыз су |  |  | Коммуналды-тұрмыстық |  |  | Балық шаруашылығына қажетті су |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Жоғары және 1 категория |  |  |  |  |  | 2 категория |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.3 Кестенің жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| өлшенді заттар (г/м3) |  |  | Су нысандарына ағызынды сулардың түсуінде бақы-лау створында өлшенді заттардың құрамы табиғи жағ-дайлармен салыстырғанда жоғары болмауы қажет яғни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,25 | 0,75 |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,75 |  |
| Қалқыма қосындылар |  |  | Су бетінде мұнай өнімдерінен, май және басқа қосындылардан түзілген қабық болмауы қажет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түсі |  |  | Баған биіктігінде ... см болмауы қажет |  |  |  |  |  | Суда бөтен түс мүлдем болмауы қажет |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иісі және дәмі |  |  | Су қарқындылығы >1 балл иісті болмау керек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | әрине хлорлау кезінде, және т.б. суды за-лалсызданды рудың басқа әдістерін қолдануда |  |  | Үнемі, міндетті |  |  |  |  |  |  |  |
| рН |  |  | Шамадан тыс болмауы қажет рН 6,5-8,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минерализация (мг/л) |  |  | 1000 көп емес, соның ішінде: хлорид 350 сульфат 500, темір 0,3. жалпы тұтқырлығы 0,7 мг-экв/л |  |  | «дәм татымы» көрсеткіші бойынша нормаланады |  |  |  | Балық шаруашылық су нысандарының таксауиясына сәйкес нормаланады |  |  |  |
| Еріген оттегі(мг) |  |  | Жылдың кез-келген мезгі лінде 4 мг/л аз болмауы қажет |  | Қысқы ұзақ мезгілде .. (мг/л) аз болмауы қажет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жаз мезгілі кезінде 6 мг/л аз болмауы қажет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБҚ |  | 20°С (мгО2/л) температурадан жоғарламауы қажет... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| ОХҚ |  | .... (мгО2/л) жоғарыламауы қажет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 мг |  | 30 мг |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Химиялық заттар |  | Нормативті (қалыпты) жоғарылататын концентрацияда болмауы қажет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыру қоздырушылар |  | Судың құрамында ауыру қоздырушы бактериялар мүлдем болмауы қажет, соның ішінде тіршілікке гельминттердің жұмыртқалары (оскарида, власоглав, токсокар, фасциол) және тіршілікке қабілетті патогенді ішек қарапайымдылары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Судың уыттылығы |  | - |  | - |  |  | Су нысандарындағы су басқа объектілерге созылмалы уыттылық әсер етпеуі тиіс |  |  |  |  |  |  |

Нормалаудың негізін зияндылықтың үш критерийі құрайды:

а) су нысанының жалпы санитарлық режиміне әсері;

б) судың органолептикалық қасиетіне әсері;

в) халық денсаулығына әсері.

Балық шаруашылығы мақсатында суды тұтынуда барлық заттра үшін қауіптіліктің 1 және 2 класстары, ал шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық мақсаттарда суды тұтынуда бақылау створындағы ластаушы заттардың концентрациялары олардың ШРК-ның қатынасының қосылысы бірге тең немесе бірден аз болуы тиіс, мысалы (1) формулада көрсетілген

,		                         (1)

мұнда С-қауіптілік классы;

ШРК-шекті-рауалы концентрация.

Бақылау створы – су нысандарының көлденең ағысы, онда судың құрамы мен қасиеттері нормативті сапаға сәйкес болуы тиіс.

Су үлгілерін дайындау және іріктеу

Келесі анализдің едәуір деңгейінде дұрыстылығын анықтайтын су үлгілерінің іріктемесін стадия ретінде қарастыру қажет және үлгіні  іріктеу процесінде жіберген қателіктерді келешекте, тіпті квалификацияланған анлитик те түзете алмайды.

Су үлгісінің орнын және іріктеу жағдайын әр кезде зерттеудің нақтылы ережелермен анықтайды, бірақ үлгіні іріктеудің негізгі ережелері жалпы түрде болады:

- анализ үшін алынған судың үлгісі іріктеудің орнын және

жағдайын көрсетуі қажет;

- үлгінің іріктемесі, сақталуы және тасымалдануы, оның

алғашқы құрамының өзгермеуін қамтамасыз ету керек (анықталатын компоненттердің  немесе су қасиеттерінің болуы);

- үлгінің көлемі әдістемеге сәйкес аналитикалық процедураны

өткізу үшін жеткілікті болу қажет.

Су үлгілерін іріктеу

Су үлгілері  бір реттік және сериялы болуы мүмкін. Бір реттік іріктеуді әдетте су анализінен алғашқы сапалық мәлімет алу керек болғанда қолданады.

Үлгілер түрге байланысты жай және аралас болып келеді. Жай үлгі бар қажеттіліктің су көлемінің анализі үшін бір реттік іріктеу жолымен қамтамасыз етіледі және алынған мәлімет тап осы уақыттағы, тап осы нүктенің құрамына жауап береді.

Аралас үлгіні әртүрлі нүктелерде немесе уақыттың әртүрлі аралығында алынған, су құрамының орташа көрсеткішін көрсететін жай үлгілерді араластыру жолымен алады. Егер үлгіні ашық су ағынынан алса, ол кәдімгі: үлгіні іріктеу үшін жақсы жер болып табылатын толқыны қатты, тасқынды учаскілер сияқты жағдайды сақтау қажет.

Ақаба сулардың үлгісін іріктеу барысында келесі  шарттарды ұстану қажет:

- іріктеудің жылдамдығы 0,5 м/с аспау керек;

- үлгі іріктегіш саңлауының диаметрі 9 – 12 мм болу керек;

- жоғары турбуленттілік (болмаса, жасанды түрде жасау).

Ауыз су үлгісін іріктеу барысында толық ашылған краннан суды алдын ала 15 мин ішінде жіберу қажет. Ыдысты тығынмен жаппай тұрып, көлемі 5 – 10 см3 ауа қалатындай етіп, судың беткі қабатын төгеді. Үлгіні іріктеу және сақтау үшін әртүрлі типті ыдыстарды қолданады. Үлгіні іріктеу және сақтау үшін ыдыс таңдау кезінде, анықтайтын компоненттердің ерекшеліктерін есепке алу керек. Көрсетілген мақсаттар үшін шыны, полиэтилен, тефлоннан жасалған ыдыстарды кең қолданады.

Негізінен полиэтиленді және тегіс шынылы тығындарды қолданған жөн, бірақ қыртысты және резеңкелі тығындарды да пайдалануға болады. Резеңкелі тығындарды Na2CO3 1% ерітіндісінде, қыртысты тығындарды дистилденген суда қайнатады, содан кейін сумен, HCl –дың бір пайыздық ерітіндісімен және бірнеше рет дистилденген суда шаяды.  Үлгіні іріктемей тұрып, суға 3 реттен кем емес алдын ала жуылған ыдысты шаяды. Іріктеліп жатқан үлгіге механикалық қоспалардың түспеуін қадағалау қажет. Үлгінің көлемі 0,5 л. болу керек.

Қорғау (консервация) және сақтау

Анализді іріктеу күнінде жүргізу мүмкіндігі болмаса, ауыз су үлгісін сол кезде ғана консервациялайды.

Бөтелкелер саңлаусыз жабық болуға тиісті. Қажеттілік туғанда, тығындардың үстінен парафин және канифолидің қоспасын (80 – 90 пайыздық парафин және 10 – 20 пайыздық канифоли) ерітіп құюға болады. Егер су ұзақ сақталатын болса, онда 1л суға 2 мл хлороформ қосып консервациялайды.

Ақаба суларын консервациялау қиын, өйткені консервантты енгізу кезінде анализді қиындата түсетін жанама процестерге әкеп соғуы мүмкін. Кейбір жағдайда ақаба суының үлгісін 3 – 40С суытып, сақтаудың барысында, ондағы биохимиялық процестерді баяулатуға болады. Бұл табиғи сулар үшін де қолайлы. Үлгілерді бірнеше сағат ішінде анализдеу қажет немесе тоңазытқышта сақтау қажет.