Тақырып 10.

Бақылауды ұйымдастыру.

Нәтижелерді талдау, бағалау, ауытқу шамасының геохимиялық көрсеткіштері мен болжау.

Топырақтағы зиянды заттарды нормалау

Топырақтағы зиянды заттарды гигиеналық нормалаудың теориясы мен тәжірибесінің негізгі ережелері төмендегідей, яғни:

1) топыраққа түскен экзогенді химиялық заттарды барлық кезде қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіпті деп қарастыру дұрыс емес;

2) топыраққа түскен химиялық заттардың қауіптілігі топырақтың экологиялық (өзін-өзі тазарту) қабілеттілігімен анықталады;

3) нормативтер микробиоценлз және топырақтың өзін-өзі тазарту процестеріне әсер ету есебімен экстрималды – климаттық жағдайларда (топырақ ортасынан заттардың қарқынды көшуі) алынған мәліметтерге негізделеді;

4) гигиеналық нормативтер зияндылықтың шектеулі көздерінің есебемен бекітіледі, яғни: жалпы санитарлық, миграциялық, ауалық, органолептикалық, фитоаккумуляциялық (зиянды заттардың өсімдіктерде жиналуы немесе оларға өтуі) және санитарлы-токсикологиялық.

Санитарлы-токсикологиялық нормативтер топырақ құрамындағы заттардың адам ағзасына бір мезетте бірнеше жолдармен, яғни, шаң-тозаң, атмосфералық ауа, ауыз суды тұтыну, тамақ өнімдері және т.б жолдармен түсу мүмкіншіліктерін ескереді.

Топырақтағы ластағыш заттар үш бағытта нормаланады:

- ауыл шаруашылығында пайдаланатын егістік қабатындағы улы химикаттардың мөлшері;

- кәсіпорынның территориясындағы улы заттардың жинақталуы;

- елді мекендердің, көбінесе тұрмыстық қалдықтарды сақтайтын жер топырағының ластануы.

Егістік қабаттағы улы химикаттарды нормалауға екі көрсеткіш қолданылады: ШРКт және уақытша рауалы концентрация (УРКт)

ШРКт- топырақтың егістік қабатындағы заттардың ШРК, мг/кг. Бұл концентрация адамның денсаулығына, сонымен қатар топырақтың өздігімен тазалануы қабілетіне тікелей немесе жанама түрде қолайсыз әсер тигізбеуі қажет;

ШРК о- азық-түлік өнімдеріндегі заттардың ШРК, мг/кг.

ШРКт  белгілеу үшін қарастырылып отырған заттардың фондық концентрациясы, оның физикалық-химиялық қасиеттері,тұрақтылығы, улылығы туралы мәліметтер қолданылады:

- топырақтағы заттардың ШРК, бұл мөлшер деңгейінде оның тағамдық және жемдік өсімдіктерге өтетін көлемі кейбір руалы қалдықтың мөлшерден аспауы қажет;

- заттар топырақтан ауаға ұшқанда олардың мөлшері ауа үшін белгіленген  ШРК-дан аспайтын рауалы концентрациясы;

- микроорганизмдерге және топырақтың өздігімен тазалану процесіне әсер етпейтін концентрация.

Өсімдіктерді    зиянкестерден, аурудан, арам шөптерден қоғау үшін қолданылатын кейбір улы химикаттарға да  ШРК белгілейді  (1 кестеде, мг/кг). Егерде әртүрлі орталар үшін ШРК шамасы белгіленбеген болса, онда уақытша гигиеналық норматив УРК- заттардың уақытша рауалы концентрациясы анықталады. Уақытша норматив белгілі мерзімге 2-3 жылға белгіленеді, оын есептеу арқылы анықтайды. Топырақтың санитарлық жағдайы бірнеше гигиеналық көрсеткіштермен сипатталады: санитарлық сан (белоктағы азот мөлшерінің жалпы органикалық азотқа қатынасы); сонымен қатар, ішектің таяқша құртының (коли-титр), шыбынның балапын құртының, гельминттер жұмыртқаларының бар болуы ескеріледі. Топырақтың тазалылығы осы көрсеткіштердің жиынтығымен бағаланады. Гигиенгалық нормативтер алты көрсеткіштер бойынша ластаушы заттардың шекті рауалы концентрациясын қарастырады, олар: органолептикалық (түс, дәм, өсімдіктердің азықтық құндылығы, атмосфералық ауаның және судың иісі, түсі дәмі); жалпы санитарлық (топырақтың өзін-өзі тазарту процесіне әсері; фитоаккумуляциялық (транслокациялық); су-миграциялық; ауа-миграциялық және санитарлы-токсикологиялық. Топырақтағы кейбір химиялық заттардың шекті рауалы концентрациясының (ШРК) санитарлы нормалары 5.2 кестеде көрсетілген.

Кесте 1 -  Топырақтағы химиялық заттардың шекті рауалы концентрациясының санитарлы нормалары

| Затар | ШРК, мг/кг | Шектеуші көрсеткіштер |
| --- | --- | --- |
| Қозғалмалы түр |  |  |
| Кобальт | 5,0 | Жалпы санитарлық |
| Фтор | 2,8 | Транслокациялық |
| Хром | 6,0 | Жалпы санитарлық |
| Суда еритін түр |  |  |
| Фтор | 10,0 | Транслокациялық |
| Жалпы құрамы |  |  |
| Бенз(а)пирен | 0,02 | Жалпы санитарлық |
| Ксилол (орто-, мета-, пара-) | 0,03 | Транслокациялық |
| Мышьяк | 2,0 | Транслокациялық |
| Көмір флотац. калдық. | 3000,0 | Сулы және жалпы санитарлық |
| Сынап | 2,1 | Транслокациялық |
| Қорғасын | 32,0 | Жалпы санитарлық |
| Қорғасын +сынап | 20,0+1,0 | Транслокациялық |
| Күкірт қосылыс.(S): - кәдімгі күкірт; - күкіртсутек; - күкірт қышқылы | 160,0 0,4 160,0 | Жалпы санитарлық Ауалық Жалпы санитарлық |
| Стирол | 0,1 | Ауалы |
| Формальдегид | 7,0 | Ауалы |
| Хлорлы калий | 560,0 | Сулы |
| Хром | 0,05 | Жалпы санитарлық |
| Ацетальдегид | 10,0 | Миграционды-ауалы |
| Изопропилбензол+ альфаметилстирол | 0,5 | Миграционды-ауалы |
| Суперфосфат (Р2О5) | 200 | Өсімдікке өту |

Топырақ құрамындағы пестицидтерді нормалау 3.3 кестеде берілген.

Кесте 2 – Топырақтағы пестицидтердің шекті рауалы концентрациясы

| Пестицидтің аты | ШРК мг/кг топырақта | Шектеуші көздер |
| --- | --- | --- |
| Актеллик | 0,5 | Транслокациялық |
| Актеллик | 0,1 | Жалпы санитарлық ( рН=5,5 топырақ үшін) |
| Атразин | 0,5 | Транслокациялық |
| Бетанал | 0,25 | -«- |
| Волатан | 1,0 | Транслокациялық және миграционды-ауалы |
| Гамма-изомер ГХЦГ | 0,1 | Транслокациялық |
| 2,4 - ДА | 0,25 | -«- |
| Золон | 0,5 | -«- |
| Карбофос | 2,0 | -«- |
| Метафос | 0,1 | -«- |
| Прометрин | 0,5 | -«- |
| Раундал | 0,5 | -«- |
| Семерон | 0,1 | Сулымиграциялық |
| Симазин | 0,2 | Транслокациялық |
| Фосфамид | 0,3 | -«- |
| Цинеб | 0,2 | Жалпы санитарлық |
| Эптам | 0,9 | Транслокациялық |

Қала маңындағы, қара және түсті металлургия кәсіпорындарының маңындағы, химиялық және мұнай-химиялық өнеркәсіптері, машина жөндеу жерлеріндегі топырақ ауыр металдармен, мұнай өнімдерімен, фтор және басқа да уытты заттардың қосылыстарымен ластануына байланысты заттарды нормалау 5.4 кестеде көрсетілген.

Кесте 3 – топырақтағы кейбір заттардың шекті рауалы концентрациясы, мг/кг

| Заттар | ШРК | Шектеуші көрсеткіштер |
| --- | --- | --- |
| Бенз(а)пирен | 0,02 | Жалпы санитарлық |
| Бензин | 0,1 | Миграционды-ауалы |
| Ванадий | 150 | Жалпы санитарлық |
| Мышьяк | 2 | Транслокациялық |
| Сынап | 2,1 | Транслокациялық |
| Қорғасын | 32 | Жалпы санитарлық |
| Кобальт | 5 | Жалпы санитарлық |
| Мыс | 3 | « |
| Полихлорбифенид | 0,06* | - |

* Жуықты мөлшер

Топыраққа әртүрлі көздерден (металлургия, машина жасау, өндірістік кәсіпорындардың қалдықтары мен төгінділері) түсетін көптеген химиялық заттарды бірнеше қауіптілік кластары бойынша жіктейді, 5.5 кесте.

Кесте 4 – Топыраққа түсетін әртүрлі химимялық заттардың қауіптілік кластары

| Қауіптілік класы | Химиялық заттар |
| --- | --- |
| I | Мышьяк, кадмий, сынап, селен, қорғасын, мырыш, фтор, бенз(а)пирен |
| II | Бор, кобальт, никель, молибден, мыс, сурьма, хром |
| III | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон |

Топырақтың санитарлық жағдайы бірқатар гигиеналық көрсеткіштер (санитарлық сан, ішек таяқшаларының (коли-титр), гельминттердің жұмыртқасы, шыбын дернәсілінің болуы) бойынша бағаланады, олар 3.6 кестеде берілген.

Кесте 5– Топырақтың санитарлық жағдайының кешенді гигиеналық көрсеткіштері

| Топырақ сапасын бағалау | Көрсеткіштердің аты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 м3 топырақтағы шыбындардың дернәсілдері экз. | 1 кг топырақтағы гельминттердің жұмыртқасы, экз. | коли-титр | анаэробы бактерия лардың титрі | Санитарлы сан |
| Таза | 0 | 0 | 1 және көп | 0,1 және көп | 0,98-1,0 |
| Әлсіз ластанған | Біркелкі | До 10 | 1-0,01 | 0,1-0,001 | 0,85-0,98 |
| Ластанған | 10-25 | 11-100 | 0,01-0,001 | 0,001-0,00001 | 0,70-0,80 |
| Өте ластанған | 25 көп | 100 көп | 0,001 және көп | 0,00001 және аз | 0,70 және аз |

Берілген көрсеткіштер жиынтығы бойынша топырақ таза және ластанған деп бағаланады.

Топырақтың санитарлық жағдайын сипаттайтын тағы да бірнеше қосымша көрсеткіштер бар, олар өндірістік кәсіпорындардың және де елді мекендердің жерінде анықталады, 3.7 кесте.

Кесте 6 – Топырақтың санитарлық жағдайының көрсеткіштерінің номенклатурасы

| Көрсеткіш | Топырақтың қасиеті |
| --- | --- |
| Санитарлық сан | Санитарлық- химиялық |
| Аммонийлы азот, мг/кг | « |
| Нитритті азот, мг/кг | « |
| Хлоридтер, мг/кг | « |
| Пестицидтер, мг/кг | « |
| Ауыр металдар, мг/кг | « |
| Мұнай және мұнай өнімдері, мг/кг | « |
| Ұшпа фенол, мг/кг | « |
| Күкірт қосылыстары, мг/кг | « |
| Канцерогенді заттар, мг/кг | « |
| Тыңайтқыштар мг/кг, рН | « |
| Радиоактивті заттар, Ки/кг | « |
| Термофилді бактериялар, титр | Санитарлы- бактериологиялық |
| Ішек таяқшалары, коли-титр тобының бактериялары | « |
| Бактерии клостридиум перфигена, титр | « |
| Патогенді микроорганизмдер (эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша), титр | « |
| Тіршілікке қабілетте гельминттердің жұмыртқалары мен дернәсілдері, экз./кг топырақта | « |
| Синантропты шыбындардың дернәсілдері экз./кг топырақта | « |

Санитарлық-химиялық бағалау жасауға негізінде топырақтық фильтратты зерттеп, санитарлық санды, қышқылдықты, тотықтырғыштықты, сульфаттар мен хлоридтер иондарын және басқа да компоненттерді анықтайды.

Санитарлық –энтомологиялық бағалауда  синантропты (тұрмыс және үй-жаймен байланысты) құрт-құмырсқалардың санын, бірінші кезекте –балапан құрттарынан бастап есейген түріне дейін шыбыннның барлық өсу фазасындағы сандарын анықтайды.

Санитарлық –гельминтологиялық бағалауда    адам қолданылатын жерлердегі гельминттердің – адам организмінде, жануарлар мен өсімдіктерде тірішілік ететін құрттардың барлығы сипатталады.

Санитарлық –бактериологиялық бағалауда    адамдар мен үй жануарларын ауыртатын ішек тобына жататын бактериялардың, сонымен қатарбасқа микроорганизмдердің қарастырылып отырған жүйеде бар екендігі белгіленеді.

Ауаның, судың, топырақтың ластанғанына байланысты ағаш, бұтақ және шөп өсімдіктерінің өнімділігі төмендейді өсуі тежеліп тоқтайды. Сондықтан, өсімдіктерге қатысты етіп ксенобиотиктерді нормалау қиын болады. Бұл мәселенің қиындығы – біріншіден, бір заттың өзіне әртүрлі дәрежеде өсетін бір түрлі өсімдіктердің төзімділігі біркелкі болып келмейді. Екіншіден, өсімдіктер төзімділігі  оның өсетін жерінің жағдайына, яғни экологиялық факторлар режиміне байланысты, мысалы сулылығына, жарықтығына, минералдық қоректенуіне және т.б. Үшіншіден әр өсімдіктің өзі   өсу кезеңіне қарай (жапырақ жайылуы, гүлдің түйнектенуі және т.с.) бір затқа қарсы әртүрлі төзімділікті көрсетеді. Төртіншіден,    әртүрлі физиологиялық процестер ластаушы заттарға қарсы бірдей осалдық көрсете алмайды, сондықтан тест ретінде өте төзімділік қасиетке ие таңдалады.

Осындай тосқауылға өте сезімтал болып саналатын экожүйенің өнімін анықтайтын фотосинтез процесі. Қазіргі кезде максималды біржолдық ШРК және орта тәуліктік ШРК өсімдіктер үшін ауадағы бірнеше заттарға ғана бекітілген.