| Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ | Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им. Д.Серикбаева |
| --- | --- |

БЕКІТЕМІН

Жер туралы ғылымдар

факультетінің деканы

_________ Т.А. Рыспаев

«___» ___________ 2016ж.

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТІРШІЛІК ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ НЕГІЗДЕРІ

Тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания к практическим занятиям

барлық мамандық студенттеріне арналған

Өскемен

2016

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, эллективтік пәндер каталогы және мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде  «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында әзірленді.

Жер туралы ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төраға	З. Тунгушбаева

№____ хаттама __________2016ж.

«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедра отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі                                                                                        А. Букунова

№____  хаттама _________2016ж.

Әзірлеген

х.ғ.к., доцент                                                                                                       М.Жаманбаева

Норма бақылаушы                                                                                             С. Перемитина

# КІРІСПЕ

# «Экология және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері» пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік құрал студенттердің лекция курсында алған теориялық мәліметтерді қолдана отырып әртүрлі жағдайларда кездесетін адамның іс-әрекеті арқылы қоршаған ортаға келетін зиянды жағдайларды болдырмауға дұрыс шаралар қолдану және есептеу әдістерін үйренуге арналған.

# Әдістемелік құралдың мақсаты студенттерді берілген тақырыптардың материалдарын меңгеру және іс-жүзінде қолдануға бейімдеу.

# Қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуын реттеу, технологияны жетілдіру, өндіріске қалдықсыз және аз қалдықты технологияны енгізу мен шығарылатын заттарды қайта өңдеп пайдаға асыру бүгінгі күннің қатаң талабы болуына байланысты аталған оқу әдістемелік құралдың студенттерге келтірер көмегі мол.

# Тәжірибелік жұмыс № 1

# «ЗИЯНДЫ ЗАТТЫҢ ЖЕКЕЛЕНГЕН КӨЗДЕН ТАРАЛУЫН ЕСЕПТЕУ»

  - Жұмыстың мақсаты

Жекеленген көзден шығарылып тасталған зиянды заттың атмосферадағы максималды шоғырлану мәнін анықтау және көзден шығарылған зиянды заттың қандай нормаға жататынын анықтау: рұқсат етілген шығарылу (ПДВ) немесе уақытша келісілген шығарылу (ВСВ). Вариант бойынша тапсырмалар 1-кестеде келтірілген.

  - Жалпы мағлұматтар

1.2.1 Зиянды заттың жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлану қосындысын есептеудің мәнін былайша түсіндіруге болады.

Жекеленген шығару көзі ретінде түтін шығару мұржасын қарастырамыз, ол 1-суретте көрсетілген.

Шартты белгілер:

Со1, Со2-түтін факелінің ось бойымен шоғырлану профильдері

Сф-фондық шоғырлану

Сm/ -фонды ескермегендегі зиянды заттың жерге жақын қабаттағы максималды   шоғырлануы

# Сm-фонды қосып есептегендегі зиянды заттың максималды шоғырлануы

Хм-зиянды заттың мұржа тұрған жерден максималды шоғырлану қашықтығы

# -санитарлық қорғау аймағы

М-зиянды заттың массалық шығарылуы

ПДК-рұқсат етілген шоғырлану шегінің деңгейі

1-сурет – Атмосферадағы зиянды заттын таралу сұлбасы

Көзден шыққан түтін факелінің өсі V жылдамдығы бар желдің бағытымен бағытталған. Сондықтан вертикальді Z өсі бойымен шоғырлану профилінде зиянды заттың мөлшері қарастырылып отырған мұржадан қашықтаған сайын азаяды. СО2 профилінде шоғырлану мәні СО1 профиліне қарағанда аздау болады. Мұржа тұрған Х қашықтықта түтін факелі жерге жанасады және зиянды заттын жерге жақын қабаттағы шоғырлануы Х-өсі бойымен фондық мәнінен арта бастайды. Мұржадан Хм қашықтықта максималды мәніне жетеді, арақашықтық ұзарған сайын зиянды заттың жерге жақын қабаттағы шоғырлану мәні азая бастайды.

Адамдар тұратын жерлерде атмосфералық ауадағы әр зиянды заттын жерге жақын қабаттағы шоғырлануы рұқсат етілген шоғырлану шегінен (ПДК-дан) артпау керек.

Белгілі бір жерде орналасқан барлық көздерден түзілген зиянды заттардың атмосфераның жерге жақын қабаттағы шоғырлануын фондық шоғырлану деп атайды.

Белгілі бір зиянды заттың рұқсат етілген шоғырлану шегі (ПДК) белгілі бір шығару көзінен пайда болған сол зиянды заттың атмосферанын жерге жақын қабаттағы шоғырлану мәні мен фондық мәнді қосып есептегендегі мәнінен артық, тең немесе аз болуы мүмкін.

І-суретте көрсетілген: зиянды заттың максималды шоғырлануы фондық мәнді қосып есептегенде ПДК-дан артық.

Бұл жағдайда көзден шыққан зиянды заттың массасын М уақытша келісілген (ВСВ) деп қарастыруға болады,

егер Сm>ПДК болса, онда М=ВСВ                                               (1)

Егер зиянды заттын максималды шоғырлануы ПДК-дан аз немесе тең болса, онда шығару көзінен шығарылып тасталған зиянды заттың массасын М рұқсат етілген шығару шегі (ПДВ) деп қарастыруға болады,

егер Сm≤ПДК болса, онда М=ПДВ                                               (2)

# 1.2.2 Қосындының әсерін ескеріп, атмосфералық ауадағы норманы анықтаудың бірқатар ерекшеліктері бар.

Шығару көзінен бірнеше зиянды заттар бөлініп шығуы мүмкін. Солардын ішінде кейбіреулері қосынды топтын ішіне кіреді. Егер ауадағы бір зиянды заттын әсері екінші бір зиянды заттын әсерін толықтырып тұрса, онда бұл зиянды заттар бірге қосылып әсер етеді.

Мұндай жағдай зиянды заттың біреуі көзден бөлініп шығып, екіншісі фондық шоғырлану түрінде кездессе де болуы мүмкін.

Ластану нормасы қосынды тобы бойынша мына екі әдістің бірімен анықталады:

Атаусыз шоғырлану бойынша формуламен:

(3)

мұнда: С1, С2, Сn – қосынды тобына кіретін атмосферадағы зиянды заттардың шоғырлануы, мг/м3

ПДК – қосынды тобына кіретін зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлану шегі, мг/м3.

Зиянды заттың біреуіне келтірілген шоғырлану формуламен анықталады

(4)

мұнда: С – қосынды тобынын шоғырлануы,

С1 тиісті келтірілген зиянды заттың шоғырлануы, ПДК1-сол заттың ПДК-сы, С2…Сn, ПДК2…ПДКn - қосынды тобына кіретін басқа заттардың шоғырлануы және ПДК-сы.

ПДВ-нын нормасын анықтау үшін мына шарттардын біреуі орындалу керек

q≤1					  	                     (5)

C≤ПДК1					                     (6)

Зиянды әсерлері қосылып әсер ететін заттардың атаусыз шоғырлану қосындысы q немесе бір затқа келтірілген шоғырлану қосындысын            С шығарылған зиянды заттың қуатын Мq немесе М пайдалана отырып, шығарады:

Мq                                              (7)

М                                             (8)

мұнда: М1, М2 … Мn – n заттың әрқайсысынын көзден шығарылу қуаты,       ПДК1, ПДК2, ПДКn – осы заттардың максималды рұқсат етілген шоғырлану шегі.

  - Қосындысыз зиянды заттың жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын есептеу реттері

Көзден шығарылған зиянды заттың максималды шоғырлауын    ОНД-86 “Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий” бойынша мынандай тәртіппен есептейді:

1.3.1 Көздің түрін анықтайтын f коэффициентін анықтайды (суық немесе қыздырылған)

Егер, f ≥100 болғанда көз суық деп есептеледі

Егер, f<100 болғанда көз қыздырылған деп есептеледі

(9)

мұнда: 0-газдың мұржадан шығу жылдамдығы, м/с

D-мұржаның диаметрі, м.

Н-мұржаның биіктігі, м.

∆Т-шығарылған газдың температурасы мен ауа температурасының айырмасы, 0С

∆Т=TГ-Tв         			                                 (10)

Тг-газ температурасы, Тв-ауа температурасы.

Ауа температурасы үшін ең ыстық айдағы орташа максималдық мәні алынады. Бұл температуранын мәні СНИП 2.01.01-82 бойынша анықталады «Строительная климатология и геофизика»

# 1.3.2 Vm,  коэффициенттері төмендегі формулалар бойынша анықталады

Қыздырылған көздер үшін:

(11)

Cуық көздер үшін:

(12)

мұнда: V1 – көзден шыққан газдың көлемдік жылдамдығы, м3/с

V1=                                                                                  (13)

K-коэффициенті мына формуламен анықталады

# (14)

1.3.3 fe  коэффициентті анықтаймыз

(15)

1.3.4 Атаусыз коэффициент m  анықтаймыз

Егер,   болса,                                                (16)

Егер,   f100 болса,                                                                                          (17)

fе<f<100 болғанда коэффициент m (3.8) формуласымен, f=fe болғанда (17) формуласымен есептеледі

1.3.5 Мына шарттарға байланысты атаусыз коэффициент анықталады

Vm< 0,5 болса n = 4,4Vm                                                                                (18)

0,5Vm<2 болса  n = 0,532∙                                        (19)

Vm2  болса n = 1          				                           (20)

1.3.6 Зиянды заттың максималды жерге жақын шоғырлануы шығарылған заттын түріне байланысты мына формуламен анықталады:

f ≥ 100 немесе (∆Т=0), V/m ≥ 0,5 көздің суық түрі үшін:

(21)

f<100 көздің қыздырылған түрі үшін:

(22)

мұнда: А – атмосфераның күйін анықтайтын коэффициент (атмосфераның стратификациялық дәрежесі) Қазақстан үшін А-200;

М – зиянды заттың массалық шығарылып тасталуы; Ғ – атаусыз коэффициент, газдар және ұсақ дисперсиялы аэрозолдар үшін мәні 1-ге тең, орташа дисперсиялы аэрозолдар үшін Ғ = 23 тең;

η – жер бедерінін коэффициенті, тегістелген жер үшін 1-ге тең;

V1 – көзден шыққан газдың көлемдік жылдамдығы, м3/с

К – коэффициент, ол төмендегі  формуламен анықталады

(23)

1.3.7 Фондық концентрацияны ескере отырып, жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануды анықтаймыз

(24)

мұнда:  Сф – фондық шоғырлану, мг/м3

1.3.8 Зиянды заттың максималды шоғырлануын рұқсат етілген шоғырлану шегімен (ПДК) салыстыра отырып, көзден шыққан зиянды заттың норманың қай түріне ПДК немесе ВСВ-ға жататынын анықтаймыз

1.3.9 Егер көзден шыққан зиянды зат уақытша келісілген нормаға (ВСВ) жататын болса, онда зиянды заттың рұқсат етілген шығарылу шегі (ПДВ) формуласымен анықталады:

(25)

(26)

1.4 Қосындыны ескере отырып, зиянды заттың жерге жақын қабаттағы шоғырлануын есептеу реттері

Қосындыны ескере отырып, зиянды заттың жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын есептеу реттері 9-26 есептеу реттерінен айырмашылығы жоқ, тек қана (21,22) формулаларында М-нің орнына (7) формула бойынша есептелінген мән алынады

  - Есептеу мысалдары

1.5.1 Ацетонның жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын анықтау, көзден шыққан зиянды заттың норманың қай түріне жататынын анықтау, қажет болған жағдайда рұқсат етілген шығарылу шегін (ПДВ) есептеу.

Зиянды затты шығаратын көздің сипаттамасы: мұржа биіктігі - 30м; мұржа диаметрі - 1м; шығарылатын газ температурасы - 900С; мұржадан газдын шығу жылдамдығы - 0,7 м/с.

Зиянды заттың сипаттамасы: массалық шығарылу - 0,3г/с;            ПДК -  0,35мг/м3; жерге жақын қабаттағы фондық шоғырлануы                 Сф - 0,1мг/м3, газ үшін  F=1.

Жер бедерінін коэффициенті =1. Өскеменде шілде айындағы орташа максималды температура - 24,60С; атмосферанын стратификациялық дәрежесін сипаттайтін коэффициент, Қазақстан үшін А=200

1.5.1.1 f коэффициентін (9) формуламен анықтаймыз

Т = Тг-Та = 90 – 24,6 = 65,4

f<100 сондықтан көз қыздырылған көзге жатады.

1.5.1.2 Газдың көлемдік шығу жылдамдығын  анықтаймыз  V1=

5.1.3 Vm параметрін анықтаймыз

1.5.1.4 «m» коэффициентін анықтаймыз.  f<100 болғандықтан ол коэффициент (16) формуламен анықталады:

1.5.1.5 0,5<Vm<2 болғандықтан n коэффициентін (19) формуламен анықтаймыз: n=0,532Vm2-2,13Vm+3,13=0,5320,692 – 2,130,69+3,13=1,913

1.5.1.6 f<100 болғандықтан ацетонның жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын (22) формуласымен анықтаймыз:

1.5.1.7 Фонды ескере отырып ацетонның жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлауын формуламен анықтаймыз:

# Cm=Cm/+Cф=0,052+0,1=0,152 мг/м3

Ацетоннын жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануы фондық мәнін қосып есептегенде рұқсат етілген шоғырлану мәнінен  (ПДК = 0,35 мг/м3 ) кіші, сондықтан шығарылған зиянды заттың нормасы рұқсат етілген (ПДВ-ға) нормаға жатады.

1.5.2 Қосынды тобын ескере отырып жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануды есептеу, көзден шығарып тасталған зиянды заттардың нормасы қай түрге жататынын анықтау, қажет болған жағдайда ПДВ-ны есептеу.

Зиянды зат шығатын көздің сипаттамасы: мұржа биіктігі - 30м;        мұржа диаметрі -1м; шығарылатын газдын температурасы  - 900; мұржадан шығатын газдың шығу жылдамдығы  - 0,7 м/с.

Зиянды заттардың сипаттамасы:

Азот қос тотығы: азот қос тотығынын массалық шығарылуы - 6,3 г/с; ПДК = 0,085 мг/м3.

Күкірт қос тотығы: массалық шығарылуы - 0,1г/с;  ПДК = 0,5 мг/м3

Жерге жақын қабаттағы қосынды тобының (NO2+SO2) фондық шоғырлануы - 0,5 мг/м3; газдар үшін Ғ=1.

Жер бедерінің коэффициенті η0=1; Өскеменде шілде айындағы орташа максималды температура -24.6 0С; Қазақстан үшін атмосфераның стратификациялық коэффициенті А=200.

1.5.2.1 f коэффициентін (9) формуламен анықтаймыз

Т = Тг-Та = 30 – 24,6 = 0,4

f<100 сондықтан көз қыздырылған көзге жатады.

1.5.2.2 Газдың көлемдік шығу жылдамдығын  анықтаймыз  V1=

1.5.2.3 Vm параметрін анықтаймыз

1.5.2.4 «m» коэффициентін анықтаймыз.  f<100 болғандықтан ол коэффициент (16) формуламен анықталады:

1.5.2.5 Vm< 0,5 болғандықтан n коэффициентін (18) формуламен анықтаймыз: n = 4,4Vm=4.4 0,126 = 0,55

1.5.2.6 Қосынды тобының шығарылу қуатын (8) формуламен анықтаймыз:

Мг/с

1.5.2.7 f<100 болғандықтан ацетоннын жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын (3.14) формуласымен анықтаймыз:

1.5.2.8 (3) формуласымен есептейміз, ол үшін q=Cф=0,5 деп аламыз

осыдан

Берілген жағдайда шоғырлану азот қос тотығына келтірілген, сондықтан С1=0 болғанда, С2=0,0425 г/м3

Азот қос тотығына келтірілген қосынды тобының жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануы азот қос тотығының ПДК-нан 0,085-тен артық, сондықтан шығарылып тасталған зиянды заттың нормасы уақытша келісілген норма (ВСВ) деп қарастырылады.

1-кесте – Вариант бойынша тапсырмалар

| № | Мұржа биіктігі, Н, м | Мұр-жа диаметрі, D, м | Газ темпера турасы Тг, 0С | Фон дық шоғырлану, Сф, мг/м3 | Газ-дын шығу жыл-дамдығы, W0, м/с | Бимассалық шығарылу, М, г/с | Зиянды заттын аталуы | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 50 | 0,05 | 1 | 0,2 | ксилол | 0,2 |
| 2 | 15 | 1 | 60 | 0,15 | 1 | 0,6 | толуол | 0,6 |
| 3 | 20 | 1 | 70 | 0,02 | 1 | 0,5 | хлор | 0,1 |
| 4 | 25 | 1 | 80 | 0,03 | 1 | 0,6 | аммиак | 0,2 |
| 5 | 40 | 1 | 100 | 0,5 | 0,7 | 30 | бензол | 1,5 |
| 6 | 40 | 1 | 100 | 0,5 | 0,7 | 30 | дихлорэтан | 3,0 |
| 7 | 45 | 1 | 50 | 0,9 | 0,7 | 30 | көмірқышқыл | 6,0 |
| 8 | 50 | 1 | 80 | 0,9 | 0,5 | 25 | этиль спирті | 5,0 |
| 9 | 55 | 1 | 30 | 0,9 | 0,5 | 40 | метил спирті | 1,0 |
| 10 | 60 | 1 | 75 | 0,01 | 0,5 | 2,9 | фуртфурол | 0,05 |
| 11 | 60 | 1 | 70 | 0,005 | 0,5 | 8,5 | фенол | 0,01 |
| 12 | 70 | 0,5 | 75 | 0,005 | 1 | 0,3 | күкірсутек | 0,01 |
| 13 | 75 | 0,5 | 75 | 0,05 | 1 | 10 | сірке қышқылы | 0,2 |
| 14 | 30 | 0,5 | 75 | 0,01 | 1 | 2,5 | диэтиленимин | 0,05 |
| 15 | 35 | 0,5 | 80 | 0,01 | 0,7 | 1,5 | акролеин | 0,03 |
| 16 | 90 | 0,4 | 85 | 0,01 | 0,7 | 1 | анилин | 0,05 |
| 17 | 95 | 0,3 | 95 | 0,002 | 0,7 | 0,2 | күкіртсутек | 0,01 |
| 18 | 100 | 0,3 | 100 | 0,05 | 0,7 | 0,1 | азот қышқылы | 0,085 |
| 19 | 20 | 0,3 | 25 | 0,005 | 0,5 | 0,1 | тетрапиклин | 0,05 |
| 20 | 20 | 0,3 | 28 | 50 | 0,5 | 0,5 | бутан | 200 |
| 21 | 30 | 0,3 | 29 | 20 | 0,6 | 0,5 | гексан | 60 |
| 22 | 45 | 1 | 33 | 30 | 0,5 | 0,4 | пентан | 100 |
| 23 | 50 | 1 | 60 | 20 | 0,5 | 0,3 | фреон | 100 |
| 24 | 60 | 1 | 70 | 0,9 | 1 | 0,6 | этилен | 3 |
| 25 | 24 | 1 | 80 | 0,15 | 1 | 0,2 | күкірсутек | 0,01 |

Ескерту: ауа температурасы барлық варианттар үшін +24,60С

# Тәжірибелік жұмыс № 2

«САНИТАРЛЫҚ ҚОРҒАУ АЙМАҒЫНА ДЕЙІНГІ АРАҚАШЫҚТЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ»

# 2.1 Жалпылама бөлімі

Санитарлық-қорғау аймағының өлшемдері барлық өндірістерге, олардың жеке ғимараттары мен үймереттеріне санитарлық классификацияларға байланысты СН 1.01.001-94(РК) санитарлық сәйкестік (норма) арқылы белгіленеді және өндірістің санитарлық класы V cәйкес болса өлшемнің минималдық мәні 50 метрге,  ал I класс үшін  максималдық мәні 1000 метрді құрайды.

Санитарлық қорғау аймағы (СҚА) өлшемдері бірнеше факторларға байланысты, соның ішінде өндірістен шыққан зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы максималдық шоғырлануына байланысты өсуі немесе кемуі мүмкін. 1-ші суретте келтірілген жағдайда санитарлақ қорғау аймағының шекарасы фондық шоғырлануын қосып есептегендегі жерге жақын қабаттағы шоғырлану мәнінің рұқсат етілген шығару мәнінен төмен жағдайы көрсетілген.

Биіктігі Н шығару көзінен таралған түтін V жылдамдықпен жел бағытымен таралады. Мұржадан біршама Х қашықтықтан кейін түтін жерге қонады да, осы ауданда басқа көздерден шыққан зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде өсе бастайды.  Зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы шоғырлануы 1-суретте көрсетілген. Мұржадан біршама Хм қашықтықта зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы шоғырлануы максималдық мәніне жетеді де, ары қарай біртіндеп азая бастайды. Мұржадан санитарлық қорғау аймағының шекарасына LСҚА дейін зиянды заттардың максималдық концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде рұқсат етілген концентрацияға дейін төмендейді, сондықтан бұл қашықтықты  санитарлық қорғау аймағының шекарасы деп қабылдауға болады.

2.2 Санитарлық қорғау аймағының қашықтығын анықтау

Есептеу атмосфера қабатындағы зиянды заттардың концентрациясын есептеу әдістемелігіне сәйкес өндірістен шығатын зиянды заттардың құрамына  байланысты жүргізіледі.

f, Vm,   fe, m, n, Cm  коэффициенттері №1-ші практикалық сабақ бойынша (9 – 24) формулаларымен анықталады.

Vm коэффициентіне байланысты d-өлшемсіз коэффициентін қыздырылған көздер (f<100) үшін келесі формулалармен анықтаймыз:

болғанда,                                  (27)

болғанда,                               (28)

болғанда,                                   (29)

Суық көздер (f100) үшін d-өлшемсіз коэффициенті келесі формулалармен анықталады:

болғанда, d=5.7                                             (30)

болғанда, d=11.4                                   (31)

болғанда,                                  (32)

Зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы максимал мәнге жеткендегі Xm  қашықтық анықталады:

Xm=0.25(5-F)dH		   		         (33)

Көзден әртүрлі қашықтықтағы зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы анықталады:

(34)

мұнда: Si - өлшемсіз коэффициент, ол X/Xm  қатынасына байланысты келесі формулалармен  анықталады:

(X/Xm)<1 болғанда,        (35)

1 (X/Xm)8 болғанда,                              (36)

F1.5 және (X/Xm)>8 болғанда,

(37)

F>1.5 және (X/Xm)>8  болғанды,

(38)

Биіктігі 10 м төмен және аласа көздерде  (X/Xm)<1 болғанда, Si мәні мәніне ауысады да, төмендегі формуламен анықталады:

2Н10 болғанда,              (39)

2.3 Есептеу мысалы

Берілген мәліметтер: мұржа биіктігі - 20 м; мұржа диаметрі – 0,6 м; шығарылатын газ температурасы - 800С; мұржадан газдын шығу жылдамдығы - 0,7 м/с.; көмірқышқылының массалық шығарылу – 2,9 г/с;            ПДК -  5мг/м3;  жерге жақын қабаттағы фондық шоғырлануы Сф =0,2 ПДК, газ үшін  F=1.

Жер бедерінін коэффициенті =1. Көз орналастырылған жерде  ауаның орташа максималды температурасы - 24,60С; атмосферанын стратификациялық дәрежесін сипаттайтын коэффициент, Қазақстан үшін А=200.

2.3.1 f коэффициентін (9) формуламен анықтаймыз

Т = Тг-Та = 80 – 24,6 = 55,4

f<100 болғандықтан  көз қыздырылған көзге жатады.

2.3.2 Газдың көлемдік шығу жылдамдығын  анықтаймыз  V1=

2.3.3 Vm параметрін анықтаймыз

2.3.4 «m» коэффициентін анықтаймыз.  f<100 болғандықтан ол коэффициент (16) формуламен анықталады:

2.3.5 0,5<Vm<2 болғандықтан n коэффициентін (19) формуламен анықтаймыз: n=0,532Vm2-2,13Vm+3,13=0,5320,5332 – 2,130,533+3,13=2,15

2.3.6 f<100 болғандықтан ацетоннын жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануын (22) формуласымен анықтаймыз:

2.3.7 Көмірқышқылының фондық концентрациясын есептейміз:

Сф=0,25=1 мг/м3         ПДК=5 мг/м3

2.3.8 Фондық концентрацияны ескере отырып көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлауын формуламен анықтаймыз:

# Cm=Cm/+Cф=5,467+1=6,467 мг/м3, ПДК-дан артып тұр.

2.3.9  болғанда d коэффициентін (28) формуламен анықтаймыз:

2.3.10 Зиянды заттың концентрациясы максималдық мәнге жеткендегі көзден нүктеге дейінгі қашықтықты (33) формуламен есептейміз:

Xm=0.25(5-F)dH	=0,25(5-1)2,8120=56,2	 м

2.3.11 Көзден әртүрлі Х қашықтықта көмірқышқыл газының концентрациясына қадамдық есептеу жүргіземіз:

Бірінші қадамды 	(X/Xm)=1,5 деп қабылдаймыз да, 1 (X/Xm)8 болғанда, Si	 (36) формуласымен анықтаймыз:

2.3.12 Көзден әртүрлі (X=1.5Xm) қашықтықтағы зиянды заттардың жерге жақын қабаттағы концентрациясы (34) формуламен анықталады:

=0,8475,467=4,797 мг/м3

2.3.13 X=1.5Xm=1,556,2=84,3 м қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде С=4,797+1=5,797 мг/м3 , рұқсат етілген шығару шегінен (ПДК) асып тұр.

2.3.14 Екінші қадамды 	(X/Xm)=2 деп қабылдаймыз да, 1 (X/Xm)8 болғанда, Si	 (36) формуласымен анықтаймыз:

2.3.15 Көзден X=2Xm қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы (34) формуламен анықталады:

=0,7435,467=4,06 мг/м3

2.3.16 X=2Xm=256,2=112,4 м қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде С=4,06+1=5,06 мг/м3 , рұқсат етілген шығару шегінен (ПДК) асып тұр.

2.3.17 Үшінші қадамды 	(X/Xm)=2,5 деп қабылдаймыз да, 1 (X/Xm)8 болғанда, Si	 (36) формуласымен анықтаймыз:

2.3.18 Көзден X=2,5Xm қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы (34) формуламен анықталады:

=0,62345,467=3,42 мг/м3

2.3.19 X=2,5Xm=2,556,2=140,5 м қашықтықтағы көмірқышқылының жерге жақын қабаттағы концентрациясы фондық концентрацияны қосып есептегенде С=3,42+1=4,42 мг/м3 , рұқсат етілген шығару шегінен (ПДК=5мг/м3) төмен, яғни СҚА шекарасы X=112.4м және X=140.5м аралығында жатыр. Сондықтан СҚА-ның шекарасын көзден X=130 м деп қабылдауға болады.

2.4 Жеке тапсырмалар

Котельныйдың жеке тұрған шығару көздерінің санитарлық қорғау аймағы шекарасын есептеу керек.

Есептеуге қажетті мәліметтер 2-кестеде көрсетілген. Вариант нөмері студенттің журналдағы тізімінің нөмеріне сәйкес келеді. Барлық варианттар үшін жер бедерінің коэффициенті =1, атмосферанын стратификациялық дәрежесін сипаттайтын коэффициент, Қазақстан үшін А=200, газ температурасы 90 оС деп қабылдау керек.

2-кесте – Варианттар бойынша тапсырмалар

| № | H, м | D, м | M. г/с | Тв, 0С | W0, м/с | ПДК, мг/м3 | F | СфдолПДК | улы заттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5 | 0,2 | 20 | 28,6 | 5,3 | 5 | 1 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 2 | 10 | 5 | 0,8 | 28,6 | 0,5 | 0,085 | 1 | 0,2 | азот қышқылы |
| 3 | 15 | 0,3 | 30 | 28,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 4 | 20 | 0,3 | 8 | 28,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | шаң |
| 5 | 25 | 5 | 20 | 28,6 | 0,7 | 5 | 1 | 0,3 | көмірқышқыл |
| 6 | 30 | 0,4 | 0,4 | 28,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 0,1 | азот қышқылы |
| 7 | 35 | 0,4 | 5 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 8 | 40 | 5 | 9 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | шаң |
| 9 | 45 | 0,5 | 30 | 28,2 | 0,7 | 5 | 1 | 0,2 | көмірқышқыл |
| 10 | 50 | 0,5 | 0,5 | 28,2 | 0,7 | 0,085 | 1 | 0,3 | азот қышқылы |
| 11 | 55 | 5 | 8 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 12 | 60 | 0,6 | 10 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | шаң |
| 13 | 65 | 0,6 | 40 | 28,2 | 0,9 | 5 | 1 | 0,3 | көмірқышқыл |
| 14 | 70 | 5 | 1 | 28,2 | 0,9 | 0,085 | 1 | 0,1 | азот қышқылы |
| 15 | 75 | 0,7 | 10 | 22,7 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 16 | 80 | 0,7 | 12 | 22,7 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,3 | шаң |
| 17 | 85 | 5 | 50 | 22,7 | 1,2 | 5 | 1 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 18 | 90 | 0,8 | 1 | 22,7 | 1,2 | 0,085 | 1 | 0,2 | азот қышқылы |
| 19 | 35 | 0,4 | 5 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 20 | 40 | 5 | 9 | 28,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | шаң |
| 21 | 45 | 0,5 | 30 | 28,2 | 0,7 | 5 | 1 | 0,2 | көмірқышқыл |
| 22 | 50 | 0,5 | 0,5 | 28,2 | 0,7 | 0,085 | 1 | 0,3 | азот қышқылы |
| 23 | 55 | 5 | 8 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 24 | 60 | 0,6 | 10 | 28,2 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | шаң |
| 25 | 65 | 0,6 | 40 | 28,2 | 0,9 | 5 | 1 | 0,3 | көмірқышқыл |
| 26 | 70 | 5 | 1 | 28,2 | 0,9 | 0,085 | 1 | 0,1 | азот қышқылы |
| 27 | 75 | 0,7 | 10 | 22,7 | 0,9 | 0,5 | 1 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 28 | 80 | 0,7 | 12 | 22,7 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,3 | шаң |
| 29 | 85 | 5 | 50 | 22,7 | 1,2 | 5 | 1 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 30 | 90 | 0,8 | 1 | 22,7 | 1,2 | 0,085 | 1 | 0,2 | азот қышқылы |

# Тәжірибелік жұмыс № 3

«АВТОКӨЛІКТЕР МАГИСТРАЛЫНАН ПАЙДА БОЛАТЫН ШУДЫ ЕСЕПТЕУ»

3.1 Жалпылама бөлімі

Автокөлік транспорттары двигательдерінің қуатының және қозғалыс интенсивтілігінің артуына байланысты олардан шығарылған шудың мөлшері қоршаған орта үшін берілген нормадан асып кетуі мүмкін.

Транспорттардан шығарылған шуды төмендету үшін табиғи үйінділер, төбешіктер, ғимараттар, дыбыс өткізбейтін конструкциялардан салынған тұрғын үйлерді пайдаланады. Шудан қорғау үшін әртүрлі ғимараттарды, құрылымдарды пайдаланады: жол бойындағы қабырғалар, беткі тығыздығы 30 кг/м3-тен аз емес арнаулы қабырға-экран. Кейбір шудан қорғау құралдары 2-суретте көрсетілген.

2-сурет – Шудан қорғау құралдары

Есептеу нүктесіндегі шу деңгейі транспорт ағыны шуларының сипатына және жолдан есептеу нүктесіне дейінгі қашықтыққа байланысты.

Транспорт ағынының шулары эквивалентті дыбыс деңгейімен, дБА анықталады

Транспорт ағынының шуларын эмпирикалық байланыс бойынша анықтайды:

(40)

мұнда: N – қозғалыс интенсивтілігі, авт/сағ.

D – берілген шарттардың орташа техникалық қабылданған шарттардан ауытқуын ескертетін түзетулердің қосындысы.

Түзетулердің қосындысы келесі формуламен есептелінеді:

(41)

мұнда: DN  - жалпы ағындағы қоғамдық және жүк машиналарының үлесіне енгізілген түзету. 60% стандарт норманың әрбір 10%  ауытқуына 1 дБА келеді.

DV  - жылдамдыққа түзету. 40 км/сағ. жылдамдықтың әрбір 10 км/сағ. ауытқуына 1 дБА.

Di – жолдың еңістігіне түзету, жолдың немесе көшенің әрбір 2%   еңісіне +1 дБА.

Dтр – көшенің өсі бойынша жүретін трамвайға қатысты түзету, +3 дБА

Шудан қорғалатын объекті территориясындағы есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейі  төмендегі формуламен анықталады:

LАэкв.тер.=LАэкв. – LАрас. – LАэкр – LАзел                          (42)

мұнда: LАэкв. – транспорт ағынынан пайда болған шудың сиаттамасы, дБА, 1-формуламен анықталады,

LАрас. – есептеу нүктесі мен шу көздерінің арақашықтығына байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуі, дБА.

LАэкр – дыбыс   деңгейінің экран арқылы төмендеуі, дБА.

LАзел – дыбыс  деңгейінің жасыл  отырғызылымдармен төмендеуі, дБА.

Көз бен есептеу нүктелерінің арақашықтығына байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуі келесі формуламен анықталады:

LАрас. = 10lg				         (43)

мұнда: R – жолдан  есептеу нүктесіне дейінгі қашықтық, м.

R0 – автомобиль  жолының шуын анықтау үшін микрофон орналастырылған қашықтық, R0=7,5 м-ге тең.

Экран және жасыл отырғызылымдарды пайдалану арқылы есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейінің төмендеуін мына фолрмула бойынша анықтаймыз:

LАэкр + LАзел =  LАдоп – LАэкв.   + LАрас. 			         (44)

Экран арқылы шудың төмендеу деңгейін есептеу үшін екі тәсіл қолданылады: ең бірінші шексіз экран арқылы (берілген биіктік және өте үлкен ұзындығы арқылы), екінші осы алынған мәндермен экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін анықтайды.

Шексіз экран арқылы шудың төмендеу мәнін мына формуламен анықтайды:

LАэкрВ = 7,7lg(257+5)			                    (45)

мұнда:  - дыбыс сәулелерінің өту жолдары ұзындықтарының айырмасы:

= a + b – c                                                  (46)

мұнда: а – шу көзінің геометриялық центрі мен экранның жоғарғы жиегінің ең қысқа арақашықтығы;

b – есептеу нүктесі мен экранның жоғарғы жиегінің ең қысқа арақашықтығы;

с – көздің геометриялық ортасы мен есептеу нүктесінің ең қысқа арақашықтығы.

a,b,c – 2-суреттегі(а) экран үшін Пифогор теоремасы бойынша анықталады:

(47)

- ны есептегенде оның мәні экран биіктігінен аз болмау керек, бұл жағдайда  = 0 және LАэкрВ = 5 дБА

2-суреттегі(в,г) схема бойынша есептегенде ең бірінші мына өлшемдер r/ және Hэ  келесі формулалармен анықталады:

(48)

(49)

Ары қарай есептеу сәйкес мәндеріне байланысты 7,8 формулалармен есептелінеді.

Экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін келесі формуламен анықтайды:

(50)

мұнда: 1, 2 – есептеу нүктесінен экран көрінетін бұрыш;

LАэкрВ – 6 формула бойынша есептелген, шексіз экран арқылы дыбыстың төмендетілген мәні, дБА.

Экранның ұзындығы келесі формуламен анықталады:

Lэ = (R-r)(tg1+tg2)  				         (51)

Дыбыстың жасыл отырғызылымдармен төмендеу мәні 1-кесте бойынша анықталады.

42 формула бойынша анықталған LАэкв.тер дыбыс деңгейін берілген аймақтар бойынша 4-кестеде көрсетілген рұқсат етілген деңгеймен (нормамен) салыстыру керек.

3-кесте – Дыбыс деңгейінің жасыл отырғызылымдармен төмендеуі

| № | Жасыл отырғызылымдар алқабы | Алқап ені, м. | Дыбыс деңгейінің төмендеуі, дБА. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бір қатар, ағаштарды шахмат тәрізді отырғызу | 10-15 А | 4-5 |
| 2 | -//- | 16-20 Б | 5-8 |
| 3 | Қатарлардың арақашықтығы 3-5 м етіп отырғызу | 21-25 В | 8-10 |
| 4 | Қатарлардың арақашықтығы 3м, екі және үш қатар етіп отырғызу | 26-30 Г | 10-12 |

Ескерту: Ағаштардың биіктіктерін 5-8 м-ден кем емес деп қабылдау керек.

4-кесте – Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардағы дыбыс деңгейінің рұқсат етілген мөлшері

| Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар орналасқан территориялар | Рұқсат етілген дыбыс деңгей, дБА |
| --- | --- |
| Санаторилер, ауруханалар орналасқан территориялар | 35 |
| Тұрғын үйлер орналасқан территориялар (қабырғадан 2 м қашықтықта), демалу алаңы, тұрғын үйлер тобы, балалар бақшасындағы алаңдар, мектеп участкелері | 45 |

Шу көздеріне бағытталған ғимараттар үшін қоршау конструкцияларынан 2 м қашықтықтағы автотранспорт көліктерінен пайда болған шу үшін дыбыстың эквивалентті деңгейі дБА кестеде көрсетілген деңгейінен 10 дБА-ға жоғарырақ болады. Уақытқа түзету: сағат 7-ден 23-ке дейін 10дБА

3.2 Автомобиль магистралынан пайда болған шу үшін

дыбыс деңгейін есептеу мысалы

3.2.1 Мына шарттар бойынша аавтомобиль магистралынан пайда болған дыбыс деңгейін есептеу

-   Автомобиль қозғалысының интенсивтілігі N=1000 авт./сағ.

- Есептеу нүктесінен жолға дейінгі қашықтық R=30м

- Жалпы ағындағы жүк және қоғамдық транспорттар үлесі C= 25%

- Ағын жылдамдығы V=60 км/сағ.

- Жол еңістігі i=4%

- Есептеу нүктесінің биіктігі HT=2м

- Экран қабырғасының биіктігі HЭ=2,5 м

- Экраннан жолға дейінгі қашықтық r=3 м

- Есептеу нүктесі аурухана территориясында орналасқан

3.2.2 Есептеу реттері

3.2.2.1 2-кестеден 10дБА түзетуді ескере отырып, рұқсат етілген дыбыс деңгейін анықтаймыз: LАдоп.=45 дБА

3.2.2.2 Транспорт ағынынан пайда болған шудың деңгейін 1 формуламен  анықтаймыз:

Шыққан мән нормадан, 45 дБА-дан жоғары.

3.2.2.3  Көз бен есептеу нүктелерінің арақашықтығына байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуі келесі формуламен анықталады:

LАрас. = 10lg

81-6=75 дБА >45 дБА

3.2.2.4 	a,b,c – 2-суреттегі(а) экран үшін Пифогор теоремасы бойынша анықталады:

- дыбыс сәулелерінің өту жолдары ұзындықтарының айырмасын анықтаймыз:  = a + b – c = 3,905+27,005-30,066=0,84

3.2.2.5 Шексіз экран арқылы дыбыстың төмендеуін анықтаймыз:

LАэкрВ = 7,7lg(257+5)= 7,7lg(2570.844+5)= 18.06 дБА.

3.2.2.6 	Экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін келесі формуламен анықтаймыз:

3.2.2.7 Арақашықтыққа және экранның соңғы ұзыны арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін ескере отырып, есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейін анықтаймыз: 	LАэкр.тер.=81-6-3	=72 дБА, нормадан жоғары

3.2.2.8 1-кесте бойынша ені 20 м болатын жасыл отырғызылымдар арқылы дыбыс деңгейінің төмендеуін анықтаймыз: LАзел..=8 дБА

3.2.2.9 Арақашықтық, экранның соңғы ұзыны арқылы және жасыл отырғызылыммен дыбыс деңгейінің төмендеуін ескере отырып, есептеу нүктесіндегі дыбыс деңгейін анықтаймыз: 	LАэкр.тер.=81-6-3-8	=64 дБА, нормадан жоғары.

3.2.2.10 Қорытынды: Қарастырылған жағдайлар дыбыс деңгейін (шуды) нормаға дейін төмендету үшін жеткіліксіз. Сондықтан экранның биіктігін немесе ұзындығын ұлғайту керек.

3.3 Жеке тапсырмалар

Берілген варианттар бойынша автомобиль магистралынан пайда болған шу үшін дыбыс деңгейін есептеу керек.

Есептеуге қажетті мәліметтер 5-кестеде көрсетілген. Вариант нөмері студенттің журналдағы тізімінің нөмеріне сәйкес келеді.

-кесте – Варианттар бойынша тапсырмалар

| варианттар | Интенсивтілік N, авт./сағ. | Есептеу нүктесінен жолға дейінгі қашықтық R,м | Жалпы ағындағы жүк және қоғамдық транспорттар үлесі C, % | Жол еңістігі i,% | Экраннан жолға дейінгі қашықтық r, м | Экран қабырғасының биіктігі HЭ, м | Есептеу нүктесі орналасқан территория | Ағын жылдамдығы V, км/сағ. | экран түрі | бұрыш 1/2 | есептеу нүктесінің биіктігіНт, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 500 | 50 | 40 | 2 | 3 | 6 | аурухана | 40 | А | 45/45 | 2 |
| 2 | 550 | 60 | 60 | 4 | 3 | 4 | санаторий | 50 | Г | 45/45 | 2 |
| 3 | 600 | 20 | 80 | 6 | 4 | 7 | тұрғын үй | 60 | А | 45/50 | 2 |
| 4 | 650 | 30 | 50 | 2 | 3 | 7 | мектеп | 40 | А | 45/50 | 2 |
| 5 | 600 | 50 | 60 | 4 | 10 | 6 | балабақша | 50 | Б | 40/40 | 2 |
| 6 | 750 | 30 | 60 | 6 | 4 | 6 | аурухана | 60 | А | 45/40 | 2 |
| 7 | 800 | 50 | 70 | 2 | 10 | 3 | санаторий | 40 | В | 40/45 | 2 |
| 8 | 850 | 60 | 50 | 4 | 3 | 4 | тұрғын үй | 50 | Г | 45/50 | 2 |
| 9 | 900 | 30 | 60 | 6 | 3 | 7 | мектеп | 60 | А | 50/45 | 2 |
| 10 | 950 | 20 | 40 | 2 | 4 | 6 | балабақша | 40 | А | 45/45 | 2 |
| 11 | 1000 | 50 | 40 | 4 | 10 | 7 | аурухана | 50 | Г | 45/45 | 2 |
| 12 | 500 | 60 | 60 | 6 | 10 | 6 | санаторий | 60 | А | 45/50 | 2 |
| 13 | 550 | 50 | 40 | 2 | 10 | 7 | тұрғын үй | 40 | Г | 45/40 | 2 |
| 14 | 600 | 60 | 60 | 4 | 3 | 4 | мектеп | 50 | А | 40/40 | 2 |
| 15 | 650 | 20 | 80 | 6 | 3 | 6 | балабақша | 60 | А | 40/45 | 2 |
| 16 | 500 | 60 | 50 | 2 | 10 | 4 | аурухана | 40 | Б | 45/50 | 2 |
| 17 | 750 | 30 | 60 | 4 | 4 | 7 | санаторий | 50 | А | 50/45 | 2 |
| 18 | 800 | 60 | 60 | 6 | 3 | 3 | тұрғын үй | 60 | В | 45/50 | 2 |
| 19 | 850 | 50 | 70 | 2 | 10 | 4 | мектеп | 40 | Г | 45/45 | 2 |
| 20 | 900 | 60 | 50 | 4 | 3 | 4 | балабақша | 50 | А | 40/40 | 2 |
| 21 | 950 | 60 | 60 | 6 | 10 | 7 | аурухана | 60 | А | 40/45 | 2 |
| 22 | 1000 | 20 | 40 | 2 | 3 | 7 | санаторий | 40 | Г | 45/50 | 2 |
| 23 | 1050 | 60 | 40 | 4 | 10 | 7 | тұрғын үй | 50 | А | 50/45 | 2 |
| 24 | 1100 | 60 | 60 | 6 | 3 | 3 | мектеп | 60 | Г | 45/50 | 2 |
| 25 | 1150 | 60 | 60 | 2 | 10 | 4 | балабақша | 50 | А | 45/45 | 2 |

# Тәжірибелік жұмыс № 4

# «АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫҢ МАССАСЫНА ЖӘНЕ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚАУІПТІЛІК КАТЕГОРИЯСЫН АНЫҚТАУ»

4.1 Жалпы мағлұматтар

Өнеркәсіптерді шығарылған зиянды заттар бойынша мемлекеттің тіркеу жүйесіне кіргізу үшін олардан атмосфераға бөлініп шығаратын зиянды заттардың массасына және түріне байланысты міндетті түрде қаіптілік категориясына бөлу керек. Егер өнеркәсіпте бір көз ғана қауіптілік категориясына кіретін болса, онда ол өнеркәсіп орны атмосфералық ауаға зиянды әсерін тигізеді деп есептелінеді. Егер өнеркәсіптегі бірде-бір көз қауіптілік категориясына кірмейтін болса, онда сол өнеркәсіп атмосфералық ауаға әсерін тигізбейді деп есептелінеді.

Көздің қауіптілігі мына формуламен анықталады:

(52)

мұнда: М – атмосфераға шығарылған зиянды заттың максималды мәні, г/с;

ПДК – зиянды заттың рұқсат етілген шоғырлану шегі, мг/м3;

Ф – атмосфераға шығарылған зиянды заттың ПДК-ға дейін азайту үшін қажетті ауаның шығынын сипаттайтын шама, м3/с

Биіктігі 10 м мұржа үшін Ф=0,1; егер Н>10 м болса Ф=0,01Н; Н-шығару көзінің орташа биіктігі, м.

Өндірістерді құрылыстық салу жобаларына экспертиза жасағанда немесе өнеркәсіпті қайта құрғанда (52) формула негізінде өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтайды

Егер бір мезгілде   төмендегі шарттардың біреуі қанағаттандыратын болса, өнеркәсіптің нақты қауіптілік категориясын былай қабылдауға болады:

(53)

(54)

мұнда: Cm – берілген  зат бойынша барлық көздерден пайда болған максималды шоғырлану, мг/м3;

А – атмосфераның температуралық стратификациясына байланысты коэффициент, Қазақстан үшін – 200.

Барлық өнеркәсіптер төмендегі классификацияларға байланысты үш категорияға бөлінеді:

- ең қуатты ауаны ластандыру көздері бар өнеркәсіптер,

- қосынды ластандыру көздері бар ұсақ өнеркәсіптер

- қалған барлық ұсақ өнеркәсіптер

Өнеркәсіптердің шығару көздерінің орташа биіктігі мына формуламен анықталады:

(55)

мұнда: Н – шығару көзінің орташабиіктігі, м;

М - өнеркәсіптегі биіктігі 0-10,11-20 т.с.с. болатын барлық көздерден шығарылған зиянды заттардың қосынды қуаты, г/с.

Жоғарыда келтірілген өнеркәсіптің қауіптілігін есептеу әдістемесінде шығарылған зиянды заттардың массасы және түрлері ескерілген.

Өнеркәсіптің қауіптілік категориясы мына формуламен анықталады:

(56)

мұнда: М – і-ші заттың жылдық шығарылуы, т/жыл;

ПДК – і-ші заттың рұқсат етілген орташа тәуліктік шоғырлануы, мг/м3 ;

n - өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың саны;

ai – і-ші зат пен күкірт қос тотығының (SO2) зияндылық дәрежесінің ара қатынасын белгілеуге мүмкіндік беретін атаусыз тұрақты шама,          6-кестеде келтірілген.

6-кесте – қауіптілік класы әртүрлі заттар үшін тұрақты шама ai –дің мәні

| ai | қауіптілік класы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Егер болса КОП мәні есептелінеді;  болса, КОП мәні есептелінбейді, нөлге тең деп алынады.

КОП-тің мәні бойынша өнеркәсіпті төрт қауіптілік категориясына бөледі. Өнеркәсіпті қауіптілік категориясына бөлу үшін 7-кестеде шектік шарттар көрсетілген.

7-кесте – Қауіптілік категориясын анықтау

| КОП-тің мәні бойынша өнеркәсіпті қауіптілік категориясына бөлу шарттары |  |
| --- | --- |
| өнеркәсіптің қауіптілік категориясы | КОП мәні |
| I | КОП106 |
| II | 106КОП104 |
| III | 104КОП103 |
| IV | КОП103 |

Өнеркәсіптен шыққан зиянды заттар едәуір болып және олар бірінші қауіптілік класына жататын болса, онда ондай өнеркәсіптер бірінші категорияға жатады. Аздығына қарамастан бірінші категориялы өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың қосындысы бүкіл қаладағы өнеркәсіптерден шығарылған зиянды заттардың жартысынан астамын құрайды.

Бірінші категориялы өнеркәсіптер бірнеше зиянды заттардың қуатымен өзінің айналасында біршама ластану аймағын түзеді, бұл жердегі шоғырлану мәні санитарлық-гигиеналық нормадан ондаған есе артып кетеді.

Екінші категориялы өнеркәсіптерден шығарылған зиянды заттардың қосындысы бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 30-35 пайызын құрайды. Мұндай өнеркәсіптерден пайда болған ластану аймағында шоғырлану мәні бірнеше зиянды заттар бойынша ондаған есе артық болады. Екінші категориялы өнеркәсіптер мемлекеттің табиғатты қорғау комитеті тұрғысынан тұрақты түрде бақылауды қажет етеді.

Үшінші категориялы өнеркәсіптер ең көп тараған өнеркәсіптер және бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 10-15 пайызын құрайды. Бұл өнеркәсіптер көптігіне байланысты жыл сайын “2ТП воздух” формасы бойынша есеп беретін өнеркәсіптердің тізіміне кіреді. Дегенмен, салалық том ПДВ-ны қысқартылған жоспар бойынша жасай алады.

Төртінші категориялы өнеркәсіптерге шығарылған зиянды заттардың мөлшері онша көп емес, ең ұсақ өнеркәсіптер кіреді. Бұл өнеркәсіптерге бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 1-5 дейінгі пайыз үлесі кіреді. Төртінші категориялы өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың мөлшері ПДВ нормасынан артпайды немесе өте аз мөлшерде артуы мүмкін, сондықтан оны батыл түрде есепке алмаса да болады. Бұл өнеркәсіптер үшін ПДВ нормасын нақты шығарылған зиянды заттардың деңгейінде анықтауға болады.

8-кестеде қауіптілік категориясына байланысты өнеркәсіптерге мемлекеттік тіркеу жүйесіне есеп берудің және бақылаудың мезгілдері көрсетілген.

8-кесте – Қауіптілік категориясына байланысты өнеркәсіп орындарындағы бақылау және есеп беру мерзімдері

| Жұмыстың түрі | КОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. Атмосфераға зиянды заттарды шығаратын көздерді инвентаризациялау (тізімге алу), (6 жылда 1 рет) | + | + | + | + |
| 2. Қала бойынша ПДВ нормасын қайта қарастыру | + | + | + | + |
| 3. “2ТП воздух” формасы бойынша статистикалық есеп беру,(жыл сайын) | + | + | + | - |
| 4. ПДВ нормасының ведомоствалық нормасын жасау а) толық схема бойынша б) қысқартылған схема бойынша в) ПДВ томын жасайды | + - - | + - - | + - | - + |
| 5. Өнеркәсіптердің атмосфераны қорғау қызметін бақылаудың мерзімдері а) жыл сайын б) 2-3 жылда 1 рет в) ішінара бақылау 6 жылда 1 рет | + | + | + | + |

4.2 Өнеркәсіптің қауіптілік категориясын есептеу мысалы

4.2.1 Өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтау, егер күкіртсутек шығатын мұржаның биіктігі Н=17 м, диаметрі D=0,7 м, күкіртсутектің мұржадан шығу жылдамдығы V0=1.3 м/с, шығарылған күкіртсутектің шоғырлануы C=5 мг/м3, күкіртсутектің қауіптілік класы КО=1, ПДК=0.005 мг/м3. Хлор шығатын мұржаның биіктігі Н=19 м, диаметрі D=0,9 м, хлордың мұржадан шығу жылдамдығы V0=1.8 м/с, шығарылған хлордың шоғырлануы C=0,01 мг/м3, хлордың қауіптілік класы КО=1,  ПДК=0.003 мг/м3. Өнеркәсіп 3 ауысыммен (сменамен) жұмыс істейді.

4.2.2 Мұржалардан шығарылған күкіртсутек пен хлордың көлем анықтаймыз:

4.2.3 Бір секундтағы массалық шығарылуы:

4.2.4 Шығарылған зиянды заттардың жылдық массасын анықтаймыз:

4.2.5 Өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтаймыз:

4.2.6 КОП-тің мәнін 7-кестеде берілген мәндермен салыстырамыз:

1,4008<1000, яғни өндірістің қауіптілік категориясы 4-ке тең.

4.3 Жеке тапсырмалар

Берілген варианттар бойынша өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтау керек. Есептеуге қажетті мәліметтер 9-кестеде көрсетілген. Вариант нөмері студенттің журналдағы тізімінің нөмеріне сәйкес келеді.

9-кесте – Варианттар бойынша тапсырмалар

| № | Шығару көзінің сипаттамасы |  |  | шығарылатын улы заттар | Шығарылған зиянды заттың сипаттамасы |  |  | ауысым саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н,м | Д,м | V0, м/с |  | шоғырла-нуы С,мг/м3 | ПДК, мг/м3 | қауіптілік кла-сы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 15 | 0,3 | 0,4 | цемент шаңы | 12,3 | 4 | 4 | 3 |
|  | 9 | 0,15 | 0,5 | улы газ | 7,8 | 5 | 4 |  |
|  | 9 | 0,15 | 0,5 | марганец | 10 | 0,01 | 2 |  |
| 2 | 12 | 0,1 | 0,3 | бензол | 37,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|  | 25 | 0,3 | 1,1 | ацетон | 50 | 5 | 4 |  |
| 3 | 25 | 0,3 | 1,1 | ацетон | 50 | 5 | 4 | 3 |
|  | 8 | 0,2 | 0,6 | бензин | 10 | 5 | 4 |  |
| 4 | 12 | 0,2 | 0,9 | фенол | 5,0 | 0,01 | 1 | 2 |
|  | 25 | 0,3 | 1,6 | ағаш шаңы | 39 | 5 | 4 |  |
| 5 | 20 | 0,5 | 1,2 | шаң | 10 | 6 | 4 | 1 |
|  | 15 | 0,4 | 0,9 | хлор | 0,01 | 0,2 | 3 |  |
| 6 | 22 | 0,5 | 1,0 | күкіртті газ | 1,2 | 0,05 | 3 | 3 |
|  | 18 | 0,6 | 1,1 | шаң | 160,1 | 4 | 4 |  |
| 7 | 30 | 1,0 | 1,6 | аммиак | 0,035 | 0,2 | 3 | 3 |
|  | 25 | 0,8 | 1,5 | фтор | 24,5 | 0,01 | 2 |  |
| 8 | 16 | 0,6 | 0,8 | көмірқышқыл | 0,7 | 1 | 4 | 2 |
|  | 21 | 0,7 | 1,0 | күкіртті газ | 1,5 | 0,06 | 2 |  |
| 9 | 15 | 0,5 | 0,6 | күкіртті сутек | 0,04 | 1,5 | 4 | 2 |
|  | 30 | 1,0 | 1,0 | фтор | 1,7 | 0,01 | 2 |  |
| 10 | 20 | 0,8 | 0,8 | фторсутек | 3,0 | 0,003 | 3 | 2 |
|  | 25 | 0,8 | 0,9 | тұз қышқылы | 0,2 | 0,005 | 4 |  |
| 11 | 15 | 0,5 | 0,6 | фенол | 0,05 | 0,006 | 2 | 1 |
|  | 10 | 0,9 | 0,4 | күкірт сутек | 0,08 | 0,01 | 3 |  |
| 12 | 11 | 0,6 | 0,7 | бензол | 5,0 | 0,005 | 3 | 2 |
|  | 13 | 1,2 | 0,9 | фторсутек | 5,0 | 0,003 | 2 |  |
| 13 | 17 | 0,7 | 1,3 | хлор | 0,01 | 0,005 | 1 | 3 |
|  | 19 | 0,9 | 1,8 | азотқышқылы | 0,11 | 0,03 | 3 |  |
| 14 | 23 | 1,1 | 1,8 | фтор | 0,04 | 0,04 | 1 | 3 |
|  | 27 | 0,7 | 2,1 | хлор | 0,01 | 0,61 | 3 |  |

# Тәжірибелік жұмыс № 5

# «АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫНАН ТАРАЛАТЫН УЛЫ ЗАТТАРДЫҢ МӨЛШЕРІН ЕСЕПТЕУ»

# 5.1 Жалпы мағлұматтар

# Тұрғын аймақтарда автокөлік жолдарын жобалаған кезде тұрғын аймаққа келетін зиянды заттардың мөлшерін анықтап, оны зиянды заттардың рұқсат етілген шығару мөлшерімен салыстырып, тұрғын аймаққа азмөлшерде зиянын келтіруін жобалайды. Ол үшін алдын - ала  есептеу жұмыстары жүргізіледі. Берілген жұмыста улы заттар ретінде      10-кестеде келтірілген заттар алынады.

# 10-кесте – Улы заттардың сипаттамасы

| # № | # улы заттар | # орташа тәуліктік рұқсат етілген мөлшері, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # көмірқышқыл газы | # 1 |
| # 2 | # көмірсутек | # 1,5 |
| # 3 | # азот қышқыл | # 0,1 |
| # 4 | # ыс, түтін (сажа) | # 0,05 |

# Улы заттардың концентрациясын есептеуде Гаусс моделі бойынша атмосферадағы орташа биіктікте (2 м-ге дейін) ауа қоспасының құрамындағы улы газдардың таралуын келесі формуламен анықтайды:

# (57)

# мұнда: q – улы заттардың таралу интенсивтілігі, г/100м;

# u – жолдың өсіне перпендикуляр желдің жылдамдығы, м/с;

# - вертикальды бағыт бойынша Гаусстық таралудың стандарттық ауытқуы, м.

# Улы заттардың таралу интенсивтілігі q1 өрге шыққан автомильдерден және q2 еңіске түскен автомобильдерден шыққан улы заттардың таралу интенсивтілігінің қосындысынан тұрады. Ол төмендегі формуламен анықталады:

# (58)

# мұнда: Pi – жолдан өтетін машиналардың і-ші түріне байланысты алынатын саны;

# T1i - жолдан өтетін машиналардың і-ші түріне байланысты өрге жүрген кездегі улы заттарды шығару мөлшері, г/100м;

# T2i - жолдан өтетін машиналардың і-ші түріне байланысты еңіске жүрген кездегі улы заттарды шығару мөлшері, г/100м.

# Стандарттық ауытқу  мәні ауа райы жағдайына байланысты және жаз, қыс мерзімдеріне , жел жылдамдығына u=2м/с байланысты                       11,12-кестелерде келтірілген

# 11-кесте

| # күн радиациясын қабылдайтын | # жолдан әртүрлі қашықтықтағы мәні,м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 | # 100 |
| # өте күшті | # 4 | # 6 | # 8 | # 12 | # 16 |
| # әлсіз | # 2 | # 4 | # 6 | # 8 | # 10 |

# 12-кесте

| # бұлтты күні | # жолдан әртүрлі қашықтықтағы мәні,м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 | # 100 |
| # бұлтты | # 0,6 | # 1 | # 1,8 | # 2,5 | # 3,1 |
| # ашық | # 0,2 | # 0,4 | # 0,8 | # 1 | # 1,4 |

# 5.2 Есептеу мысалы

# 5.2.1 Берілген мәліметтер бойынша улы заттардың әртүрлі 20, 40, 60, 80,100 м қашықтықтарда таралу концентрациясын анықтап, рұқсат етілген мөлшерімен салыстырып, қорытынды жасау.

# - Қозғалыстағы машиналар ағыны N1=2000авт./тәу

# - Pi – машиналардың түріне байланысты саны:

# ГАЗ-53 – 10

# ЗИЛ-130 – 10

# КамАЗ – 10

# ЛАЗ-697 – 20

# ВАЗ2103 – 50

# - Жол еңістігі і=2%

# - Ауа райы: әлсіз, бұлтты

# - Улы заттар:көмірқышқыл газы, көмірсутек, азот қышқылы, ыс(сажа)

# 5.2.2 Әртүрлі қашықтықта берілген улы заттардың таралу интенсивтілігін анықтаймыз:

# 5.2.3 Улы газдардың әртүрлі қашықтықтағы концентрациясын анықтаймыз:

# 5.2.4 Тура осы жолмен азот қышқылы және ыс (сажа) үшін әртүрлі қашықтыққа осы заттардың концентрациялары есептелінеді.

# 5.2.5 Есептеулер бойынша мәндерді 13-кестеге енгізіп қорытынды жасаймыз. Қорытынды: барлық қашықтықтар бойынша автомобильдерден берілген барлық газдарды шығаруға болады, тек 20 м қашықтықта азот қышқылының шығарылуына тыйым салыну керек, себебі рұқсат етілген мөлшерінен асып тұр.

# 13-кесте - Әртүрлі қашықтықтар үшін берілген улы заттардың таралуы

| # улы заттардың аталуы | # жолдан әртүрлі қашықтықта улы заттардың таралуы, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 | # 100 |
| # көмірқышқыл газы | # 0,32 | # 0,17 | # 0,11 | # 0,008 | # 0,06 |
| # көмірсутек | # 0,17 | # 0,09 | # 0,06 | # 0,04 | # 0,03 |
| # азот қышқылы | # 0,14 | # 0,07 | # 0,05 | # 0,03 | # 0,025 |
| # ыс (сажа) | # 0,008 | # 0,004 | # 0,003 | # 0,002 | # 0,0015 |

# 14-кесте - Әртүрлі машиналардың улы заттарды шығару эмиссиясы

| # авт.түрі | # улы зат | # әртүрлі еңістіктер үшін улы заттардың эмиссиясы (г/100м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # -8 |  | # -6 |  | # -4 |  | # -2 |  | # 0 |  | # 2 |  | # 4 |  | # 6 |  | # 8 |
| # ГАЗ-53 | # СО | # 2,7 |  | # 1 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 1 |  | # 8,8 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |
|  | # СН | # 0,2 |  | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,4 |  | # 5,4 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |
|  | # NO | # 0,4 |  | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,2 |  | # 2 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |
|  | # ыс | # 2,3 |  | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,5 |  | # 3,2 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |
| # ЗИЛ-130 | # СО | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 1 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 11 |  | # 3,2 |  | # 3,2 |  | # 1 |
|  | # СН | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 2 |  | # 0,6 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |
|  | # NO | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 6,4 |  | # 0,3 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |
|  | # ыс | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,6 |  | # 2,9 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |
| # КамАЗ | # СО | # 1 |  | # 3,2 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 0,3 |  | # 1 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |
|  | # СН | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 3,8 |  | # 0,4 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |
|  | # NO | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,2 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |
|  | # ыс | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 3,3 |  | # 2,5 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |
| # ЛАЗ-697 | # СО | # 3,2 |  | # 1 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 1 |  | # 13 |  | # 3,2 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |
|  | # СН | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 7 |  | # 0,6 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |
|  | # NO | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 8,8 |  | # 0,3 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |
|  | # ыс | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 3,3 |  | # 2,9 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |
| # ВАЗ-2103 | # СО | # 2,8 |  | # 1 |  | # 3,2 |  | # 1 |  | # 3,5 |  | # 4,1 |  | # 3,5 |  | # 3,2 |  | # 1 |
|  | # СН | # 0,7 |  | # 0,4 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |  | # 0,3 |  | # 1,2 |  | # 0,3 |  | # 0,6 |  | # 0,4 |
|  | # NO | # 0,5 |  | # 0,2 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |  | # 0,5 |  | # 0,7 |  | # 0,5 |  | # 0,3 |  | # 0,2 |
|  | # ыс | # 2,8 | # 2,5 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  | # 3,1 |  | # 3,2 |  | # 3,1 |  | # 2,9 |  | # 2,5 |  |

5.3 Жеке тапсырмалар

# Берілген варианттар бойынша улы заттардың әртүрлі 20, 40, 60, 80,    100 м қашықтықтарда таралу концентрациясын анықтап, рұқсат етілген мөлшерімен салыстырып, қорытынды жасау керек.

# 15-кесте – Варианттар  бойынша тапсырмалар

| # № | # қозғалыс ағы # ны | # қозғалыстағы машиналар түрі |  |  |  |  | # еңістік | # күн радиа # циясын қабыл # дауы | # бұлт # ты жа # мыл # ғы | # улы зат # тар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ГАЗ-53 | # ЗИЛ-13 | # КамАЗ | # ЛАЗ-697 | # ВАЗ-2103 |  |  |  |  |
| # 1 | # 1000 | # 20 | # 30 | # 30 | # 30 | # 30 | # -8 | # күшті | # ашық | # кө # мір # қыш # қыл га # зы, # кө # мірсу # тек, # азот қыш # қы # лы, # ыс (сажа) |
| # 2 | # 1000 | # 20 | # 30 | # 30 | # 30 | # 30 | # 2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 3 | # 1000 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # -4 | # күшті | # ашық |  |
| # 4 | # 1000 | # 10 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # -6 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 5 | # 1200 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # -2 | # күшті | # ашық |  |
| # 6 | # 1200 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 0 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 7 | # 1200 | # 20 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 | # 8 | # күшті | # ашық |  |
| # 8 | # 1200 | # 30 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 6 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 9 | # 1400 | # 30 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 4 | # күшті | # ашық |  |
| # 10 | # 1400 | # 20 | # 20 | # 30 | # 20 | # 10 | # 2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 11 | # 1400 | # 20 | # 30 | # 30 | # 30 | # 10 | # -8 | # күшті | # ашық |  |
| # 12 | # 1400 | # 10 | # 30 | # 20 | # 30 | # 10 | # -2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 13 | # 1600 | # 10 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # -4 | # күшті | # ашық |  |
| # 14 | # 1600 | # 10 | # 20 | # 10 | # 20 | # 20 | # -6 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 15 | # 1600 | # 20 | # 20 | # 10 | # 20 | # 20 | # -2 | # күшті | # ашық |  |
| # 16 | # 1600 | # 20 | # 30 | # 10 | # 30 | # 30 | # 0 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 17 | # 1800 | # 20 | # 10 | # 20 | # 10 | # 30 | # 2 | # күшті | # ашық |  |
| # 18 | # 1800 | # 30 | # 30 | # 20 | # 30 | # 20 | # 4 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 19 | # 1800 | # 30 | # 30 | # 20 | # 30 | # 20 | # -8 | # күшті | # ашық |  |
| # 20 | # 2000 | # 20 | # 20 | # 30 | # 20 | # 20 | # -2 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 21 | # 2000 | # 20 | # 20 | # 30 | # 20 | # 30 | # -4 | # күшті | # ашық |  |
| # 22 | # 2000 | # 20 | # 10 | # 20 | # 10 | # 10 | # 4 | # әлсіз | # бұлтты |  |
| # 23 | # 2000 | # 30 | # 10 | # 20 | # 10 | # 10 | # -2 | # күшті | # ашық |  |
| # 24 | # 2000 | # 10 | # 10 | # 20 | # 10 | # 10 | # 0 | # әлсіз | # бұлтты |  |

# Тәжірибелік жұмыс № 6

ИНЖЕНЕРЛІК ЖАҒДАЙДЫ БАҒАЛАУ

1.1 Жұмыстың мақсаты

1.1.1 Бүліну және өрт аймақтарының шекараларын анықтауға, объектідегі инженерлік, өрттік жағдайларға баға беруге, қорытынды жасауға, шешім қабылдауға үйрену

1.1.2 Инженерлік, өрттік жағдайларды графикалық документке түсіруге үйрену (план, карта, схема)

1.2 Терминдер

1.2.1 Ядролық қарудың қуаты (q) тротилды эквивалентпен өлшенеді, демек белгілі бір мөлшердегі жарылғыш зат тротил жарылғанда қанша энергия бөлінсе, қуаты сол мөлшердегі ядролық қару жарылғанда сонша энергия бөлініп шығады.

Тротилды эквивалент тоннамен, килотоннамен, мегатоннамен белгіленеді.

1.2.2 Соғу толқынының фронтындағы артық қысым дегеніміз – соғу толқынының фронтындағы максималды қысым мен қалыпты атмосфералық қысымның айырмасына тең.

1.2.3 Артық қысымның бірлігі – паскаль (Па) немесе бір сантиметр квадрат ауданға түсетін килограммен өлшенетін күш (кгк/см2).

1.2.4 Жарық импульсы – жарық энергия мөлшерінің сол жарық түскен беттің ауданына қатынасы. Бет жарық таралу бағытына перпендикуляр орналасқан.

1.2.5 Жарық импульсының бірлігі – бір квадрат метр бетті жарықтандыратын, джоульмен өлшенетін энергия, джоуль/м2  немесе  кал/с2.

1.2.6 Орташа жел дегеніміз жер бетінен бастап, радиоактивті бұлт көтерілген биіктікке дейінгі аралықта, атмосфераның барлық қабаттарында жылдамдығы да, бағыты да орташа болатын желді айтамыз.

1.2.7 Орташа желдің бағыты  азимутпен көрсетіледі. Азимут градуспен өлшенеді.

Орташа желдің азимуты дегеніміз (горизонталь жазықтықтағы екі бағыттың арасындағы бұрыш) солтүстік бағыттан жел соғып тұрған жаққа қарай сағат тілінің бағытымен өлшенген бұрыш

1.3 Азаматтық қорғаныстың шартты белгілері

|  | 1.3.1 Болжалынған ядролық жарылыс. Үлкен дөңгелек үзік сызықтармен көк түспен белгіленеді, жазуы көк түспен жазылады. 0,1 Мт-жарылыс қуаты; жарылыс түрі: Ж-жер үсті; 13.05 17.05-жарылыс уақыты және болған күні. |
| --- | --- |
|  | 1.3.2 Бүліну аймақтарының шекаралары. Қызыл түспен белгіленеді, -соғу толқынының фронтындағы артық қысым. жарылыс центрінен қашықтық. |
|  | 1.3.3 Ядролық зақымдану ошағының шекарасы, әлсіз бүліну аймағының шекарасы қызыл түспен белгіленеді, жазуы қара түспен жазылады. |
|  | 1.3.4 Өрт аймағының шекарасы – үйінділерде бықсып жануы. Көк түсті тұтас сызықпен белгіленеді. –жарық импульсының мәні, кДж/м2. - жарылыс центрінен қашықтық, км. |
|  | 1.3.5 Үйінділердегі өрт |
|  | 1.3.6 Өрт аймақтарының шекаралары. Тегіс және жекеленген өрт- аймақтарының шекаралары қызыл түсті үзік-үзік сызықпен белгіленеді. |
|  | 1.3.7 Тегіс өрт, стелка өрттің таралу бағытын көрсетеді. Қызыл түспен белгіленеді. |
|  | 1.3.8 Жекеленген өрт, стелка өрттің таралу бағытын көрсетеді. Қызыл түспен белгіленеді. |
|  | 1.3.9 оның мөлшері. Шартты белгінің контуры және жазуы көк түспен салынады, белгінің ішкі жағы сары түспен сызылып боялады. |
|  | 1.3.10 150-сиымдылығы, адам. Белгі және жазуы қара түспен белгіленеді. |
|  | 1.3.11 Радиацияға қарсы баспана.40-радиацияны әлсірету коэффициенті; 100-сиымдылығы, адам; Белгінің түсі және жазуы қара түспен белгіленеді. |
|  | 1.3.12 Тереңдетілген бөлме (подвал). 75-сиымдылығы, адам. Белгінің контуры, жазуы қара түспен белгіленеді. |

1.3.13 Ауа райы мәліметтері картаның оң не сол жағына, төменгі,

жоғарғы жақтардағы бос орындарға түсіріледі.

50-орташа желдің жылдамдығы, км/сағ; 12-желдің бағыты орташа деп қабылданған биіктік, км;

3.00  15.06-ауа райы қызметінен алынған мәліметтердің уақыты, датасы;

450-орташа желдің бағыты.

1.3.14 Картаның жоғарғы жағына жазылатын жазу:

Машзавод құрама команда командирінің жұмыс картасы(қара түспен).

1.3.15 Картаның төменгі жағына командирдің аты-жөні жазылады:

Құрама команда (отряд, группа) командирі (қара түспен).

1.3.16 Картаны горизонт жақтарына бағыттау

Карта

1.3.17 Орташа жел бағытын горизонт жақтарына қатысты анықтау

Орташа желдің бағыты -400. Жел соғып тұрған жақ.

1.4  Қажетті материалдық құрал-жабдықтар

1.4.1 Машзаводтың планы, масштабы 1:3000.

1.4.2 Сызғыш, транспортир, түсті қарындаштар

1.1-кесте. Жарылыс болған аудандағы мүмкін болатын зақымдану   аймағының радиусы, км

1.2-кесте. Қуаты 1 Мт болатын жарылыстың соғу толқынының фронтындағы артық қысымдарға сәйкес келетін қашықтықтар

1.3-кесте. Жарық импульсының мәндеріне байланысты жарылыс центрінен (қуатына және түріне байланысты) қашықтықты анықтау

1.4-кесте. Әртүрлі атмосфералық жағдайларға байланысты көріну коэффициентін анықтау

1.1-кесте. Жарылыс болған аудандағы мүмкін болатын зақымдану аймағының радиусы, км

| Жарылыс қуаты, КТ | жарылыстың түрі |  |
| --- | --- | --- |
|  | жер үсті | жер асты |
| 0,1-ге дейін | 1 | 1 |
| 0,1-1 | 1,5 | 2 |
| 1-10 | 2 | 3 |
| 10-100 | 2,5 | 6 |
| 100-1000 | 3 | - |
| 1000-10000 | 4 | - |
| 10000-100000 | 5 | - |

1.2-кесте. Қуаты 1 Мт болатын жарылыстың соғу толқынының фронтындағы артық қысымдарға сәйкес қашықтықтар

| Артық қысым |  | Жарылыс центірінен қашықтық, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| кПа | кг к/см2 | Ауадағы | Жер үсті |
| 1 | 0,01 | 40,0 | 31,0 |
| 5 | 0,05 | 22,0 | 20,0 |
| 10 | 0,1 | 14,0 | 11,1 |
| 15 | 0,15 | 10,0 | 8,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 0,2 | 7,5 | 7,0 |
| 25 | 0,25 | 6,4 | 6,0 |
| 30 | 0,3 | 5,3 | 5,4 |
| 40 | 0,4 | 4,3 | 4,5 |
| 50 | 0,5 | 3,6 | 4,0 |

3-кесте. Жарық импульсының мәндеріне байланысты жарылыс центрінен қашықтықты анықтау

| Ядролық жарылыстың қуаты, q | Жарық импульсы кДж/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1750 | 2000 | 3000 | 4000 |
|  | Зақымдану аймағының радиусы, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 АЖ | 10 7,5 | 7 5,2 | 3,3 2,1 | 2,1 1,5 | 1,4 1,2 | 1,1 0,9 | 1,0 0,8 | 0,7 0,6 | 0,5 0,4 |
| 0,2 АЖ | 11,9 7 | 10,4 5,8 | 6,7 4,7 | 5 3,8 | 4 3,2 | 3,2 2,1 | 2,9 1,9 | 2,1 1,4 | 1,7 1,2 |
| 0,5 АЖ | 19 10 | 16 9,7 | 11,5 7,2 | 9,1 5,5 | 7 4,5 | 5,6 3,8 | 5,2 3,6 | 3,8 2,9 | 2,9 2,5 |
| 1 АЖ | 25,5 15 | 21,3 11,8 | 13,3 8 | 10,6 6,2 | 8 5 | 6,9 4,4 | 6,6 4,2 | 5,5 3,8 | 4,6 3,5 |
| 5 АЖ | 42 30 | 38 27 | 27 16 | 21,4 12 | 17 9,4 | 14,8 8,8 | 13,8 7,7 | 12 7 | 10 6 |
| 10 АЖ | 59 39 | 52 33 | 31,5 20,5 | 26,3 15,7 | 23 13 | 19,5 10,5 | 18,2 9,8 | 14,8 8,3 | 11,6 7 |
| Өрт сипаты | Жекеленген |  |  | Тегіс |  |  | Үйінділерде түтанып жану |  |  |

1.4-кесте. Көріну коэффициенті

| Атмосфера сипаты | Көріну қашықтығы, км | Көріну коэффициенті |
| --- | --- | --- |
| Ауа өте таза (ашық) | 100-ге дейін | 0,96 |
| Тазалығы жақсы | 50-ге дейін | 0,92 |
| Тазалығы орташа | 20-ға дейін | 0,3 |
| Әлсіз туман | 10-ға дейін | 0,66 |
| Күшті туман | 5-ке дейін | 0,36 |
| Өте күшті туман | 1-ге дейін | 0,12 |

Теориялық мәліметтер және есептеу формулалары

1.5.1 Алғы сөз

Азаматтық қорғаныс шараларының ішіндегі маңызды шаралар зақымданған аймақтарда халықты құтқаруды ұйымдастыру, құтқару жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ авариялардың, катастрофалардың және стихиялық апаттардың зардаптарын жою шаралары болып табылады.

Атом электр станцияларындағы, химия, металлургия, мұнай өндейтін өнеркәсіптердегі аварийялар адам өліміне, үлкен материалдық шығындарға ұшыратуы мүмкін.

Көптеген аварийялардың зардаптарын қазіргі заманғы құрту құралдарының зардаптарымен салыстыруға болады.

Аварияларды болдырмау үшін, күні бұрын объектілердің барлық элементтерінің тұрақтылығын зерттеп, арттыру қажет. Сондай-ақ халықты өзін-өзі және өзгені қорғауға, зақымданған аймақтарда дұрыс іс-әрекеттер жасауға үйретудің де маңызы ерекше.

1.5.2  Инженерлік жағдайларға баға беру

Халық шаруашылығы объектілерінде инженерлік-техникалық шараларды жоспарлау үшін, мүмкін болатын инженерлік, өрттік жағдайларға уақытында баға беру қажет.

Инженерлік, өрттік жағдайлар болжау тәсілімен және барлау мәліметтері арқылы анықталып, бағаланылады.

Инженерлік жағдай дегеніміз-қалалардағы, өнеркәсіп және басқа да объектілердегі, қазіргі заманғы инженерлік құрал-жабдықтар системаларының жай-күйлері. Инженерлік құрал-жабдықтар системаларына су құбырлары, канализация, газ, жылумен қамтамасыз ету құбырлары, электрокабельдер сол сияқты әртүрлі ғимараттар мен құрылыстар жатады.

Халық шаруашылығы объектілерінде, инженерлік жағдайға баға бергенде зақымданған ошақтардағы бүліну дәрежелерін, авариялардың сипатын анықтайды. Зақымдану ошақтары ядролық қаруды және кәдімгі құрту құралдарын қолданғанда пайда болады.

Ядролық жарылыс кезінде пайда болған бүліну аймақтарының формасы дөңгелекке  ұқсаңқырайды.

Ядролық зақымдану ошағының шекарасы ядролық жарылыс центрінен артық қысым (∆Рф) 10 кПа-ға тең болатын қашықтықта, шартты түрде сызылған сызықпен шектеледі. Ядролық жарылыс центрімен шартты түрде сызықтың аралығындағы аймақтар ядролық зақымдану аймақтары деп аталады. 10 кПа-ға тең болатын артық қысым адам өміріне қауіп тудырмайды.

Ядролық зақымдану ошақтары шартты түрде төрт аймаққа бөлінеді: толық, күшті, орташа және әлсіз

Зақымдану аймақтары картаға центрлес шеңберлер түрінде түсіріледі, шеңбер радиустары таблица, график, номограмма және жарылыс заңының формуласы арқылы анықталынады.

Ядролық зақымдану ошағының мөлшері жарылыстың қуатына, түріне, жер бедеріне, құрылыстың сипатына, ауа райы жағдайларына байланысты болады.

Толық бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысым 50 және одан көп болғанда пайда болады. Толық бүліну аймағы бүкіл зақымдану аймағының 12%-ін құрайды.

Бұл аймақта тұрғын үйлер, өнеркәсіп ғимараттары, радиациядан қорғайтын баспаналар толығымен бүлінеді, жарылыс центрінің айналасындағы жер асты комунальды – энергетикалық торлар зақымдалынады.

Іздестіру – құтқару жұмыстары өте қиын жағдайда жүргізіледі. Баспаналарды үйінділерден тазартып, ішіндегі адамдарды құтқару жұмыстары жүргізіледі. Ең бірінші кезекте баспанаға ауа жіберіледі. Мұнда өрт болмайды, тек үйінділерде тұтанып, бықсып жану байқалады.

Күшті бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысымның 50-ден 30 кПа-ға дейінгі аралығында пайда болады. Бүкіл зақымдану ошағының 10%-ін құрайды.

Жер бетіндегі ғимараттар мен құрылыстар күшті бүлінуге ұшырайды. Баспаналар және жер асты комунальды – энергетикалық торлар сақталады. Ғимараттар мен құрылыстардың бүлінуінен жергілікті үйінділер пайда болады.

Халықтың қорғалмаған бөлігі бірталай шығынға ұшырайды. Адамдар үйінділер астында қалуы мүмкін немесе жарақаттар, орта дәрежелі күйіктер алуы мүмкін.

Жарық шығарудан тегіс өрт аймақтары пайда болады. Негізгі жүргізілетін іздестіру-құтқару жұмыстары:

-     үйінділерден тазарту;

-     өрттерді өшіру;

- үйінділер астында қалған баспаналардағы, радиацияға қарсы баспаналардағы адамдарды құтқару

Орташа бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысымның 30-дан 20 кПА-ға дейінгі аралықта пайда болады. Бүкіл зақымдану ошағының 18%-ін құрайды. Ағаштан салынған ғимараттар күшті және толық бүлінуге ұшырайды, тастан салынған ғимараттар орташа және әлсіз бүлінуге ұшырайды. Баспаналар, радиацияға қарсы баспаналар толығымен сақталады, көшелерде жекеленген үйінділер пайда болады.

Халықтың қорғалмаған бөлігі жаппай санитарлық шығындарға ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жаппай өрттер пайда болады.

Негізгі іздестіру-құтқару жұмыстары: өрттерді өшіру, бүлінген және жанып жатқан ғимараттардан адамдарды құтқару.

Әлсіз бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысымның 20-дан 10 кПа-ға дейінгі аралықта пайда болды. Бүкіл зақымдану ошағының 60%-ін құрайды.

Бұл аймақта ғимараттар мен құрылыстар әлсіз бүлінуге ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жекеленген өрттер пайда болады, адамдар жеңіл жарақаттар алады.

Негізгі іздестіру-құтқару жұмыстары: өрттерді өшіру, бүлінген және өртенген  ғимараттар бөліктерінен  адамдарды құтқару.

Объектілердегі негізгі цехтардың бүліну дәрежелеріне, адамдардың зақымдану дәрежелеріне баға беру үшін, жұмысшылар мен қызметкерлерді, олардың отбасыларын қорғау шараларын ұйымдастыру үшін, іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін, бүлінген және өртенген аймақ шекараларын картаға түсіру қажет.

1.6 Тапсырма

1.6.1 Машина жасау заводы болжалынған ядролық жарылыс центрінен оңтүстік шығыс бағытта, 2,9 км қашықтықта орналасқан

1.6.2 Жарылыс қуаты q=0,2 Мт

1.6.3 Жарылыс түрі – жер үсті

1.6.4 Мүмкін болатын метеорологиялық жағдайлар:

- орташа жел бағыты α-400;

- орташа жел жылдамдығы ν-50 км/сағ;

- биіктік Н-6 км;

- атмосфера жағдайы-әлсіз туман

1.6.5 Объектіге әсер ететін соғу толқыны  және жарық шығару параметрлерінің мәндерін анықтау

1.6.6 Бүліну және өрт аймақтары шекараларын картаға түсіру

1.6.7 Инженерлік, өрттік жағдайларға баға беріп, қорытынды жасау

1.7 Жұмысты орындау реттері

1.7.1 Картаны жұмысқа дайындау, картаның жоғарғы жағына графикалық документтің аты, төменгі жағына графикалық документті орындаушының аты-жөні жазылады 1.3.14)

1.7.2 Картаға метеорологиялық жағдайларды түсіру (1.3.13; 1.3.17)

1.7.3 Картаны горизонт жақтарына бағыттау (1.3.16)

1.7.4 Координата бойынша жарылыс центрін картаға түсіру (1.3.1)

х-қаланың геометриялық центрі (болжалынған жарылыс центрі)

mn-көздеу нүктесі

1.1 - сурет

1.7.5 Жарылыс қуатына сәйкес келетін радиуспен жарылыс центрінен шеңбер жүргізіп, жазуын жазу.1.3-кесте

1.7.6 Ядролық жарылыстың қуатына және түріне байланысты, соғу толқынының фронтындағы артық қысымның белгілі бір мәндеріне сәйкес, толық, күшті, орташа, әлсіз (∆Рф-50, 30, 20, 10 кПа) бүлінулерге ұшырататын қашықтықтарды табу қажет

Бұл қашықтықтарды жарылыс заңының формуласын пайдалана отырып, анықтауға болады:

R2=R1

мұндағы: R1-жарылыс қуаты, 1 Мт-ға сәйкес келетін қашықтықтар. Қуаты      1 Мт-ға тең болатын эталонды жарылыс қашықтықтары R1 таблица бойынша анықталады, км (1.4-кесте )

R2-болжалынған жарылыс қуатына сәйкес келетін, жарылыс центрінен  қашықтық, км.

Болжалынған жарылыс қуаты-0,2 Мт.

Жарылыс түрі-жер үсті.

Эталонды жарылыстың жарылыс центрінен қашықтықтары кесте бойынша табылады:

толық бүліну    ∆Рф-50 кПа         R1-4 км;

күшті бүліну    ∆Рф-30 кПа         R1-5,4 км;

орташа бүліну ∆Рф-20 кПа         R1- 7,0 км;

әлсіз бүліну     ∆Рф-10 кПа         R1- 11,1 км

Жарылыс заңына сәйкес, бүліну аймақтарының шекаралары:

толық бүліну: R2=5,4 =2,34 км;

күшті бүліну: R2=5,4 =3,15 км;

орташа  бүліну: R2=7,0 =4,09 км;

әлсіз  бүліну: R2=11,1 =6,5км

Тапсырманың шарттары бойынша күшті және әлсіз бүліну аймақтары, масштабқа келтіріліп, шартты белгілер арқылы картаға түсіріледі. 7.1-сурет  (п 1.3.2; 1.3.3)

Масштабқа келтіру.

Жарылыс центрінен объектіге дейінгі сызғыш арқылы өлшенген       қашықтық-3 см.

Толық бүліну   R2=2,34 км     2,34-х см	х=2,4 см

2,9-3см

Күшті бүліну  R2=3,15 км         cм

Орташа бүліну  R2=4,09 км       cм

Әлсіз  бүліну  R2=6,5 км           cм

Тәжірибелік жұмыс № 7

Өрттік жағдайды бағалау

Өрттік жағдай деп-халық шаруашылығы объектілерінің жұмыс істеуіне, халықтық тіршілік әрекетіне, сол сияқты іздестіру-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге әсерін тигізетін елді мекендердің, объектілердің және оған жақын орналасқан орман алабының өрттермен зақымдану көлемі мен жиілігін айтады.

Өрттік жағдайды өрттерді дер кезінде өшіру үшін, өнеркәсіптерді, материалдық құндылықтарды оттан сақтап қалу үшін анықтайды.

Құтқару жұмыстарын жүргізу мақсатында, өрт аймақтары мынандай аймақтарға бөлінеді:

үйінділерде тұтанып жану U≥2000 кДж/м2;

тегіс өрт аймағы U=2000-800 кДж/м2;

жекеленген өрт аймағы U=800-100 кДж/м2

U-2000, 800, 100 кДж/м2 жарық импульсының ауа өте таза болғандағы мәндері.

Әртүрлі  метеорологиялық жағдайларға байланысты, мүмкін болатын жарық импульсының мәндерін анықтау үшін, көріну коэффициентін пайдаланады (4.6-кесте ).

Тапсырманың шарты бойынша, өртенген аймақ шекараларын, көріну коэффициентін ескере отырып, картаға түсіру үшін, жарылыс центрінен анықталған қашықтықтарды көріну коэффициентіне көбейтеді. Жарылыс центрінен қашықтықтарды жарылыстың қуатына және түріне байланысты кесте бойынша анықтайды (4.5кесте).

Қуаты 0,2 Мт болатын жер үсті ядролық жарылысының өрт аймақтарының жарылыс центрінен қашықтықтары:

- үйінділерде тұтанып жану U-2000 кДж/м2, R-1,9 км;

- тегіс өрт аймағы U-800 кДж/м2, R-3,8 км;

- жекеленген өрт аймағы U-100 кДж/м2, R-7 км;

Көріну коэффициентін ескере отырып, есептелген өрт аймақтарының шекаралары: Кк=0,66

- үйінділерде тұтанып жану R-0,66∙1,9=1,25 км;

- тегіс өрт аймағы R-0,66∙3,8=2,5 км;

- жекеленген өрт аймағы R-0,66∙7=4,62 км;

Есептелген өрт аймақтары масштабқа келтіріліп, шартты белгілер арқылы картаға түсіріледі (П.3.4; 3.6).  Сурет 1.2.

Масштабқа келтіру:           R2000=1,25   x=cм

R800=2,5   x=cм              R100=4,62

1.9 Қорытынды

Объект күшті және орташа бүлінуге ұшырайды, күшті бүліну аймағының шекарасы жарылыс центрінен 3,15 км қашықтықта, яғни              № 8, 9,11,17 цехтарды қамтиды. Бұл цехтар күшті бүлінулерге ұшырайды     № 10, № 12 цехтар орташа бүлінулерге ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жекеленген өрт аймақтары пайда болады. Екінші зақымдаушы факторлар пайда болуы мүмкін. Бұл факторлардың әсерінен күшті уландырғыш заттар сақталған ыдыстар бүлінулерге ұшырап, комунальды-энергетикалық торларда авария болуы мүмкін.

Жарылыс кезінде баспанаға тығылып үлгерген жұмысшылар мен қызметкерлер шығынға ұшырамайды, сенімді түрде қорғалады.

1.10 Орындалған жұмысты қорғауға дайындау және оған қойылатын талаптар

Қорғалатын практикалық жұмыстың мазмұны:

- объектінің картасы;

- алғашқы мәліметтер;

- жұмыстың мақсаты;

- инженерлік, өрттік жағдайларға қорытынды;

- орындалған жұмыстың датасы және студенттің қолы

1.11 Бақылау сұрақтары

1.11.1 Зақымдану ошағы деген не

1.11.2 Инженерлік жағдай және оны анықтау реттері

1.11 3 Өрттік жағдай және оған баға берудің мақсаты

1.11.4 Бүліну және өрт аймақтарының сипаттамалары

1.11.5 Инженерлік, өрттік жағдайларға баға беру әдісі және картаға түсіру

Тәжірибелік жұмыс № 8

ХИМИЯЛЫҚ ҚАУІПТІ ОБЪЕКТІЛЕРДЕ  ХИМИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙҒА БАҒА БЕРУ

2.1  Жұмыстың мақсаты

2.1.1 Химиялық қауіпті объектілерде, авария  болған кезде, атмосфералық ауаға төгілген күшті әсер етуші уландырғыш заттардың тереңдігін, нақты, мүмкін болатын зақымдану аймақтарының аудандарын болжауға, химиялық жағдайларға баға беріп, қорытынды жасап, шешім қабылдай білуге үйрету

2.1.2 Есептелген мәліметтер бойынша химиялық жағдайларды графикалық материалға (план, карта) түсіріп, үйрету

2.2 Терминдер мен анықтамалар

2.2.1 Күшті әсер ететін уландырғыш зат (КӘУЗ)-халық шаруашылығында қолданылатын химиялық зат, төгілгенде ауаны ластайды. Төгілген уландырғыш заттың концентрациясы адамдарды, жануарларды зақымдай алатын дәрежеде болуы мүмкін

2.2.2 КӘУЗ-пен зақымданған аймақ-концентрация мөлшері адам өміріне қауіп тудыратын территория

2.2.3 КӘУЗ-пен зақымдану дәрежесін (масштабын) болжау дегеніміз-КӘУЗ-пен зақымдану тереңдігін және аудандарын анықтауды айтады

2.2.4 Авария-өнеркәсіптердегі технологиялық процестердің бұзылуынан, құбырлардың, сиымдылықтардың, тасымал құралдардың бүлінуінен ауаға КӘУЗ-тың төгілуі, төгілген зат адамдар мен жануарларды жаппай зақымдауы мүмкін

2.2.5 Халық шаруашылығының химиялық қауіпті объектісі-авария немесе бүлінулер нәтижесінде күшті әсерлі уландырғыш заттармен адамдарды, жануарларды, өсімдіктерді жаппай зақымдай алатын объектіні айтады

2.2.6 Алғашқы бұлт-сиымдылықтар бүлінгенде тез арада, (1-2 мин) лезде ауада пайда болатын бұлт

2.1.7 Екінші бұлт-төгілген уландырғыш заттың булануынан пайда болатын бұлт

2.2.8 Порогты токсодоза-зақымданудың алғашқы белгілерін тудыратын ингаляциалық токсодоза (дем алу, жұту)

2.2.9 КӘУЗ-ң эквивалентті мөлшері деп, инверсия кезінде хлормен зақымдану масштабы, берілген атмосфералық жағдайда, КӘУЗ-пен зақымдану масштабына эквивалентті болатын хлордың мөлшерін айтады

2.2.10 КӘУЗ-пен нақты зақымдану аймағының ауданы-адам өміріне қауіп тудыратын, зақымданған территорияның ауданы

2.2.11 КӘУЗ-пен мүмкін болатын зақымдану аймағының ауданы-жел бағытының өзгеруіне байланысты уландырғыш бұлттардың орын ауыстыра алатын территорияның ауданы

2.2.12 Инверсия (ауаның төменгі қабаты жоғарғы қабатынан суықтау болады) ашық аспанда, 4 м/с жылдамдыққа дейін, күн батардан бір сағат бұрын пайда болып, күн шыққан соң, бір сағаттың ішінде бұзылады

2.2.13 Конвекция (ауаның төменгі қабаты жоғарғы қабатынан күштірек қызады) ашық аспанда, жел жылдамдығы 4 м/с жылдамдыққа дейін болғанда, күн шыққан соң, екі сағаттан кейін пайда болып, күн батардан 2-2,5 сағаттың ішінде бұзылады

2.2.14 Изотермия (жер бетінен 20-30 м қашықтық аралықтарында ауаның температурасы бірдей болады) ауа райы бұлыңғыр, қар бар кезде пайда болады

2.3    КӘУЗ зақымдану аймағының тереңдігін болжау

2.3.1 КӘУЗ зақымдану аймағының масштабын болжау үшін қажетті мәліметтер:

- объектідегі КӘУЗ жалпы мөлшері, олардың орналастырылуы және сақтаулы жөніндегі мәліметтер;

- атмосфералық ауаға төгілген КӘУЗ мөлшері, олардың төгілу сипаты;

- ауа-райы жағдайлары: температура, жел жылдамдығы, 10 м биіктіктегі ауаның тұрақтылық дәрежесі

2.3.2 КӘУЗ төгілуі олардың сақталу жағдайларына және сиымдылықтарға байланысты болады. Төгілген сұйық уландырғыш заттар қабатының қалыңдығы қабылданған ұйғарымдар бойынша:

h = H-0,2

мұндағы: Н-сиымдылық түбінің немесе үйменің биіктігі, м

2.3.3 КӘУЗ сиымдылық тұрған бетке еркін жайылып төгілетін болса, төгілген заттың қалыңдығы 0,05 м деп қабылданады

2.3.4 Заттың алғашқы және екінші бұлттардағы эквивалентті мөлшерлерін анықтау

2.3.4.1 Алғашқы бұлттағы заттың эквивалентті мөлшері                       формуламен анықталады:

э1=K1xK3xK5xK7x Q0                                                                           (2.1)

мұндағы: К1-КӘУЗ сақталу жағдайына байланысты болатын коэффициент;

К3-хлордың порогтік токсодозасының басқа КӘУЗ порогтік токсодозасының қатынасына тең болатын коэффициент;

К5-атмосфераның тұрақтылық дәрежесін ескеретін коэффициент; инверсия үшін 1; изотермия үшін 0,23; конвекция үшін 0,08-ге тең қабылданады;

К7-ауа температурасының әсерін ескеретін коэффициент;

Q0-авария кезінде төгілген заттың мөлшері, т

Төгілген заттың мөлшері белгісіз болса, сиымдылықтағы заттың төгілгенге дейінгі максималды мөлшері алынады

2.3.4.2 Заттың екінші бұлттағы эквивалентті мөлшері формуламен анықталады:

э2=(1-K1)xK2xK3xK4x K5xK6xK7x Q0 /һхd                                     (2.2)

мұндағы: К2-КӘУЗ физико-химиялық қасиеттеріне байланысты коэффициент;

К4-жел жылдамдығын  ескеретін коэффициент;

К6-авария басталғаннан кейін, өткен уақытқа N байланысты коэффициент;

К6-коэффициентінің мәні, заттың булану уақытын Т(сағ) есептеген соң анықталады:

К6

T<1 сағ болғанда, K6=10,8 тең болады

2.3.5 Химиялық қауіпті объектіде авария болған кезде зақымдану аймағының тереңдігін анықтау

Алғашқы және екінші бұлттармен зақымдану аймағының тереңдіктерін (Г1;Г2) 2 қосымшаны пайдалана отырып анықтауға болады. Зақымдану аймағының тереңдіктері заттың эквивалентті мөлшерлеріне және желдің жылдамдықтарына байланысты анықталады. Қажет болған жағдайда интерполяция тәсілін пайдаланады. Алғашқы және екінші бұлттардың әсерінен туындаған толық зақымдану аймағының тереңдігі былай анықталады:

Г=Г/+0,5хГ//

мұндағы Г/-Г1 және Г2 мәндерінің үлкені,

Г//-Г1 және Г2 мәндерінің кішісі қабылданады

Толық зақымдану аймағының тереңдігі (Г) ауа ағынының мүмкін болатын орын ауыстыру тереңдігімен (Гп) салыстырылады. Орын ауыстыру тереңдігі формула бойынша анықталады:

Гп=NxV                                                       (2.3)

мұндағы: N-авария басталғаннан кейін, өткен уақыт, сағ;

V-желдің жылдамдығы мен ауаның тұрақтылық дәрежесіне байланысты болатын, зақымданған ауаның алдыңғы қатарындағы орын ауыстыру жылдамдығы, км/сағ (5 қосымша)

Зақымдану аймағының түпкілікті тереңдігі ретінде, салыстырылып отырған мәндердің кішілеуі қабылданады.

2.4  КӘУЗ зақымдану аймағының аудандарын анықтау

Мүмкін болатын зақымдану аймағының ауданы формуламен анықталады:

Sм=8,72x10-3xГ2х                                                  (2.4)

мұндағы: Sм-мүмкін болатын зақымдану аймағының ауданы, км2

Г-зақымдану аймағының тереңдігі, км

-мүмкін болатын зақымдану аймағының бұрыштық мәні (1-кесте)

2.1-кесте. Желдің жылдамдығына байланысты, мүмкін болатын зақымдану аймағының бұрыштық мәндері

| U,м/с | < 0,5 | 0,6-1 | 1,1-2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 180 | 90 | 45 |

Нақты зақымдану аймағының ауданы SН(км2) формуламен есептелінеді:            SН=K8xГ2хN0,2                                                                                   (2.5)

23

мұндағы: К8-ауаның тұрақтылық дәрежесіне байланысты коэффициент; инверсия үшін 0,081; изотермия үшін 0,133; конвекция    үшін 0,235

N-авария басталғаннан кейін, өткен уақыт, сағ

2.5 Уланған ауаның объектіге жету уақытын және  КӘУЗ зақымдау әсерінің ұзақтығын анықтау

2.5.1 Уланған ауаның объектіге жету уақытын анықтау

КӘУЗ бұлтының берілген объектіге жету уақыты формуламен анықталады:

t =X/V                                                             (2.6)

мұндағы: Х-зақымдаушы көзден берілген объектіге дейінгі қашықтық, км;

V-уланған ауаның алдыңғы қатарындағы бұлттың орын ауыстыру жылдамдығы, км/сағ (Қосымша Д)

2.5.2 КӘУЗ зақымдау уақытының ұзақтығын анықтау

КӘУЗ зақымдау әсерінің ұзақтығы заттың төгілген ауданнан булану уақытымен анықталады.

КӘУЗ булану уақыты Т (сағ) формула бойынша анықталады:

Т=hxd/K2xK4xK7                                                                              (2.7)

мұндағы: һ-төгілген КӘУЗ қабатының қалыңдығы, м;

d-КӘУЗ тығыздығы, т/м3;

К2, К4, К7-(2) формуладағы коэффициенттер

2.6 Мүмкін болатын улану аймақтарын топографиялық картаға түсіру

Мүмкін болатын улану аймақтары картада шеңбермен, жарты шеңбермен, сектормен белгіленеді. Олардың бұрыштық мәндері  желдің жылдамдығына байланысты болады. (П.4) Радиустары улану аймағының тереңдігіне Г тең болады. Шеңбердің, жарты шеңбердің, сектордың центрлері улану көзі болып табылады.

Нақты улану аймағының формасы эллипс тәрізді болады және мүмкін болатын улану аймағының ішінде жатады.

Мүмкін болатын улану аймақтарының формалары шеңбер, жарты шеңбер, сектор түрінде болады.

2.6.1 Жел жылдамдығы 0,5 м/с кіші болғанда улану аймағының формасы шеңбер түрінде болады

«О» нүктесі улану көзі; бұрыштық мән =360; шеңбер радиусы Г тең.

2.6.2 Жел жылдамдығы 0,6-1 м/с болғанда, улану аймағының формасы жарты шеңбер түрінде болады

«О» нүктесі улану көзі; =1800; жарты шеңбердің  радиусы Г тең; бұрыштың биссектрисасы бұлт ізінің өсімен сәйкес келеді және желдің бағытымен бағытталған

2.6.3 Болжам бойынша жел жылдамдығы 1 м/с үлкен болғанда улану аймағының формасы сектор түрінде болады

«О» нүктесі улану көзі;

Сектордың радиусы Г-ға тең, сектордың биссектрисасы бұлт ізінің өсімен сәйкес келеді және желдің бағытымен бағытталған.

2.7 Тапсырма

2.7.1 Объектінің территориясында, № 7 ғимараттың шығысынан 30 м қашықтықтағы қоймада КӘУЗ-0,975 т. сұйық фтор орналастырылған

2.7.2 Метеорологиялық жағдайлар: күндіз, ашық, ауыспалы бұлттылық жерге жақын қабаттағы желдің бағыты 2700, жел жылдамдығы 0,2 м/с, ауа температурасы t0a= 00, топырақ температурасы t0Т  = +100

2.7.3 Құрама команданың жеке құрамы объектінің престеу цехында жұмыс жасайды, жеке қорғау құралдарымен 100%-ке қамтылған, жұмысшылар мен қызметшілер тығылу үшін баспаналар мен радиацияға қарсы баспаналарды пайдаланады, жеке қорғау құралдарымен 80%-ке қамтылған

Орындау керек:

1) Авариядан кейін, 3 сағ. өткен соң, объектідегі химиялық жағдайға баға беру

Анықтау керек:

КӘУЗ мүмкін болатын улану тереңдігін.

Мүмкін болатын улану аймағының ауданын.

Нақты улану аймағының ауданын.

КӘУЗ уланған ауаның жұмыс істейтін орынға және баспанаға жету уақытын.

КӘУЗ булану уақытын.

Мүмкін болатын шығындар.

2) Машзаводтың  планын сызып, (формат А-3, 297420 мм) химиялық жағдайды картаға түсіру. Масштаб 1:3000

2.8 Тапсырманы орындау реттері

2.8.1 КӘУЗ зақымдану аймағының тереңдігін болжау (П.2.3)

Алғашқы бұлттағы фтордың эквивалентті мөлшері формуламен анықталады:

э1=K1xK3xK5xK7x Q0                                        (2.1)

мұндағы: 	К1=0,95 (3 қосымша);

К3=3,0 (3 қосымша);

К5-коэффициентінің сандық мәнін табу үшін, тапсырмада көрсетілген метеорологиялық жағдайларға байланысты,             1 қосымшаны пайдалана отырып, атмосфераның тұрақтылық дәрежесі анықталады. Тапсырманың шарты бойынша (П.2.7.2) атмосфераның тұрақтылық дәрежесі конвекцияға жатады, сандық мәні:

К5=0,08 (П.2.3.4.1);

К7-коэффициентті ауаның температурасына байланысты,             3 қосымшаны пайдалана отырып анықталады. Алғашқы бұлт үшін бөлшектің алымындағы мән қабылданады, фтор үшін:

К7=0,9;

Q0=0,975 т (П.2.7.1)

Алғашқы бұлттағы фтордың эквивалентті мөлшері:

э1=0,953,00,080,90,975=0,2т

Фтордың екінші бұлттағы эквивалентті мөлшері анықталады: (П.2.3.4.2)

э2=(1-K1)xK2xK3xK4x K5xK6xK7x Q0 /һхd                                   (2.2)

мұндағы:    К2=0,038 (Қосымша В);

К4=1 (Қосымша Г);

К6-коэффициентінің мәні фтордың булану уақытын есептеген соң анықталады.

Фтордың булану уақыты (П2..5.2):

Т= hхd / K2xK4x K7x                                                        (2.7)

мұндағы:       h=0,05м (П. 3.3);

d=1,512 (Қосымша В);

K7=1(Қосымша В)

Бөлшектің бөліміндегі мән қабылданады. Табылған мәндерді (2.7) формулаға қоя отырып, фтордың булану уақыты табылады:

T=0,051,512/0,03811=2 сағ

N>T болғандықтан, К6=T0,8=20,8

К7=1(3 қосымша)

Бөлшектің бөліміндегі мән қабылданады. Табылған мәндерді (2.2) формулаға қоя отырып, фтордың екінші бұлттағы эквивалентті мөлшері есептелінеді:

э2=(1-0,95) 0,0383,010,0820,810,975/0,051,512=0,01т

Улану аймағының тереңдіктерін 2 қосымшаны пайдалана отырып есептейміз (П.2.3.5). Мөлшері 0,2т болатын фтордың алғашқы бұлттағы улану тереңдігін интерполяция тәсілімен есептелінеді:

Г1=1,25+((3,16-1,25)/(0,5-0,1)) (0,2-0,1)=1,73 км

Мөлшері 0,01т болатын фтордың екінші бұлттағы улану тереңдігі:

Г2=0,38 км

Зақымдану аймағының толық тереңдігі:

Гтол=1,73+0,50,38 =1,92км

(2.3) формула арқылы мүмкін болатын орын ауыстыру тереңдігі анықталынады:

Г0=NV=37=21км

V=7 км/сағ (5 қосымша)

Зақымдану аймағының түпкілікті тереңдігі:

Гтүп=1,92 км (П. 2.3.5)

2.8.2 Мүмкін болатын улану аймағының ауданы (2.4) формула арқылы есептелінеді:

S=8,72 10-3Г2=8,7210-31,922360=11,5 км2

2.8.3 Нақты улану аймағының ауданын (2.5) формула арқылы есептейді (П.4):

Sн=К8хГ2N0.2=0,2351,92230,2=1,079 км2

2.8.4 Уланған ауаның жұмыс істейтін орынға, престеу цехына жету уақытын анықтау үшін, координата бойынша (П.2.7.1) картадан авария болған жерді анықтайды. Тапсырма бойынша авария № 7 ғимараттың шығысынан 30м қашықтықта қоймада болған.

Карта бойынша авария болған жерді анықтау үшін, 30м қашықтықты масштабқа келтіреді: 30/30=1 см. № 7 ғимараттың шығысынан сызғышпен 1 м қашықтықты өлшеп, фтор сақталған қойманың тұрған орны анықталынады 2.1-сурет.

2.1- сурет. Уланған ауаның баспанаға жету уақытын анықтау

Уланған ауаның баспанаға жету уақыты (2.6) формуламен анықталады:

t=X/V

мұндағы: Х= l 30/1000, км;

О-авария болған орын;

-авария болған нүктеден баспанаға дейін сызғышпен өлшенген қашықтық, 1=17,5 см;

V-бұлттың орын ауыстыру жылдамдығы, 7 км/сағ                     (Қосымша Д);

Х=17,530/1000=0,525, км;

t=0,525/ 7=0,075сағ=4,5 мин

2.8.5 Мүмкін болатын шығындар 2.2 кесте бойынша адамдардың жеке басты қорғау құралы противогаздармен қаншалықты қамтамасыз етілгеніне және олардың жұмыс жүргізу жағдайларына байланысты (ашық жерде немесе баспана, ғимарат ішінде) анықталынады.

Тапсырма бойынша (П2.7.3):

Команданың жеке құрамының шығыны- 4%

Жұмысшылар мен қызметшілер шығыны - 14%

2.2-кесте. Жұмысшылар мен қызметкерлердің және тұрғындардың КӘУЗ зақымданған аймақтағы мүмкін болатын шығындары (р), %

| Адамдардың жұмыс жүргізу жағдайлары | противогазсыз |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ашық жерде | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| Қарапайым баспаналар мен ғимараттар ішінде | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

2.8.6 Химиялық жағдайды картаға түсіру реттері

2.8.6.1 Картадағы бос орынға, оң жағынан немесе сол жағынан, авария болған уақыттағы метеорологиялық жағдайды түсіреді (П2.7.2):

2700 жерге жақын қабаттағы желдің бағыты;

t0a=0-ауа температурасы;

t0Т=+10 топырақ температурасы;

1300, 15.10-ауа райы қызметінен алынған мәліметтердің уақыты, күні;

- желдің бағытын көрсетеді

Рамкасы және жазуы қара түспен белгіленеді.

2.8.6.2 Координата бойынша шартты белгімен картаға бүлінген сиымдылықты түсіріп және соған сәйкес жазуын жазады (қара түс)

2.8.6.3 Нақты зақымдану аймағын картаға түсіру үшін, эллипстің жарты өстерін тауып, масштабқа келтіреді:

а=Гтүп/2=1,92/2=0,96 км;                          а=0,96 1000/30=32 см;

b=SH/xa=1,079/3,140,96=0,358 км;       b=0,3581000/30=11,9 см

2.8.6.4 Авария болған нүктеден (О) транспортир көмегімен желдің бағытын анықтайды. Жел бағытының бойымен эллипстің жарты өстерін (32см) және а өсіне перпендикуляр бағытта b өстерін (11,9 см) картаға

2.2-сурет. түсіреді.	Нақты улану аймағының (эллипстің) сыртқы шекаралары көк түспен, ішкі жағы сары түсті сызықтармен сызылады.

2.2-сурет.  Жел бағыты және нақты улану аймағының ауданы

2.8.6.5 Мүмкін болатын зақымдану аймағы П.2.6. бойынша түсіріледі

2.8.6.6 Объектідегі химиялық жағдайға баға беріліп, шешім қабылданады

2.9 Бақылау сұрақтары

2.9.1 Алғашқы және екінші бұлттар дегеніміз не

2.9.2 Мүмкін болатын және нақты зақымдану территориялары дегеніміз не

2.9.3 Атмосфераның тұрақтылық дәрежелерінің сипаттамалары

2.9.4 Улану аймағының тереңдігі қалай есептелінеді

2.9.5 Нақты және мүмкін болатын улану аймақтарының формалары

2.9.6 Метеорологиялық жағдайлар картаға қалай түсіріледі

ҚОСЫМША    А

Ауа райының болжамы бойынша атмосфераның тұрақтылық дәрежесін анықтау

| Жел жылдамдығы, | Түн |  | Таңертең |  | Күндіз |  | Кеш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/с | ашық, ауыспалы бұлттылық | тұтас бұлт тылық | ашық, ауыспалы бұлттылық | тұтас бұлт тылық | ашық, ауыспалы бұлттылық | тұтас бұлт тылық | ашық, ауыспалы бұлттылық | тұтас бұлт тылық |
| < 2 | ин | из | из(ин) | из | к (из) | из | ин | из |
| 2-3,9 | ин | из | из(ин) | из | из | из | из(ин) | из |
| > 4 | из | из | из | из | из | из | из | из |

Ескерту: 1)  ин-инверсия, из-изотермия; к-конвекция; жақша ішіндегі әріптер-қар бар кездегі  тұрақтылық дәрежесі

2)  Күн шыққаннан кейінгі 2 сағ таңертең, күн батқаннан кейінгі 2 сағ кеш деп түсініледі. Күн шыққаннан күн батқанға дейінгі және таңертеңгілік 2 сағ алып тастағандағы уақыт аралығын күндіз, күн батқаннан күн шыққанға дейінгі және кешкілік 2 сағ алып тастағандағы уақыт аралығын түн деп түсініледі.

ҚОСЫМША Б

Улану аймағының тереңдігі (км)

| Жел жылдамдығы, м/с | КӘУЗ эквивалентті мөлшері, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 1 және U<1 | 0,38 | 0,85 | 1,25 | 3,16 | 4,75 | 9,18 | 12,53 | 19,20 | 29,56 |
| 2 | 0,26 | 0,59 | 0,84 | 1,92 | 2,84 | 5,35 | 7,20 | 10,83 | 16,44 |
| 3 | 0,22 | 0,48 | 0,68 | 1,53 | 2,17 | 3,99 | 5,34 | 7,96 | 11,94 |
| 4 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,33 | 1,88 | 3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 |
| 5 | 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 |
| 6 | 0,15 | 0,34 | 0,48 | 1,09 | 1,53 | 2,66 | 3,43 | 4,88 | 7,20 |
| 7 | 0,14 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | 1,42 | 2,46 | 3,17 | 4,49 | 6,48 |
| 8 | 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,94 | 1,33 | 2,30 | 2,97 | 4,20 | 5,92 |
| 9 | 0,12 | 0,28 | 0,40 | 0,88 | 1,25 | 2,17 | 2,80 | 3,96 | 5,60 |
| 10 | 0,12 | 0,26 | 0,38 | 0,84 | 1,19 | 2,06 | 2,66 | 3,76 | 5,31 |
| 11 | 0,11 | 0,25 | 0,36 | 0,8 | 1,13 | 1,96 | 2,53 | 3,58 | 5,06 |
| 12 | 0,11 | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 1,08 | 1,88 | 2,42 | 3,43 | 4,85 |
| 13 | 0,10 | 0,23 | 0,33 | 0,74 | 1,04 | 1,80 | 2,37 | 3,29 | 4,66 |
| 14 | 0,10 | 0,22 | 0,32 | 0,71 | 1,00 | 1,74 | 2,24 | 3,17 | 4,49 |
| 15 және U>15 | 0,10 | 0,22 | 0,31 | 0,69 | 0,97 | 1,68 | 2,17 | 3,07 | 4,34 |

ҚОСЫМША В

КӘУЗ сипаттамалары және улану тереңдігін анықтау

үшін қажетті көмекші коэффициенттер

| № р/н | КӘУЗ | КӘУЗ тығыздығы, т/м3 |  | Қай нау темпе рату расы 0С | Порог ті токсо доза мгх мин л | Көмекші коэффициенттер мәндері |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | сұйық |  |  | К1 | К2 | К3 | К7 ауа температурасы (0С) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Аммиак сақталуы: қысыммен изотермиялық | 0,0008 | 0,681 0,681 | -33,42 -33,42 | 15 15 | 0,18 0,01 | 0,025 0,025 | 0,04 0,04 | 0/0,9 0/0,9 | 0,3/1 1/1 | 0,6/1 1/1 | 1/1 1/1 | 1,4/1 1/1 |
| 2 | Мышьякты сутегі | 0,0035 | 1,64 | -62,47 | 0,2 | 0,17 | 0,054 | 3,0 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 3 | Фторлы сутегі |  | 0,989 | 19,52 | 4 | 0 | 0,028 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| 4 | Хлорлы сутегі | 0,0016 | 1,191 | -85,10 | 2 | 0,28 | 0,037 | 0,30 | 0,4/1 | 0,6/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 5 | Бромды сутегі | 0,0036 | 1,490 | -66,77 | 2,4 | 0,13 | 0,055 | 0,25 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 6 | Сутегі цианиді |  | 0,687 | 25,7 | 0,2 | 0 | 0,026 | 3,0 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1,3 |
| 7 | Метиламин | 0,0014 | 0,699 | -6,5 | 1,2 | 0,13 | 0,034 | 0,5 | 0/0,3 | 0/0,7 | 0,3/1 | 1/1 | 1,8/1 |
| 8 | Бромды метил |  | 1,732 | 3,6 | 1,2 | 0,04 | 0,039 | 0,5 | 0/0,2 | 0/0,4 | 0/0,9 | 1/1 | 2,3/1 |
| 9 | Хлорлы метил | 0,0023 | 0,983 | -23,76 | 10,8 | 0,125 | 0,044 | 0,056 | 0/0,5 | 0,1/1 | 0,6/1 | 1/1 | 1,5/1 |
| 10 | Күкіртті ангидрид | 0,0029 | 1,462 | -10,1 | 1,8 | 0,11 | 0,049 | 0,333 | 0/0,2 | 0/0,5 | 0,3/1 | 1/1 | 1,7/1 |
| Қосымша В жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Күкіртті сутегі | 0,0015 | 0,964 | -60,35 | 16,1 | 0,27 | 0,042 | 0,036 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1/1 | 1,2/1 |
| 12 | Тұз қышқылы (концентрлі) |  | 1,198 |  | 2 | 0 | 0,021 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1,6 |
| 13 | Фосген | 0,0035 | 1,432 | 8,2 | 0,6 | 0,05 | 0,061 | 1,0 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,7 | 1/1 | 2,7/1 |
| 14 | Фтор | 0,0017 | 1,512 | -188,2 | 0,2 | 0,95 | 0,038 | 3,0 | 0,7/1 | 0,8/1 | 0,9/1 | 1/1 | 1,1/1 |
| 15 | Хлор | 0,0032 | 1,553 | -34,1 | 0,6 | 0,18 | 0,052 | 1,0 | 0/0,9 | 0,3/1 | 0,6/1 | 1/1 | 1,4/1 |

Ескерту: 1) 3-графадағы газ тәрізді КӘУЗ тығыздығы атмосфералық қысым үшін көрсетілген, сиымдылықтағы қысым үшін 3-графадағы газ тығыздығын атмосферамен өлшенетін қысымға (1 атм=760 мм.рт.ст.)

2) 10-14 графалардағы К7-нің мәндері: бөлшектің алымындағы алғашқы бұлт үшін, бөліміндегі екінші бұлт үшін қабылданады.

ҚОСЫМША Г

Жел жылдамдығына байланысты К4 коэффициентінің мәндері

| Жел жылдамдығы, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | 1 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,34 | 2,67 | 3,0 | 3,34 | 3,67 | 4,0 | 5,68 |

ҚОСЫМША  Д

Жел жылдамдығына байланысты уланған ауа бұлтының алдыңғы фронтындағы

орын ауыстыру жылдамдығы, км/сағ

| Атмосфераның тұрақтылық дәрежесі | Жел жылдамдығы, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Инверсия | 5 | 10 | 16 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотермия | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 |
| Конвекция | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |