Задача 3. Рассчитать параметры шпуровой отбойки и показатели буровзрывных работ применительно к системе разработки горизонтальными слоями с закладкой для следующих условий: коэффициент крепости руды f=6÷8, плотность руды γ=3,8 т/м3 , мощность рудного тела m=2,5 м, высота отбиваемого слоя h=2 м, диаметр шпуров d=42 мм, глубина шпуров lш= 2,0 м, применяемое ВВ – аммонит №6ЖВ, масса заряда ВВ на 1 м длины шпура q=1,5 кг, бурение осуществляется перфоратором ПТ-29, коэффициент извлечения руды Кир=0,97, коэффициент разубоживания р=0,03 (30%). Варианты заданий приведены в таблице 1.3.

Площадь обуриваемого забоя при мощности рудного тела m=2,5 м и длине отбиваемого слоя lсл = 26,3 м:

S= m×lсл = 2,5×26,3=65,8 м2			(1.22)

Число шпуров на забой при nу=1

nш= S×nу=1×65,8≈66				(1.23)

Суммарная длина шпуров в забое при глубине шпура lш = 2 м

L= nш×lш = 66×2=132 м				(1.24)

Общий расход ВВ при массе заряда на 1 м шпура d=42 мм, равной 1,5 кг

Q= q×L=1,5×132=198 кг				(1.25)

Количество рудной массы, добываемой в забое, определяем по формуле

(1.26)

Фактический удельный расход ВВ на 1 т добычи рудной массы

(1.27)

Продолжительность оборудования забоя одним перфоратором при его норме выработки Пб=24 м/смену

(1.28)

Трудоемкость работ по бурению шпуров в забое

(1.29)

Трудоемкость работ по бурению на 1000 т добытой рудной массы

(1.30)

Продолжительность заряжания шпуров в забое одним пневмозарядчиком (Пз=1000 кг/смену)

(1.31)

Трудоемкость работ по заряжанию шпуров в забое одним рабочим

Nз=nр×tз=2×0,12≈0,25 чел.-смены			(1.32)

Трудоемкость работ по заряжанию шпуров на 1000 т добытой рудной массы

(1.33)

Таблица 1.3 – Варианты заданий

| Наименование показателей | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| Плотность руды γ, т/м3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Коэффициент крепости руды f | 6÷8 | 6÷8 | 6÷8 | 6÷8 | 6÷8 |
| Мощность рудного тела m, м | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3 |
| Высота отбиваемого слоя h, м | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 |
| Масса заряда ВВ на 1 м длины шпура q, кг | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
| Коэффициент извлечения руды Кир | 0,97 |  |  |  |  |
| Коэффициент разубоживания р | 0,03 (30%) |  |  |  |  |
| Коэффициент использования шпуров η | 0,9 |  |  |  |  |