1.2 Структура показателей извлечения руды при минной отбойке

Рассчитать подэтажную минную отбойку руды для условий без минных карманов и забутовки

Таблица 1.5 – Варианты заданий

| Наименование показателей | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| Ширина камеры L, м | 30 | 25 | 35 | 20 | 33 |
| Высота подсечки Н, м | 36 | 34 | 35 | 28 | 36 |
| Крепость руды f по М.М. Протодьяконову | 16 | 14 | 12 | 16 | 10 |
| Мощность рудного тела m, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| Высота отбиваемого слоя h, м | 1,25 | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 |
| Масса заряда ВВ на 1 м длины шпура q, кг | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |

Примечание: Неуказанные показатели (коэффициенты и т.п.) берутся из условия задачи

Величина сосредоточенного минного заряда (кг)

Q=qWS, кг,					(1.53)

где q – удельный расход ВВ, кг/м3;

S – площадь забоя на один заряд, м2

Для одиночного заряда S=W2, для одного ряда зарядов S=Wа , где а–расстояние расстояние между зарядами.

Рисунок 1.1 – Схема минной отбойки

При многорядном расположении S=аb, где b – расстояние между рядами.

Удельный расход ВВ

,				(1.54)

где q0 – эталонный расход ВВ, кг/м3 (0,65÷0,75) – меньшее значение относится к меньшей крепости пород;

Кс – коэффициент структуры руд и пород;

Ку – коэффициент условий отбойки, составляющий 0,75÷0,9 при двух обнаженных плоскостях и 1,0÷1,2 при двух обнаженных плоскостях;

КВВ ≈ 1 – коэффициент работоспособности ВВ;

Кзар – коэффициент влияния заряжания (при уплотненном заряде Кзар=1; при укладке ВВ россыпью 0,7÷0,9; при укладке в мешках – 0,6÷0,85);

Кзаб – коэффициент забойки (Кзаб = 1,5÷2 при отсутствии забойки);

f(n) = 0,4÷0,8 – показатель действия взрыва (по М.М. Борескову);

W – ЛНС принимать в пределах 7÷12 м.