Практическая работа №4

Региональный мониторинг загрязнения почв

Цель работы - ознакомиться с алгоритмом регионального мониторинга почв на примере расчета интегральных геохимических и гигиенических показателей загрязнения почвы.

Загрязнение почв количественно оценивают по суммарным показателям, характеризующим геохимический и гигиенический уровень загрязнения.

Zc = j=1mKcj-(m-1)

Kcj = CjCфрj

где Zc - суммарный коэффициент загрязнения почв,

Kcj - коэффициент концентрации химического элемента в почве,

Cj - средняя концентрация j –го вещества в почве,

Cфрj - фоновая региональная концентрация j –го вещества в почве,

m - число определяемых веществ.

Задание: Рассчитать коэффициент загрязнения почвы для разных районов и технозёмов. Провести сравнительную оценку коэффициента загрязнения объектов в регионе. Найти среднее значение коэффициента по региону, сделать выводы, используя таблицы 3 и 4. Средние концентрации различных загрязняющих веществ, их фоновые концентрации, и ПДК приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Варианты заданий

| № варианта | Районы по региону для расчета |
| --- | --- |
| 1 | 1, 2, технозёмы |
| 2 | 1, 3, технозёмы |
| 3 | 1, 4, технозёмы |
| 4 | 2, 3, технозёмы |
| 5 | 2, 4, технозёмы |
| 6 | 2, 1, технозёмы |
| 7 | 3, 1, технозёмы |
| 8 | 3, 2, технозёмы |
| 9 | 3, 4, технозёмы |
| 10 | 4, 1 технозёмы |
| 11 | 4, 2, технозёмы |
| 12 | 4, 3, технозёмы |
| 13 | 2, 4, технозёмы |
| 14 | 1, 4, технозёмы |
| 15 | 3, 4 технозёмы |

Таблица 2 - Концентрации (мг/кг) загрязняющих веществ в поверхностном слое почвы агроэкосистем и техноземов.

| Вещество |  |  |  | Концентрация по районам, мг/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вещество | Фон, мг/кг | ПДК, мг/кг | 1 | 2 | 3 | 4 | Технозёмы |
| 1 | Б(а)п | 0,005 | 0,02 | 0,1 | 0,003 | 0,06 | 0,007 | 2,3 |
| 2 | Фтор | 1,5 | 10 | 7,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 18 |
| 3 | Мышьяк | 5 | 5 | 4 | 15 | 10 | 12 | 10 |
| 4 | Цинк | 65 | 110 | 88 | 88 | 83 | 86 | 205 |
| 5 | Свинец | 16 | 65 | 15 | 22 | 10 | 18 | 148 |
| 6 | Никель | 30 | 40 | 52 | 59 | 69 | 53 | 51 |
| 7 | Марганец | 950 | 1500 | 922 | 952 | 774 | 746 | 580 |
| 8 | Ванадий | 110 | 150 | 91 | 78 | 83 | 97 | 90 |

Таблица 3 – Категория почв по суммарному коэффициенту загрязнения почв

| Категория почв по Zc | Zc | Изменение показателей здоровья населения |
| --- | --- | --- |
| Допустимый | < 16 | Наиболее низкий уровень заболевания детей и минимум функциональных отклонений |
| Умеренно опасный | 16,1 - 32 | Увеличение общего уровня заболеваемости |
| Высоко опасный | 32,1 - 128 | Увеличение общего уровня заболеваемости, увеличение числа детей с хроническими заболеваниями, увеличение нарушений сердечно-сосудистой системы |
| Чрезвычайно опасный | > 128 | Увеличение заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин |

Таблица 4 - Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию

| Категория загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Допустимая | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |
| Умеренно опасная | Использование под любые культуры при условии контроля качества сельскохозяйственных растений | Мероприятия аналогичные категории 1. Контроль содержания загрязняющих веществ в зоне дыхания с/х рабочих и в воде местных водоисточников. |
| Высоко опасная | Использование под технические культуры, использование под с/х культуры с учетом растений-концентраторов | Мероприятия аналогичные категории 1. Обязательный контроль за содержанием токсикантов в растениях - продуктах питания и кормах. При необходимости выращивания растений - продуктов питания рекомендуется их перемешивание с продуктами, выращенными на чистой почве. Ограничение использования зеленой массы на корм скоту с учетом растений-концентраторов. |
| Чрезвычайно опасная | Использование под технические культуры или исключение из сельскохозяйственного использования. Лесозащитные полосы | Мероприятия по снижению уровня загрязнения и связыванию токсикантов в почве. Контроль содержания токсикантов в зоне дыхания с/х рабочих и в воде местных водоисточников. |