Атмосферадағы антропогендік ластануы. (2 сағат)

Атмосфера – Жердегі тіршіліктің басты шарты. Адамзаттың боуы немесе болмауы оның жағдайы мен сапасына байланысты. Атмосфераның зиянды қоспалармен ластануы, адамдарды ауруға шалдықтырады және өлімге соқтырады, техникалық қондырғылары каррозияға ұшыратады, озон қабатын бүлдіреді,т.б

Бүкіл әлем денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша планетағы қала тұрғындарының үштен екісі ластанған ауамен демалады,қалалықтардың тек бестен бір бөлігі ғана сапасы біршама дұрыс ауамен тыныстайды.

Атмосферадағы антропогендік ықпалдың салдары, оныңапаттық жағдайда жеткен химиялық, радиоактивтік және тозандық ластанумен байланысты.

Атмосфераға антропегендік ықпалдың салдары, оның апаттық жағдайға жеткен химиялық, радиоактивтік және тозаңдық ластануымен байланысты.

Атмосфера құрамбөліктерінің химиялық ластануына тоқталайық.

Ауаның негізгі ластаушылары. Атмосфераның табиғи тепе -теңдігі антропогендік газдар (90%) тозаң аэрозоль бөлуіне байланысты бұзылады. Ауаның негізгі ластаушысы –органикалық отынының шала жануына байланысты түзілетін көмірқышқыл газ (СО) .Оның  атмосфера құрамында көбеюі оттек мөлшерінің азаюына әкелді. Атмосфера СО газының көбеюі орман алқаптарының тарылуымен байланысты.Орман көмірқышқыл газын сіңіріп, оттек бөліп шығаратыны белгілі.

Атмосфераны техногенді ластаушы зиянды заттар қатарына көміртек оксиді (СО) күкірт пен азот қосылыстары және басқалар кіреді. Адам үшін ерекше қауіптісі тұрақты органикалық қосылыстар –жасанды синтезделген улылығы жоғары хлор қосылыстары.

Атмосфераның химиялық ластануының басты-көзі автакөлік, мұнай-газ және кен өнеркәсібі жылу энергетикасы, т.б (5.2-кесте)

Атмосфераның негізгі ластаушылары

| Көзі | Ластаушылар |
| --- | --- |
| Автоөлік | Көміртек диоксиді, күкірт пен азот оксиді, альдегиттер, қорғасын, хлор, т.б |
| Мұнай-газ және кен өнеркәсібі | Көміртек диоксиді, күкірт пен азот оксиді, альдегиттер, күкіртсутек, сутек, минералдық тозаң, көмірсутектер, т.б |
| Машина жасау | Аэрозоль, еріткіштер буы, бензол, толуол, ацетон бензин, уайт-спирит, химиялық құрамы әртүрлі тозаң, көміртек диоксиді, күкірт пен азот оксиді. |
| Құрылыс, құрылыс материалдарын өндіру | Көміртек оксиді және диоксиді, азот оксидтері, формальегид, күкірт, күйе, қорғасын, бояғыштар, цемент, асбест, нитроцеллюлоза және полеэфир майлары |
| Жылу энергетикасы | Күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртек оксиді және диоксиді, көмірсутектер, сынап , қорғасын, күшәла, хлор, ванадий,т.б |
| Қара және түсті металлургия | Көміртек оксиді хәне диоксиді, азот оксидтері, күкірт диоксиді, көмірсутектер, кремний диоксиді, маталл тозаңы (темір, марганец, цинк, ванадий, никель, оксидтері, т.б) |

Әртүрлі газтәрізді өнімдер–мысалы, метан, көміртек оксиді, азот оксидтері, күкірт қосындылары және басқалар – кенорыдардан пайдалы қазбаларды өндірген кезінде атмосфераға бөлініп шығады.

Мәселен, Донбастың 140 шахтасынан көмір қабаттарын қазған кезде жылына шамамен 2,5 млрд метан бөлініп шығады. Қарағанды көмір алабы 1970-ші жылдары тәулігіне 1млн астам метан бөлініп шығаған. М.В.Голоциынның есебінше бұл алапта көмірлі қатқабаттардың орташагаздылығы жанғыш массаға 20-25 м/т-дан келеді, ал алаптың 1800м тереңдігінде дейінгі қойнауында шамамен 2 трлн метан бар көрінеді. Метан – шахталардағы қопарылыс пен өрттің себепшісі.

Мысалдар:

«Воркутинская» шахтасында 1995 жылы 31 наурызда метан қопарылысы ондаған шахтердің өмірін қиған. Қопарылысқа 17 минут қалғанға дейін алынған ауаның сынамасы оның құрамында газ бар екенін көрсетпеген. "Зыряновская" шахтасында (Кузбасс) 1997 жылы 2 желтоқсанда болған жарылыстан 67 шахтер қайтыс болған. Донецкідегі Скочинский атындағы шахтада 1100-1200 м тереңдікте осындай аппаттан 63 шахтер құрбан болған.

Шахтада жарылыс свтінде 697 адам болған. Апаттың алдыңда забой қабырғаларындағы өртке қауіпті тозаңды тазартып үлгеру басқа шахтерлардың тірі калуьна септігін тигізген.

Түркияньң көмір шахталарының бірінде, Зонгулак ауданында, 350 м тереңдікте кеніш газының жарылуы салдарынан 98 шахтер мерт болып, 300 жұмысшы ауыр жараланған. Зонгулак шахтасында 40 жыл ішнде  ажал үш адамның өмірін қиған.

Техногендік газдар тотығу процестері мен көмір үйінділеріндегі таужыныстардың өз бетімен жануы нәтижесінде карқындылықпен бөлінеді. Барлык көмір шахталарындағы таужыныстар үйінділерінен Жер атмосферасына жыл сайын 175 млн тонна СО, 23 млн тонна СО, 2 млн тонна SO2, 0,9 млн тонна H^S және 0,3 млн тонна NO бөлінеді. Кузбаста 1980-ші жыдлардьщ ортасында 174 көмір уйінділерінің 38 уйіндісі жанып жатқан. Бір орташа үйінді жыльна: 620-1280 тонна SO 11-30 тонна NO; 330-500 тонна СО, 230-290 тонна HS бөледі. Үйінділер маңындағы аумақтарда 2 км қашықтықтағы газдың ШЖК-(шекті жеткілікті концентрация) мөлшерінен бірнеше есе артық болады.

Кен жұмыстарын жүргізу процесінде 1 тонна жарылғыш заттардан 40-50 м- азот тотығы бөлінеді

Атмосфера. Кен өндіретін мекемелерден, әсіресе ашық кеніштерден, тозаң тәрізді заттар өте көп мөлшерде ауаға көтеріліп, ондаған километірге тарайды. Мұндай аудандарда ауадағы тозаның концентрациясы 6 мг/м-ге жетеді. Кендіөнеркәсіпті аудандарда қалыптасатын атмотехногенд аномалиялардағы зиянды және улы элеметтер мен оларды қосылыстарының мөлшері нормадан жүздеген және мындаған еce артып, үлкен аумақтарды қамтиды.

Қазба отындарды жағу нәтижесінде жыл сайын атмосфераға 30 т жузгін бөлшектер бөліп шығады, оларды өндіріс мекемелерінен шығатын 15 млн т зиянды заттар қосылады. Химиялық заттар мен олардың косылыстар атмосфераға газ және тозаң тәрізді қатты бөлшектер түрінде бөлініп шығып, ауа ағындарымен жүздеген және мьңдага километрге таралады. Бұл газдардың көіпшілгі атмосферада жүздеген жылдар бойы сақталады.

''Электростанциялар мен өнеркәсіп мекемелері атмосфераға жыл сайын 200 млн тоннадан артык тозаң, 15 млн тоннадай SO4, 90 млн көмірсутектер, 40-50 млн тоннада NO мен NO2 бөлініп шығарады. Олардың ең көп мөлшері (50%) жылу электp станциялары (ЖЭС) шығарады, ал қалғандарын түсті (15%) және кара (9%) металлургия жылыту (9%) және машинажасау (6%) кәсіпорындары тарзтады.

Қазақстан Республикасы Меметаткомының мәліметтері бойынша (1990 ж.) жекелеген калалардағы станционар көздерден атмосфера ауасына бөлініп шығатын зиянды заттардың мөлшері (5.3 - кестеде) көрсетілген.

Өнеркәсіп мекемелерінің атмосфераға тигізетін  терік ықпалын  азайту үшін зиянды газ-тозаңды  ұстап  қалатын қондырғылар мен кұрылыстар салу, ластандыратын көздерді жою, қалдықты аз шығаратын технологияларды енгізу, зиянды металдар мен бөлініп шығатын газдардың құрамындағы  заттарды пайдаға жарату, экологиялык таза отын түрлерін пайдалану керек. Осы аталган шараларды біршама қолданудың өзі, Қазақстан бойынша атмосфераның ластану деңгейін 75,7%-ке дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Бұл - қоршаған орта экологиясын жаксарту процесінің басы ғана. Көптеген калаларда атмосфера ауасының ластануы әлі де өте жоғары. Осыган байланысты экологияны жакқсартуға бағытталған  шараларды  комплексті және ұдайы жүргізуді шұғыл қолға алу кажет.

Станционар көздерден атмосфераға бөлініп шығатьн зиянды заттар

Атмосфераға таралған зиянды ауыр газдар мен тозаңдар жерге қайта отырып, биосфера мен гидросфераға залал жасайды.

Күкірт диоксиді, көміртек пен азот оксидтері, көмірсутектер және басқа заттар көмір мен мазут жағатын электростанциялар мен металлургия өндірістернен, автокөліктерден, сондай-ақ химия, мұнай мен газ xимия мекемелерінен көп мөлшерде бөлінеді. Химия заводтарынан 1000 тонна күкірт немесе азот қышкылын өндіргенде ауаға 20 тонна азот оксиді мен күкіртті газ бөлінеді. Астрахань газ өңдеу заводы ауданы күкірт диоксидінің жоғары концентрациялы радиусы 20 км және биіктігі 200 м алқапты қамтиды.

Фосфор заводтары ауаға құрамында фосфор қоспасы бар көміртек окисін шығарады.

Атмосфераға улы газдардың біршама мөлшер автомобиль көлігі бөледі. Автомобиль көлігі оттекті, бұл аудан аумағында бар мөлшерінен артық тұтьнады. Этилденге құрамында қоргасын қоспасы бар бензинде жұмыс жасайтын автокөлік пен қоқыс жағатьн заводтар атмосферас диоксин - өте қауіпті тұрақты органикалық қосылыс шығарады. Оны іс жүзінде жойып жіберу мүмкін емес. Адам организмінде жинақталған диоксин ауыр науқастықа әкеледі, имyндьқ және нерв жұйесін бүлдіpeдi.

Ластаушы заттар атмосфераға өндірісті технологиялардың жеткілісіздігінен және аптты жағдайла болған кезде бөлінеді. Мұнай және газ құбырларынан апатта кезінде бөлінетін жанғыш газдардың әкелетін нұсқаны орасан.

Мәселен, 1989 жылғы жазда Башқорстандағы құбырда болған газ жарылуынан екі жолаушылар поезындағы мыңға жуық адам құбан болды.

Атмосфераның антропогендік ластану маштабы өте үлкен, кейбір жағдайларда ол ауаға газ тәрізді заттардың табиғи жолмен бөліну шамасына жақындайды (5.4-кесте).

| Зат | Табиғи бөліну г/жыл | Антропегенді қ бөліну, г/жыл |
| --- | --- | --- |
| Озон | 2х10 | мардымсыз |
| Көмітек қостотығы Көмітек оксиді Күкіртті газ Азот қосындылары Қалқыма заттар | 7х10 - 1,42х10 1,4х10 (770-2200)х10 | 1,5х10 2х10 7,3х10 1,5х10 (960-2615)х10 |

Газдар атмосфераға сұйықтардың жер бетінен булануы салдарынан бөлінеді. Егер сулар ластанған болса, олардың үстіндегі аэрация тұратын белдемінде осы ластанған судың әр түрлі интредиенттерден тұратын булану бұлты пайда болады. Бу ластанған судың құрамындағы ең жеңіл , ұшпа заттардан тұрады. Грунтқа төгілген  мұнай  мен мұнай өнімдері де біршама буланып, атмосфераның ауасын ластандырады. Мұнай мен мұнай өнімдерінің үстінде газ тәрізді көмірсутектер бұлты қалыптасады.

Мұнар. Мұнар немесе смог (ағылшьнша "smoke" түтін және "fog" - тұман) - цивилизацияның ең қауіпті "жетістіктнрінің" бірі. Смогтің ықпалы туралы Луис Баттан: "Екінің бірі: не адамдар ауадағы түтінді азайтады, не түтін жердегі адамдарды азайтады"- деген.

Мысалдар: Лондон тұрғындары 1257 жылы алғашқылардың бірі болып атмосфсраның "смогпен" ластану зардабын тартқан. Көптеген лондондықгар ауаның көмір тозаңымен ластануынан делсал күйге түскен. Осығап байланысты  Король Эдуард I, 1276 жылы ағылшын астанасында көмір жағуға тиым салатын қатал заң кабылдауға мәжбүр болған. Осы заңды бұзған бір адамды дарға да асқан. Бірақ экономика мүддесі табиғатты қорғауды кейінгі планға ысырып тастады.

Көмір ХУІІ ғасырдан бастап қаладағы негізгі отын түріне айналып,Лонтон әлсмдсгі ең түтінді қала деген даңққа бөленген.

Айығу 1952 жылы 5 желтоқсанда басталды. Лонтон құрамында өте көп мөлшерде көмір түтіні мен күкіртті газ (5-10 мг/м-ден астам) бар қалың тұман астында қалады. Бұл жолы мұнар, жүрек ауруына шалдыққан төрт мың қала  тұрғынының өміріп қиған.

Токио қаласын 1970 жылы шілде мен тамыз айында "фотохимиялық мұнар" - сүт сияқты қалың тұман орап алады. Ол күннің ультракүлгін сәулесінің ауада жиналып қалған азот оксиді, көмірсутек және күкірт қостотығы қосылыстарына әсер ету салдарынан пайда болған. Тек 18 шілде дәрігерге алты мың адам бас ауруымен, жүрек айнуымен, көздері ашып және аяқтары дірілдейтін науқаска шалдыққандығы туралы шағынып келген. 1972-1978 жылдары фотоюхимиялық мұнардан 395 токиолық тұрғындар қайтыс болған.

Атмосфераның тозаңмен техногендік ластануы. Өнеркәсіпті және кен өндіруші аудандарда атмосфераны ластандыратын көмір, таужыныс, кварц, асбест және басқа тозаңдар сияқты қалдықтардын таралуы тән.

Көп мөлшерде тозаң бөліну, кенорындарда кенді жарылыс жұмыстарын қолданып, ашық тәсілмен жүргізгенде, әсіресе шөлейт және жел көп тұратын аудандарда орын алады.

200-300 тонна жарылғыш заттарды жарғанда тоза бұлтының көлемі 20-25 млн м-ге жетеді. Жаппай жарылы кезінде пайда болатын тозаңның жалпы көлемі 300 тоннағ жетеді. Көмір тозаңы көмірді темір жол арқылы тасымалдағанда желмен көтеріліп тарайды.

Минералдық бөлшектер ауа кеңістігін аз уақыт қан ластайды. Олар негізінен мекемелердің маңындағы топыраққа, судың бетіне және басқа нысандарға отырады. Алыс қашықтықтарға техногендік 'тозаң борандары таралады. Олар топырактың жел дефляциясынан, адамның шаруаіішлык орскстгілігі салдарынан паііда болады. Мәсслсн 1980-ші жылдары Арал ауданндағы борандар жыл сайын аумағы 29 мың км' жалаңаштанган теңіз түбінен 90-140 млн тонна тұз бен тозаң көтерген. Олар орасан үлкен кеңістікті оңтүстік-батыстағы Ауғанстан мұзарттарынан солтүстік батыстағы мың километр қашықтықтағы Беларусьқа дейін қамтыған.

Жер бетінен көтерілген қатты тозаң бөлшектер атмосфераның жоғары кабаттарына таралады. Мәселен, ayыл шаруашылығының ауыр техникасын көтерген тозаң тропосферада 10 км биіктікте  байқалған. Жеңіл қоспаның таралуы орташа алғанда стратосверада - екі жылдай, жоғарғы тропосферада -1-4 ай, ал төмскгі тропосферада - 6-10 тәулік уақьтты камтиды. Осындай уақыт- аралығында тозаң қоспалары атмосфераға өздері көтерілген жерден бірнеше млн километр қашыктыққа дейін таралады.

Адамның шаруашылық әрекеттілігінен ауаға көтерілетін аэрозольдың жалпы массасы шамамен 300 мм тоннаға жетеді. Жоғарғы тропосфера меп орташа ендіктердегі төменгі стратосферада байқалатын органға жылдамдығы 30-35 м/с болатын батыс бағытағы ауа ағыстарынатүскен аэрозоль жер шарын 10-12 тәулік ішінде айналып шығады. Ауаның қозғалу жыдамдығы меридиан бағытында, белдемдік жылдамдыктан біршама аз. Осының  салдарынан аэрозоль бір ендік белдемнеп екінші белдемге, соның ішінде солтүстік жарты шардан оңтүстік жарты шарға белдемдік бағыттарға қараганда айтарлықтай баяу таралады.

Ауада тозаң қоспалары ұзақ уакыт бойы қалқып жүргенде, күн сәулесінің калыпты таралуын тежейді.