5 лекция. Выбор способа разработки месторождения.

Промышленное освоение любого месторождения требует решения целого ряда технико-экономических вопросов, среди которых первым является вопрос выбора способа разработки месторождения.

Разработка месторождения - совокупность работ по вскрытию и подготовке месторождения, очистной выемке полезного ископаемого и транспортировке его на поверхность, вентиляции, водоотливу и пр.

Существуют подземный, открытый и комбинированный способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых. Применение того или иного способа разработки зависит исключительно от геологических условий залегания месторождения, в том числе от его глубины. Определим максимальную глубину разработки месторождения открытым способом, если он окажется меньше, чес глубина залегания месторождения, следовательно, это месторождение целесообразно разрабатывать подземным способом.

Для определения максимальной глубины разработки месторождения открытым способом воспользуемся формулой Б.П. Боголюбова

(2.1)

где n – геологический коэффициент вскрыши;

m – горизонтальная мощность рудного тела, м;

и γ – средние углы откоса бортов карьера, соответственно в висячем и в лежачем боках рудного тела.

Пример: Выбрать способ разработки для следующих исходных данных:

геологический коэффициент вскрыши n = 3,7; горизонтальная мощность рудного тела m = 40 м; средние углы откоса бортов карьера, соответственно в висячем и в лежачем боках рудного тела,  =450, γ=370

Максимальная глубина разработки месторождения открытым способом:

= =64 м,                                               (2.1)

Максимальная глубина разработки открытым способом составила  х=64м. Так как глубина залегания месторождения составляет 500 м, принимается подземный способ разработки месторождения.

| Глубина залегания Н, м | m |  | γ | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 20 | 450 | 370 | 2,4 |
| 90 | 15 | 450 | 370 | 4,6 |
| 100 | 30 | 450 | 370 | 2,8 |
| 150 | 35 | 450 | 370 | 3,0 |
| 200 | 10 | 450 | 370 | 2,2 |
| 300 | 14 | 450 | 370 | 3,5 |
| 150 | 25 | 450 | 370 | 3,8 |
| 170 | 30 | 450 | 370 | 4,2 |

Около 1/3 руд добывается подземным способом, отличительной чертой которого является необходимость присутствия людей в подземных горных выработках.

Работы, выполняемые на месторождении и связанные с извлечением полезного ископаемого из недр, называются разработкой месторождения. Разработка месторождения состоит из трех основных стадий – вскрытия, подготовки рудной залежи и извлечения руды.

Технология разработки рудных месторождений существенно отличается от разработки угольных и сланцевых месторождений из-за необходимости применения взрывной отбойки, поэтому вскрытие и подготовка рудных месторождений имеют свои особенности.

Извлекаемые запасы вместе с примешанной породой называют рудной массой или добытой рудой.

При проходке горных выработок вне рудной залежи извлекаемые породы выдаются на поверхность отдельно от рудной массы. Совокупность выдаваемых на поверхность рудной массы и пород, извлеченных при проходке горных выработок, называют горной массой.

Эффективная разработка месторождения возможна при условии согласования во времени трех стадий подземной разработки: вскрытия, подготовки и извлечения руды.

Вскрытие – это проведение вскрывающих выработок, обеспечивающих доступ к месторождению с поверхности. Подготовка месторождения состоит из двух этапов:

а) горно-подготовительных работ – проведения выработок с целью разделения вскрытой части месторождения на добычные участки или блоки;

б) нарезных работ – проведения выработок, необходимых для извлечения полезного ископаемого, на этих участках или в блоках.

Извлечение руды – это выполнение комплекса производственных процессов по добыче руды от ее отбойки до выдачи на поверхность. При строительстве рудника все стадии осуществляются последовательно, в процессе его эксплуатации – параллельно.

В соответствии со стадиями разработки выделяют следующие виды промышленных запасов: вскрытые, подготовленные и готовые к выемке.

Вскрытые запасы – это запасы руды в разрабатываемом месторождении или его части, находящиеся выше горизонта их подсечения вскрывающими выработками.

Подготовленные запасы – часть вскрытых запасов, в которой пройдены все подготовительные выработки.

Готовые к выемке запасы – это часть подготовленных запасов, в которой пройдены все нарезные выработки.

Между указанными видами запасов должно соблюдаться определенное соотношение: вскрытых запасов должно быть больше, чем подготовленных, а подготовленных – больше, чем готовых к выемке. Для каждого рудника устанавливаются нормативы (минимальное количество) каждого вида запасов на любой момент работы рудника. Единица измерения нормативов – месяцы (для вскрытых запасов – годы) непрерывной работы рудника на этих запасах с заданной производительностью.

Обеспеченность рудника вскрытыми запасами определяется исходя из времени, необходимого для вскрытия следующего участка или горизонта месторождения. Ориентировочно минимально допустимые нормативы обеспеченности в зависимости от технологии разработки месторождения составляют: для подготовленных запасов от 6 до 20 месяцев, для готовых к выемке – от 2 до 8 месяцев [7].