6 лекция. Общий порядок разработки месторождения.

Способы выемки руды.

Принято различать валовую и раздельную выемку полезного ископаемого.

Валовой называют совместную выемку нескольких разновидностей или сортов руды в пределах блока. К валовой относят также совместную выемку руды и пустых пород, когда последние приходится извлекать одновременно с рудой.

Раздельной называют очистную выемку, при которой разные сорта руды или руда и пустая порода извлекаются и выдаются раздельно.

Валовая выемка имеет большие преимущества перед раздельной, осуществление её значительно проще и возможно в любых горно-геологоческих условиях, поэтому она имеет более широкое применение чем раздельная.

К преимуществам валовой выемки относятся: простота производства горных работ и возможность применять более эффективные системы разработки и снизить стоимость добычи руды; высокая интенсивность разработки; возможность применения средств механизации; повышение количества извлекаемых из недр полезных компонентов, когда добываемые с рудой породы являются рудоносными.

Существенным недостатком валовой выемки является увеличенное разубоживание руды пустыми или имеющими непромышленное оруденение породами.

Если производственная мощность предприятия (обогатительной фабрики, металлургического завода), перерабатывающего руду, ограничена, то применение валовой выемки с большим количеством пустой породы приводит к снижению выпуска и удорожанию конечной продукции.

Раздельная выемка требует меньших затрат на строительство предприятия той же производственной мощности по конечной продукции. Иногда сокращаются сроки пуска предприятия в эксплуатацию и длительность периода освоения проектной мощности; благодаря лучшему качеству руды снижается стоимость транспорта и переработки на весовую единицу извлечённого полезного компонента.

Недостатки раздельной выемки ограничивают её применение на практике. К их числу относится увеличение себестоимости добычи вследствие необходимости применения систем с низкой производительностью труда.

Применение раздельной выемки целесообразно только при ограниченных условиях, например: разработке очень тонких рудных тел с чёткими контактами, когда вмещающие породы являются безрудными. При разработке тонких жил с валовой выемкой руды, содержащей прослойки и крупные включения пустых пород, появляется необходимость сортировки добытой рудной массы, т.е. удаления из неё примешанной породы. Сортировка повышает содержание полезных компонентов в товарной руде, благодаря чему достигается экономия на транспорте и переработке руды, возрастает мощность предприятия по производству концентрата (или полезного компонента) при той же массе переработанной руды: снижаются потери полезного компонента в процессе переработки.

Сортировка руды может производиться непосредственно на месте добычи – в очистном забое и на специальных подземных сортировочных устройствах под землёй или на поверхности – у ствола шахты, на обогатительной фабрике.

Основным условием эффективности сортировки вообще и забойной сортировке в частности является сортируемость руды, которая определяется рядом факторов: различием руды и породы по их цвету и форме кусков; гранулометрическим составом руды и породой в рудной массе; выходом породы и сростков руды с породой.

Последовательность отработки блоков.

Этаж для очистной выемки, как правило, делят восстающими на блоки, а панели выемочными штреками на столбы. Блоки и столбы вводят в разработку в определённом порядке.

Длина блока принимается в среднем от 30 до 100м. Высота блока обычно равна высоте этажа. Иногда этаж делят для выемки на две самостоятельные части промежуточным штреком; в этом случае высота блока в два раза меньше высоты этажа.

В большинстве случаев восстающих располагают на флангах блока. При разработке жильных месторождений восстающие иногда располагают посередине длины блока.

Известны четыре основные схемы последовательности выемки блоков на этаже.

Наступающая выемка блоков – от ствола к границам шахтного поля.

В первую очередь очистная выемка начинается в блоках, расположенных ближе к стволу, и по мере развития работ подвигается по направлению к границам шахтного поля. Основной штрек до границ поля проводится одновременно с развитием очистной выемки в блоках, несколько опережая её, или полностью заканчивается до начала развёртывания очистной выемки.

Проведение штрека одновременно с очистной выемкой имеет ряд недостатков, поэтому оно применяется редко.

Число одновременно разрабатываемых блоков при наступающей выемке определяется в основном размером добычи этажа.

Применение наступающей выемки целесообразно в шахтных полях большой длины, а также при устойчивых вмещающих породах и руде, фланговом расположении вспомогательных стволов и при подготовке этажа полевыми штреками.

Отступающая выемка блоков от границ поля к стволу. Порядок подвигания очистной выемки – обратный предыдущему. Откаточный штрек проводится перед началом очистной выемки до границ поля.

Выбор наступающей или отступающей выемки зависит от применяемой системы разработки, способа вскрытия и расположения вспомогательных стволов, степени разведанности месторождения, выдержанности элементов его залегания и других факторов.

Для отступающей выемки благоприятны короткие шахтные поля, неустойчивые вмещающие породы и руды, центральное расположение вспомогательных стволов.

Комбинированная выемка	 в определённых условиях позволяет использовать достоинства наступающей и отступающей выемки.

Наступающая выемка ведётся до тех пор, пока не закончено проведение основного штрека до границ шахтного поля; после достижения его границ вместе с наступающей развивается и отступающая выемка; одно крыло шахтного поля (например, более длинное) отрабатывается в наступающем порядке, а другое (короткое или с менее устойчивыми породами) – в отступающем.

Выемка этажа одновременно по всему простиранию заключается одновременной разработке всех блоков этажа.

Часто время начала и окончания выемки отдельных блоков не совпадает, но в стадии полного развития очистная выемка производится одновременно во всех блоках этажа.

Выемку по всему простиранию применяют в трёх случаях, когда необходимо развить максимальную добычу, особенно если интенсивность очистной выемки в блоках незначительна.

Выемку этажа и каждого блока в направлении падения (восстания) осуществляют по четырём основным схемам.

Выемка блока снизу вверх. Очистная выемка блока начинается снизу от выработок основного горизонта. Вынимаемые слои руды располагаются горизонтально или наклонно.

Различные варианты такого порядка очистной выемки в практике имеют широкое распространение.

Выемка блока сверху вниз (нисходящая выемка) осуществляется в порядке, обратном предыдущему. В этом случае очистное пространство остаётся открытым, заполняется закладкой или обрушаемыми вслед за выемкой вмещающими породами.

Комбинированная выемка – снизу и сверху. Блоки, обычно через один, отрабатываются снизу вверх, а расположенные в промежутках между ними – сверху вниз, во вторую стадию. Комбинированная выемка применяется при разработке мощных месторождений.

Выемка по простиранию по всей высоте блока. Её отличительная особенность состоит в подвигании очистной выемки блока по простиранию сразу по всей высоте блока.

Существуют и другие варианты выемки блока, но их всегда можно отнести к одной из перечисленных основных схем либо они представляют переходные варианты между последними.

Выбор порядка очистной выемки этажа зависит от большого числа факторов и является одним из основных вопросов при изучении систем разработки.