8 лекция. Классификация способов вскрытия месторождений. Простые способы вскрытия. Требования к рациональному способу вскрытия.

Широкое распространение получила классификация способов вскрытия по сочетанию основных выработок со вспомогательными. По этому признаку различают простые и комбинированные способы вскрытия.

К простым относятся способы, при которых независимо от шага вскрытия выдача горной массы из любого горизонта на дневную поверхность осуществляется  по основной вскрывающей выработке.

При комбинированных способах вскрытие шахтного поля осуществляется проведением основных и вспомогательных вскрывающих выработок, по которым совершается ступенчатый подъём горной массы на дневную поверхность, например, скиповой и слепой вертикальный стволы, скиповой и слепой наклонный стволы и др.

При разработке месторождений на очень большой глубине этот способ вскрытия является единственным.

Ниже приводится классификация способов вскрытия месторождений, предложенная академиком АН КазССР, профессором, доктором технических наук Байконуровым О.А. с некоторым дополнением.

I. Простые способы вскрытия:

1. Вскрытие штольней по месторождению, вкрест простирание со стороны лежачего или висячего боков месторождения;

2. Вскрытие вертикальным шахтным стволом по месторождению; по лежачему или висячему боку бокам месторождения с этажными или групповыми квершлагами, пересекающими месторождение, а также по флангу месторождения;

3. Вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению; по лежачему или висячему бокам месторождения; пересекающим месторождение; по флангу месторождения; пройденным в плоскости зоны движения вмещающих пород.

4. Вскрытие месторождения спиральной выработкой;

5. Вскрытие месторождения наклонным ломаным стволом;

6. Вскрытие месторождения каскадным способом.

I I . Комбинированные способы вскрытия:

1. Вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в вертикальный слепой ствол;

2. Вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный слепой ствол;

3. Вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в капитальные бремсберги и уклоны;

4. То же с квершлагом (только для свиты рудных тел);

5. То же с капитальным рудоспуском для верхних залежей (только для свиты наклонных рудных тел);

6. Наклонный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный слепой ствол;

7. Штольня с переходом в наклонный слепой ствол.