9 лекция. Вскрытие вертикальным шахтным стволом.

6.3 Вскрытие вертикальным шахтным стволом.

Вскрытие вертикальным шахтным стволом является наиболее распространённым методом вскрытия. В большинстве случаев вертикальные шахтные стволы при разработке крутопадающих и наклонных месторождений проходят в породах лежачего бока вне зоны сдвижения.

При разработке горизонтально залегающих и пологопадающих месторождений вертикальным стволом шахты в зависимости от горнотехнических условий располагают или вне контуров рудного тела или под залежью, что требуют оставления охранного целика.

Обычно ствол проходится на всю глубину, а в месторождениях с большой глубиной (до 1500 м) ствол приходится сперва на глубины 1 очереди. В процессе эксплуатации новые горизонты вскрываются последовательно определённым шагом. Если шаг вскрытия равен одному этажу, то на каждом горизонте проходится квершлаг, по которому отказывают руду к стволу. Когда шаг равен нескольким этажам, то руду транспортируют по нижнему горизонту.

В зависимости от условий залегания месторождения возможны следующие варианты вскрытия вертикальным стволом: а) по месторождению; б) по лежачему боку месторождения; в) по висячему боку месторождения; г) пересекающим месторождением; д) по флангу месторождения; е)сдвоенными шахтами.

Вертикальным шахтным стволом по месторождению.

При этом ствол закладывается таким образом, чтобы он вошёл в рудное тело у верхней его границы и в дальнейшем проходил по руде. Околоствольные дворы и квершлаги проходят по руде.

Этот способ вскрытия встречается очень редко и применяется: 1) при вскрытии маломощных крутопадающих рудных тел с небольшой глубиной залегания;

2) при случае ускорения начала очистных работ или дополнительной разведки.

При разработке мощных месторождений этот вариант не применяется в связи с оставлением охранных целиков.

Достоинства и недостатки исходят из условия применения.

Вскрытие вертикальным стволом и этажными квершлагами в лежачем боку месторождения.

Способ является одним из наиболее часто применяемых.

Существуют варианты с этажными и групповыми квершлагами. Эти варианты применяются при разработке:

1. рудных тел всех форм и размеров при угле падения залежи более 45-500;

2. руд любой ценности;

3. месторождений, обеспечивающих большую производительность

Достоинства: исключается возможность нарушения ствола из за её проходки за зоной сдвижения.

Недостатки: большая длина квершлагов с увеличением глубины работ и уменьшения угла падения.

Вскрытие вертикальным стволом и групповыми квершлагами.

При данном способе руду с промежуточных горизонтов на основной, переспускают по капитальным рудоспускам. Групповые квершлаги служат: для уменьшения объёма квершлагов и околоствольных дворов, централизации откатки, подъёма и водослива.

Достоинства: снижается объём выработок; улучшаются условия работы подземного транспорта.

Недостатки: дополнительные затраты на проходку и поддержание рудоспусков; некоторое удорожание подъёма и водоотлива.

Вскрытие вертикальным стволом по висячему боку месторождения.

Этот вариант применяется значительно реже по сравнению со вскрытием со стороны лежачего бока. Применяется: а) если заложение ствола в лежачем боку невозможно по условиям рельефа и застроенности;  б) по расположению обогатительной фабрики и подъездных путей заложение ствола в висячем боку позволяет сократить расходы на поверхностный транспорт; в) сильная водоносность или нарушенность пород лежачего бока затрудняет проходку ствола.

Недостатки: увеличиваются первоначальные капитальные затраты и срок ввода месторождения из-за большой длины квершлагов в верхней части месторождения.

Вскрытие вертикальным стволом, пересекающим месторождение.

При вскрытии вертикальным шахтным стволом, пересекающим месторождение, ствол шахты проходится в висячем боку залежи, которую он пересекает на некоторой глубине. Чаще всего этим способом вскрываются залежи с пологим падением и большой площадью, и маломощные рудные тела с бедной рудой.

Достоинства: сокращается длина квершлагов.

Недостатки: необходимость в оставлении охранных целиков.

Вскрытие вертикальным стволом по флангу месторождения.

При этом способе ствол закладывается на одном из флангов месторождения по линии простирания за зоной сдвижения. Закладка ствола на фланге является вынужденной, когда нельзя располагать в лежачем и висячем боках месторождения. Подход к месторождению осуществляется квершлагами или штреками.

Вскрытие целесообразно в следующих случаях: а) при невозможности заложить ствол в лежачем боку по условиям рельефа поверхности или застроенности, нарушенности пород лежачего и висячего боков; б) когда угол падения залежи меняется (обратное падение); в) при пологом и наклонном залегании рудного тела и небольших его размерах по простиранию, когда длина квершлагов будет меньше, чем при других способах.

Достоинства: меньшая доля квершлагов по сравнению со вскрытием со стороны лежачего бока.

Недостатки: односторонний подземный транспорт, более дорогой и сложный по сравнению с двукрылой откаткой.