10 лекция. Вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам.

Наклонные стволы могут быть расположены в лежачем боку месторождения за зоной сдвижения пород, на фланге и в рудном теле. Основным преимуществом вариантов вскрытия наклонными стволами является малая длина квершлагов и уменьшение расстояния подземной откатки. При углах наклона до 130 возможно применение для подъёма руды ленточных конвейеров, а при углах до 120 – самоходного оборудования.

Вскрытие наклонным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения.

Этот вариант наиболее распространён. На расстояние ствола от контакта рудного тела влияет выдержанность залегания последнего, мощность и крепость пород лежачего бока, а также угол сдвижения коренных пород и наносов. При правильном залегании рудного тела ствол проходит параллельно ему. Наклонным стволом, расположенным в лежачем боку, вскрываются месторождения чаще с углом падения 20-450.

Вскрытие наклонным стволом, расположенным в висячем боку месторождения, не рассматривается, так как на практике оно не применяется.

Вскрытие наклонным стволом на фланге месторождения.

α=180

Этот способ чаще применяется при вскрытии горизонтальных и пологопадающих месторождений с небольшой глуби- ной залегания.

Ствол может быть располо- жен на фланге с проходкой его в накрывающих породах. Наклон ствола не превы- шает 180, что позволяет произв- одить подъём полезного ископаемого по нему ленточным конвейером. В этом случае рационально организовать доставку руды конвейером и по откаточным выработкам. Для доставки в шахту людей и материалов предусматривается  в стволе специальные отделения. Подобный способ вскрытия применяется на ряде рудников в Канаде, Франции рудник Олекур с суточной производительностью 1000т и др.

Вскрытие наклонным стволом, пройденным по месторождению.

Ствол закладывается таким образом, чтобы он вошёл в рудное тело у верхней его границы и в дальнейшем под тем же углом проходил по руде. Для выбора правильного направления ствола необходимо знать подробные данные о конфигурации рудного тела. Вскрытие наклонными стволами по руде оправдывается при разработке жильных месторождений. Закладка ряда мощных дешёвых наклонных стволов ускорит ввод месторождения в эксплуатацию с одновременной его разведкой, что позволит затем определить основной способ вскрытия.

Достоинства: наклонные стволы, пройденные по месторождению, позволяют провести дополнительную разведку месторождения; производительность стволов, оборудованных конвейерами, очень высокая, что сокращает объём горнокапитальных работ.

Недостатки: большая длина ствола, необходимость оставления охранных рудных целиков и повышенная стоимость поддержания ствола.

В последнее время в практике находит применение доставка руды самоходным оборудованием. Месторождения вскрываются наклонными стволами с углом наклона 10-120. руда из забоев без перегрузки доставляется до обогатительной фабрики или склада на поверхности.

Преимущества:

- не требуются надшахтные здания и сооружения, подъёмные машины;

- отсутствуют перегрузочные пункты для руды;

- отсутствие рельсового пути;

- упрощаемая организация доставки в забой материалов и оборудования.

7.2. Сравнительная оценка методов вскрытия при помощи вертикального и наклонного ствола.

Вскрытие вертикальным стволом шахты, по сравнению с наклонным, имеет следующие преимущества:

- длина ствола меньше;

- стоимость крепления и поддержания вертикального ствола шахты меньше, чем наклонного;

- водоотлив по вертикальному стволу шахты значительно дешевле, чем наклонного;

- проходка вертикального ствола дешевле, чем наклонного;

Недостатки методов вскрытия при помощи вертикальных шахтных стволов:

- небольшой объём подготовительных работ по проведению квершлагов, длина которых при наклонных стволах значительно меньше;

- необходимость приобретения дорогостоящего подъёмного оборудования при большой производственной мощности шахты;

-  создание условий для непрерывного потока добытой руды на поверхность.