11 лекция. Вскрытие месторождения штольней. Комбинированный способ вскрытия месторождения.

Штольней вскрываются месторождения, залегающие в горных местностях. При достаточно высоком склоне горы для вскрытия этажей закладывается несколько штолен. Самая нижняя из них является капитальной, на неё по восстающим пускается руда с вышележащих горизонтов. Капитальную штольню стремятся расположить так, чтобы она подсекала наибольшее количество запасов. В зависимости от рельефа и условий залегания месторождений возможны следующие варианты вскрытия штольней:

а) штольня проходится по месторождению – по простиранию,

б) штольня располагается вкрест простирания со стороны лежачего или висячего бока.

а) Вскрытие штольней по месторождению.

Вскрытие штольней по месторождению применяется при разработке жильных и маломощных месторождений.

Достоинства: 1) возможно в более короткие сроки приступить к добыче; 2) проходка штольни стоимостью попутно добываемой руды.

Недостатки: 1) необходимость оставления для охраны штольни охранного целика; 2) повышенные расходы на поддержание

штольни, пройденной по руде.

б) Вскрытие штольни со стороны лежачего бока.

Этот вариант применяется в случае, если склон горы со стороны лежачего бока залежи.

Достоинства: 1) возможно применение отработки с двух крыльев рудного тела; 2) меньшие расходы на поддержание штольни.

Недостатки: более длительный срок ввода месторождения.

Комбинированные способы вскрытия.

Комбинированные методы вскрытия применяют главным образом при большой глубине разработки. Сущность комбинированных способов вскрытия состоит в том, что верхнюю часть месторождения вскрывают одной главной выработкой, а нижнюю – другой с выдачей руды на поверхность последовательно обеим главным выработкам.

Такое вскрытие целесообразно в тех случаях, когда месторождение по падению залегает на большой глубине и подъём по одному стволу не обеспечивает заданной производительности.

При комбинированном способе вскрытия шахтного поля для выполнения различных технологических функций сооружают не однотипные основные и дополнительные вскрывающие выработки.

По технологическому назначению можно выделить четыре комплекса вскрывающих выработок и сооружений: угольный, породный, вспомогательный и вентиляционный. Комплексы эти могут выполнять только свои непосредственные функции, например главный ствол – выдавать полезное ископаемое, вентиляционный – подавать воздух в шахту. Однако в целях наиболее рационального использования каждой вскрывающей выработки последняя обычно выполняет несколько технологических функции. Так, вертикальный ствол, предназначенный для спуска и подъёма людей, материалов и оборудования, служит и для подачи воздуха в шахту; по скиповому стволу не только поднимают на поверхность полезное ископаемое и породу, но и отводят воздух из шахты.

При разработке месторождений на больших глубинах применяют так называемое двухступенчатое вскрытие. Вертикальные стволы проходят до глубины 1500 – 1800 м, при которой ещё технически возможно применение многоканального подъёма. Ниже сооружают слепые вертикальные или наклонные стволы. По вертикальным слепым стволам подъём руды осуществляется в скипах или в вагонетках клетями, а по наклонным – контейнерами. При этом пропускная способность одного ствола сохраняется постоянно, длина же квершлагов, расположенных ниже основного подъёмного горизонта, существенно сокращается. Наличие пункта перегрузки, особенно при вертикальных слепых стволах усложняет схему транспорта.

Ступенчатое вскрытие было применено на золоторудном месторождении «Чемпон-риф» (Индия). Месторождение вскрыто вертикальным стволом с поверхности глубиной 1976 м. и двумя вертикальными слепыми стволами до глубины 3300 м. Подъём груза по главному стволу осуществляется в двухэтажных плетях, вмещающих 50 рабочих или четыре вагонетки вместимостью 1,25 т. В висячем боку месторождения пройдено несколько вспомогательных стволов.

Месторождение рудника «Мак-Интайр» (Канада) было вскрыто вертикальным с поверхности до горизонта 1175 м и двумя слепыми стволами до глубины 2200 м. Месторождение было представлено жилами с углом падения 70 – 800. все три ствола были оборудованы скиповым и клетевым подъёмами.

На глубоких золотых рудниках Южно – Африканской республики распространены два основных варианта:

- В начале разработки месторождения верхняя часть его вскрывается вертикальным стволом до глубины 600 – 800 м. ниже места пересечения рудного тела в лежачем боку проводится наклонный слепой ствол, оборудованный самостоятельной подъёмной установкой. Переход на наклонный слепой ствол вызван необходимостью подъёма в две стадии и стремлением сократить длину квершлагов.

- Месторождение вскрывается с поверхности наклонным стволом. Когда его длина достигает значительных размеров, проходят вертикальный ствол и одностадийный подъём по наклонному стволу заменяют двух – стадийным – по наклонному и вертикальному.

Комбинированное вскрытие характерно также для месторождений, залегающих в гористых местностях, которые распространяются ниже уровня штольни. В этом случае ниже штольни для вскрытия применяют слепой ствол.

Если штольней можно вскрыть только верхнюю часть месторождения, то нижнюю часть вскрывают слепым вертикальным стволом, пройденным из штольни.

Схема комбинированного вскрытия штольнями и шахтными стволами Тырныаузского месторождения. Верхние горизонты были вскрыты штольней «Капитальная» 1, из которой в лежачем боку были пройдены слепой 2 и вентиляционный 3, стволы и два капитальных рудоспуска длиной по 209 м.

Нижние горизонты были вскрыты штольнями «Змейка» 4 и «Главная» 5 длиной около 3 км. Между штольнями «Капитальной» и «Главной» был пройден слепой ствол «Капитальный» и рудоспуски № 1 и 2 длиной по 596 м. Рудоспуски без крепления располагались через 25 м в мраморах лежачего бока, имели диаметр по 3 м.  Через каждые 75 м (высота этажа) рудоспуски соединялись с откаточным горизонтом ответвлениями – «рукавами» длиной 25 м с наклоном 600. На сопряжении с откаточным горизонтом «рукава» были оборудованы колосниковыми грохотами с просветами между колосниками 900мм.

Нижняя часть рудоспусков на высоту 40 м была расширена для образования приёмных бункеров, имеющих внизу люк с пневматическими затворами. Из дробильных установок крупного дробления руда поступала в бункера воздушно – канатной дороги и последней доставлялась на обогатительную фабрику.