14 лекция. Способы подготовки шахтного поля.

Подготовка шахтного поля к очистной выемке заключается в разделении его на этажи выработками основного горизонта - откаточными штреками и ортами, а также в разделении этажа на выемочные участки - блоки с помощью восстающих выработок.

Подготовительные выработки служат для передвижения людей, транспортирования горной массы, доставки оборудования и материалов, проветривания и других целей.

При пологом залегании месторождения шахтное поле делится подготовительными выработками - главными и панельными штреками - на панели и столбы.

Подготовительные выработки периодически или непрерывно воспроизводятся по мере движения фронта очистных работ. К ним относятся откаточные штреки и орты на основных горизонтах; штреки и орты горизонта доставки (скреперования, грохочения); вентиляционные штреки, обслужива-ющие только одну очистную камеру или панель; рудоспуски между откаточным горизонтом и горизонтом доставки (скреперования, грохочения); все блоковые восстающие (за исключением разрезных, отрезных и т. д.),  уклоны (материальные восстающие для доставки оборудования в пределах блока, камеры или панели).

В соответствии с «Нормами технологического проектирования рудников цветной металлургии с подземным способом разработки ВНТП 37-86» к горно-подготовительным выработкам на Малеевском руднике отнесены: откаточные орты, доставочные, скреперные, вентиляционные, закладочные штреки, вентиляционно-ходовые восстающие, блоковые рудоспуски и породоспуски, блоковые наклонные съезды. К нарезным выработкам отнесены: доставочные, буровые, буро-доставочные орты, погрузочные заезды, сбойки со слоевыми выработками, отрезные восстающие.

Горизонт - совокупность выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для осуществления в процессе выемки полезного ископае-мого определенных операций, необходимых для ведения горных работ.

Этажные горизонты разделяются по своему назначению: на основные, концентрационные, промежуточные, рудоподъемные и вспомогательные.

Основной горизонт - транспортный горизонт, по которому руда транспор-тируется к шахтному стволу.

Основной горизонт, на который перепускают руду с 3-4 этажей, принято называть концентрационным горизонтом, чем подчеркивается возможность наиболее эффективной механизации транспорта в связи с высокой его концентрацией и длительным сроком службы горизонта - 8-10 лет и более. Но не только этим определением характеризуется концентрационный горизонт.

Вскрытие и подготовка концентрационными горизонтами, когда отработка ведется одновременно на 3-4 и более этажах с перепуском руды по специальным восстающим выработкам (рудоспускам) на концентрационные горизонты, позволяет сосредоточить на них все вспомогательные службы и их соответствующие устройства, оборудование и механизмы. Промежуточные горизонты имеют весьма простую схему подготовки и незначительное число и объем камер, небольшую протяженность подготовительных выработок. Наличие концентрационного горизонта резко сокращает число эксплуатируемого оборудования и механизмов подземного транспорта, пунктов механического дробления и перегрузки руды и ряда вспомогательных служб (водоотлива, подземного ремонтного и складского хозяйства, диспетчерской, медицинской, противопожарной и механической служб), обслуживающего их персонала.

Промежуточный горизонт - горизонт, предназначенный для подготовки этажа, проветривания блоков, транспортировки по нему материалов, оборудо-вания, передвижения людей, по которому доставляют руду до рудоспусков, расположенных в районе рудного тела, и перепускают ее на основной или кон-центрационный горизонт.

Рудоподъемный горизонт - это горизонт стыковки ступеней подъема. Вспомогательный горизонт - это горизонт вторичного дробления, грохочения, скреперования, выпуска, подсечки и т. п.

Подготовкой шахтного поля называют разделение его на этажи проведением откаточных штреков и ортов, а также разделение этажа на блоки проведением восстающих.

Блоком называется выемочный участок в пределах этажа, для отработки которого применена в полном комплекте та или иная система разработки. Блок характеризуется параметрами: длиной (по простиранию или вкрест простира-ния), м; высотой, м; запасами, тыс. т, и объемом добычи, т/сутки или тыс. т/месяц; при разработке мощных месторождений - шириной, м, и направлением длинной стороны (по простиранию или вкрест простирания).

Пологие и крутопадающие месторождения большой горизонтальной мощности делятся на панели. При разработке крутопадающих месторождений большой горизонтальной мощности (200-600 м) панелью называется часть шахтного поля шириной, равной размеру блока по простиранию, и длиной, равной горизонтальной мощности залежи.

Высота этажа связана с его вскрытием и подготовкой, которая может быть выполнена простым и комбинированными способами - транспортными съездами и ярусным способом.

При простом способе подготовка блока начинается с откаточного горизонта. Такая схема подготовки более длительна по времени, так как до начала разработки этажа необходимо вскрыть, сдренировать и подготовить на 70-80% откаточный горизонт; пройти в трех-пяти блоках несколько этажных восстающих; разрезать из восстающих блоковые орты или штреки, пройти приемные выработки и вентиляционные сбойки.

Принятый способ подготовки, расположение и размеры подготовительных выработок должны обеспечивать: безопасное производство очистных работ; нормальное проветривание очистных забоев; своевременную подготовку этажей и блоков для сохранения постоянного резерва подготовленных и готовых к выемке запасов руды с определенным средним содержанием полезных компонентов; удобные и безопасные условия передвижения людей, доставки материалов и оборудования по выработкам; минимальные потери руды в целиках, предохраняющих подготовительные выработки; производительные способы доставки руды, погрузки и откатки; минимальные расходы на поддержание выработок и ремонт крепи.

Схема подготовки должна охватывать всю сеть выработок в плане (по простиранию и вкрест простирания рудного тела) и по вертикали и учитывать эффективность работы рудничного транспорта (тупиковая, кольцевая схема подготовки). Схема подготовки должна отражать схемы осушения и гравитационные потоки руды (в пределах рудного тела, в лежачем или висячем боках).

Подготовка должна обеспечивать на весь срок отработки нормальную эксплуатацию выемочных участков.

Классификация способов и схем подготовки:

I. Традиционная	технология	разработки

А. Крутопадающие и наклонные месторождения

- Подготовка этажными штреками и ортами: а) по тупиковой схеме; б) по кольцевой схеме.

- Подготовка этажными ортами и штреками: а) по тупиковой схеме; б) по кольцевой схеме.

- Безортовая  подготовка.

- Подготовка с заглубленным расположением откаточного горизонта (ниже этажа).

Б. Пологие и горизонтальные месторождения

- Панельная подготовка - главными и панельными штреками.

2. Беспанельная подготовка - главными откаточными и выемочными штреками.

II. Разработка месторождений в сложных гидрогеологических  условиях

- Подготовка одним горизонтом;

- Подготовка двумя горизонтами:

- верхний дренажный горизонт с дренажными выработками и сквозными фильтрами;

- рабочий горизонт с веером водопонижающих скважин в верхнюю часть месторождения.

3. Подготовка тремя горизонтами:

- верхний дренажный горизонт с дренажными выработками и сквозными фильтрами;

- рабочий горизонт с веером водопонижающих скважин в верхнюю часть месторождения;

- нижний дренажный (2-й рабочий) горизонт с дренажными выработками (подготовительными).

III. Разработка месторождений методом выщелачивания

- Подготовка вертикальными и наклонными нагнетательными и разгрузочными скважинами, заложенными с поверхности:

а) по линейной схеме;

б) по кольцевой (ячеистой) схеме.

- Подготовка горными выработками с предварительным рыхлением рудных блоков взрывами и орошение отбитой руды из подземных выработок.

- Подготовка горными выработками без предварительного рыхления руд-ных блоков с нагнетанием выщелачиваемых растворов в трещиноватый массив под давлением.

- Комбинированная подготовка дренажными горными выработками и нагнетательными скважинами, заложенными с поверхности.

Схема подготовки месторождений при применении самоходного оборудования должна предусматривать:

- безрельсовые транспортные и доставочные штреки и другие горизонтальные и наклонные выработки на промежуточных этажах (или подэтажах) с транспортированием (доставкой) горной массы и материалов самоходным оборудованием;

  - конструкцию систем разработки, обеспечивающую свободное перемещение самоходных машин из одних рабочих мест в другие, находящиеся на одном и разных уровнях в одном или нескольких смежных блоках; оптимальное расстояние доставки горной массы и др.;

  - доставку в очистные и подготовительные забои и на другие рабочие места трудящихся и материалов самоходными машинами;

  - возможность подготовки запасов к разработке отдельными участками шахтного поля, вскрытыми автотранспортными уклонами.

Для характеристики объема подготовительных работ пользуются показателем - удельный объем подготовительных работ, который выражает процентное отношение объема подготовительных выработок к объему руды в этаже или блоке. В зависимости от системы разработки и характера месторождения удельный объем подготовительных работ изменяется от 2 до 15%, иногда достигает 25%. Нередко удельный объем подготовки определяют как отношение объема добычи руды из подготовительных выработок к извлекаемым запасам блока. Однако этот показатель не отражает объема полевой подготовки. Объем подготовительных работ характеризуется также числом погонных метров подготовительных выработок, приходящихся на 1000 готовых к выемке запасов руды.

Коэффициент подготовки и нарезки камеры, показывающий общую длину подготовительно-нарезных выработок приходящуюся на 1000 т подготовленных к очистной выемке запасов руды:

kпн	1000	Lпн /Vо.д  , п.м./1000 т подготовленных запасов к очистной выемке,

где	Lпн - суммарная длина подготовительно-нарезных выработок, п.м.; Vо.д - подготовленные к очистной выемке запасы руды, т.

Удельный объем подготовительно-нарезных работ, приходящийся на 1000 т запасов руды:

kпн	1000 Vпн /Vо.д , м3 /1000 т подготовленных запасов к очистной выемке,

где Lпн - суммарный объем подготовительно-нарезных выработок, м3. Наибольшее влияние на способ подготовки оказывают мощность, угол па-

дения залежи и механические свойства пород и руд. При маломощном крутопадающем рудном теле горизонт может быть подготовлен одним откаточным штреком, а при большей мощности по условиям транспорта и вентиляции необходимо проходить два, а то и три откаточных штрека.

На подготовку месторождений, залегающих в сложных гидрогеологических условиях, большое влияние оказывают принятые схемы осушения шахтных полей.

Физико-механические свойства руды предопределяют выбор рудной или полевой подготовки. При крепких и устойчивых рудах, как правило, приме-няется рудная подготовка. Неустойчивая руда требует полевую или штрековую комбинированную (рудная и полевая) подготовку, при которой создаются лучшие условия для работы транспорта и вентиляции рудника.

При полевой подготовке крутопадающих месторождений выработки закладываются в породах лежачего и висячего боков, при пологопадающих - в почве рудных пластов.

Подготовка всегда должна учитывать технологию разработки, применяемое оборудование и его постоянное обновление. Например, применение погрузочно-доставочных самоходных машин позволяет грузить руду с подошвы выпускных выработок или непосредственно из очистных камер и доставлять ее к рудоспускам, а когда руда погрузчиком или экскаватором погружается в самосвалы, то и непосредственно на поверхность. Все это требует взаимоувязки вскрытия, подготовки, нарезки, очистной выемки и осушения.

При геотехнических способах разработки (выщелачивание, выжигание и др.) на схему подготовки основное влияние оказывают глубина залегания полезного ископаемого, форма рудного тела и физико-механические свойства руды (трещиноватость, пористость, крепость, минеральный состав и раствори-мость минералов в кислотах), а также физико-механические свойства вмещающих горных пород.

Системы разработок определяют способ и схему подготовки всего шахтного поля, число и тип потребных выработок подготовки.

- тонких и весьма тонких жильных телах на основном горизонте проводят один рудный штрек, располагая его таким образом, чтобы была удобной загрузка руды в вагонетки. Если руда поступает через люки, то последние должны находиться в одном из верхних углов откаточной выработки (рисунок 3.15а). При невыдержанном залегании и непостоянной мощности жилы, наличии сбросов предпочтение отдают схеме, показанной на рисунке 3.15б, позволяющей лучше следовать за жилой. Смещение штрека в сторону висячего или лежачего боков определяется устойчивостью вмещающих пород. При длительном сроке существования штрека его располагают в более крепких породах.

На мощных и весьма мощных месторождениях применяют штрековую или ортовую схему подготовки.

- первом случае выработки откаточного горизонта состоят из одного или нескольких рудных или полевых штреков. Во втором случае погрузка руды осуществляется в ортах, соединенных рудными или полевыми штреками.

а б

Рисунок 3.15 - Расположение откаточных штреков в тонких жилах

Подготовка одним рудным или полевым штреком применяется при мощности рудного тела до 10-20 м. В более мощных залежах проводят несколько рудных штреков или один полевой со специальными доставочными выработками - ортами скреперования. Одного откаточного штрека бывает достаточно и для весьма мощного рудного тела, если руда к нему поступает с подэтажей по рудоспускам. В последнем случае на подэтажах должна быть организована механизированная доставка руды к рудоспускам.

Ортовая подготовка бывает тупиковой (рисунок 3.16) или кольцевой (рисунок 3.17).

1 – двухпутный штрек; 2 – орт

Рисунок 3.16 - Тупиковая ортовая подготовка откаточного горизонта

1 – двухпутный штрек; 2 – орт; 3 – однопутный штрек

Рисунок 3.17 - Кольцевая ортовая подготовка откаточного горизонта

В первом случае из двухпутного (рудного или полевого) откаточного штрека проводят орты-заезды. При кольцевой схеме орты проводят между однопутным рудным или полевым штреком и двухпутным полевым штреком. Наличие двух штреков обеспечивает хорошие условия для транспорта и проветривания основного горизонта.

В неустойчивых породах длительное сохранение двухпутных откаточных штреков, имеющих площадь поперечного сечения до 20 м2 и находящихся в зоне влияния горных работ, становится затруднительным. Поэтому двухпутные штреки проводят на значительном расстоянии от рудного тела, а с целью сокра-щения длины ортов-заездов вблизи рудного тела проводят однопутный вспомогательный штрек (рисунок 3.18). В породах висячего бока проводят однопутный откаточный штрек. Штреки лежачего бока сбиваются между собой квершлагами.

1 – квершлаг; 2 – однопутный вспомогательный; 3 – двухпутный откаточный штрек; 4 – орты

Рисунок 3.18 - Тупиковая ортовая подготовка откаточного горизонта в неустойчивых породах

При большом горном давлении производят заглубление откаточного горизонта по вертикали на 60-120 м ниже отрабатываемого этажа. При этом руда из очистных блоков на откаточный горизонт доставляется по системе рудоспусков. Такое расположение выработок основного горизонта позволяет сократить затраты на их крепление, уменьшить их протяженность, увеличить площадь поперечного сечения при использовании мощных электровозов. Аккумулирование руды в рудоспусках обеспечивает ритмичную работу шахтного транспорта и подъема.

Выбор между полевой и рудной подготовкой зависит от следующих факторов: мощности рудного тела, направления очистной выемки, способа проветривания (центральное или фланговое) и др. В мощных и весьма мощных рудных телах чаще применяют полевую подготовку.

Полевая подготовка имеет ряд достоинств: незначительные расходы на ремонт крепи; сокращаются потери руды в междуэтажных целиках. Отработку целиков можно начинать после окончания выемки блока без нарушения схемы вентиляции; удобнее и проще общая схема вентиляции. В отдельных случаях, например при фланговом проветривании и отступающей выемке, штрек вышележащего этажа может быть сохранен для вентиляции, если он проведен на значительном расстоянии от рудного тела. В рудных телах небольшой мощности, имеющих извилистые контуры, рудный штрек неприемлем для электровозной откатки.

Основной недостаток полевой подготовки - большие первоначальные затраты на подготовительные работы вследствие необходимости проводить квершлаги до рудного тела. В отличие от рудного штрека проведение полевого частично не окупается попутно добытой рудой. В отдельных случаях ухудшается дренаж и усложняется попутная разведка месторождения.

Выбор между полевой и рудной подготовкой часто связан с выбором схемы проветривания и направления выемки.

В особую группу выделяют нарезные выработки, проводимые в пределах блоков, панелей и столбов непосредственно для очистной выемки.

К нарезным выработкам относятся:

- подэтажиые и слоевые горизонтальные выработки, разделяющие блок на отдельные выемочные подэтажи или слои;

- выработки горизонта скреперования - штреки или орты, служащие для скреперной доставки отбитой руды до выработок основного горизонта, а также для вторичного дробления руды;

- выработки горизонта грохочения - камеры, штреки, орты, служащие для вторичного дробления отбитой руды и перепуска ее на основной горизонт;

- выработки горизонта подсечки, служащие для отделения добываемого массива руды от днища блока;

- отрезные восстающие и щели, горизонтальные и вертикальные ходки, вентиляционные сбойки и ряд других выработок, рассмотрение которых вследствие их тесной связи с очистной выемкой возможно только при изучении отдельных систем разработки.