Лекция 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Точечные объекты. Линейные объекты. Площадные объекты. Поверхности. Тела.

Атрибуты пространственных элементов. Шкалы измерения атрибутов. Связь

графических элементов с атрибутами.

Пространственные элементы

Все реальные объекты отображаются на картах какими либо

условными знаками, точками, линиями, полигонами или поверхностями.

Кроме того, немаловажным фактором является цветовая градация объектов,

например изображение ландшафта или распределение плотности населения.

Примеры картографического представления объектов реального мира

основными типами графических примитивов можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 - Объекты реального мира и картографическое

представление

Пространственный объект (feature, spatial feature), географический

объект – цифровое представление объекта реальности – цифровая модель

объекта местности, содержащая его местоуказание и набор свойств,

характеристик, атрибутов (позиционных и непозиционных пространственных

данных соответственно) или сам этот объект.

Некоторое множество цифровых данных о пространственных объектах

образует пространственные данные. Они состоят из двух взаимосвязанных

частей: позиционной (тополого-геометрической) и непозиционной

(атрибутивной) составляющих, которые образуют описание

пространственного положения и тематического содержания данных.

Выделяют четыре основных типа пространственных объектов:

точечные (точки), линейные (линии), площадные, или полигональные,

контурные (полигоны) и поверхности (рельефы), нуль-, одно-, дву- и

трехмерные соответственно, а также тела.

Точки, линии и полигоны объединяет понятие плоских, или

планиметрических, объектов, поверхности и тела относят к типу трехмерных,

или объемных объектов. Совокупности простых пространственных объектов

могут объединяться в составной пространственный объект. Полный набор

однотипных объектов одного класса в пределах данной территории образует

слой. Перечисленные элементарные пространственные объекты иногда

называются примитивами, в том числе геометрическими примитивами и

топологическими примитивами по аналогии с графическими примитивами в

компьютерной графике.

Точки, линии, области и поверхности вместе могут представлять

большинство природных и социальных феноменов, которые мы встречаем

каждый день. В рамках ГИС объекты реального мира явно представляются

тремя типами объектов из указанных. Точки, линии и области могут

представляться соответствующими символами, поверхности же

представляются чаще всего либо высотами точек, либо другими

компьютерными средствами. Феномены непространственные по своей

природе не могут непосредственно исследоваться в ГИС, если только им не

присвоить некоторые представляющие их пространственные характеристики.

Рассмотрим пространственные объекты более подробно.

Точечные объекты

Точка, точечный объект (point, point feature) – нульмерный объект,

один из четырех основных типов пространственных объектов,

характеризуемый координатами и ассоциированными с ними атрибутами;

совокупность точечных объектов образует точечный слой.

Точечные объекты - это такие объекты, каждый из которых

расположен только в одной точке пространства. Примером таких объектов

могут быть деревья, дома, перекрестки дорог, и многие другие. О таких

объектах говорят, что они дискретные, в том смысле, что каждый из них

может занимать в любой момент времени только определенную точку

пространства. В целях моделирования считают, что у таких объектов нет

пространственной протяженности, длины или ширины, но каждый из них

может быть обозначен координатами своего местоположения. В

действительности, все точечные объекты имеют некоторую

пространственную протяженность, пусть самую малую, иначе мы просто не

смогли бы их увидеть. Принимаем отсутствие длины и ширины так, что,

например, при измерениях атмосферного давления, характеризуемых

потенциально бесконечным числом точек, сами точки всегда занимают

определенные местоположения без каких-либо перекрытий. Масштаб, при

котором мы наблюдаем эти объекты, задает рамки, определяющие

представление этих объектов как точек. Например, если вы смотрите на дом

с расстояния нескольких метров, то сооружение выглядит внушительным и

имеет существенные длину и ширину. Но это представление меняется, когда

вы начинаете отдаляться: чем дальше, - тем меньше дом выглядит как

площадный объект, тем больше — как точечный.

Линейные объекты

Линия, линейный объект (line, line feature) – 1.одномерный объект,

один из четырех основных типов пространственных объектов, образованный

последовательностью не менее двух точек с известными плановыми

координатами (линейных сегментов или дуг); совокупность линий образует

линейный слой. 2. обобщенное наименование линейных графических и

пространственных объектов и примитивов: линий в указанном выше смысле,

сегментов и дуг, границ полигона.

Полное множество терминов, соответствующих линейным элементам

векторно-топологического представления пространственных объектов с

учетом их геометрической и топологической составляющих, закреплено,

например, в стандарте SDTS: «line – одномерный объект; line segment –

одномерный объект, представляющий собой прямую между двумя точками;

link – одномерный объект, непосредственно соединяющий два узла (иначе –

edge); directed link – «линк» со специфицированным направлением; string –

последовательность линейных сегментов; chain – направленная

последовательность непересекающихся линейных сегментов с узлами на их

концах; факультативно могут быть указаны левый и правый идентификатор;

arc – геометрическое место точек, образующих кривую, описанную

некоторой математической функцией; ring – замкнутая последовательность

непересекающихся chains, strings или arcs, образующая замкнутую границу,

но без включения ее внутренней области (иначе – граница полигона)».

Линейные объекты представляются как одномерные в нашем

координатном пространстве. Такими "одномерными" объектами могут быть

дороги, реки, границы, изгороди, любые другие объекты, у которых один из

геометрических параметров существенно больше другого. Масштаб, при

котором мы наблюдаем эти объекты, опять же, обусловливает порог, при

пересечении которого мы можем считать эти объекты не имеющими

ширины. Как вы знаете, реки, дороги, изгороди имеют два измерения при

близком рассмотрении. Но чем дальше мы от них, тем более тонкими они

становятся. Постепенно они становятся такими тонкими, что оказывается

возможным представить их себе как линейные объекты. Другие линии, такие

как политические границы, вообще не имеют ширины. В действительности,

эти линии даже не являются материальными сущностями, а возникают как

следствие политических соглашений.

Для линейных объектов, в отличие от точечных, мы можем указать

пространственный размер простым определением их длины. Кроме того,

поскольку они не занимают единственное местоположение в пространстве,

мы должны знать, по меньшей мере, две точки - начальную и конечную - для

описания местоположения линейного объекта в пространстве. Чем сложнее

линия, тем больше точек нам потребуется для указания точного ее

расположения. Опираясь на геометрию, мы можем также определять формы

и ориентации линейных объектов.

Площадные объекты

Полигон (polygon, area, area feature, region, face), многоугольник,

полигональный объект, контур, контурный объект, область - двумерный

(площадной) объект, один из четырех основных типов пространственных

объектов, внутренняя область, образованная замкнутой последовательностью

дуг в векторно-топологических представлениях или сегментов в модели

«спагетти» и идентифицируемая внутренней точкой (меткой) и

ассоциированными с нею значениями атрибутов.

Различают простой полигон (simple polygon), не содержащий

внутренних полигонов (inner polygon), и составной полигон (complex

polygon), содержащий внутренние полигоны, называемые также «островами»

(island) и анклавами (hole).

Совокупность полигонов образует полигональный слой, который

обязательно включает особо идентифицируемый полигон, внешний по

отношению ко всем другим полигонам слоя, называемый, например,

универсальным полигоном (universe face) в стандарте VPF или внешней

областью (outside) за границей представляемой территории.

Перечисленные англоязычные эквиваленты в конкретных системах,

форматах и стандартах могут иметь различные толкования, например,

стандарт VPF различает контурные объекты (area feature), описывающие

регион (region), и «фасеты» (face) – внутренние области, ограниченные одной

или несколькими дугами; последний тип объекта связан топологическими

отношениями с соседями и ограничивающими дугами; подобная ситуация с

полигональными и иными пространственными объектами характерна для

стандарта SDTS.

Объекты, рассматриваемые с достаточно близкого расстояния, чтобы

иметь и длину и ширину, называются областями или площадными

объектами. Примеры областей, или "двухмерных" объектов, включают

территории, занимаемые двором, городом или целым континентом. При

определении местоположения области в пространстве мы обнаруживаем, что

ее граница является линией, которая начинается и кончается в одной и той же

точке. Помимо указания местоположения областей через использование

линий, мы можем себе представить теперь три характеристики: как и для

линий, мы можем указывать их форму и ориентацию, а теперь еще и

величину площади, которую область занимает.

Поверхности

Поверхность (surface, relief), рельеф – трехмерный объект (3-D feature),

один из четырех основных типов пространственных объектов, определяемый

не только плановыми координатами, но и аппликатой Z (Z-value), т.е.

тройкой, триплетом координат; оболочка тела.

Добавление нового измерения, высоты, к площадным объектам

позволяет нам наблюдать и фиксировать поверхности. Хотя мы можем

рассматривать дом с близкого расстояния и описывать его в терминах его

общей длины и ширины, нам часто нужно знать, сколько в нем этажей. В

таком случае нам нужно рассматривать дом не как плоскую область, а как

трехмерный объект, имеющий длину, ширину и высоту. Поверхности

окружают нас повсюду. Холмы, долины, гряды гор, скалы и множество

других образований могут описываться указанием их местоположения,

занимаемой площади, ориентации, и теперь, с добавлением третьего

измерения, их высот.

Поверхности состоят из бесконечного числа точек со значениями

высот. Мы говорим, что они непрерывны, поскольку эти точки распределены

без разрывов по всей поверхности, что показано на рисунке 2. В

действительности, поскольку высота трехмерного объекта меняется от точки

к точке, мы можем также измерять величину изменения высоты с

перемещением от одного края до другого. Имея такую информацию, мы

можем определить объем материала в выбранном образовании. Возможность

таких вычислений весьма полезна, когда нам нужно узнать, сколько воды

содержится в водоёме или сколько материала (пустой породы) лежит поверх

угольного пласта.

Тела

Тело (body, solid object, solid body) – объемный пространственный

объект (volumetric feature). Растровые трехмерные представления тела

основаны на конструкциях, известных под наименованием «вокселов»,

векторные – на трехмерных расширениях модели TIN. В отличие от

остальных типов представлений пространственных объектов, представления

тела, за редким исключением, не поддерживаются коммерческими

программными средствами ГИС, оставаясь в стадии экспериментов;

аналогичные им графические представления широко используются, однако, в

трехмерной компьютерной графике.

Рисунок 2 - Непрерывные и дискретные поверхности

Атрибуты пространственных элементов

Картографические объекты содержат информацию не только о том, как

они занимают пространство, но и о том, чем они являются и насколько они

важны для нашего рассмотрения. Например, дерево, обозначенное как

точечный объект, может быть отнесено к определенному классу на основе

таксономической терминологии, то есть дуб, сосна и т.п. Мы можем узнать

также возраст дерева, пробурив его и подсчитав годовые кольца.

Дополнительная непространственная информация, помогающая нам

описывать объекты, наблюдаемые в пространстве, образует набор атрибутов

объектов.

Атрибут (attribute), реквизит – свойство, качественный или

количественный признак, характеризующий пространственный объект (но не

связанный с его местоуказанием) и ассоциированный с его уникальным

номером, или идентификатором.

Атрибуты объекта приписываются ему в цифровом виде

пользователем, могут быть получены в ходе обработки данных или

генерируются системой автоматически (к последнему типу атрибутов

принадлежат, например, значения площадей и периметров полигональных

объектов).

Существует расширенное толкование понятия атрибута; последнему

могут быть поставлены в соответствие любые типы данных: текст, цифровое

изображение, видео- или аудиозапись, графика (включая карту), что, по

существу, реализуется на практике в мультимедийных электронных атласах.

Наборы значений атрибутов обычно представляются в форме таблиц

средствами реляционных систем управления базами данных (СУБД); классу

атрибутов при этом соответствует имя колонки, или столбца, или поля

таблицы. Для упорядочения, хранения и манипулирования атрибутивными

данными используются средства систем управления базами данных, как

правило реляционного типа.

Шкалы измерения атрибутов

Атрибуты объектов можно распределять по категориям, а затем

классифицировать. Это делается для того, чтобы можно было сказать, что

определенный объект с определенным названием и с некоторыми

измеримыми атрибутами существует в определенном месте. Но перед тем

как присвоить эти атрибуты объектам, мы должны знать, как их измерять.

Иначе мы не сможем сравнивать объекты в одном месте с объектами в

другом месте.

Существует устоявшаяся основа для измерения практически всех видов

данных, в том числе и географических. Эти так называемые шкалы измерения

данных простираются от простого именования объектов, до высокоточных

измерений, позволяющих нам непосредственно сравнивать качества

различных объектов. Используемая шкала измерений будет определяться

отчасти типом классификации, отчасти необходимой информацией, и

отчасти возможностями производить измерения при заданном масштабе

наблюдения.

Существует огромное количество шкал, приведем некоторые из них.

Номинальная шкала, из названия которой следует, что объекты различаются

по именам. Эта система позволяет говорить о том, как называется объект, но

не позволяет делать прямого сравнения объектов.

Рисунок 3 - Шкалы измерений картографических объектов

Если необходимо провести более тонкое сравнение объектов, то

следует выбрать более высокую шкалу измерений. Таковой является

порядковая шкала, позволяющая проводить качественное сравнение от

лучшего к худшему для данного конкретного вопроса. Если необходима

более высокая точность в измерениях, то нужно воспользоваться

интервальной шкалой измерения, в которой измеряемым величинам

приписываются численные значения. Как и в случае порядковой шкалы,

здесь тоже можно сравнивать объекты, но сравнения могут делаться с более

точной оценкой различий. Хорошим примером пространственных данных,

измеряемых в интервальной шкале, является температура почвы на

некоторой исследуемой площади с различными типами почв. Последняя и

наиболее "количественная" шкала измерений – это шкала отношений.

Связь графических элементов с атрибутами

Общее цифровое описание пространственного объекта включает:

- наименование;

- указание местоположения;

- набор свойств;

- отношения с иными объектами;

- пространственное «поведение».

Наименованием объекта служит его географическое наименование, его

условный код и/или идентификатор, присваиваемый пользователем или

назначаемый системой.

В зависимости от типа объекта его местоположение определяется

парой (триплетом) координат или набором координат, организованным

определенным образом в рамках некоторой модели данных. Это

геометрическая часть описания данных, геометрия (метрика) описываемых

пространственных объектов, отличная от их семантики (непозиционных

свойств).

Под отношениями понимают прежде всего топологические отношения

(топологию). К топологическим свойствам пространственных объектов

принято относить его размерность; замкнутость; связность; простоту;

нахождение на границе, внутри или вне полигона и т.д.

Топология вместе с геометрией образует тополого-геометрическую

часть описания данных, его позиционную часть.

Таким образом, в самом общем виде в пространственных данных

следует различать и выделять три составные части: топологическую,

геометрическую и атрибутивную – «геометрию», «топологию» и

«атрибутику» цифровой модели пространственного объекта.

Четкое разделение позиционных и непозиционных данных –

историческая традиция, имеющая определенные технологические корни.

Управление атрибутивной частью данных обычно возлагается на средства

СУБД, встроенных в программные средства ГИС или внешних по

отношению к ним. В наиболее яркой форме оно реализовано в

рассмотренной ниже векторной модели данных, атрибуты которой

представлены таблицей, хранятся и управляются СУБД, поддерживающей

реляционную модель данных, а их позиционная часть, связанная с

атрибутивной через идентификаторы пространственных объектов,

управляется другими средствами. Модели пространственных данных такого

типа получили широкое распространение и наименование геореляционных__