Лекция 7

ПОДСИСТЕМА ВВОДА

Устройства ввода. Дигитайзеры. Сканеры. Средства распознавания и

векторизации. Пространственная привязка данных.

Устройства ввода

Цифровые карты в векторном формате создают по технологии

цифрования с помощью дигитайзера с ручным обводом или сканированием

оригиналов с последующей векторизацией, используя программные средства

- векторизаторы.

Собственно процесс аналого-цифрового преобразования данных - это

сложная комплексная процедура, состоящая из трех крупных блоков:

- цифрование;

- обеспечение качества оцифрованных материалов;

- интеграция разнородных цифровых материалов.

Наиболее распространенная технология цифрования - перевод

исходных картографических материалов на твердой основе (бумага, лавсан,

пластик и т.д.) в цифровую форму. Такой перевод обычно осуществляется

двумя способами: путем векторизации растра или дигитайзерным вводом.

Следует отметить, что в настоящее время все большее распространение

получают «безбумажные» технологии получения цифровых моделей карт. В

рамках таких технологий цифровая карта (ЦК) создается в компьютере

непосредственно по материалам полевых съемок, минуя использование

промежуточных «твердых» носителей информации.

Дигитайзеры

Дигитайзер (digitizer, tablet, graphic tablet), цифрователь, графический

планшет, графическое устройство ввода данных, графоповторитель, жарг.

сколка, таблетка – 1. устройство для аналого-цифрового преобразования

сигналов, источников и данных; 2. в геоинформатике, компьютерной графике

и картографии: устройство для ручного цифрования картографической и

графической документации в виде множества или последовательности точек,

положение которых описывается прямоугольными декартовыми

координатами плоскости дигитайзера.

Дигитайзер состоит из плоского стола и съемника информации.

Большеформатные столы могут крепиться на подставке дигитайзера. Рабочее

поле стола может быть выполнено из прозрачного материала и иметь

подсветку. Комплектуется съемниками двух типов: курсором для

высокоточного или пером для низкоточного съема координат.

Курсор представляет собой подобие графического манипулятора –

мыши, имеет визир, нанесенный на прозрачную пластинку, с помощью

которого оператор выполняет точное наведение на отдельные элементы

карты. На курсоре помещены кнопки, которые позволяют фиксировать

начало и конец линии или границы области, число кнопок зависит от уровня

сложности дигитайзера.

С помощью дигитайзерного ввода основная масса ЦК создавалась до

середины 90-х годов, затем дигитайзеры уступили место цифрованию по

растру. В настоящее время при создании ЦК дигитайзеры имеют

ограниченную область использования.

Преимущества дигитайзерного ввода:

- возможность обзора всего листа карты или участка карты,

окружающего цифруемую территорию. Этот способ позволяет разобраться в

ситуации при низком качестве графики исходных материалов;

- возможность оцифровки исходных материалов практически любого

качества. Это имеет решающее значение, если используемый сканер по

своим техническим возможностям не позволяет оцифровывать карты (планы)

на жесткой основе (алюминий, дерево), ветхие картографические материалы

или картографические материалы с локальными участками неравномерной

толщины (в качестве таких материалов часто выступают бумажные планы,

оперативное редактирование которых происходит путем срезания бритвой

устаревших объектов и наклеивания актуализированных участков поверх

устаревших).

При дигитайзерном вводе основной объем работ по вводу цифровых

карт выполняется оператором в ручном режиме, т. е. для ввода объекта

оператор наводит курсор на каждую выбранную точку и нажимает кнопку.

Существует еще полуавтоматический режим ввода, когда фиксируется пара

координат Х, У через заданный интервал времени или через определенное

расстояние. Полуавтоматический режим, возможно, экономит время, но для

точного ввода не годится, и далее будет рассматриваться только ручной

режим. Точность ввода при цифровании в огромной степени зависит от

квалификации оператора. Если при создании традиционныx карт пером

(рапидографом, гравировальной тележкой или иным ручным инструментом)

очень сложно прорисовывать линии и передавать форму объектов, то что

говорить о цифровании, где непрерывную кривую надо аппроксимировать

отрезками без потери формы. Большое влияние оказывают и

индивидуальные качества оператора.

Сканеры, технология сканирования

Сканеры являются устройствами ввода информации и в этом качестве

находят свое применение на этапе подготовки исходных картографических

материалов для последующего составления. При этом полностью

исключаются многочисленные фото- и копировальные работы, свойственные

традиционной технологии картосоставления. Сканеры также используются

для преобразования в цифровую форму разнообразных оригиналов (слайдов,

фотоотпечатков, рисованных оригиналов и т. п.), необходимых для

художественного оформления картографических произведений. Ведущими

производителями сканеров являются зарубежные фирмы: AGFA, Heidelberg,

Umax, Hewlett Packard, Microtek, Vidar, Contex и др.

В картографическом производстве могут применяться 3 типа сканеров:

планшетные, барабанные и протяжные.

Выбор типа сканера определяется типом исходного оригинала и

требованиями к качеству результирующего цифрового изображения.

Рисунок 3 – Барабанный сканер

В барабанных сканерах оригинал монтируется на поверхности

прозрачного вращающегося барабана. Существенным недостатком

барабанных сканеров является необходимость монтажа оригиналов на

поверхность цилиндра; также накладываются ограничения на гибкость и

массу оригиналов.

Сканеры барабанного типа целесообразно применять в картоиздании

для сканирования оригиналов с очень высоким качеством (обычно для

последующего многократного увеличения). Такие работы, как правило,

выполняются с привлечением оборудования сторонних организаций. Это

объясняется высокой стоимостью барабанных сканеров, окупаемой только

при больших объемах сканирования и высокими требованиями к

квалификации оператора.

Рисунок 4 – Планшетный сканер

В планшетном сканере оригиналы размещаются в горизонтальной

плоскости.

Преимуществами планшетных сканеров являются возможность работы

с оригиналами на жесткой основе, удобство монтажа оригиналов в рабочей

зоне сканера и сравнительно низкая стоимость. Главным их недостатком

является малый формат, что ведет к необходимости сшивки растровой

основы из фрагментов.

Для сканирования прозрачных оригиналов в планшетных сканерах

используются специальные адаптеры - слайд-модули. Однако для

качественного сканирования прозрачных материалов используют

специальные сканеры для обработки пленок и диапозитивов - слайд-сканеры,

позволяющее получить качество сканирования, приближающееся к

барабанной технологии.

Сканеры протяжного типа (ролевые сканеры) отличаются большим

форматом и могут иметь ширину сканируемой области до 965 мм (длина не

ограничена).

Таким образом, протяжные сканеры могут успешно применяться в

картографии для сканирования самых разнообразных оригиналов, в том

числе большеформатных. По стоимости протяжные сканеры располагаются

между сканерами планшетного и барабанного типа

Рисунок 5 – Протяжной сканер

.

Управление параметрами сканирования

Как уже отмечалось выше, качество сканирования зависит от типа и

размера сканируемого оригинала, технических характеристик сканера,

квалификации оператора, технологии сканирования и цифровой обработки

оригинала. Управление параметрами сканирования следует выполнять

непосредственно перед самим процессом сканирования в специальной

программе, которая обычно поставляется со сканером. Это позволяет

получить цифровое изображение с максимально возможным качеством для

сочетания "сканер + оригинал". Для упрощения технологии сканирования

финальную обработку изображения можно производить в программе

обработки растровой графики Adobe Photoshop (данный подход

малоприменим для сканирования высокохудожественных оригиналов).

Подобная технология обладает сравнительно высокой производительностью

и широко используется при подготовке сканов картографических

материалов.

Средства распознавания и векторизации

Цифрование (digitizing, digitising, digitalization) – синонимы:

оцифровка, дигитализация, отцифровка; жаргон: сколка, скалывание.

1. процесс аналого-цифрового преобразования данных, то есть перевод

аналоговых данных в цифровую форму, доступную для существования в

цифровой машинной среде (computer-readable form, machine-readable form)

или хранения на машино-читаемых средствах (computer-readable media) с

помощью цифрователей (дигитайзеров) различного типа.

2. в геоинформатике, компьютерной графике и картографии:

преобразование аналоговых графических и картографических документов

(оригиналов) в форму цифровых записей, соответствующих векторным

представлениям пространственных объектов.

По методу цифрования различают:

1) цифрование с помощью дигитайзера с ручным обводом (tablet-based

digitizing);

2) цифрование c использованием сканирующих устройств (сканеров) с

последующей векторизацией растровых копий оригиналов (automatic

vectorization of raster files);

3) ручное цифрование манипулятором типа "мышь" по растровой

картографической подложке (map background) или полуавтоматическое

видеоэкранное цифрование (on-screen digitizing), а также гибридные методы.

По степени автоматизации различают ручное (manual),

полуавтоматическое (semi-automated) и автоматическое (automatic)

цифрование.

Цифрование линий может выполняться в различных режимах: с

поточечным вводом (point mode) или потоковым вводом (stream mode,

dynamic mode), когда генерируется поток кооординатных пар через равные

промежутки времени (time mode) или интервалы пространства (distance

mode).

Под термином "цифрование" чаще всего понимается именно

цифрование при помощи дигитайзера (цифрователя) с ручным обводом

(tablet digitizing) в отличие от цифрования, основанного на сканерном вводе

оригиналов, "цифрования сканированием" (scan digitizing).

Процесс цифрования обслуживается программными средствами,

называемыми графическими векторными редакторами, в функции которых

обычно входит назначение режима цифрования, добавление, перемещение и

удаление оцифрованных объектов, их аннотирование, атрибутирование и

маркировка, замыкание линий в узлах, контроль качества цифрования (поиск,

индикация и коррекция тополого-геометрических ошибок и дефектов

цифрования, в том числе незамкнутости полигонов, псевдоузлов, висячих

линий или сегментов, неузлового их пересечения, складок, нарушающих

планарность, удаление дубликатов и т.д.).__