3 ПРОЦЕССЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

На руднике 25—50% затрат труда приходится на основные производственные процессы очистной выемки. Показатели извлечения руды зависят в большинстве случаев полностью или почти полностью от очистной выемки.

Если принять денежные затраты на все процессы очистной выемки за  100%, то каждый из них занимает следующую долю:

- отбойка руды от :20 до 80%. Меньшие значения относятся. И работке слабых руд с искусственным поддержанием очистного пространства, большие к разработке крепких руд с самотечной Поставкой руды;

- доставка руды от 10 до 60%, в том числе вторичное дробление от 0 до 25%   (к общим затратам на очистную выемку);

- поддержание выработанного пространства от 0 до 30%, а при дорогостоящих закладочных материалах до 50% и более.

Каждый из перечисленных процессов может существенно влиять на показатели других процессов. Так, удешевление отбойки может ухудшить дробление руды, а это увеличит объем вторичного дробления, снизит производительность доставки руды. Применение более плотной закладки повысит затраты на нее, но даст возможность осуществлять работы на поверхности закладки с помощью мощных самоходных машин, что удешевит отбойку и доставку руды, и т.п. Поэтому в большинстве случаев наивыгоднейшие решения должны приниматься по комплексу взаимосвя-занных процессов.

Условия механизации очистных работ имеют существенные (особенности: рабочие места часто перемещаются через каждые несколько часов, дней или месяцев. Вместе с тем наибольший эффект дает мощное оборудование как на отбойке, так и на доставке руды, особенно при крепких рудах.

В связи с непостоянством рабочих мест долгое время использовали оборудование переносное перфораторы, отбойные молотки или полустационарное скреперные установки. Это существенно ограничивало мощность оборудования и, кроме того, требовало большого объема трудоемких работ, в основном ручных работ по переносу, монтажу и демонтажу оборудования.

В пятидесятых годах появилась устойчивая тенденция замены переносного оборудования, Применение его все более ограничивают маломощными жилами, небольшими обособленными рудными  голами, неустойчивыми рудами и т.п.

В указанной тенденции определились два основных направления. Одно из них связано с отбойкой механической (помощью механического инструмента). Руду отбивают комбайнами и транспортируют к шахтному стволу конвейерами. Процесс отбойки и всей добычи здесь непрерывен, выемочные контуры выдерживаются точно, вся отбитая масса достаточно измельчена,. отбойка и транспортирование поддаются автоматизации при умеренных затратах. Однако механическая отбойка пока что осуществима лишь при рудах не выше средней крепости, главным образом в маломощных и средней мощности пластах мягких руд (калийные и марганцевые руды). Основной же объем добычи приходится на более крепкие руды, отбиваемые взрывным способом. Здесь основное направление применение на подготовительных очистных и вспомогательных работах самоходного оборудования на безрельсовом, преимущественно пневмоколесном ходу.

При относительно большом (несколько месяцев) сроке службы рабочих мест по погрузке и доставке руды применяют с шестидесятых .годов также мощные стационарные установки непрерывного действия питатели и конвейеры; причем внедряют индустриальные методы монтажа этих установок с помощью самоходных, подъемных кранов и приспособлений.