10.2 Способы производства закладочных работ

Закладка процесс заполнения выработанного пространства пустой породы или каким-либо другим инертным, достаточно дешевым материалом. Материалы применяемые для закладки, называются закладочными.

Основное назначения закладки: поддержание выработанного пространства в процессе отработки блока; предотвращение обрушения вмещающих горных пород и оседания поверхности.

При разработке рудных месторождений применение закладки вызывается необходимостью: предупреждения обрушения вмещающих пород для последующей отработки близко расположенных рудных залежей; снижения опасности возникновения пожаров от самовозгорания при разработке сернистых руд; повышения степени извлечения руды при добыче весьма ценных руд; отработки тонких жил системой с раздельной выемкой.

В зависимости от времени производства различают закладку: одновременную, выполняемую почти одновременно с очистными работами, и последующую, производительностью после окончания очистных работ в блоке.

По степени заполнения выработанного пространства закладка может быть полной или частичной. В зависимости от физического состояния закладочного материала различают закладку: сухую, полумокрую, или глинизированную, при которой укладываемый на место материал периодически смачивается водой или глинизированный закладочный материал доставляется к месту укладки водой.

В зависимости от способов производства работ различают закладку: ручную, осуществляемую без применения средств механизации: самотечную, при которой закладочный материал заполняет выработанное пространство под действием силы веса; механическую, осуществляемую с помощью скреперных установок или специальных закладочных машин.

Гидравлическую, при которой закладочный материал, предварительно смешанный с водой, перемещается в выработанное пространство по трубам;

Пневматическую, при которой закладочный материал специальными машинами подается в трубопровод и под действием сжатого воздуха перемещается по нему и выбрасывается в выработанное пространство;

Бетонную, отличительной чертой которой является использование в качестве закладочного материала бетонной массы, подготовленной к укладке и тем или иным способом доставляемой в выработанное пространство;

Цементированную, при которой уложенный на место закладочный материал частично или полностью заливается цементным раствором.

Твердеющая литая закладка - это наиболее распространенный вид закладки, обеспечивающий высокое качество. На поверхности приготавливают закладочную смесь, близкую по своим свойствам к литому песчаному или обычному бетону.

Это смесь характеризуется повышенным расходом вяжущих веществ и воды с целью обеспечения высокой ее пластичности. Смесь по трубам самотеком или с помощью сжатого воздуха подают в выработанное пространство.

Подвижность смеси должна обеспечивать ее транспортабельность и размещение в выработанном пространстве под небольшим углом с целью подачи материала под кровлю. Применяют два состава смесей, различаемых по типу вяжущего: цементный и на основе молотого доменного гранулированного шлака с активизирующей добавкой.

В цементных закладочных смесях вяжущее включает: 150-200кг цемента и 200-250кг глины или другой пластифицирующей добавки, находящейся в составе заполнителя.

Доменный гранулированный шлак перед подачей в закладку измельчают мокрым способом в рудоразмольных шаровых мельницах до крупности частиц такой же, как у цемента или другого активизирующего вещества. Помол в открытом цикле обеспечивает выход тонкой фракции порядка 50%, остальной шлак поступает в виде крупных зерен и не обладает вяжущей активностью. Помол в замкнутом цикле, когда шлаковая пульпа из мельницы поступает в классифицированные аппараты и затем крупная фракция возвращается в мельницу; позволяет повысить выход готового продукта до 90-95%.

Закладочная смесь твердеет в основном в течение первых трех-шести месяцев, но значительностью прочность имеет уже в первый месяц.