ДӘРІС №6

КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ЖИНАҚТАУ

Жинақтау – ол картадағы объектілердің қасиеттерін және ерекше сипаттамаларын көрсететін таңдау және жалпылау. Жинақтаудың негізгі бағыттары: картографиялық объектілердің контурларын жалпылау, сандық және сапалық түрлерін, объектілерді таңдау, қарапайым объектілердің (түсініктердің) олардың жалпы белгілеріне және ерекше объектілерге ауысуы.

Географиялық карталардың ерекше қасиеті - әр түрлі аудандар және созылу объектілердің – олардың қасиеттерінде: жинақтау түрінде оларды кішірейту және беру (француз – жалпылау, лат.- жалпы, басты).

Жинақтаудың негізі – картада негізгі белгілері бойынша белгілеу, арнауына байланысты типтік түрі мен мінездік ерекшеліктері, тақырыбы және карталардың масштабы.

Жинақтау картаның оқып білу мүмкіндігін көбейтеді: Жинақтау нақтыдан абстрактіге, ол зерттеу тәсілінде картаның мағынасын көбейтеді.

Жинақтауға әсер ететін негізгі факторлар:

- Картаның арнауы;

- Оның тақырыбы;

- Масштаб (арнауына байланысты);

- Нақты картографиялық ерекшеліктері.

Картаның арнауы оның тақырыбына байланысты, бірақ бірдей мағынаны білдіруі мүмкін және масштаб, көлемі бойынша айырмашылығы болады және бөлшектейді; оларға жинақтаудың әр түрлі қасиеттері тән.

Картаның тақырыбы картаның негізгі элементін көрсетеді (топырақтық, климаттық). Масштаб берілген объектінің көлеміне әсерін тигізеді.

Картографиялық территориялардың ерекшеліктері және әсер етуі – нақтылықтың типтік түрі мен мінездемелік сипаттамаларын бар мүмкіндігімен анықтайды (шөлдегі құдық немесе солтүстікте елді мекендер).

Жинақтау көрінеді: Картографиялық объектілердің көріністерін жалпылау; сандық сапасын жалпылау, сапалық түрін жалпылау, жай объектілердің олардың жинақтық мәніне өтуі (жалпылау мағынасында).

Жинақтаудың бұл қасиеттерін қарастырамыз. Жинақтаудың бірінші, геометриялық жағы дұрыс болады. Ол алдын- ала ойланған пландық объектілерден тұрады – сызықтық және аудандық, сондағы көріністердің қасиеттері сақталынады, берілген объектіге тән және олардың әр түрлі қасиеттерін көрсететін картаның арнауына байланысты. Бұл есепті шығару кейбір бөліктердің үлкеюіне әкеледі, көріністің кейбір бөліктерінде (жағалаудың көрінісі, бұғаз бен аралдың орналасу сипаты, өзендердің ерекшеліктері және т.б.).

Сандық сипаттамасын жалпылау айырым санын көршілес тұрған сандық сипаттамасын үлкейту немесе басқа математикалық заңымен белгілеу (елді мекендерді адамдар санымен топтастыра бөлінуі).

Сапалық сипаттамасын жалпылау сапалық белгілердің өзгеруі берілген объектілер категориясына: біріншіден, бірлік жіктелулерді жалпыға ауыстыру арқылы (әр түрлі орманды жалпы аудандар); екіншіден, төменгі бөліктерді алып тастау бойынша жіктелу (ауылдарда алу),

Картографиялық объектілерді таңдау – картаның мазмұнын керекті объектілермен ауыстыру және керексіздерді алып тастау (керектілерді ғана қалдыру). Картада нақты объектілерді орналастыру шарты («ценз») сандық және сапалық көрсеткіштермен анықталады (тек қана әкімшілік орталықтар, өзен ұзындығының кішіреюі және басқалар). Таңдауды басқа түрі таңдаудың нормативтерін шығарады (1 дм2 картаға түсірілетін) картаның толықтыру есебімен.

Жинақтаудың соңғы жағы – жеке объектілерді ауыстыру олардың жалпы мағынасын – жеке объектілердің түрінің белгілеуін ауыстыру жалпылау мағынасында.

Жинақтаудың жеке жақтарын ерекшелеу  методологиялық мағынаны береді: ол жинақтаудың бар бағыттарын көрсетеді. Жинақтауда анықтаған кезде оның барлық жақтары бір- бірімен тығыз байланысты, бір- бірімен ажыратылмайды.

Дұрыс жинақтауды алу үшін қолданылатын шарттар, көрсетілегн құбылыстардың қасиетін түсіну (рельефі үшін оның морфологиясы). Ең алдымен, байланысу тәсілі алынады: объектілер арасында, бір картаның бір элементіне кіретін. (өзен – көл): әр түрлі элементтер арқылы картаның мазмұнында (елді мекендер мен жол тораптары), берілген картада элементтер арасында және басқа карталарда (рельеф- топырақ жамылғысы - өсімдіктер).

Сандық топтарын сақтау аса қасиетті, объектілердің сапалық белгілерімен байланысты. Мысалы, 200 – метрлік изобата тек қана сандық сипаттамасын бермейді – тереңдігін, бірақ- та материктің жағалауын көрсетеді.

Жинақтау картада әр түрлі геометриялық дәлдіктің талаптарына сай келмейді және географиялық сай келуіне байланысты.

Картаның геометриялық дәлдігі әрбір жер бетіндегі объект картада дәл көрсетілетіні анықталады, өзінің орнында өзінің нақты пландық көріністерін және өлшемдерді дұрыс орналасу жағдайымен барлық объектілердің және олардың ара қашықтығы картаның масштабына сәйкес келеді.

Географиялық сәйкес келуі карта нақтылықты береді оның басты, типтік түрін, көрсетілген жақтардың дұрыс байланысуын көрсетеді және мінездемелік сипаттамаларын – жердің географиялық түрін. Жинақтау бұл міндетті орындайды. Ол картада объектілерді көрсетеді, қиын оқылатын және жоғалып кететін картаның масштабында, бірақ білдіруі жағынан керекті.

Жинақтау – карталарды құрудың өте қиын және басты процесс болып табылады. Бағыттары және жинақтаудың сатысы орналасады картаның арнауына байланысты, оның тақырыбы, масштабы және картографиялық объектілер мен құбылыстардың географиялық қасиеттерін көрсетеді. Құбылыстардың территориясы бойынша орналасуы оның жинақтауының қасиеттеріне әсер етеді.