Содержание                                                стр

1 Предмет курса «Маркшейдерское дело» 	3

1.1 Содержание и задачи маркшейдерской службы

1.2 Взаимосвязь курса с другими дисциплинами

1.3 Общие сведения из истории развития маркшейдерского дела

2 Подземные горизонтальные маркшейдерские съемки	 12

2.1 Системы координат, применяемые при съемках

и составлении маркшейдерских чертежей

2.2   Маркшейдерские подземные съемки и их классификация

2.3 Опорные маркшейдерско-геодезические сети на поверхности

и в шахте

3 Ориентирно-соединительные съемки	                      29

3.1 Общие сведения, цель и задачи ориентирно-соединительных

съемок

3.2 Ориентирование через один вертикальный ствол

3.3 Способ соединительных треугольников

3.4 Ориентировка через два ствола

3.5 Организация работ при геометрических методах ориентирования шахт и меры безопасности

4 Ориентирно-соединительные съемки (продолжение)	  40

4.4 Ориентировка через два ствола

4.5 Организация работ при геометрических методах ориентирования шахт и меры безопасности

4.6 Примеры ориентирования горных выработок

5 Теодолитная съемка в шахте   	51

5.1 Рекогносцировка. Закрепление пунктов. Установка теодолита

5.2 Горные теодолиты и требования к ним

5.3 Измерение горизонтальных углов и углов наклона линий

6 Теодолитная съемка в шахте (продолжение)                                              62

6.4 Измерения длин рулетками

7 Маркшейдерские работы на промышленной площадке шахты                68

7.1 Задачи геодезических работ на промышленных площадках

шахт и карьеров

7.2 Основные элементы разбивки

7.3 Перенесение в натуру осей

7.4 Восстановление в натуре репера по заданной его отметке

7.5 Разбивка центра и осей ствола шахты. Вертикальная

планировка поверхностей промышленных площадок шахт и карьеров

7.6 Разбивка осей сооружений и подъездных путей

8 Задачи, решаемые маркшейдерской службой на горных	79

предприятиях

8.1 Задачи маркшейдера при отработке очистных камер

8.2 Маркшейдерские работы при задании направления

проходки встречными забоями

8.3 Особенности задания направления для проходки горных

выработок

8.4 Маркшейдерские работы при проведении взрывных

выработок и глубоких скважин

9 Задачи, решаемые маркшейдерской службой на горных предприятиях (продолжение)                                                                                                89

9.5 Задание направления криволинейным выработкам

9.6 Задание направления блоковым выработкам основного горизонта

9.7 Задание направления наклонному и вертикальному восстающему

9.8 Работа на станции при задании направления горной выработке

10 Съемочные работы                                                                                            96

10.1 Общие сведения о съемочных работах

10.2 Инструменты для съемочных работ

10.3 Методы съемки нарезных и очистных выработок

10.4 Съемка очистных выработок

11 Съемочные работы (продолжение)	111

11.5 Маркшейдерская съемка подземных камер и пустот

11.6 Съёмка горных выработок

12 Съемочные работы (продолжение)	                                                           116

12.7 Подземные вертикальные съемки

12.8 Передача координаты z на подэтажные выработки

12.9  Тригонометрическое нивелирование

12.10  Передача высотной отметки дальномером ДА-2

13 Маркшейдерские замеры                                                                                  123

13.1 Замеры подготовительных выработок

13.2 Замеры очистных выработок

13.3 Замеры остатков полезного ископаемого на складах, в бункерах

и на колесах

13.4 Методы определения объемной массы полезного

ископаемого в целике и разрыхленном виде

13.5 Учет добычи на горных предприятиях

14 Горная графическая документация                                                                 136

14.1 Маркшейдерская документация и чертежи

14.2 Общие требования к чертежам

15 Горная графическая документация (продолжение)                                       140

Подведение итогов по пройденному курсу

15.3 Номенклатура и формат планшетов

15.4 Составление планов горных выработок в проекции на вертикальную плоскость и наглядных маркшейдерских чертежей

1 Предмет курса «Маркшейдерское дело»

План:

1. Содержание и задачи маркшейдерской службы.

2. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами.

3. Общие сведения из истории развития маркшейдерского дела

  - Содержание и задачи маркшейдерской службы

Название «Маркшейдерское дело» происходит от немецкого слова die Markscheidenkunst: die Mагке- граница, межа, знак, scheiden- различать, устанавливать, обозначать и die kunst- искусство. К настоящему времени название специалиста - «Маркшейдер» сохранилось в Германии, в России и странах ближнего зарубежья. В других странах этих специалистов называют в большинстве случаев горными геодезистами.

Существующие в настоящее время термины «маркшейдер», «маркшейдерское дело», «маркшейдерские работы» прочно вошли в научно-техническую, справочную, учебную литературу и в производство, хотя их дословный перевод не отражает современного представления и требования горного производства к маркшейдерской службе.

В настоящее время маркшейдерское дело является отраслью горной науки и техники. Маркшейдерская служба участвует на всех этапах освоения месторождений полезных ископаемых (разведке, проектировании, строительстве, эксплуатации), вплоть до ликвидации горных предприятий и рекультивации (восстановления) нарушенных земель горными работами.

При разведке месторождений полезных ископаемых маркшейдер на основе топографической съемки разведываемого участка и утвержденного проекта геологоразведочных работ производит разбивку разведочных выработок (скважин, шурфов, канав, штолен и т.п.), а затем выполняет съемку и составляет план их расположения. Вместе с геологом составляет графическую документацию (планы, разрезы, зарисовки и пр.), характеризующую форму залегания полезного ископаемого в недрах. По построенным планам и разрезам маркшейдер и геолог производят подсчет запасов полезного ископаемого на разведанном участке.

Геолого-маркшейдерские графические и цифровые материалы используются при проектировании горных предприятий и в ряде случаев, сами маркшейдера осуществляют проектные разработки.

При строительстве горных предприятий основными задачами маркшейдера являются: перенесение в натуру геометрических элементов запроектированных сооружений и горных выработок; осуществление в процессе строительства сооружений и проведения горных выработок, контроля за соблюдением геометрических элементов проекта, маркшейдерская съемка фактически выполненных работ, составление планов и разрезов.

Каждая шахта, рудник, карьер, прииск вне зависимости от своих масштабов имеют маркшейдерскую службу, представленную обычно самостоятельным производственным участком (отделом). Наличие этой специальной службы связано с необходимостью квалифицированного решения целого ряда важных, сложных и ответственных вопросов горного дела.

Методы и результаты маркшейдерских работ широко используются не только при производстве горных работ, но и при разведке месторождений полезных ископаемых, при проектировании и реконструкции горных предприятий, при строительстве туннелей и метрополитенов, железных и шоссейных дорог, гидротехнических и других сооружений.

При разработке месторождений полезных ископаемых основной целью маркшейдерской службы является обеспечение горного предприятия всем необходимым для осуществления рационального, бесперебойного и перспективного ведения горных работ.

Перечень маркшейдерских работ и решение конкретных задач во многом зависят от способа разработки полезных ископаемых. Общий же круг вопросов и основные задачи, решаемые маркшейдерской службой, остаются практически одними и теми же. К ним относятся:

- изучение геологии месторождений, геометрии форм залегания полезных ископаемых в недрах  и  пространственного распределения их свойств;

- своевременная и полная съемка горных выработок и изображение их на планах, разрезах и других маркшейдерских чертежах;

- контроль за правильным ведением горных работ: направлением проходки выработок, размерами их поперечных сечений, качеством крепления, профилем выработки и т.д.;

- решение различного рода горно-геометрических задач, возникающих в процессе строительства и эксплуатации горных предприятий, как перенесение проектных данных в натуру, проходка выработок встречными забоями (сбойки) и т.д.;

-  систематический контроль за полнотой извлечения полезных ископаемых и охрана недр;

- учет и анализ движения запасов, потерь и разубоживания (засорения) полезных ископаемых при добыче;

-  выполнение горно-расчетной и графической части плана при текущем и перспективном планировании развития горных работ;

-  изучении процессов сдвижения горных пород, определение мер защиты подрабатываемых зданий, сооружений и природных объектов.

Указанные выше задачи маркшейдерской службы не охватывают все вопросы, с которыми маркшейдер встречается в своей практической деятельности, они являются лишь основными при разработке месторождений полезных ископаемых подземным и открытым способами.

При ликвидации горного предприятия маркшейдерская служба производит съемки горных выработок, пополняет маркшейдерские планы, приводит в надлежащий вид согласно существующей на этот счет инструкции всю первичную и вычислительную маркшейдерскую документацию и все материалы передает ликвидированной шахты (карьера) на бессрочное хранение.

При рекультивации нарушенных земель горными работами, как завершающем этапе горного производства маркшейдер выполняет на рекультивируемой территории топографо-маркшейдерские работы, геометрические элементы проекта реконструкции переносит в натуру, по мере проведения работ контролирует их исполнение и по завершению горнотехнической рекультивации производит топографическую съемку участка и на основании ее составляет топографический план.

Обязанности маркшейдерской службы рудника

К ежедневным непосредственным обязанностям маркшейдерской службы рудника относится:

1) Пополнение всех существующих разрезов( римских, арабских) в масштабе 1:500

2) Создание новых и пополнение существующих разрезов в масштабах 1:500, 1:200 по всем планируемым выработкам, камерам для наглядной видимости выработок пройденных ранее на всех высотных отметках.

3) Задание направлений на все горизонтальные, наклонные и вертикальные выработки.

4) Осуществление съемок всех горных выработок с последующим их нанесением на планшеты масштаба 1:500.

5) Ведение книги маркшейдерских указаний (показывать задание направления с чертежами, считать и указывать домеры на все выработки, указывать любые отклонения от проекта, несоответствие крепи паспорту крепления и т.д)

6) Ежемесячный учет количества пройденных метров по всем выработкам за определенный период, учет количества объемов горной массы добытой во всех выработках за период времени, учет количества закрепленных выработок рамами СВП и болтами АКЦ за определенный период времени, учет количества подаваемой закладки на все горные выработки в определенный период времени.

  - Взаимосвязь курса с другими дисциплинами

Курс «Маркшейдерское дело» тесно связан с рядом других научных дисциплин и прежде всего с геодезией. При маркшейдерских съемках широко используются геодезические методы и инструменты. Маркшейдерская съемка ведется от пунктов общегосударственной сети и нивелирования.

В решении многих вопросов маркшейдерского дела широко и всесторонне используется математика. Без знания аналитической и начертательной геометрии, дифференциальных исчислений, математической статистики, теории вероятности и других разделов математики невозможно глубокое понимания курса маркшейдерского дела и практической реализации решаемых задач.

Для оценки производимых измерений маркшейдер широко использует положения теории погрешностей и методы наименьших квадратов.

Близко соприкасается с маркшейдерским делом курс «Геометрия недр», который ранее был его составной частью. В настоящее время геометрия недр оформилась как отдельная научная дисциплина.

Для маркшейдера обязательны глубокие знания геологии (особенно разделов «поиски и разведки полезных ископаемых) и горного дела (проведения горных выработок, систем разработки и ведения очистных работ).

Маркшейдер хорошо должен знать горное дело, особенно технологию проведения подготовительных выработок, очистных работ и системы разработки месторождении полезных ископаемых.

Работая с геодезическими и маркшейдерскими инструментами, маркшейдер должен знать разделы физики, касающиеся оптики и гироскопии.

Наконец, маркшейдер должен владеть приемами технического, топографического и маркшейдерского черчения, без чего он не сможет составить горно-маркшейдерскую документацию.

В своей практической' деятельности маркшейдер должен выработать в себе определенные навыки: быть пунктуальным, аккуратным при выполнении маркшейдерских работ на всех их стадиях.

1.3 Общие сведения из истории развития маркшейдерского дела

Первое описание способов съемки и ориентирования подземных горных выработок принадлежат Герону Александрийскому (предположительно I в до н. э.).

В 1556 г. был опубликован труд выдающегося немецкого ученого Георгия Агриколы (1494—1555 гг.), обобщившего накопленный в Германии опыт горного дела и металлургии. В пятой главе этого труда «О горном деле и металлургии» Агрикола рассмотрел вопросы съемки подземных горных выработок с помощью компаса и решение некоторых геометрических задач, возникающих при разработке месторождений полезных ископаемых.

Во второй половине XVI в. в Германии из среды горняков стали выделяться лица, которые специально занимались съемкой горных выработок. Они решали, в частности, важную для горного дела того времени задачу пересечения с поверхности земли в недра границ участков, принадлежащих различным владельцам. Горняков, занимающихся съемкой горных выработок и перенесением в шахту границ участков, стали называть маркшейдерами, а круг вопросов горного дела, ими решаемых -  маркшейдерским искусством.

В России первые упоминания о маркшейдерах относятся ко времени Петра I. В проекте горнозаводского устава, составленного В. Н. Татищевым, были четко определены задачи и обязанности маркшейдера горного предприятия.

Первой отечественной работой по маркшейдерскому делу следует считать известный труд М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763 г.), в специальной главе которого «Об измерении рудников» было дано решение основных геометрических задач, возникающих в горном деле. Труд М. В. Ломоносова сыграл важную роль в развитии отечественной маркшейдерии, которая уже к началу XIX в. достигла высокого уровня.

Об этом, в частности, свидетельствуют маркшейдерские планы Березовских золотых рудников и многих других горных предприятий, сохранившиеся до наших дней.

В 1805 г. преподаватель Петербургского горного училища А. И. Максимович, развивая идеи М. В.,Ломоносова, опубликовал труд «Подземная геометрия», в котором полно и систематически изложил курс «Маркшейдерское дело».

Крупнейшим событием в истории маркшейдерского дела является опубликование в 1847 г. труда П. А. Олышева «Маркшейдерское искусство» (учебное руководство для воспитанников горного института), где он предложил при съемках горных выработок вместо висячей буссоли и полукруга применять теодолит и разработал методику подземной теодолитной съемки. Необходимо отметить, что использовать при подземных съемках теодолит предложили несколько позже П. А. Олышев, Ю. Вейсбах в книге «Новое маркшейдерское искусство» (1851 г.). Достойным продолжателем нового направления в маркшейдерии был профессор Петербургского горного института Г. А. Тиме (1831- 1910 гг.). Он обратил внимание на крупный недостаток постановки маркшейдерского дела в России, заключающийся в разобщенности съемок отдельных рудников и шахт, в отсутствии контроля над состоянием маркшейдерской службы частных горных предприятий.

В конце XIX и начале XX вв. крупный вклад в развитие маркшейдерского дела внесли профессора В. И. Бауман (1867-1923 гг.), П. М. Леонтовский (1871-1921 гг.) и П. К. Соболевский (1868 - 1949 гг.).

Научная деятельность проф. В. И. Баумана весьма многогранна и содержательна. Среди его трудов особое значение имеет трехтомный «Курс маркшейдерского искусства», который много лет служил основой для подготовки маркшейдеров, способствовал улучшению маркшейдерского дела на шахтах и рудниках нашей страны. Под руководством проф. В. И. Баумана была создана триангуляция Донецкого бассейна, обеспечившая единую систему координат маркшейдерских съемок и планов важнейшего промышленного района нашей страны.

Профессор Екатеринославского (Днепропетровского) горного института П. М. Леонтовский впервые в нашей стране начал исследование по вопросам сдвижения горных пород над выработанным пространством, он выпустил первую монографию по этому вопросу, где дал программу широких и всесторонних исследований процесса сдвижения, а также составил первую инструкцию по наблюдениям за сдвижением. Проф. П. М. Леонтовский был также изобретателем - новатором в области маркшейдерского дела. В числе его изобретений следует особо отметить нивелир- автомат, позволивший впервые в мире осуществить принцип автоматизации съемки.

В 1904 г. проф. П. К. Соболевский впервые в России ввел в Томском технологическом институте маркшейдерскую специальность. На многих уральских месторождениях под руководством П. К. Соболевского были проведены работы по геометризации месторождений. В это же время вышла из печати его работа «Маркшейдерское искусство как методология решения основных вопросов горного дела», излагающая основные положения геометрии недр.

Как видно из сказанного выше, усилия В. И. Баумана, П. М. Леонтовского и П. К. Соболевского, а также других передовых маркшейдеров дореволюционной России были направлены на то, чтобы поднять маркшейдерское дело страны до уровня возросших задач горной промышленности. Капиталистическая система хозяйства старой России ставила непреодолимые преграды на пути развития прогрессивных идей лучших ученых нашей отечественной науки.

Великая Октябрьская социалистическая революция внесла коренной перелом в развитие отечественной маркшейдерской школы. Молодая Советская Республика получила тяжелое наследие от царской России. Маркшейдерские планы горных работ были уничтожены или похищены прежними владельцами. Немногочисленным коллективом маркшейдеров была проделана огромная работа, в результате которой была восстановлена маркшейдерская служба горных предприятий. Значительную роль в решении этой задачи сыграл II Всероссийский маркшейдерский съезд, созванный в 1921 г. по инициативе В. И. Баумана и П. М. Леонтовского. На съезде была принята новая структура маркшейдерской службы, разработанная на основе предложений В. И. Баумана, которая в 1922 г. была узаконена постановлением Советского правительства.

В 1918-1925 гг. под руководством проф. Н. Г. Келля были проведены работы по созданию триангуляции Кузнецкого бассейна, в. которых впервые в СССР были применены плоские конформные прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера. В 1924-1928 гг. проф. Ф. Ф. Павлов создал уральскую маркшейдерскую триангуляцию. В 1922 г. были изданы первые технические инструкции по маркшейдерскому делу и контролю.

В 1932 г. состоялся Всесоюзный маркшейдерский съезд, который подвел итоги работы, проделанной советскими маркшейдерами, и определил пути дальнейшего развития маркшейдерской службы горных предприятий нашей страны. Во исполнение решений этого съезда было создано Центральное научно-исследовательское маркшейдерское бюро (ЦНИМБ), позднее реорганизованное во Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский институт (ВНИМИ); во главе которого стоял проф. И. М. Бахурин.

В 1932 г. был опубликован тру'д И. М. Бахурина «Курс маркшейдерского искусства», а в 1946 г. - «Сдвижение горных пород под влиянием горных разработок», в котором подведены итоги его многолетних исследований этого важнейшего вопроса горного дела. .	'

Обобщив материалы, полученные ВНИМИ при изучении процесса сдвижения горных пород, проф. С. Г. Авершин в 1947 г. опубликовал монографию «Сдвижение горных пород при подземных разработках». В 1950 г. сотрудниками ВНИМИ В. Н. Лавровым и Б. И. Никифоровым был создан первый в СССР маркшейдерский гирокомпас. Коллективом ВНИМИ на основе исследовательских работ в послевоенные годы был разработан ряд технических инструкций по отдельным видам маркшейдерских работ, созданы новые маркшейдерские инструменты (гирокомпасы, проектир направлений, оптический теодолит и др.).

Важное значение для советской маркшейдерии имело создание в 1948 г. Главного управления государственного горного надзора при Совете Министров СССР и в его составе - маркшейдерского контроля.

Задачи, стоявшие перед маркшейдерской службой горных предприятий, не могли бы быть успешно решены без надлежащего технического оснащения. В этой связи необходимо отметить важную роль Харьковского завода маркшейдерских инструментов.

Большая работа проделана в Советском Союзе по подготовке квалифицированных кадров маркшейдеров. В 1921г. была введена маркшейдерская специальность в Ленинградском, в 1925г. в Днепропетровской, в 1929 г. в Свердловском горном институтах, в 1933 г. в Новочеркасском политехническом институте.

Сейчас кадры горных инженеров-маркшейдеров готовит ряд высших учебных заведений, подготовка техников-маркшейдеров ведется во многих горных техникумах страны.

Надлежащей постановкой в СССР высшего маркшейдерского образования мы во многом обязаны первому поколению советских ученых—маркшейдерам членам-корреспондентам АН СССР проф. И. М. Бахурину и проф. Н.'Г. Келлю (Ленинградский горный институт), проф. П. К. Соболевскому и проф. Ф. Ф. Павлову (Свердловский горный институт), проф. И. П. Бухинику и проф. А. Е. Гутту (Днепропетровский горный институт), проф. Ф. В. Галахову и проф. А. И. Прибыткову (Томский индустриальный институт), проф. А. Я Берловичу (Новочеркасский политехнический институт), проф. Д. Н. Оглоблину (Донецкий политехнический институт).

В послевоенные годы в социалистических странах Западной Европы проведена большая работа как по подготовке инженеров- маркшейдеров, так и по развитию научной деятельности в области маркшейдерского дела. В Германии возобновила свою деятельность Фрейбергская горная академия, где имеются маркшейдерский и геодезический институты.

В Болгарии в Софийском горно-металлургическом институте имеется объединенная кафедра геодезии и маркшейдерского дела.

В Чехословакии впервые кафедра маркшейдерского дела была создана в Остравском горно-металлургическом институте, а затем в институте горного профиля в г. Кошице с кафедрой маркшейдерского дела и геодезии.

В Венгрии кафедра маркшейдерского дела имеется в Мишкольском университете тяжелой промышленности. В составе Венгерской академии наук имеется маркшейдерско-геодезический институт (г. Шопрон).

В Польше подготовка горных инженеров-маркшейдеров сосредоточена в Краковской горно-металлургической академии. В нескольких отраслевых научно-исследовательских институтах ведется разработка ряда важных проблем маркшейдерского дела (в частности, проблемы сдвижения горных пород и земной поверхности). В этих вопросах польские маркшейдеры добились хороших результатов.

Существенных успехов в маркшейдерско-геодезическом приборостроении добилась оптико-механическая промышленность ГДР и ВНР.

Почти во всех социалистических странах в том числе и в Казахстане (КазПТИ, КарПТИ) в послевоенные годы было опубликовано немало капитальных трудов по маркшейдерскому делу. За последние годы сложилось замечательное содружество маркшейдеров стран СНГ.

Заканчивая краткий обзор развития маркшейдерского дела, следует отметить, что по многим вопросам (изучение сдвижения горных пород, геометризация месторождений, ориентирование подземной съемки и др.) советская маркшейдерия в короткий срок значительно опередила зарубежную.

Рекомендуемая литература

1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.

2. Борщ-Компониец В.И. Геодезия и маркшейдерское дело.— М.:Недра, 1989.

3.Борщ-Компониец В.И. Геодезия, основы аэрофотосъемки и маркшейдерского дела. - М.:Недра, 1989.

4. Борщ-Компониец В.И., Навитний А.М., Кныш Г.М. Маркшейдерское дело. - М.:Недра, 1992.–447с.

5. Синанян Р.Р. Маркшейдерское дело. - М.:Недра, 1982.– 303с.

6. Методическая разработка. (по выполнению лабораторных занятий по курсу «Маркшейдерское дело». Окатов Р.П., Ермекова Г.А., Старостина О.В. – Караганда, 2001.–26с.

Контрольные задания для СРС (2 часа ) [ 1-6]

Краткие исторические сведения о развитии маркшейдерского дела.

Вопросы для контроля знаний:

1 Основные задачи, решаемые маркшейдерской службой

2 Ежедневные непосредственные обязанности маркшейдерской службы рудника

3 Взаимосвязь курса с другими дисциплинами