5 Теодолитная съемка в шахте

План:

- Рекогносцировка. Закрепление пунктов. Установка теодолита

- Горные теодолиты и требования к ним.

- Измерение горизонтальных углов и углов наклона линий.

5.1 Рекогносцировка. Закрепление пунктов. Установка теодолита

Полевые работы при производстве теодолитной съемки в шахте состоят из рекогносцировки, закрепления опорных пунктов и маркшейдерских точек, установки над или под точкой теодолита и его центрирование, измерение горизонтальных и вертикальных углов, измерение длин сторон в полигонах и съемка контуров горных выработок с составлением абриса (схемы).

Под рекогносцировкой понимают осмотр участка горных работ, где будет производиться съемка, с целью:

а) отыскания пунктов съемочного обоснования для примыкания;

б) определения мест для закрепления новых пунктов (точек);

в) выбора схемы полигона.

Съемка больших участков горных работ может вестись путем прокладки одного длинного замкнутого полигона или разбивки его на отдельные малые полигоны (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1- Схема к выбору полигона и организации

работ при съемке

Например, в замкнутом полигоне закреплены 4 куста постоянных пунктов I, II, III....XI, XII. В каждом кусте по три пункта. Здесь съемку можно вести по двум вариантам:

а)  прокладывая один общий полигон,   связывающий   сразу все   опорные    пункты:    I,   II, III....XI, XII;

б) разбив общий полигон на 4 секции: I, II, III, IV, V, VI, I; IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, IV и т.д.

Работы по второму варианту предпочтительны по следующим соображениям:

а) в большом полигоне будет много вершин и может произойти компенсация грубых ошибок;

б) сделанные ошибки (промахи) будет трудно уловить; контроль в таком полигоне возможен только по завершению хода;

в)  в большом полигоне слабое разделение труда, практически работу выполняет одна бригада.

С разбивкой общего полигона на секции указанные недостатки исключаются, но работы будет в два раза больше.

Рекогносцировка считается законченной, если составлена схема для выполнения дальнейших работ.

Закрепление опорных пунктов и маркшейдерских точек в горных выработках производится специальными знаками, которые могут быть постоянными (опорная сеть и временными (съемочные сети).

Постоянные маркшейдерские пункты - основа всех съемок в шахте. Места их закрепления обуславливаются:

проектом развития горных работ;

закладка производится кустами на каждом горизонте шахты. В кусте находится не менее 3-4 пунктов, а куст от куста располагается на расстоянии 300-500 м (рисунок 5.2);

пункты закладываются в крепких породах или предохранительных целиках, где не ожидается сильного горного давления. В этих местах пункты будут более сохранными;

Рисунок 5.2 - Схема к расположению постоянных пунктов

места закладки пунктов должны быть удобными для последующих съемок и не мешать производственному процессу.

Постоянные пункты могут быть заложены в почве, кровле и стенках выработки, а также в металлическом креплении (рисунок 5.3 ).

Металлический стержень

Рисунок 5.3 - Схемы закрепления постоянных

маркшейдерских пунктов в горных выработках

а - к кровле; б  -  к почве, в - в металлическом креплении

Временные маркшейдерские точки используются для съемочных сетей 1 и 2 разрядов, для прокладки контрольных ходов, а также для ходов между кустами постоянных пунктов. Они представляют собой вырезанные из листового железа толщиной 2-3 мм треугольники с зазубринами, сделанными зубилом, чтобы после забивки их в деревянную крепь нельзя было вытащить. В маркшейдерской точке просверлено отверстие 1-2 мм или сделан пропил для подвески отвеса (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 - Схемы закрепления постоянных

маркшейдерских пунктов в горных выработках

а - к кровле; б - к почве; в - в металлическом креплении

Там, где выработки проходятся без крепления (крепкие скальные породы), точки закрепляют в деревянных пробках, забитых в шпуры, или в бетоне, наподобие «ласточкиного гнезда» (рисунок 5.4 г, д).

Для обозначения мест нахождения постоянных и временных маркшейдерских пунктов на стойках крепления выработок закрепляются марки (знаки) с порядковым номерами (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 - Марки

а - постоянный пункт; б - временный

Установка теодолита для съемки может быть сделана на штативе (рисунок 5.6 , а) и на консоли (рисунок 5.6 , б).

Рисунок 5.6 - Схема установки теодолита

Конструкция консолей показана на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 - Консоли

Установка теодолита на консоли требует мало места, что очень важно в стесненных условиях, а для съемки крутопадающих выработок - это единственный возможный метод установки теодолита. Консоль представляет собой ввинчивающуюся в крепь тарелку длиной 20-30 см, заменяющую головку штатива, на которой крепится теодолит в обычном порядке.

5.2 Горные теодолиты и требования к ним

При прокладке теодолитных ходов и выполнении других маркшейдерских работ применяют угломерные инструменты и приборы различных типов и марок. К ним относятся, теодолиты Т05, Т1, Т2, Т5, Т15, ТЗО -для измерения горизонтальных и вертикальных углов; тахометры Dalta 020, ТД, ТВ, ТДС и др. - для измерения горизонтальных и вертикальных углов, превышений и расстояний; угломеры-тахеометры УТГ, УТБ-3, УДС, Т14, ТТ7 и др. Для измерения горизонтальных и вертикальных расстояний дальномером с малой точностью

Согласно ГОСТ 10529-79, введенному в 1981 году, новые теодолиты изготавливаются по типам Т1, Т2, Т5, Т15, ТЗО и Т60 и их модификациям Теодолиты Т15М, ТЗОМ в маркшейдерском исполнении с комплектом приспособлений для измерения вертикальных углов до ± 90 °; теодолиты Т5К и ТЗОМ - с компенсатором углов наклона, заменяющим уровень при вертикальном круге; теодолиты Т1 А, Т2А, Т5А - с автоколлимационным окуляром зрительной трубы, теодолиты Т15 КП, Т60П как и другие с индексом П, изготовляют с трубой прямого изображения. Цифра у всех марок теодолитов обозначает среднюю квадратическую погрешность измерения угла (т р).

Верньерные теодолиты типа ТГ-1-6, ТТ5, Т-50 и др. В настоящее время промышленностью уже не выпускаются.

Перспективным направлением в маркшейдерско-геодезическом приборостроении является изготовление кодовых теодолитов, то есть теодолитов, содержащих носитель информации о значении угла, направления или преобразователя «угол-код» Результаты измерений у кодовых теодолитов регистрируют в соответствующем коде на фотопленку, перфоленту, перфокарту или магнитную ленту. Эти носители информации можно использовать для ввода в ЭВМ, а при необходимости ввести их в устройство для дистанционной передачи информации.

Представляет большой интерес соединение в одном приборе кодового теодолита и автоматического светодальномера. Такие приборы называются электронными тахеометрами. Для всех контрольных ходов , а также  для тригонометрического нивелирования, ориентирно-соединительных съёмок  используются электронные тахеометры Leica TCR 403 и Leica TCR 705, изображение приведено на рисунке 5.8.

Отличительной особенностью данных приборов, в сравнении с теодолитом, помимо ряда функций и прикладных программ, является возможность измерять расстояния бесконтактным способом при помощи лазерного дальномера, встроенного в зрительную трубу.

Рисунок 5.8 – Общий вид тахеометра Leica TCR 405

Приборы имеют электронный уровень и лазерный центрир, в тахеометрах предусмотрена автоматическая коррекция измерений за коллимационную ошибку, места зенита, кривизну земли и рефракцию.

В соответствии с классификацией все теодолиты делятся на две группы.

а) по точности- на высокоточные - для измерения горизонтальных углов со средней квадратической ошибкой от 0,5" до Г'; точные - со средней ошибкой измерения от 2"до 5"; технические - со средней ошибкой измерения углов от 10" до 30";

б) по конструкции лимба и алидады простые, у которых лимб не имеет самостоятельного вращения, и повторительные.

В маркшейдерской практике наибольшее распространение в настоящее время для выполнения полигонометрии и точных маркшейдерских работ получили теодолиты Т2 и Т5  (рисунок 5.9 )

Рисунок 5.9 - Теодолит Т5К на штативе

1 - становой винт, 2 - головка штатива, 3 - наводящий винт алидады горизонтального круга,4 - зажимной винт, 5 - окуляр, 6 - окулярное колено оптического отвеса, 7 -кремальера. 8- юстировочные винты сетки, 9 - круглый уровень, 10 - юстировочные винты уровня, 11 - защелка, 12 - зажимной винт треножника, 13 - подъемные винты

Для прокладки съемочных сетей и текущих маркшейдерских съемок и разбивок применяют теодолиты модификации ТЗО (рисунок 5.10).

Рисунок 5.10 - Теодолит 2ТЗО

1- кремальера, 2 - закрепительный винт трубки, 3 - визир, 4 - колонка,

5 - закрепительный винт горизонтального круга, 6 - гильза,

7 - юстировочный винт алидады, 8 - закрепительный вин г алидады,

9 - уровень при алидаде

Особенности горных теодолитов и требования,  предъявляемые  к  ним,  следующие:

а)  теодолит должен быть повторительным;

б) на верхней части трубы должен быть нанесен верхний центр. При горизонтальном положении трубы (визирного луча) эта точка должна находиться на отвесной линии, соответствующей вертикальной оси вращения инструмента;

в) необходимо,   чтобы  теодолит  был снабжен двумя взаимно заменяемыми трубами: центренной, как у обычных теодолитов, и внецентренной, расположенной сбоку и позволяющий съемку вести в крутопадающих выработках,

г) зрительная труба теодолита должна позволять визировать на близкие расстояния 1,5 - 2м, поскольку в шахтных условиях могут быть такие стороны;

д)  все ответственные части теодолита должны быть закрыты от попадания в них пыли, грязи, воды;

е) теодолиты должны быть электрофицированны для освещения шкал при взятии отсчетов;

ж)  при съемке применяют два вида отвесов: визирные и центрировочные;

з) штатив должен быть раздвижным. Для съемки в крутопадающих выработках для установки теодолита целесообразно использовать консоли;

и) теодолиты должны быть легкими, компактными и удобными для переноски.

Съемка должна вестись исправными теодолитами. Для этого периодически необходимо делать поверки теодолитов. У исправного инструмента (рисунок 5.11):

а)ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения инструмента, т.е. должно быть соблюдено условие Н-Н Z-Z;

б) визирная ось  трубы должна быть перпендикулярна оси вращения зрительной трубы, т.е. V-V  Î-Î;

в) ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения  инструмента, T.e.V-V    Z-Z;

г) место нуля (МО) должно быть равно нулю или отличаться не более 1,5-2" от нуля.

Рисунок 5.11- Схема правильного сопряжения осей в теодолите

3. Измерение горизонтальных углов и углов наклона линий

По конструкции теодолиты могут иметь взаимно заменяемые центренную и внецентренную трубы (рисунок 5.12)

Рисунок 5.12 - Расположение зрительной трубы у горных теодолитов

Способы измерения углов с центренной трубой, приемов, повторений и круговых приемов.

При способе приемов (рисунок 5.13 ) измерения ведут при закрепленном лимбе и открепленной алидаде, количество отсчетов равно количеству визирований.

Первый полуприем:

Второй полуприем:

где a1, b1, a2, b2 - отчеты по лимбу при наведении на точки А и В при КЛ и КП.

Рисунок 5.13 - Схема к измерению горизонтального

угла способом приемов

Контроль:    (полигонометрия). Если угол измеряется п - приемами, то при каждом приеме смещают первоначальный отсчет на лимбе на величину . Значение угла при n - приемах будет

При способе повторений совмещают нуль лимба с нулем алидады или делают отсчет, близким к нулю, и наводят зрительную трубу на заднюю точку по ходу съемки А, при этом положении делается отсчет а .

Открепив алидаду при закрепленном лимбе, трубу наводят на переднюю точку В и берут по лимбу контрольный отсчет bK. Отсюда контрольный угол .

Открепив лимб и перевернув трубу через зенит, зрительную трубу снова наводят на т. А, при этом отсчет не берут, т/к. он остался прежним, неизменным.

Открепив алидаду при закрепленном лимбе, трубу наводят снова на переднюю точку В и берут окончательный отсчет .

Значение угла, измеренного одним полным повторением, равно

Контролем является:  - Ê  45   (полигонометрия),  - Ê  90  (по наклонным выработкам). При п - повторениях угол вычисляется по формуле

,

где      к - количество окружностей, которое проходит алидада при измерении угла. Эта величина вычисляется по контрольному углу .

Пример.   Угол   измерен   3-мя   полными   повторениями.   Получено:

a=00; bÊ ; b   .

Ê   00  3.

К=2, поскольку 124° х 2 х 3 > 720° .

Отсюда

Ê=30 (при допустимых для полигонометрии 45")

При способе повторений количество визирований одинаково со способом приемов, а количество отсчетов на 4n-2 меньшей поэтому для обеспечения повышенной точности измеряемого угла не требуется высокоточных инструментов.

Способ повторений рекомендуется применять при съемке в горизонтальных и слабо наклонных выработках, а способ приемов – при  30°.

Способ круговых приемов (рисунок 5.14) применяется, когда в одной точке

Рисунок 5.14- Схема к измерению способом круговых приемов

необходимо измерить несколько углов, например, при пересечении горных выработок. Измерение ведется при закрепленном лимбе при двух положениях вертикального круга теодолита вначале по ходу, а затем против хода часовой стрелки от выбранного первоначального направления, делая отсчеты, например при КЛ: à1, â1, ñ1, ê1,а1/  и КП: à2, ê2, ñ2, â2, à2.. Контроль:.  Из полученных отсчетов выводятся средние значения: аср, bср, сср, kcp.  Горизонтальные углы     и т.д. вычисляются по разности отсчетов на соответствующие направления. Например:

Измерение углов наклона центренной трубой. В зависимости от оцифровки вертикального угла теодолита можно измерять зенитные углы, когда направление 0-1800 совпадает с отвесной линией, и углы наклона линии (Н), когда направление 0-1800 горизонтально (рисунок 5.15).

Рисунок 5.15- Схема к измерению способом круговых приемов

Z - зенитный угол  Н - угол наклона

В отечественных приборах оцифровка сделана по второй схеме, поэтому измеряют углы наклона линий, или вертикальные углы, как их принято называть в практике. Измерение углов наклона ведется одновременно с измерением горизонтальных углов. Измерения производят в прямом и обратном направлениях, при этом ,

где    t  -  точность   отсчитывания  по вертикальному кругу.

Углы Н необходимы для:

-  определения горизонтального проложения линии d при вычислении координат точек и составления планов поверхности и планов горных работ;

- определения превышения h между отдельными точками. Угол Н вычисляется по отсчетам вертикального круга.

Для теодолитов с круговой оцифровкой вертикального круга против хода часовой стрелки (теодолит Т5, ТЗО) при вычислении угла наклона  применяют формулы

где

При секториальной оцифровке вертикального круга от нуля в обе стороны - по ходу и против хода часовой стрелки, то есть для теодолитов 2Т5, Т15, 2ТЗО и др. Угол  вычисляют по одной из формул

где

Перед началом измерения угла  для теодолитов, у которых вертикальный круг снабжен цилиндрическим уровнем, необходимо пузырек этого уровня вывести на середину.

В практике работу можно вести по двум схемам (рисунок 5.16 ):

Рисунок 5.16 - Схема к измерению угла наклона линии

а — при i=v, б - общий случай i

а) высота инструмента равна высоте визирования (i=v),

тогда   и ¿

б) общий случай (i),

тогда ,

где     l - длина линии по створу визирного луча;

i - высота инструмента; v - высота визирования.