Лекция 10 Съемочные работы

План:

1. Общие сведения о съемочных работах

2. Инструменты для съемочных работ.

3. Методы съемки нарезных и очистных выработок

4. Съемка очистных выработок.

10.1 Общие сведения о съемочных работах

Горные выработки разделяются на подготовительные и очистные. К подготовительным выработкам относят вскрывающие (стволы шахт, квершлаги, уклоны, штольни, капитальные гезенки) и нарезные (штреки, печи, просеки, орты, рудоспуски, восстающие и др.). В практике принято все выработки, проводимые в процессе нарезных работ, называть нарезными. Назначение подготовительных и нарезных выработок - обеспечить подготовку лав, блоков, панелей для добычи полезного ископаемого.

В результате выемки полезного ископаемого и в зависимости от физико-механических свойств горных пород в недрах земли образуются пустоты, которые являются также горными выработками. Пустоты, как объекты съемки, делятся на три вида:

- пустоты, в которых возможно нахождение наблюдателя с инструментами (камеры при камерно-столбовой системе разработки, тоннели большого сечения, подземные сооружения - станции метро и т.п.);

- пустоты, в которых можно поместить (через выработки, скважины) только съемочные инструменты автоматического и полуавтоматического принципа действия (камеры выщелачивания, рудоспуски, подземные емкости для хранения нефтепродуктов и газа, бункера и т.п.);

- пустоты, в которые невозможен доступ для наблюдателей и инструментов (пустоты, образующиеся при системах разработки с обрушением вмещающих пород).

Объектами маркшейдерской съемки являются все горные выработки, элементы геологического строения месторождения и вмещающих пород, а также сдвижения горных пород и проявления горного давления.

Кроме контуров и сечений горных выработок съемке подлежат параметры управления кровлей при выемке полезных ископаемых (бутовые полосы, контуры закладки); водоотливные, вентиляционные и противопожарные устройства и сооружения; транспортные пути.

По результатам маркшейдерских работ, проводимых в подготовительных, нарезных и очистных выработках, решаются следующие горнотехнические задачи:

- планирование развития горных работ;

- перенесение проектного положения выработок в натуру и задание им направлений для проходки;

- контроль правильности проведения горных выработок согласно проекту, определение объемов выполненных работ, объемов добычи полезного ископаемого;

- определение размеров потерь и разубоживания (засорения) полезного ископаемого при добыче;

- контроль за состоянием горных выработок при их эксплуатации;

- определение объемов пустот и контроль за полнотой их погашения (закладки) и др.

Методы съемочных работ, технические средства и их организация зависят от сложности конфигурации, вида и назначения горных выработок, способа их проведения, возможности доступа в них, состояния рудничной атмосферы, применяемых систем разработки и требований по точности выполнения отдельных видов работ для решения возникающих горнотехнических задач.

Съемку всех подготовительных и очистных выработок выполняют систематически в установленные сроки. Это делают, обычно, на первое число каждого месяца, но и в течение месяца производят контрольные съемки (обычно подекадно) или съемку по завершению проходки горной выработки. Нарезные и очистные выработки имеют небольшую длину, поэтому их съемка может быть произведена с пониженной точностью путем прокладки съемочных буссольных и угломерных ходов, а также линейным способом - рулеточным замером. Исходными пунктами для таких ходов служат пункты съемочных сетей.

Камеральная обработка съемочного хода аналогична теодолитным ходам. Если точки съемочной сети наносятся на план графически, то достаточно иметь дирекционные углы линии этого хода и горизонтальную их длину.

В выработках большого сечения, камерах, а также в недоступных пустотах, контуры которых невозможно снять обычными маркшейдерскими инструментами, съемку производят фотограмметрическим, тахеометрическим, звуколокационным методами.

Точность съемочных работ зависит от цели, назначения и вида выработок. Под точностью здесь подразумевают величины погрешностей положения контуров горных выработок по отношению к пунктам съемочной сети.

Необходимую и достаточную точность определяют следующие факторы:

- обеспечение прохождения выработок встречными забоями в пределах очистного блока или выемочного участка в горизонтальной плоскости с точностью 0,5 м при скреперной доставке и 1,0 м при рельсовом транспорте, в вертикальной плоскости с точностью 0,15 м;

- определение по результатам съемки основных параметров горных выработок с погрешностью, не превышающей 1:100;

- отклонение осей скважин при буровзрывных работах в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должно быть более 30', а глубину скважин следует измерять с точностью 0,2 м;

- замерять подготовительные выработки следует на уровне их среднего сечения с точностью до 10 см вчерне и 5 см - в свету.

Все детали съемки отражают на эскизах в специальных журналах. По результатам съемки обычно строят планы и разрезы. Эти графические материалы, выполняемые в необходимом масштабе, являются основой для решения разнообразных горно-технических задач.

  - Инструменты для съемочных работ

Съемочные работы обычно производятся в стесненных условиях, поэтому инструменты должны быть малогабаритными, иметь незначительную массу, быть портативными, простыми, прочными, обеспечивать высокую производительность съемки и необходимую точность. Такими приборами являются угломеры и подвесные буссоли.

Угломеры - это малоточные маркшейдерско-геодезические инструменты, упрощенной конструкции, малой массы, позволяющие быстро и с необходимой точностью произвести съемку подготовительных и очистных выработок. Работа с ними по методике аналогична теодолитной съемке. В практике используют много типов угломеров. В настоящее время применяют угломеры-тахеометры, представленные угломерной частью и дальномерно-высотным приспособлением.

По расположению базы дальномерно-высотного приспособления их делят на тахеометры с рейкой, устанавливаемой на определяемых точках (УТГ, УТБ-3), и тахеометры с базой на самом приборе. Эти тахеометры, в свою очередь, делятся на три основные группы:

а) угломеры с визуальными дальномерами двойного изображения и постоянным параллактическим углом у между визирными лучами и переменной базой при инструменте. К ним относятся телемарк, телеметр, телетоп, BRT-006. Перемещая подвижную пентапризму 3 по базе 4 относительно призмы 2 (рисунок 10.1), добиваются совмещения в трубе 1 двух половинок изображения снимаемой точки К, заметной на стенке выработки.

Рисунок 10.1- Геометрическая схема измерения расстояний

прибором телемарк

Расстояние от инструмента до точки определяется по формуле

L1 = b1*ctg;

б)  угломеры светопроекционные,  снабженные   визуальными дальномерами и проекторами световой марки на стенку выработки (Д-1М, МИД-1, ТПБ, ТТ-4). В основу дальномера ТТ-4 положен принцип определения ширины световой марки, изменяющейся в зависимости от расстояния. Перемещая пентапризму по линейке, последовательно совмещают вертикальную нить трубы с вертикальными краями марки. Разность отсчетов, равная ширине марки, пропорциональна расстоянию марки до прибора;

в) угломеры с проекционно-визуальными дальномерами с постоянной базой с переменным параллактическим углом у между  визирной осью трубы FK и направлением МК на световую марку (ТПК, УДС, ТГ-7 и др.).

Принцип действия дальномера основан на отклонении визирного луча пластиной компенсатора относительно светового луча (рисунок 10.2). По величине угла поворота пластины компенсатора относительно светового луча берут отсчеты и определяют расстояние L от прибора до снимаемой точки К.

Рисунок 10.2 - Принципиальная схема  дальномера УДС

где   b - базис дальномера;

F - фокусное расстояние визуальной системы;

Рi - отсчеты по шкале.

Угломер У-3 (рисунок 10.3) предназначен для измерения углов при съемке нарезных и очистные выработок при выемке маломощных пластов пологого падения. Он может быть установлен на штативе или консоли. Прибор состоит из открытого горизонтального 1  и вертикального полукруга 2, разделенных на градусные деления зрительной трубы 3 с трехкратным увеличением. Углы отсчитывают по штриховым индексам  4 до 0,5"(30').

Рисунок 10.3  - Угломер У-3

В комплект прибора входят консоли 5 с шарнирными подставками, накладные уровни, раздвижной штатив, центрировочные отвесы и лупы. Длины измеряют непосредственно рулеткой.

Угломер УТГ (угломер-тахеометр горный) является усовершенствованной конструкцией У-3. В этом приборе зрительная труба имеет увеличение 21х и внутреннюю фокусировку. В объективной части трубы расположен дальномер двойного изображения, окулярная часть перекрыта диоптром. Углы отсчитывают по нониусу до 0,10(). В комплект УТГ входят помимо угломера дальномерная рейка с насадками-фиксаторами, распорные стойки и консоли, установочный уровень.

УТГ в комплекте показан на рисунке 10.4

.

Рисунок 10.4 - Схема расположения оборудования и инструментов

1- УТГ, 2- дальномерная рейка; 6- распорная стойка

Дальномерная рейка 2 изготовлена из стеклянной пластины, на которую нанесены дальномерные штрихи 3. Четыре горизонтальных штриха обозначают десятки метров, шашечные деления, включая промежутки - метры. Наклонные штрихи 4 используют для взятия отсчетов по рейке.

Рейка снабжена визирной трубкой (фиксатором) 5 для установки ее в плоскости, перпендикулярной визирному лучу зрительной трубы угломера.

При наведении зрительной трубы на рейку в поле зрения будут видны два изображения: одно смещенное по вертикали на величину в зависимости от измеряемой длины, другое - неотклоненное. Поворотом трубы вокруг вертикальной оси с помощью микрометренного винта алидады совмещают по вертикальному ребру бипризмы изображения концов одного из левых наклонных штрихов с одним из горизонтальных правых. По вертикальной оцифровке правой стороны рейки отсчитывают расстояние в десятках метров; по горизонтальной шкале (шашечные деления) левой стороны до ребра бипризмы - метры; десятые доли неполного последнего деления берут на глаз. Если совмещен наклонный штрих, обозначенный цифрой - 5, с делением, соответствующим десятку метров, то из полученного значения длины вычитается 5 м. Примеры определения дальне-мерных расстояний приведены на рисунке 10.5.

Дальномерные расстояния можно определить в диапазоне 10-45 м с точностью 1:200 - 1:300. Относительная линейная невязка хода длиной до 300 м при использовании этого угломера равна 1:800-1:1000.

Угломер ТТ-7 предназначен для безреечной тахеометрической съемки подземных камер. Угломер снабжен горизонтальным и вертикальным металлическими лимбами с градусными делениями, внутренним проекционно-визуальным дальномером с малогабаритной электролампой повышенной

Рисунок 10.5 - Поле зрения трубы УТГ и примеры определения расстояний

а- совмещено с малым косым штрихом (- 5); б- с большим

яркости. Дальномер состоит из трех основных узлов: трубчатого корпуса, окулярной коробки и проектора. В корпусе установлены два концевых отражателя в виде плоских зеркал. Свет от электролампы, пройдя через оптическую систему, образует на стенке выработки световую марку. Путем фокусировки изображения световой марки по специальной дальномерной шкале определяют расстояние в пределах от 3,3 до 40 м с относительной погрешностью 1:100-1:50. Погрешность измерения углов 5-10' Диапазон измерения углов-----80° - +80°.

Угломер Д1-М (тахеометр-телеметр) используют для съемки недоступных мест. Он снабжен базисом при инструменте с передвигающейся пентапризмой. Это дальномер также двойного изображения с постоянным параллактическим углом, он может быть установлен на штативе или консоли.

Сущность работы состоит в следующем. Зрительную трубу наводят на «световой зайчик». В поле зрения будут видны два изображения светового сигнала (рисунок 10.6,а). Перемещая пентапризму по базисной линейке, совмещают два изображения в одно (рисунок 10.6,6). Включив отсчетную линзу, берут отсчет по появившейся шкале, соответствующий расстоянию прибора от светового зайчика (рисунок 10.6,в).

Точность   определения   расстояний  таким  дальномером  -0,1 м, а углов - 6'. Масса прибора-3.3кг.

Рисунок 10.6 - Определение расстояний угломером Д1 –М

Тахеометр базисный - лазерный (ТБЛ-4) разработан ВИОГЕМом Он состоит из угломерной и дальномерной частей, позволяющих путем фиксированного изменения направления визирования измерять полярные координаты пикетов недоступных объектов.

Дальномерная часть представляет собой проекционно-визуальный дальномер с постоянным параллактическим углом и переменным базисом при инструменте. Проекционная часть состоит из лазера, коллиматора, подвижной пентапризмы с отсчетным микроскопом и базисного рельса.

Визуальная часть представлена зрительной трубой, установленной перпендикулярно базисному рельсу. Дальномерные штрихи сетки нитей зрительной трубы нанесены так, что параллактические углы, образующиеся между их направлениями и направлением центральной нити, позволяют при одном и том же базисе прибора иметь разные диапазоны измерения расстояний.

ТБЛ-4 позволяет измерять расстояния от 2 до 240 м с относительной погрешностью 1:150-1:1000. Погрешность угловых измерений - 5'.

10.3 Методы съемки нарезных и очистных выработок

При буссольной съемке используют подвесную буссоль. В комплект входит сама буссоль Б-2 с цапфами для подвески на шнур, висячий полукруг и шнур. Общий вид буссоли и висячего полукруга приведены на рисунках 10.7, 10.8.

Рисунок 10.7 - Общий вид висячей

буссоли                                                    Рисунок 10.8 - Висячий полукруг

Сущность способа буссольной съемки характеризуется схемой (рисунок 10.9).

Висячая буссоль 1 служит для определения магнитных азимутов и представляет собой коробку, по окружности которой с внутренней стороны нанесены градусные деления. В середине коробки буссоли расположен шпиль, на котором насажена магнитная стрелка. Магнитная стрелка в нерабочем положении закреплена неподвижно зажимным винтом, расположенным в нижней части буссоли.

а

Рисунок 10.9 - Схема буссольной съемки

а - буссоль; б - висячий полукруг

Оцифровка делений буссоли Б-2 сделана против хода часовой стрелки. Деления 0-180° соответственно помечены на буссоли С-Ю (север-юг). Буссоль при помощи цапф 2 подвешивается на шнур 3, протянутый между съемочными точками нулевым делением по направлению хода съемки

Висячий полукруг 4 с отвесом 5 и цапфами для подвески на шнур 6 служит для измерения углов наклона линии (шнура). Полукруг разбит на градусные деления с оцифровкой от нуля в середине до 90° к цапфам.

  - Буссольная съемка в отсутствии магнитных масс

Перед съемкой определяют магнитный азимут Ам известной стороны теодолитного хода АВ и вычисляют величину магнитного склонения (рисунок 10.10)

где  - дирекционный угол стороны АВ.

Рисунок 10.10 - Схема к определению

Проверку отсутствия магнитных масс в районе съемки осуществляют по магнитным азимутам одной и той же стороны у точек А и В.

Если AМ(AB)1 – АМ(АВ)2 < 10 , то считают, что влияние магнитных масс отсутствует. Буссольные хода бывают висячими, замкнутыми и опирающимися на твердые (теодолитные) точки с  известными координатами. Длина висячих ходов не должна быть более 150 м, а замкнутых и опирающихся на твердые точки - 300 м. Допустимая относительная невязка таких ходов - 1:300.

Съемку   начинают  с   рекогносцировки и закрепления точек буссольного хода (рисунок 10.11).

Точки буссольного хода (гвозди) закрепляют в креплении стенок выработки примерно на одной высоте (на высоте груди человека) для удобства работы с буссолью.

Последовательность выполнения работ при съемке: между буссольными точками туго протягивают шнур и измеряют рулеткой с точностью до сантиметров длину линии висячим полукругом углы наклона шнуров ....; измерение магнитных азимутов у концов линий и вывод для каждой стороны их средних значений АМ1, АМ2…. является завершающим этапом.

Рисунок 10.11 - Буссольная съемка в присутствии магнитных масс

Обратный порядок работ не рекомендуется. Буссоль в сравнении с висячим полукругом более тяжелая и после работы с ней шнур будет провисать, а поэтому угол наклона линий  будет определен с грубой ошибкой.

Результаты съемки записывают в формуляр полевого журнала. Относительно каждой буссольной точки делают замеры сечения выработки: вправо, влево, вверх, вниз. Вычисляют дирекционные углы сторон с учетом магнитного склонения и горизонтальные приложения измеренных линий по формулам

План буссольного хода составляют графическим методом, используя транспортир и масштабную линейку (рисунок 10.12). В замкнутом ходе или ходе, опирающемся на две твердые точки, может быть сделано графическое уравнивание буссольного хода (рисунок 10.13).

Рисунок 10.12 - Построение буссольного хода

Теодолитные точки В и D нанесены на план горных работ по координатам. Точки l',2',3',4',...D' - точки буссольного хода, нанесенные графическим методом. Последняя точка D ' этого хода не совпадает на плане с положением точки D. Образовавшуюся линейную невязку распределяют по всем точкам хода обратно пропорционально длинам и в направлении, параллельном   общей   невязки хода.

Рисунок 10.13 - Схема к графическому уравниванию

замкнутого буссольного хода

В результате точка 1' на плане сместится на величину  и займет положение 1, точка 2' - на  и займет положение 2 и т.д. Величины  определяют и по формулам

где

Р - периметр буссольного хода,

Di - горизонтальное проложение измеренных линий.

  - Съёмка очистных выработок

Съемку очистных выработок производят для определения размеров, формы и положения выработанного пространства относительно других горных выработок, получения сведений о структуре и свойствах залежи в пределах очистной выработки, определения объема вынутого полезного ископаемого за отчетный период времени, учета подготовленных и готовых к выемке запасов, а также определения величины потерь при разработке залежи. В зависимости от системы разработки, особенности очистных выработок съемку производят инструментальным способом или рулеточным замером. Погрешность основных замеров выработанного пространства при этом не должна превышать 1:100.

На пластах пологого или наклонного падения и в зависимости от вынимаемой мощности прокладывают вдоль забоев теодолитные или угломерные ходы, опираясь на твердые маркшейдерские точки (В, Д.), расположенные на откаточном и вентиляционном штреках, как это показано на рисунке 10.14. От вершин этого хода или его сторон рулеткой определяют положение забоя, размеры оставленных целиков, участков, заложенных породой, бутовые полосы. Измеряют мощность залежи, угол ее падения, делают зарисовки забоя.

При отработке крутого пласта с выемкой полезного ископаемого по простиранию потолкоуступной системой съемку забоя производят рулеточным замером от точек съемочных ходов, расположенные на откаточном и вентиляционном штреках (рисунок 10.15)

Рисунок 10.14 – Угломерный ход	Рисунок 10.15 – Рулеточный  замер

В неблагоприятных горно-геологических условиях, когда обычный рулеточный замер не удовлетворяет требованиям точности, а точная инструментальная съемка невозможна, применяют упрощенные съемки лав.

Съемка путем измерения стрелы прогиба лавы. Для съемки необходимы: тесмянная рулетка или шнур, две распорные штанги с выдвигающимися рейками, складной метр.

Сущность метода состоит в следующем. У груди забоя устанавливают распорную стойку (рисунок 10.16).

Легкую деревянную рейку 2 (рисунок 10.16,а) выдвигают до упора в грудь забоя. На расстоянии S в точке К прикрепляют к рейке рулетку или шнур.

Второй комплект распорной телескопической штанги имеет такие же параметры выдвижной рейки. К ней прицеплен второй конец рулетки или шнура. Работу по съемке забоя ведут в следующей последовательности. От начала

Рисунок 10.16  Измерение стрелы прогиба лавы

а - распорная штанга в забое; б - схема съемки забоя лавы

съемки устанавливают по лаве распорные штанги в точках А и В на всю длину рулетки L = 10 - 20 м. На весь период съемки-величины L и S - const (рисунок 10.16,6). В середине рулетки (шнура) на расстоянии AB/2=L/2 измеряют складным метром расстояние от нее до груди забоя . Разность S - дает стрелу прогиба D, в точке 1. Далее заднюю распорную штангу переносят в точку t, передняя штанга переместится на это же расстояние и будет находиться в положении 3.

Измеряя в середине расстояние от рулетки (шнура до забоя, получаем  и стрела прогиба лавы в этом месте равна Р2 =S-2. Делая простейшие замеры по всей длине лавы, производят ее съемку.

Знак (+) стрелы прогиба Р, указывает на выпуклость забоя, а (- ) - на вогнутость.

Очистную линию забоя наносят на план горных работ крупного масштаба графически. Построение ведут в той последовательности, как велась съемка, и с учетом угла наклона пласта.

Съемку указанным методом можно производить при любых углах наклона пласта; относительная погрешность съемки - 1:300.

Способ створных линий. Этот способ базируется на прокладке вдоль забоя лавы створных линий, которые в натуре обозначаются шнурами и отвесами. От этих линий ординатно-линейным способом ведут съемку груди забоя. Для приведения наклонных линий к плоскости проекции измеряют углы наклона

В створе теодолитных точек 10-11 (верхний горизонт) и 19-20 (нижний горизонт) выставляют в лаве точки А и F (рисунок 10.17). При этих точках откладывают прямые углы и стороны их закрепляют отвесами. Разбивку прямых углов обычно делают линейным способом (рулеткой), используя для этого известные соотношения катетов и гипотенузы в теореме Пифагора. По направлению полученных створов выставляют в лаве отвесы В и К. Линии АВ и ВК обозначают шнурами. От них способом перпендикуляров ведут съемку забоя лавы. Если лава длинная, то выставляют еще одну - две створных линий, параллельно выставленным.

Забой лавы на план горных работ наносят графически по известным линейным замерам и составленному эскизу.

Рисунок 10.17 - Съемка лавы методом створных линий

Дальномерно-ординатный способ съемки лав. Способ базируется на дальномерном определении при помощи угломерных инструментов расстояний - длин по створу зрительной трубы Li и перпендикуляров до груди забоя лавы Si (рисунок 10.18).

Рисунок 10.18 - Съемка лавы дальномерно-ординатным способом

а - общая схема; б - сетка нитей;

в - схема к дальномерному определению Li Si

Для работы необходимо изготовить легкую рейку с сантиметровыми делениями наподобие нивелирной.

Диафрагму сетки нитей зрительной трубы инструмента следует повернуть на 90°, чтобы дальномерные нити располагались вертикально (рисунок 10.18,6).

Съемку ведут в следующем порядке. Угломерный инструмент устанавливают на точке 11. Совмещают нуль лимба с нулем алидады, зрительную трубу теодолита (угломера) наводят на соседнюю точку 10. Затем зрительной трубой делают визирование вдоль забоя лавы и берут отсчет по лимбу, равный горизонтальному углу . Съемщик по этому направлению выставляет в характерных местах лавы при помощи рейки перпендикуляры (ординаты) Si, делая подсветку рейки в районе визирного луча инструмента. Наблюдатель одновременно с этим определяет две величины: Li и Si (рисунок 53,в). Угол наклона Н визирного луча определяется один-два раза на станции.

При длинных лавах в средней их части выставляют дополнительные съемочные точки. В этом случае по лаве прокладывают угломерный ход, но съемку лавы ведут по указанной выше методике.

Забой лавы на план горных работ наносится графически по углам  и длинам Li, Si с учетом угла наклона пласта.

Этот способ съемки лав был предложен маркшейдерами Карагандинского угольного бассейна.

Этот способ съемки лав был предложен маркшейдерами Карагандинского угольного бассейна.

При камерной системе разработки рудных крутопадающих залежей снизу вверх с магазинированием отбитой руды съемку очистного забоя производят путем прокладки буссольного хода между отвесами А и В, опущенными с вентиляционного штрека в восстающие, или же с помощью «жезла». Схемы разработки залежи и съемки потолкоуступного забоя показаны на вертикальных разрезах по простиранию и вкрест простирания (рисунок 10.19).

«Жезл» представляет собой деревянный брус длиной 2 метра с дециметровыми делениями, снабженный в середине полукругом и отвесом для установки его в горизонтальное положение. Съемку ведут по боковой поверхности залежи путем прокладывания двуметровых горизонтальных линий от одного восстающего к другому (от отвеса А до отвеса В (рисунок 10.19,а)). От «жезла» измеряют расстояния до забоя.

Рисунок 10.19 - Съемка очистного забоя при разработке

крутопадающей рудной залежи

а - «жезлом», б - способом перпендикуляров от горизонтальных шнуров

На рисунке 10.19,6 - А, В, С - отвесы, опущенные в восстающие, a O1 и 02 -вспомогательные отвесы, опущенные из груди потолкоуступного забоя в ее характерных местах. 1-2, 3-4, 5-6 - горизонтальные шнуры, касающиеся отвесов. Съемка забоя ведется способом перпендикуляров от этих шнуров