Лекция 2

2.1. Основные понятия и определения автоматики

2.2. Принципы автоматического управления

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ   И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  АВТОМАТИКИ

Автоматика,  как  и  любая  другая  наука,  имеет  свои  понятия  и  термины,  которые  являются отражением  накопленных  в  ней  знаний.  Вот  почему  такое  значение  имеет  создание  единой,  стройной терминологии и общей классификации автоматических систем.

Рассмотрим  основные  понятия  автоматики,  касающиеся  принципиальных  теоретических  вопросов автоматического управления. Эти понятия являются общими для автоматического управления в самых различных  областях  науки  и  техники  независимо  от  конкретных  особенностей,  принципа  действия  и практического назначения той или иной автоматической системы.

Автоматической  система  управления (АСУ) (АСР - регулирования)  называют  совокупность управляемого  объекта  и  управляющего  устройства,  взаимодействующих  между  собой  в  соответствии  с законом (алгоритмом) управления.

Автоматическая система (АС) - множество элементов (узлов, органов, приборов), понятий, норм с отношениями и связями между ними, образующих некоторую целостность и подчиненных определенному руководящему  принципу.  Это  строгое  энциклопедическое  определение  АС  в  области  науки  и  техники.

Самым упрощенным образом АС можно показать в виде блок-схемы:

Рис. 1

Схема  состоит  из  управляемого  объекта  и  автоматического  устройства  управления  или  просто управляющего устройства (УУ).

Управляемый объект (объект управления - ОУ) - это совокупность технических средств (машин, аппаратов,  устройств),  которая  нуждается  в  оказании  специально  организованных  воздействий  извне  для  достижения  поставленной  цели  управления.  В  современной  технике  ОУ  могут  быть  самой различной природы. К ним относятся например, электронные генераторы, антенны радиолокационных станций, радиоприемные и радиопередающие устройства, радиостанции, летательные аппараты (самолеты, вертолеты, ракеты, космические корабли), атмосферное давление, температура, влажность и т. д. Исходя из сказанного выше объектом управления могут быть не только предметы но и состояние или среда.

Работа АС происходит под действием сигналов. Сигналом в АС называется заранее договоренное состояние  или  изменение  параметра  физической  величины,  отображающее  информацию,  которая содержится в воздействии. Обычно сигнал выражается некоторой математической функцией, например х(t), u(t),  у(t),  однозначно  отображающий  изменения  во  времени  представляющего  параметра.  Физические величины  объекта,  которые  преднамеренно  изменяют  или  сохраняют  неизменными  в  процессе управления, называются регулируемыми, или управляемыми величинами. Обычно регулируемые величины в той или иной степени характеризуют качественные показатели процесса управления объектом.

Воздействием в автоматике называется понятие, которое указывает на взаимодействие между частями АС или АС и внешней средой. Воздействия передаются посредством физических величин (напряжения, тока, давления воздуха, угла поворота). Количественной оценкой физической величины является его параметр амплитуда, частота, фаза. Изменение параметра физической величины вызывает изменение воздействия.

В зависимости от выполняемых в АС задач воздействия делятся наследующие типы:

-задающее воздействие X(t) - это воздействие, вызываемое внешним сигналом и обеспечивающее реализацию цели поставленной перед AС. Оно является предписывающим и определяет цель работы АС. Это могут быть команды о запуске, остановке системы, о программе действий управляющего устройства, или изменении закона выходных величин ОУ, указания об изменении функционирования управляющего устройства.

-возмущающее  воздействие  g(t)-  воздействие,  вызываемое  мешавшими  внутренними  или внешними сигналами. Оно вызывает погрешности в работе АС и мешает реализации цели, стоящей перед АС.

- управляющее  воздействие  U(t)  –  воздействие,  вызываемое  управляющим  сигналом.  Оно обеспечивает изменение состояния ОУ и обеспечивает реализацию цели управления регулирования АС.

Управлямый сигнал Y(t) - это   выходной сигнал АС который характеризует состояние   объекта управления (регулирования), а  следовательно, работу   системы.

Управляющее  устройство – устройство,  обеспечивающее  воздействие  на  объект  управления  в  соответствии с  заложенным  в нём законом управления.

После  того  как  мы  ознакомились  с  понятием  объекта,  можно  дать  ответ  на  вопрос,  что  значит управлять объектом: управлять объектом - это значит вырабатывать управляющее воздействие U (t) с таким  расчетом  чтобы  регулируемая  величина Y(t) изменялась  по  требуемому  закону  с определенной  точностью  независимо  от  действия  на  объект  внутренних   внешних  возмущающих воздействий g(t), ξ(t).

Управлением в технических системах называется преднамеренное воздействие на управляемый объект, обеспечивающее достижение определенных целей.

Автоматическим  управлением  называется  управление  осуществляемое  без  непосредственного участия человека.

Если управляющее воздействие формируется с участием человека, то такое управление называется автоматизированным.

Соответственно и системы называются автоматическими или автоматизированными.

2.2. ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принцип  автоматического  управления  определяет,  как  и  на  основе  какой  информации формировать управляющее воздействие в системе. Одним из основных признаков, характеризирующих

принцип  управления  является  требуемая  для  выработки  управляющего  воздействия  рабочая информация, а следовательно, и конфигурация цепей передачи воздействий в системе. Выбор принципа построения АС зависит от ее назначения, характера изменения задающего воздействия и возмущающих воздействий,  возможности  получения необходимой  информации,  стабильности  параметров  управляемого обьекта и элементов   управляющего устройства и т.п.

Несмотря  на  существенное  разнообразие  технических  процессов,  построение  аппаратуры управления и автоматических систем основывается на ряде общих принципов управления, основные из которых следующие:

-  принцип управления по  возмущению;

-  принцип управления по отклонению;

-  принцип комбинированного управления;

-  принцип адаптации.