Лекция 10

10.1. Ёмкостные датчики

10.2. Тахогенераторы

10.1  ЁМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

ЕД представляют собой конденсаторы переменной емкости, величина которой зависит от значения входного  параметра.  Чаще  всего  в  качестве  датчиков  использует  плоскопараллельные  и  цилиндрические конденсаторы. Как известно, емкость конденсатора зависит от площади обкладок, расстояния между ними и от диэлектрической проницаемости диэлектрика между обкладками. 
Емкостной  датчик,  применяемый  в  топливомерах  использует  последнее  свойство  конденсатора: диэлектрическая проницаемость топлива в 5-7 раз больше, чем у воздуха. Поэтому при уменьшении топлива в баке, уменьшается его количество между трубами датчика, а следовательно уменьшается емкость. Простейшим ёмкостным датчиком является воздушный конденсатор. При изменении угла поворота изменяется емкость конденсатора.

К основным преимуществам ёмкостных датчиков следует отнести большую чувствительность, малые размеры и массу, простоту, отсутствие подвижных контактов, безинерционность.

10. 2 ТАХОГЕНЕРАТОРЫ

Нашли  наибольшее  применение  из  всех  индукционных  датчиков  и  предназначены  для  измерения  угловой  скорости.  Они  выполнены  в  виде  генератора  постоянного  или  переменного  тока  небольшой мощности (1 - 100 Вт).

Тахогенераторы постоянного тока по принципу действия и конструктивному исполнению являются коллекторной  машиной,  работающей  в  генераторном  режиме.  Выходное  напряжение,  создаваемое  при вращении якоря, пропорционально частоте вращения якоря. Линейная зависимость между Uвых и частотой вращения  нарушается  при  уменьшении  сопротивления  нагрузки,  поэтому  оно  должно  быть  достаточно

большим.  Тахогенераторы  постоянного  тока  имеют  значительные  погрешности,  обусловленные температурой, нестабильностью и щеточными контактами.

Рис. 26 Тахогенератор переменного тока

Из  тахогенераторов  переменного  тока  нашли  применение  асинхронные  генераторы -маломощные двухфазные  асинхронные  двигатели  с  полым  тонкостенным  ротором  и  двумя  обмотками  на  статоре - возбуждения и генераторной. Обмотку возбуждения подключают к сети, а генераторную - к усилителю или измерительной схеме. Асинхронные генераторы просты, надежны, более быстродейственны.