Лекция 11

11. Вращающиеся трансформаторы

11..1. Синусно-косинусный вращающийся трансформатор

11. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ВТ)

ВТ  представляют  собой  асинхронную  машину  с  фазным  ротором,  предназначенную  для преобразования  угла  поворота  в  напряжение  выхода.  ВТ  используются  при  выполнении  математических операций,  главным  образом  над  тригонометрическими  величинами,  а  также  используются  как  датчики угловых перемещений.

Рис. 27 Вращающийся трансформатор и графики зависимости выходных напряжений от угла поворота

Как на статоре, так и на роторе располагаются по две обмотки, сдвинутые в пространстве на 90˚ (рис. 27)  Внешне  и  конструктивно  ВТ  напоминают  сельсины  и  также  подразделяются  на  контактные  и бесконтактные.

На одну из статорных или роторных обмоток подаётся напряжение питания и её называют обмоткой возбуждения.  Она  является  как  бы  первичной  обмоткой  вращающегося  трансформатора.  В  частности обмотка возбуждения может быть подключена к бортсети переменного тока 400 Гц. На других (вторичных) обмотках  ВТ  будет  наводиться  э.д.с.,  величина  которой  определяется  угловым  положением  обмотки возбуждения относительно вторичных обмоток.

11.1 СИНУСО-КОСИНУСНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТРАНСФОРМАТОР (СКТВ)

СКТВ  используется  для  получения  синусной  и  косинусной  зависимостей  величины  выходного напряжения от угла поворота ротора, а так же для разложения вектора на составляющие или определения результирующего вектора по двум составляющим векторам (рис. 28). Принцип  действия.  Под  действием  напряжения,  подаваемого  на  обмотку  возбуждения,  через  неё

проходит  ток,  который  создаёт  магнитный  поток,  величина  которого  пропорциональна  величине подаваемого напряжения. Этот поток направлен вдоль оси обмотки, и пронизывает вторичные "синусную" и "косинусную" обмотки, создавая в них э.д.с., величина которой определяется углом сцепления магнитного потока  с  витками  вторичных  обмоток.  В  обмотке,  витки  которой  расположены  перпендикулярно магнитному потоку, магнитный поток возбуждения наводит максимальную по величине э.д.с., а в другой обмотке, витки в которой параллельны потоку, э.д.с. отсутствует. При повороте ротора на 45˚, магнитный поток будет пронизывать витки обоих вторичных обмоток под углом 45˚, поэтому э.д.с. в них будут равны.

При повороте ротора ещё на 45, э.д.с. изменится по величине и т.д.

Таким образом, величина э.д.с. в одной обмотке будет изменяться по синусоидальному закону от угла поворота ротора ВТ, а в другой - по косинусоидальному закону.

Основные свойства ВТ:

-  форма  сигнала  на  вторичных (синусной  и  косинусной)  обмотках  соответствует  форме  сигнала подаваемого на первичную обмотку (обмотку возбуждения);

-  амплитуда  в(еличина)  сигнала  на  одной  вторичной  обмотке  изменяется  по синусному закону с частотой вращения ротора ВТ, а в другой - косинусному.

Роль  компенсационной  обмотки:  другая  первичная  обмотка,  на  которую  не  подаётся  напряжение возбуждения, называется компенсационной, т.к. она используется для компенсации поперечных магнитных потоков, которые создаются  за счет протекания через вторичные обмотки токов нaгpузки  и нарушающих тригонометрические  зависимости  напряжений  на  выходе  ВТ  от  угла  поворота  ротора.  Уменьшение поперечного потока достигается симметрированием трансформатора - сопротивление обоих роторных цепей должны  быть  равны  друг  другу.  Уменьшение  поперечного  потока  достигается  путём  замыкания компенсационной обмотки накоротко или через небольшое сопротивление. Уменьшение погрешности ВТ также достигается симметрированием трансформатора.

Рис. 28 Схемы первичного (а) и вторичного (б) симметрирования синусно-косинусных трансформаторов