Лекция 13

13. Усилители автоматических систем

13.1. Магнитные усилители

13.2. Простейший магнитный усилитель

13. УСИЛИТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Классификация, особенности усилителей АС

В  АС  усилители  увеличивают  мощность  входного  сигнала,  т.к.  сигналы  датчиков , как  правило, имеют недостаточную для работы исполнительных элементов мощность.

Усилители должны иметь посторонний источник энергии. В зависимости от вида энергии усилители подразделяются на электрические, пневматические и гидравлические.

На практике наиболее широко применяются электрические усилители, т.к. они отличаются высокой чувствительностью,  хорошо  сочетаются  с  электрическими  исполнительными  элементами (электро-двигателями, электромагнитами и т.д.).

В   зависимости  от  физического  принципа,   положенного  в  основу  процесса   усиления,   электрические   усилители  подразделяются  на     электронные,   магнитные,  электромеханические,   диэлектрические     и др. Основными     особенностями     работы электрических   усилителей   являются:

- очень широкий диапазон изменения входных сигналов;

- достаточное быстродействие (малая величина постоянной времени);

- чувствительность к полярности и фазе входного сигнала.

В данном курсе рассматриваются только магнитные усилители.

13.1 МАГНИТНЫЕ   УСИЛИТЕЛИ

Магнитным  усилителем (МУ)  называется  электромагнитное  устройство,  предназначенное  для усиления  электрических  сигналов,  в  котором  используется  зависимость  магнитной  проницаемости ферромагнитных  материалов  на  переменном  токе  от  величины  постоянного  подмагничивающего  поля, создаваемого или изменяемого входным сигналом.

Следует  отметить,  что  в  МУ  помимо  усиления  сигнала  происходит  преобразование  сигнала постоянного тока в переменный.

К достоинству МУ следует отнести высокую надежность и долговечность, способность выдерживать как электрические, так и механические перегрузки, высокую помехоустойчивость и т.д. Недостатками  МУ  являются  большая  масса,  инерционность  и  нелинейные  искажения  входного сигнала.

13.2 ПРОСТЕЙШИЙ  МУ

представляет собой ферромагнитный сердечник прямоугольной или тороидальной формы, на котором намотаны  две  обмотки:  управляющая  и  нагрузочная.  Нагрузка  включена  последовательно  с  нагрузочной обмоткой и источником переменного напряжения. На управляющую обмотку подается сигнал постоянного тока, который необходимо усилить. 
В исходном режиме (напряжение на входе равно нулю) ток во входной цепи отсутствует и сердечник не намагничен, поэтому его магнитная проницаемость для переменного тока максимальная. Следовательно, индуктивность обмотки, намотанной на сердечник максимальная, т.е. её сопротивление переменному току будет  максимальным.  Под  действием  источника  переменного  тока  в  выходной  цепи  будет  проходить переменный  ток,  величина  которого  будет  минимальной,  т.к.  сопротивление  нагрузочной  обмотки максимальное.

При подаче на управляющую обмотку входного сигнала, через нее будет проходить ток, величина которого пропорциональна амплитуде

Рис. 34 Простейший МУ

входного сигнала. Под действием этого тока в управляющей обмотке возникает магнитный поток, который пронизывает  сердечник  и  намагничивает  его.  Магнитная  проницаемость  сердечника  уменьшается,  а, следовательно,  уменьшается  сопротивление  нагрузочной  обмотки,  что  приводит  к  возрастанию  тока  в выходной  цепи.  Таким  образом,  амплитуда  переменного  тока  в  нагрузочной  цепи  изменяется  по  закону изменения входного сигнала. Если число витков управляющей обмотки сделать во много раз числа витков в нагрузочной  обмотке,  то  даже  небольшой  ток  во  входной  обмотке  создает  большое  подмагничивание сердечника,  что  приводит  к  существенному  изменению  тока  в  выходной  цепи,  т.е.  возникает  эффект усиления по току. На примере простейшего МУ мы рассмотрели принцип работы МУ, но рактического применения он не нашел, т.к. он имеет ряд и недостатков:

1. Переменный магнитный поток создаваемый нагрузочной обмоткой индуцирует переменную э.д.с. в управляющей обмотке, что искажает входной сигнал и снижает к.п.д. усилителя.

2.  Нагрузочная  характеристика  МУ  симметричная,  а,  следовательно,  нереверсивная,  поэтому  при изменении знака (полярности) входного сигнала знак (фаза) выходного сигнала не изменяется.

3.  Наличие  тока  холостого  хода,  т.е.  ток  на  выходе  существует  при  отсутствии  тока  на  входе,  что снижает к.п.д. усилителя.

От первого существенного недостатка свободен однотактный МУ.