Лекция 12 Организация внутренней памяти ЭВМ: оперативных, сверхоперативных, постоянных, КЭШ и ФЛЭШ памяти

Память является одним из основных элементов любой вычислительной системы. Элементы памяти в том или ином виде присутствуют в каждом конструктивном модуле PC, характеристики оперативной памяти которых определяют быстродействие всей системы. Без этих элементов работа PC просто невозможна. Оперативная память — временная память, т. е. данные хранятся в ней только до выключения PC. Для долговременного хранения информации служат дискеты, винчестеры, компакт-диски и т. п.

Конструктивно они выполнены в виде модулей, так что при желании можно сравнительно просто заменить их или установить дополнительные и тем самым изменить (скорее всего, увеличить) объем оперативной памяти PC.

Рисунок 36

Чтобы CPU мог выполнять программы, они должны быть загружены в оперативную рабочую память (ОП, ОЗУ), т. е. в память, доступную для программ пользователя. К данным, находящимся в оперативной памяти (Random Access Memory, RAM— Память с произвольным доступом), CPU имеет непосредственный доступ, а к периферийной, или внешней памяти (гибким и жестким дискам) — через буфер, являющийся также разновидностью оперативной памяти, недоступной пользователю, не говоря о том, что это устройства с механическим доступом к информации.

Преимущество RAM – это малое время доступа к данным, находящимся в RAM, поэтому скорость их обработки велика. Если бы информация считывалась/записывалась только с внешних носителей, то скорость РС была бы несоизмеримо медленнее.

Недостаток оперативной памяти состоит в том, что она временная, т. е. при отключении питания оперативная память полностью очищается, и данные, не записанные на внешний носитель, будут потеряны.

Основная задача RAM — предоставлять по требованию CPU необходимую информацию. Это означает, что данные в любой момент должны быть доступны для обработки.

Запоминающим элементом динамической памяти является конденсатор, который может находиться в заряженном или разряженном состоянии. Если конденсатор заряжен, то в ячейку записана логическая 1, если разряжен — логический 0. В реальном конденсаторе существует ток утечки, поэтому информация, записанная в динамическую память, со временем будет утрачена, так как конденсаторы запоминающих элементов полностью разрядятся. Оперативная память относится к категории динамической памяти: ее содержимое остается неизменным в течение очень короткого промежутка времени, поэтому память должна периодически обновляться. Этот процесс называется регенерацией памяти (Refresh). Это означает, что CPU имеет доступ к данным, находящимся в RAM, только в течение циклов, свободных от регенерации.

Единственным способом регенерации хранимой в памяти информации является выполнение операции чтения/записи данных. Если информация заносится в динамическую память, а затем в течение нескольких миллисекунд остается невостребованной, она будет утрачена, так как конденсаторы запоминающих элементов полностью разрядятся. Регенерация памяти происходит при выполнении каждой операции чтения или записи. Однако нет гарантии, что при выполнении любой программы произойдет обращение ко всем ячейкам памяти, поэтому имеется специальная схема, которая через определенные промежутки времени (например, каждые 2 мс) будет осуществлять доступ (для считывания) ко всем строкам памяти. В эти моменты CPU находится в состоянии ожидания. За один цикл схема регенерирует все строки динамической памяти.

Ячейки памяти организованы в матрицу, состоящую из строк и столбцов. Полный адрес ячейки данных включает два компонента — адрес строки (row Адрес, бит) и адрес столбца (column Адрес, бит). На рисунке   представлена матрица, состоящая из 32 строк и 32 столбцов, то есть из 1024 ячеек.

Рисунок 37 – Структурная схема динамической памяти

Когда CPU (или устройство, использующее канал DMA) обращается к памяти для чтения информации, на входы микросхемы поступает строб вывода данных ОЕ (Output Enabled], затем подается адрес строки и одновременно с ним (или с задержкой) сигнал RAS (Row Адрес, бит Strobe]. Это означает, что каждая шина столбца соединяется с ячейкой памяти выбранной строки. Адрес ячейки поступает по адресным линиям (в нашем случае их десять) на дешифратор, который преобразует поступивший набор нулей и единиц в номер строки. Емкость конденсатора очень мала (доли пикофарады), и его заряд тоже мал, поэтому используется усилитель, подключенный к каждой шине столбца динамической памяти. Информация считывается со всей строки запоминающих элементов одновременно и помещается в буфер ввода/вывода.

С незначительной задержкой после сигнала RAS на входы динамической памяти подается адрес столбца и сигнал CAS (Column Адрес, бит Strobe). При чтении данные выбираются из буфера ввода/вывода и поступают на выход динамической памяти в соответствии с адресом столбца.

При считывании информации из ячеек памяти происходит ее разрушение, поэтому производится перезапись считанной информации: выходы регистра строки снова соединяются с общими шинами столбцов памяти, чтобы перезаписать считанную информацию из строки. Если ячейка имела заряд, то она снова будет заряжена еще до завершения цикла чтения. На ячейки, которые не имели заряда, напряжение не подается.

Если выполняется запись в память, то подается строб записи WE (Write Enable) и информация поступает на соответствующую шину столбца не из буфера, а с входа памяти в соответствии с адресом столбца. Таким образом, прохождение данных при записи задается комбинацией сигналов, определяющих адрес столбца и строки, а также сигналом разрешения записи данных в память.

Основными характеристиками элементов (микросхем) памяти являются:

-          тип;

-          емкость;

-          разрядность;

-          быстродействие;

-          временная диаграмма.

## Память долговременного хранения

## ROM  практически не применяются, т.к. программирование этих микросхем осуществляется на стадии их разработки и код изменить невозможно. PROM - Programmable ROM. Эти микросхемы программируются специальными программаторами однократно после изготовления. EPROM – Erasable  PROM – самые распространенные носители BIOS системы и карт расширения. Стираемые и многократно перепрограммируемые микросхемы. erase – стирание. Программатор подключается через COM – или  LPT – порт. Стирание информации делается ультрафиолетовым излучением через специальное окно, имеющееся в корпусе микросхемы (если окна нет – стирается рентгеновским излучением). Под воздействием излучения вся информация стирается одновременно за несколько минут. Запись  производится побайтно в любую ячейку микросхемы. После записи окно заклеивается с целью защиты информации – флэш память. EEPROM – Electrically Erasable Programmable ROM – информация удаляется с помощью электрического сигнала.

Flash EEPROM  может быть перезаписана не с помощью специального программатора, а в ПК. Основные ее преимущества по сравнению с EEPROM:

       малое время доступа;

       малое время стирания информации.

Большинство микросхем BIOS относятся к этому типу. Для установки новой версии BIOS нужна специальная программа – прошивальщик, которая поставляется с материнской платой на дискете или CD-ROM и файл с новой системой BIOS.

Флэш-память обладает рядом преимуществ в использовании: высокая надежность и ударопрочность, малое энергопотребление. Одним из основных преимуществ флэш-памяти является ее компактность, она используется в столь популярных сейчас портативных устройствах. К тому же, при своей компактности, флэш-память обладает достаточной емкостью.

Флэш-память - история происхождения

Флэш-память появилась в 1984, впервые она была представлена компанией Toshiba. Однако флэш-память начали массово производить и использовать только несколько лет назад с появлением цифровых фотокамер. Сейчас флэш-память постепенно все активнее применяется для хранения и переноса данных. Производятся различные карты флэш-памяти: Compact Flash, Memory Stick, Multimedia Card, SD Card, Smart Media, xD-Picture Card и почти не используется PC-Card. Это разные стандарты карт флэш-памяти, они отличаются размером, весом, интерфейсом и количеством контактов.

Флэш-память - использование

В наше время флэш-память нашла широкий спектр применения. Сначала она использовалась в цифровых фотоаппаратах. Сейчас флэш-память выпускается для огромного количества разнообразных устройств: диктофонов, плееров, мобильных телефонов и смартфонов, КПК и т.д.

FRAM.

Сегнетоэлектрическое ОЗУ (далее FRAM – Ferroelectric RAM) обладает уникальными свойствами, которые отличают ее от других видов запоминающих устройств. Традиционные полупроводниковые запоминающие устройства можно разделить на две основные группы – энергозависимые и энергонезависимые. К энергозависимой памяти относятся статические оперативные запоминающие устройства (СОЗУ) и динамические оперативные запоминающие устройства (ДОЗУ). Их общим свойством является нарушение содержимого ячеек памяти после снятия напряжения питания. С прикладной точки зрения ОЗУ очень просты в использовании и обладают высоким быстродействием чтения и записи, но также имеют досадную особенность терять данные при исчезновении питания.

Энергонезависимая память (ЭНП) не теряет данных при снятии питания. Однако все основные типы ЭНП имеют общие истоки, которые берут свое начало от постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Тем, кто знаком с этой технологией, знает насколько сложно осуществить запись информации в ПЗУ, а выполнить запись мгновенно вообще не возможно. Все последующие приемники этой технологии связаны проблемой сложности записи в них новой информации. В настоящее время известны следующие разновидности этой технологии: электрически перепрограммируемое ПЗУ - ЭППЗУ (морально устаревшая технология), электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ – ЭСППЗУ и флэш-память. Технологии на основе ПЗУ обладают медленной записью, подвержены существенному износу при записи, ограничивая количество циклов программирования, и требуют много энергии для программирования.

Отличием FRAM является использование технологии ОЗУ, при этом сохраняя энергонезависимость подобно ПЗУ. Таким образом, FRAM заполняет пробел между двумя категориями и создает нечто новое – энергонезависимое ОЗУ.

Технология FRAM

Ядром сегнетоэлектрической FRAM-технологии от Ramtron являются сегнетоэлектрические кристаллы, которые позволяют законченным FRAM-изделиям работать подобно ОЗУ, при этом обеспечивая энергонезависимость хранения данных. Когда электрическое поле прикладывается к сегнетоэлектрическому кристаллу, центральный атом движется в его направлении. Т.к. атом перемещается в пределах кристалла, он проходит энергетический барьер, сопровождаемый спонтанной поляризацией. Внутренняя схема позволяет определить величину заряда и состояние памяти. Если электрическое поле отведено от кристалла, то центральный атом остается в том же положении, определяя состояние памяти. Поэтому FRAM не нуждается в регенерации и после отключения питания сохраняет свое содержимое. Все происходит быстро и без износа!

## Сегнетоэлектрическая память

Сегнетоэлектрик - это диэлектрик или полупроводник, обладающий в определенном диапазоне температур спонтанной поляризацией. При понижении температуры в таком веществе происходит фазовый переход, связанный с искажением кристаллической структуры, что и приводит к появлению спонтанной поляризации. Спонтанная поляризация сегнетоэлектрика легко изменяется под влиянием внешних воздействий, в частности, при приложении электрического поля. Именно это свойство сегнетоэлектриков используется для создания запоминающих устройств с произвольной выборкой (ЗУПВ). В литературе они получили название FRAM (Ferroelectric Random Access Memory). В запоминающем устройстве FRAM-типа сегнетоэлектрик (как правило, перовскит PbZn1- xTixO3) создает конденсаторную структуру, в которой формируются два состояния спонтанной поляризации. При приложении напряжения к электродам конденсатора сегнетоэлектрик оказывается одном из этих состояний, оно сохраняется и после снятия электрического поля. Приложение электрического поля той же величины, но противоположного направления, заставляет сегнетоэлектрик переключаться во второе стабильное состояние поляризации. Считывание состояния памяти (0 или 1) осуществляется с помощью дополнительного зарядового импульса, подаваемого на опорный конденсатор.

Список литературы

1.      Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб. пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 704с.

2.      Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника:  Учебник для вузов. Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Горячая линия-Телеком. 2005, – 768с.

3.      Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. – 488с.

4.      Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника: Учеб.для вузов – М.: Высш. шк., 2006, – 800с.

5.      Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство – М.: Мир, 1982. – 512с.

6.      Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник для вузов – Киев: Высща школа, 1989. – 424с.

7.      Пейтон А.Дж, Волш.В. Аналоговая электроника на операционных усилителях. – М..: Бином, 1994. – 352с.

8.      Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие /Под ред. С.В.Якубовского. – М.: Радио и связь, 1985. – 432с.

9.      Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. – М.: Радио и связь, 2005. – 320с.

10. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС. – М.: Мир, 1985. – 572с.

11. Алексенко А.Г. и др. Применение аналоговых ИС. – М.: Радио и связь, 1985. – 256с.

12. Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники. -3-е изд. – БИНОМ.Лаб.знаний, 2004. – 448с.

13. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – СПб.: КОРОНА принт, Бином Пресс, 2006. – 416с.

14.   Жолшараева Т.М. Микроэлектроника. Интегральные микросхемы: Учебное пособие. Алматы: АИЭС, 2007. – 81 с.

15.    Т.М. Жолшараева. Схемотехника 1. Конспект лекций для студентов всех форм обучения специальности 050704 –Вычислительная техника и программное обеспечение. – Алматы: АИЭС, 2008. – 50 с.