### Лекция 11.  Полупроводниковые интегральные схемы памяти

Для классификации ЗУ важнейшим признаком является способ доступа к данным.

При адресном доступе код на адресном входе указывает ячейку, с которой ведется обмен. Все ячейки адресной памяти в момент обращения равнодоступны.

Адресные ЗУ делятся на RAM (Random Access Memory) u ROM (Read-Only Memory). Русские синонимы термина RAM: ОЗУ (оперативные ЗУ) или ЗУПВ (ЗУ с произвольной выборкой). Оперативные ЗУ хранят данные, участвующие в обмене при исполнении текущей программы, которые могут быть изменены в произвольный момент времени. Запоминающие элементы ОЗУ, как правило, не обладают энергонезависимостью.

В ROM (русский эквивалент - ПЗУ, т. е. постоянные ЗУ) содержимое либо вообще не изменяется, либо изменяется, но редко и в специальном режиме. Для рабочего режима – это "память только для чтения".

RAM делятся на статические и динамические. В первом варианте запоминающими элементами являются триггеры, сохраняющие свое состояние, пока схема находится под питанием и нет новой записи данных. Во втором варианте данные хранятся в виде зарядов конденсаторов, образуемых элементами МОП-структур. Саморазряд конденсаторов ведет к разрушению данных, поэтому они должны периодически (каждые несколько мс) регенерироваться. Регенерация данных в динамических ЗУ осуществляется с помощью специальных контроллеров.

Статические ЗУ называются SRAM (Static RAM), а динамические - DRAM (Dynamic RAM).

Динамические ЗУ характеризуются наибольшей информационной емкостью и невысокой стоимостью, поэтому именно они используются как основная память ЭВМ.

Память типа Flash по запоминающему элементу подобна памяти типа EEPROM (или иначе E2PROM), но имеет структурные и технологические особенности, позволяющие выделить ее в отдельный вид.

В ЗУ с последовательным доступом записываемые данные образуют некоторую очередь. Считывание происходит из очереди слово за словом либо в порядке записи, либо в обратном порядке. Моделью такого ЗУ является последовательная цепочка запоминающих элементов, в которой данные передаются между соседними элементами.

Прямой порядок считывания имеет место в буферах FIFO с дисциплиной "первый пришел - первый вышел" (First In - First Out), а также в файловых и циклических ЗУ.

Разница между памятью FIFO и файловым ЗУ состоит в том, что в FIFO запись в пустой буфер сразу же становится доступной для чтения, т. е. поступает в конец цепочки (модели ЗУ). В файловых ЗУ данные поступают в начало цепочки и появляются на выходе после некоторого числа обращений, равного числу элементов в цепочке. Записываемые данные объединяют в блоки, обрамляемые специальными символами конца и начала (файлы). Прием данных из файлового ЗУ начинается после обнаружения приемником символа начала блока.

В циклических ЗУ слова доступны одно за другим с постоянным периодом, определяемым емкостью памяти. К такому типу среди полупроводниковых ЗУ относится видеопамять (VRAM).

Считывание в обратном порядке свойственно стековым ЗУ, для которых реализуется дисциплина "последний пришел — первый вышел". Такие ЗУ называют буферами LIFO (Last In — First Out).

Ассоциативный доступ реализует поиск информации по некоторому признаку, а не по ее расположению в памяти (адресу или месту в очереди). В наиболее полной версии все хранимые в памяти слова одновременно проверяются на соответствие признаку, например, на совпадение определенных полей слов (тегов — от английского слова tag) с признаком, задаваемым входным словом (теговым адресом). На выход выдаются слова, удовлетворяющие признаку. Основная область применения ассоциативной памяти в современных ЭВМ -кэширование данных.

Для статических ОЗУ и памяти типа ROM наиболее характерны структуры 2D, 3D и 2DM.

В структуре 2D (см. рисунок 31) запоминающие элементы ЗЭ организованы в прямоугольную матрицу размерностью

М = k x m,

где М - информационная емкость памяти в битах;

k - число хранимых слов;

m - их разрядность.

Рисунок 31 – Структура ЗУ типа 2D

ДШ адресного кода DC при наличии разрешающего сигнала CS (Chip Select - сигнала выбора микросхемы) активизирует одну из выходных линий, разрешая одновременный доступ ко всем элементам выбранной строки, хранящей слово, адрес которого соответствует номеру строки. Направление обмена определяется усилителями чтения/записи под воздействием сигнала R/W (Read - чтение, Write - запись).

Структура типа 2D применяется лишь в ЗУ малой емкости, т. к. число выходов дешифратора равно числу хранимых слов.

Структура 3D имеет двухкоординатную выборку запоминающих элементов (рисунок 32).

Код адреса разрядностью n делится на две половины, каждая из которых декодируется отдельно. Выбирается запоминающий элемент, находящийся на пересечении активных линий выходов обоих дешифраторов. Таких пересечений будет как раз

.

Суммарное число выходов обоих дешифраторов составляет

что гораздо меньше, чем 2n при реальных значениях n.

Рисунок 32 – Структура ЗУ типа 3D с одноразрядной организацией

ЗУ типа ROM (см. рисунок 33) структуры 2DM для матрицы запоминающих элементов с адресацией от дешифратора DCx , который выбирает целую строку.

Рисунок 33 – Структура ЗУ типа 2DM для ROM

Однако в отличие от структуры 2D, длина строки не равна разрядности хранимых слов, а многократно ее превышает. При этом число строк матрицы уменьшается и, соответственно, уменьшается число выходов DC. Для выбора одной из строк служат не все разряды адресного кода, а их часть An-1... Ak. Остальные разряды адреса (Ak-1…A0) используются, чтобы выбрать необходимое слово из того множества слов, которое содержится в строке. Это выполняется с помощью мультиплексоров, на адресные входы которых подаются коды Ak-1…A0. Длина строки равна m2k, где m - разрядность хранимых слов. Из каждого "отрезка" строки длиной 2k мультиплексор выбирает один бит. На выходах мультиплексоров формируется выходное слово. По разрешению сигнала CS, поступающего на входы ОЕ управляемых буферов с тремя состояниями, выходное слово передается на внешнюю шину.

Элементом связи в масочных ЗУ могут быть диоды, биполярные транзисторы, МОП-транзисторы и т. д. В матрице диодного ROM(M) (см. рисунок 34) горизонтальные линии являются линиями выборки слов, а вертикальные - линиями считывания. Считываемое слово определяется расположением диодов в узлах координатной сетки. При наличии диода высокий потенциал выбранной горизонтальной линии передается на соответствующую вертикальную линию, и в данном разряде слова появляется сигнал логической единицы. При отсутствии диода потенциал близок к нулевому, т. к. вертикальная линия через резистор связана с землей.

Рисунок 34 – Диодная матрица масочного ЗУ

В ЗУ типа PROM микросхемы программируются устранением специальных перемычек. После программирования остаются только необходимые.

На рисунке 35 показан многоэмиттерный транзистор (МЭТ) с плавкими перемычками.

Рисунок 35 – Схема МЭТ с плавкими перемычками

Выходы этого ЗЭ передаются во внешние цепи через буферные каскады с тремя состояниями, работа которых разрешается сигналом ОЕ. При этом сигнал разрешения работы формирователей импульсов программирования OEF отсутствует, и они не влияют на работу схемы. При программировании буферы данных переводятся в третье состояние (ОЕ = 0), а работа формирователей F разрешается. Слово, которое нужно записать в данной ячейке, подается на линии данных D7...D0. Те разряды слова, в которых имеются единицы, будут иметь на выходах формирователей низкий уровень напряжения. Соответствующие эмиттеры МЭТ окажутся под низким напряжением, и через них пройдет ток прожигания перемычки. При чтении отсутствие перемычки даст нулевой сигнал на вход буфера данных. Так как буфер инвертирующий, с его выхода снимется единичный сигнал, т. е. тот, который и записывался. Адресация обеспечивается дешифратором адреса, подающим высокий уровень потенциала на базу адресуемого МЭТ.