Дәріс №7

ЖЕР ПІШІНІНІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ГРАДУСТЫҚ ӨЛШЕУЛЕР БОЙЫНША АНЫҚТАУ

Дәріс жоспары:

Геодезиялық есептердің түрлері олардың шешудің дәлдігі

Тура және кері геодезиялық есептерді эллипсоид бетінде шешу.

Эллипсоид бетіндегі геодезиялық есептердің барлық түрлері нүктенің берілген координатасы бойынша келесі нүктенің геодезиялық координатасын бұрыштық немесе сызықтық өлшенген шамалар бойынша анықтау болып табылады. Мысалы суретте  Q1 және  Q2 нүктелерінің арасына геодезиялық сызық жүргізілген.

Q1 – нүктесі геодезиялық сызықтың бастапқы нүктесі.

Q2 – соңғысы.

Q1 нүктесінен Q2 нүктесіне тура геодезиялық ал Q2 ден Q1 – кері бағыттағы геодезиялық сызық.

Кез келген нүктеде геодезиялық сызықтың азимуты егер ол тура бағытты көрсетсе тура ал кері бағытта болса кері азимут болып саналады.  Олардың арасындағы айырмашылық 180о.

Тура азимут сондай-ақ геодезиялық сызықтың бастапқы азимуты депте аталады.

Тура геодезиялық есептің берілгені және есептеу шығарылатын мәндері.

Q1 нүктесінің В1 және L1 геодезиялық координаталары және геодезиялық сызықтың ұзындығы  s, оның бастапқы азимуты А1 берілген.  Осы мәліметтер бойынша Q2 нүктесінің В2 және L2 және кері азимут А2 табу керек.

Кері геодезиялық есептеуде Q1 және  Q2 нүктелерінде В1, L1 және В2, L2 геодезиялық координаталары беріледі. Берілген нүктелер арасындағы ең қысқа аралық s және тура А1, кері А2 азимуттарды табу керек.

Кері геодезиялық есептеуде координаталар есептелінбейді алдын ала белгілі болады. Сондықтан оларды есептеу тура геодезиялық есептің дұрыстығын бақылау үшін жүргізіледі.

.

Тура геодезиялық есеп триангуляцияның 1 класс пунктерінің геодезиялық координаталарын есептеуде пайдаланылады. Есеп шешу нәтижесінде әрбір үшбұрыштың барлық бұрыштарымен қабырға ұзындықтары белгілі болады.

Есептелінетін арақашықтықтың әртүрлігіне байланысты есептің дәлдігіне болған талапты белгілі бір әдіспен немесе формуламен анықтауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан екінші дәрісте көрсетілгендей арақашықтық шартты төрт топқа бөлінеді.

Мемлекеттік геодезиялық торлар пунктерін дамыту барысында тура және кері геодезиялық есептер кіші арақашықтықта қолданылады(20 – 60 км, сирек жағдайда 200 – 300 км). Арнайы мақсатты есептерде кез келген арақашықтықта  20 000 км дейін есептелінеді.

Бұрыштық қилыстыру

В1, L1 и В2, L2 екі нүктенің геодезиялық координатасы берілген, сондай-ақ осы нүктелерден Q3 нүктесіне бағыт берілген.

Азимут ретінде А13 және А23 немесе берілген пунктегі β13 және β23 горизонталь бұрыштары қабылдануы мүмкін. Q3 нүктесінің геодезиялық координаталарын табу керек.

Сызықтық қилыстыру

В1, L1 и В2, L2 екі нүктенің геодезиялық координатасы берілген, сондай-ақ Q1 және  Q2  нүктелерін Q3 нүктесімен жалғастыратын s13 және s23, сызықтарының ұзындықтары берілген. Q3 нүктесінің геодезиялық координаталарын табу керек.

Геодезиялық есептердің дәлдігін бағалау

Геодезиядағы кез келген есептеудің бастапқы мәліметі тұрақты шамалардан басқа сызықпен бұрыштық өлшеулердің мәндері болып табылады.

Ең үлкен нақты дәлдік технииканың қазіргі заманғы деңгейінде триангуляцияның 1 классында беріледі, яғни 1 класс триангуляцияда бұрышты анықтау дәлдігі ±0,7″,  ал сызықтық дәлдік  1:400 000. Қабырға ұзындығы 20 км кем болмауы керек. Соңғы сызықтық  ұзындығы  20 км, нүктенің  сызықтық жылжуы берілген дәлдік бойынша

Меридиандағы градустық өлшеммен сызықтық жылжудың проекциясы

Триангуляцияның 1 классы бойынша геодезиялық координаталар мен азимуттар пунктен пунктке біртіндеп өтумен есептеледі жіберілген қателіктердің координаттар бойынша жинақталып қалмауы үшін ендіктермен бойлықтардың дәлдігін 0,0001″дәлдікпен анықтайды.

Сфероидта геодезиялық тура және кері есептерді шешу жолдары.

A(B1,L1)

B

(B2,L2)

C

s

A1,2

l

P

90o- B1

90o- B2

A2,1

Тура және кері геодезиялық  есепті шешудің екі негізгі тәсілі:

- Тура немесе тікелей жолы.

- Жанамалай шығару жолы.

Суретте көрсетілгендей тура немесе тікелей жолына АРВ сфероидтық үшбұрышын шешу жатады. Мұнда – АР = 90о- В1, АВ = s екі қабырғасы және олардың арасындағы  А1.2  бұрышы белгілі. Үшбұрышты тікелей шешуден ізделініп отырған қалған үш элемент анықталады , - ВР =90о- В2, яғни  ендік  В2 ; АВР = (360о – А2.1) , яғни кері азиму  А2.1, және l – А және В пунктерінің арасындағы бойлықтар айырмасы, бұл өз кезегінде келесі бойлық L2 = L1 + l .анықтауды жеңілдетеді.

Кері есептеудеуді жүргізгенде келесі үш элемент белгілі болады: В1, В2, және l . үшбұрышты шешу барысында РАВ = А1.2 , АВР = (360о – А2.1) бұрыштары және  АВ = s, қабырғасы анықталынады. Яғни берілген пунктер арасындағы арақашықтық.

Жанамалай жолы. Мұнда берілген және анықталынатын пунктердегі ендік және бойлық, азимуттар айырмашылығын енгізу басты шешу жолы болыптабылады, яғни (В2 – В1), (L2 – L1) және (А2.1 – А1.2 ± 180о), осыдан кейін анықталынатын геодезиялық координаталар келесіндегідей анықталынады:

В2 = В1 + (В2 – В1)

L2 = L1 + (L2 – L1)

А2.1 = А1.2 ± 180о + (А2.1 – А1.2 )

Кері геодезиялық есепті шешу үшін формулалар тура геодезиялық формулаларды шешу формуласынан математикалық түрлендіру жолымен алынады.

Тура геодезиялық есепті Бессел тәсілімен анықтау

Тура геодезиялық есепті шешудің Бессел формуласы 1825 жылы жарыққа   шыққан болып, эллипсоид бетіндегі кез келген арақашықтықтағы   нүктелер арасында кез келген дәлдік қажеттілігінде пайдаланылады.

Тура геодезиялық есепті шешудің Бессел формуласымен шешудің реті

Бастапқы шамалар: бастапқы пунктің ендігі В1, бойлығы L1 және  азимуты А1.2  және оның арақашықтығы  s.

Ізделінетін шамалар: геодезиялық сызықтың соңғы нүктесінің  ендігі В2, бойлығы L2 және  азимуты А2.1 .

бірінші алгоритм.

- Бастапқы нүктенің келтірілген ендігін есептеу.

- Көмекші функцияларды есептеу.

- А, В. С,  және  коэффициенттерін формула бойынша аргументтері бойынша есептеу

- Сфералық арақашықтықты есептеу.

- Бойлықтар айырмасы бойынша түзетуді есептеу

- Соңғы нүктенің геодезиялық координатасын және азимутын есептеу

| белгі | + | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| белгі | + |  |  | + |

| белгі |  |  | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| белгі | + |  | + |  |

,  Бірінші ширектің бұрыштары

Кері геодезиялық есепті шешудің Бессел формуласымен шешудің реті

Бастапқы шамалар: геодезиялық сызықтың бастапқы және соңғы нүктелерінің ендігі В1, В2  және бойлығы L1,L2 .

Ізделінетін шамалар: геодезиялық сызықтың ұзындығы s және  бастапқы және соңғы нүктелердің азимуты А1.2 , А2.1.

Бірінші  алгоритм.

- Дайындық есептеу.

- Бастапқы азимуттың, сфералық арақашықтықтың  және бойлық айырмасының біртіндеп жуықтау әдісімен бірге есептелуі

Бірінші жуықтау үшін δ = 0

| знак | + | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| знак | + |  |  | + |

| знак | + |  |
| --- | --- | --- |

и   бірінші ширектің аргументі

- коэффициенттерді есептеу

- кері азимутты есептеу

Екінші  алгоритм.

- Бастапқы нүктенің келтірілген ендігін есептеу.

- σ біртіндеп жуықтаумен есептеу. Бірінші жуықтауда .

мұндаағы (i) – түйінді нүктенің номері

- Бойлықтарайырмасындағы түзетуді есептеу

- Соңғы нүктенің геодезиялық координатасын және азимутын есептеу

| знак | + | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| знак | + |  |  | + |

| знак |  |  | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| знак | + |  | + |  |

,  бірінші ширектің бұрыштары

Кері геодезиялық есептеуді

Кіші арақашықтықта орташа аргументтермен формула бойынша есептеу

Берілген координататлар B1, L1, B2, L2 арқылы табу керек:

,	 , 	,

, 	,

Бесінші қатар ретінің қателігін анықтау керек:

,

,

.

Есепті шешу келесі формуланы қабылдап аяқтайды:  ,

| Белгі | + | - | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгі | + | + | - | - |

,

,		.

Ұзындықпен азимутты анықтаудың дәлдігі сызықтың ұзындығына тәуелді болады, яғни 0 ден 90о дейінгі ендікте анықталынған кез келген сызықтың ұзындығымен азимут қателігі келесі шекте болуы керек.

| s, км | Δs, км | ΔА" |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0,01 | 0,02 |
| 200 | 0,1 | 0,1 |
| 400 | 1 | 0,5 |
| 600 | 5 | 1 |
| 800 | 10 | 2 |

Орташа аргументті тәсілі бойынша КГЕ шешудің мысалы

| B1 | 60° 00' 00" | Mm | 6383579,713 | A1 | 44° 59' 59,973" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 10° 00' 00" | Nm | 6394321,321 | A2 | 225° 03' 57,335" |
| B2 | 60° 02' 17,0084" | l sin Bm | 0,001150761 | S | 5999,9997 |
| L2 | 10° 04' 34,029" | Q = s·cos Am | 4240,199 | B2 | 60° 02' 17,0084" |
| b | 0° 02' 17,0084" | P = s·sin Am | 4245,080 | L2 | 10° 04' 34,029" |
| l | 0° 04' 34,029" | а" | 0° 03' 57,362" | A1 | 225° 03' 57,3616" |
| Bm | 60° 01' 08,5042" | Am | 45° 01' 58,654" | s | 60000,000 |