Дәріс № 11

ЖЕРДІҢ ДҰРЫС ТАРТЫЛЫС КҮШІ. ДҰРЫС ЖЕР ЭЛЛИПСОИДЫ. АУЫРЛЫҚ КҮШІНІҢ ЖЕР БЕТІНЕ ТАРАЛУЫ ТУРАЛЫ КЛЕРО ТЕОРИЯСЫ

АУЫРЛЫҚ КҮШІ. НЬЮТОН ПОТЕНЦИЯЛЫ ТЕОРИЯСЫНАН КЕРЕКТІ ТҮСІНІКТЕР

Клероның ауырлық күшінің жер бетінде таралуы туралы теориясы.

Ауырлық күшінің қалыпты шамасының формулалары.

Жердің массасы мен орташа тығыздығы.

Ньютон, жердің сығылуын есептей келе, ол біртекті айналып тұратын сұйықтық деген тұжырымға келген, а = 1/230 (сығылу).

Клеро өз есептеулерінде Жер сұйық зат деп санап, гидростатика заңдарын ескере келе, Жердің деңгейлік бетінің пішінін анықтады. Ол осы беттегі ауырлық күшінің таралуы туралы теореманы дәлелдеді. Тығыздық тереңдей келе өзгеретіндігін, бірақ екі деңгейлік беттердің арасында, аз арақашықтықта ол тұрақты болатындығын дәлелдеді.

Жеке қабаттардың арасындағы кеңістікте тығыздық кез-келген заңдылыққа сәйкес өзгеруі мүмкін. Клеро, әдетте «Клеро теоремасы» деп аталатын 2 теңдеуді шығарды:

В – геодезиялық ендік, β = 5.2q - α

(1)

мұндағы ge – ауырлық күшінің экватордағы жылдамдатуы

Егер B = 0 болса, экватордағы жылдамдатуды аламыз. Егер B= φ/2, полюстегі жылдамдатуды аламыз.

онда β – коэффициентін анықтай аламыз:

(2)

β коэффициентінің мағынасы (2) формуламен көрсетілген. Бұл аурлық күшінің экваторға қатысты артықшылығы:

Клеро күші, оның үлкен жарты осі белгілі болса,  сфероидтың деңгейлік бетіндегі α қысылуын табуға, жер эллипсоидын құрып, кері есебін шешуге  мүмкіндік береді. Яғни, эллипсоидтың элементтері белгілі болса, ауырлық күшін анықтау заңдылығын анықтауға болады.

(1) формула ауырлық күшінің қалыпты таралу формуласы деп аталады. Идеалды айналу эллипсоидында орналастыру заңы, қысылу α = 1/298,3. Клеро жер беті мухит бетіне сәйкес келеді деп санады. Бұл бет айналу эллипсоиды және де аспалы сызықтар эллипсоид нормаліне сәйкес болады деп ойлады. Х1Х ғасырдың басында бұл тұжырымның қате екені анықталды және жаңа геоид – аспалы сызықтарға қатысты әрқашан қалыпты бет ретіндегі мухиттарда судың тынық жағдайдайына сәйкес келетін деңгейлік бет  ұғымы енгізілді.

Триангуляцияда қалыпты бұрыштар геоидта бұрыштар беру керек. Көкжиекке келтірілген доға ұзындығының базистері геоидтқа пераллель, ал φ және λ астрономиялық координаталары нормальдың геоидқа қарай қалыпты бағытын анықтауы қажет. Ал нивелирлеу нәтижелері геоидтың үстіндегі биіктікті беруі керек. Жердің осындай көрінісі мен астрономиялық және триангуляциялық өлшеулердің өзара байланысы геодезиялық өлшеулерді өңдеу кезінде

В триангуляции нормальные углы должны давать углы на геоиде. Приваудару тәсілін қолдануға мүмкіндік берді, яғни, Жердің физикалық  бетіндегі бұрыштар, ұзындықтар, координаталар геоидтың үстіндегі биіктік есебінен редукцияланған.

1849 жылы Стокс Жер бетіндегі ауырлық күшінің өзгерісі мен оның берілген эллипсоидтағы  α –дан тәуелділігі Жердің гидростатикалық тепе-теңдігі туралы гипотезамен байланысты болуы міндетті емес екендігін дәлелдеді. Ол берілген сыртқы бет пен ондағы белгілі ауырлық күші мен потенциалының шамалары кезіндегі ауырлық күшінің сыртқы потенциалын анықтау міндетін қойып, жеке түрде оны шешті.