Дәріс №12

ТАҚЫРЫБЫ: ЖЕРДІ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ АУЫРЛЫҚ КҮШІНІҢ РЕДУКЦИЯСЫ

9.1 Жердің гравитациялық ӛрісі Теориялық геодезия пәні жоғарғы геодезия есептерді шешудегі әдістерді теориялық негіздеу болып келеді, олардың ішінде ең маңыздысы болып Жер бетінің және гравитациялық ӛрісін жер бетінде және сыртқы кеңісткте анықтау есебі болып табылады. Теориялық геодезияның соңғы мақсаты болып оптималды ӛңдеу және кейбір мағынада оның негізгі есептерін стратегиялық шешу болып табылады. Теориялық геодезия аралас ғылымдар арасында кең тараған, ал қорытынды теориялық шешімі әртүрлі ӛлшеу құрамдарында болуы мүмкін, олар: дәстүрлі, классикалық ( геодезиялық, астрономиялық, гравиметриялық ӛлшеулер) жасанды Жер серіктерін бақылау, ғарыштық аппараттар, лазерлік, доплерлі арақашықтықты бұрыш кескінімен ӛлшеу, ұзын базисті радиоинтерферометрия. Теориялық геодезия жоғарғы геодезияның негізгі есептерін зерттеумен айналысады:

- Жер пішінін анықтау;

- Жердің сыртқы гравитациялық алаңының параметрлерін анықтау;

- параметрлерді анықтау, Жердің және референц жазықтығының физикалық бетіндегі ӛзара мінездеме орындалуы;

- жер бетінің ӛзгеруін және Жердің гравитациялық алқабының уақытта ӛзгеруін үйрену;

- Жер бетінің қатыстылығын және координат жүйесінің тапсырмасын анықтау;

- астрономо-геодезиялық торлардың үлкен ӛңдеуді дамыту әдістері;

- геодинамикалық кӛріністер;

- фундаменталды геодезиялық тұрақтылықты нақтылау және анықтау.

Кӛрсетілген есептер келесі әдістерді қоса қолданғанда орындалады:

- астрономо-геодезиялық әдіс;

- гравиметриялық әдіс;

- жасанды Жер серіктерінде және ғарыштық аппараттарда, Айдың лазерлі локациясында, ұзын базисті радиоинтерферометрияда қолданылатын негізгі әдістер:

Жердің сыртқы гравитациялық алқабы деп Жердің айналасындағы кеңістікте және оның бетіндегі ауырлық күшін айтады. Материалды нүктеге Жердің тартылыс күші және орталық күш әсер етеді, олар Жердің тәулік бойы айналуынан туындайды. Тең әсер ететін бұл күштер Жердің ауырлық күшінқұрайды:

G =F+ P

Жердің сыртқы түрін құрастыру, яғни оның пішінін құрастыру гравитациялық күштердің әсерінен туындайды. Сондықтан Жердің гравитациялық алқабын және оның құрамын үйрену ӛте маңызды ғылыми және практикалық мәнде болады. Геодезияда Жердің шын гравитациялық алқабын жер беті геодезиясында және гравиметриялық ӛлшеулер негізінде нәтижелер шығару, сондай-ақ ғарыштық геодезия әдісімен үйрену геодезияның негізгі есебін шешуге, яғни Жердің піщінін анықтауға мүмкіндік береді. Жердің гравитациялық алқабы ауырлық күші потенциалымен сипатталады, ол тартылыс потенциал және орталық күш қосындысына тең. W

W=V+U

Жердің сыртқы гравитациялық алқабы келесі принциптермен беріледі. Кейбір дұрыс дененің деңгейлі бетін алып (эллипсоид), содан соң Жердің гравитациялық алқабының таңдалған эллипсоидтың гравитациялық алқабынан ауытқуын анықтайды (нормальды сфероид):