1 Общие сведения о карьерах и шахтах

План лекции:

1 Общие сведения о шахтах;

2 Общие сведения о карьерах.

Деятельность человека по извлечению полезных ископаемых и по их первичной переработке называют горным делом. Добыча - термин в горном деле, имеющий 2 значения:

- производственная мощность предприятия, т.е. количество полезного ископаемого (в т), извлекаемого из недр в определенный промежуток времени (сутки, год);

- извлечение (выемка) полезного ископаемого из недр земли в результате их разработки.

В настоящее время применяют 4 способа выемки полезного ископаемого: ручной, буровзрывной и гидравлический.

Добыча (извлечение) полезного ископаемого связана с ведением горных работ. Горные работы - это выемка полезного ископаемого, проведение и поддержание горных выработок. Горные работы бывают подземные и открытые.

Промышленные предприятия, предназначенные для разработки или разведки месторождений полезных ископаемых, называют горным предприятием. Горные предприятия, предназначенные для разработки полезных ископаемых называют горнодобывающим предприятием. Полезные ископаемые добывают в шахтах, рудниках и карьерах.

Шахта (нем. Schacht) - это горное предприятие по добыче полезного ископаемого и отгрузке его потребителям. При подземной разработке рудного месторождения горное предприятие называется рудником.

Шахта включает наземные сооружения: копры, надшахтные здания, главные вентиляторные установки, дробильно-сортировочные фабрики, склады и совокупность подземных горных выработок, предназначенных для разработки месторождения в пределах шахтного поля.

Срок службы шахт, отрабатывающих мощные месторождения, достигает 50-70 лет и более.

Глубина отдельных шахт по добыче золота и алмазов достигает 4 километров.

В равнинной местности чаще всего вскрытие производится вертикальными стволами, реже - наклонными, от которых на разных горизонтах (этажах) проводятся квершлаги до встречи с залежью ископаемого. В гористой местности основные вскрывающие выработки  -штольни.

Карьер - это горное предприятие по добыче полезного ископаемого открытым способом или совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом. При добыче угля открытым способом карьер называют разрезом.

Траншея – открытая горная выработка значительной длины при относительно небольших поперечных размерах. По назначению они делятся на капитальные и разрезные. Капитальные обеспечивают доступ от поверхности земли к месторождению, а разрезные создают фронт работ для выемки полезного ископаемого или вскрышных пород.

Часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверхность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта называется уступом.

Наклонная поверхность, ограничивающая уступ со стороны выработанного пространства называется откосом.

Линия пересечения откоса с верхними и нижними площадками называется верхней и нижней бровкой.

Различают рабочие и нерабочие уступы. На рабочих уступах производится выемка пустых пород или добыча полезного ископаемого.

Горизонтальные поверхности рабочего уступа, ограничивающие его по высоте, называются верхней и нижней площадками. Площадки называются горизонтами, горизонты имеют отметки.

Угол откоса рабочего уступа 65-800, а нерабочих уступов 45-600. Площадки, на которых расположено оборудование, предназначены для разработки (буровые станки, экскаватор, транспортные средства) называются рабочей площадкой. Ширина рабочей площадки В = 40-70 м.

Уступ разрабатывается последовательными параллельными полосами – заходками. Ширина заходки А = 10-20 м и более. Торец заходки называется забоем. В забое осуществляется выемка пород и полезного ископаемого, в результате чего забой перемещается.

Различают рабочий и нерабочий борт карьера. Угол между линией, соединяющей верхнюю бровку рабочего уступа и нижнюю бровку нижнего уступа и горизонтальной плоскостью, называется углом откоса борта. Угол откоса рабочего борта 7-150, нерабочего-35-450.

Уступы, составляющие нерабочий борт разделяются транспортными и предохранительными бермами (Б). Транспортные бермы служат для расположения транспортных путей, связывающих рабочие площадки в карьере с поверхностью. Ширина транспортной бермы составляет 10-25 м. Предохранительные бермы предназначены для повышения устойчивости борта и задержания кусков породы обрушивающихся при выветривании уступов. Ширина предохранительных берм 3-5 м, но не менее 1/3 расстояния по вертикали между смежными площадками.

Насыпь горных пород, удаленных при разработке месторождения, называется породным отвалом. Отвал, располагаемый в выработанном пространстве, называется внутренним, а на поверхности вне контура карьера – внешним.

Рекомендуемая литература

1. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Те-расименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.:Недра, 1981—704с.