Дәріс 2

Сыртқы оқшауламалардың жалпы сипаттамалары.

Жоғары кернеулі қондырғылардыңсыртқы оқшауламасына негізгі диэлектриктің ролін атмосфералық ауа орындайтын электродтар арасындағы оқшауламалық аралықтар жатады. Мысалы: әуелік диэлектрик беріліс желісінің сымдары, таратушы құрылғылар шиналары, электрлік аппараттардың сыртқы ток өткізгіш бөліктері. Оқшауланатын электродтар бір-бірінен және жерден белгілі қашықтықта орналасып, оқшаулағыштар көмегімен бекітіледі. Қалыпты атмосфералық жағдайда әуелік аралықтың электрлік беріктігі салыстырмалы түрде аз мәнге ие (біртекті өрісте электродтар аралығындағы қашықтың 1см болғанда, электр беріктілігі -30 кв/см – ден кіші немесе тең болады). Көптеген оқшауланған құрылымдарда жоғары кернеу түсірген кезде, біртекті өріс лезде әртүрлі тектес электрлік өріске айналады. Мұндай өрістерде электродтар арасындағы қашықтық 1-2 м аралығында болса, электрлік беріктілік 5 кв/см – ді құрайды. Ал, қашықтың 10 -20 м-ге ұзартылған жағдайда, беріктілік 2,5 – 1,5 кв/см-ге дейін азаяды. Осыған байланысты, әуелік электрлік беріліс желілерінің (ӘЭБЖ) және таратушы құрылғылардың мөлшері номеналды кернеудің артуына байланысты артады.

Ауаның диэлектрлі қасиетін пайдаланудың мақсаты оның төмен құндылығымен салыстырмалы түрде оқшауламаны құрау қарапайымдылығымен, сондай – ақ, разрядты аралықтың тесілу себебін жойғаннан кейін, электрлік беріктілігінің толығымен қалпына келуі болып саналады.

Сыртқы оқшаулама үшін электрлік беріктіліктің метеорологиялық жағдайлардан тәуелділігі (қысым, температура,салыстырмалы ылғалдылық), сондай – ақ, олардың беттік оқшаулағыштарының күйіне тәуелділігі, яғни, ондағы ластану жағдайына тәуелділігі оның басты сипаты болып табылады. Сондай -  ақ, әуелік оқшауламалық аралықтарды қысымның, температураның және ауа ылғалдылығының қолайсыз жағдайларында электрлік беріктілігінің қамтамасыз етілуі үшін арнайы нұсқаулықтармен таңдайды. Қондырғының сыртқы оқшаулағышы бойындағы электрлік беріктілікті разрядтық үрдістердің әртүрлі механизмдеріне сәйкес, әсіресе, оқшаулағыштың беті  құрғақ және  таза, сондай – ақ, ластанған және ылғалданған жағдайда өлмейді. Көрсетілген жағдайларда өлшенген разрядты кернеулер сәйкесінше, құрғақ разрядты, макроразрядты және ластанған немесе ылғалданған разрядты деп аталады. Сыртқы оқшаулағыштың негізгі диэлектригі атмосфералық ауа қартаюға төзімді. Яғни, оқшауламаға әсер ететін кернеудің және жабдықтың жұмыс режимдеріне тәуелсіз, оның сипаттамалары уақыт бойынша тұрақты болып қалады.

Сыртқы оқшауламадағы электрлік өрісті реттеу

Біртенсіз өрістерде сыртқы оқшауламада, электродтарда тәждік разряд пайда болады. Бұл тәждің пайда болуы энергияның қосымша шығынын және қарқынды радиокедергілерді тудырады. Сол себепті, біртексіз электрлік өрістің дәрежесін азайту мақсатындағы шаралар көптен қолданылады. Бұл тәждің пайда болу мүмкіндігін шектеп, сыртқы оқшауламаның, разрядты кернеулерін арттыруға мүмкіндік береді. Сыртқы оқшауламаның электрлік өрісін реттеу оқшаулағыш тректеріндегі экрандардың көмегімен жүзеге асады. Ал, өте жоғары кернеу кластарында әуелік электр беріліс желілерінде сымдарды тарамдау қолданылады.

Сыртқы оқшаулатқыштар үшін қолданылатын диэлектриктер

Оқшаулағыштар дайындалатын диэлектриктерге келесідей талаптар қойылады:

- Олар жоғары механикалық беріктілікке ие болу қажет, ойткені оқшаулағыштар жүктемені көтеретін құрылымының бір элементі болып саналады. Мәселен, оқшаулағыштар сымдардың ауырлығына төзімді болуы қажет. Тректік оқшаулағыштар электродинамикалық жүктеменің салмағына төзімді болады.

- Диэлектриктер жоғары электрлік беріктілікке ие болу қажет. Оның бұл қасиеті оқшаулағыштардың экономикалық және сенімді құрылымын құрауға мүмкіндік береді. Оқшаулағыштардың электрлік беріктілігінің бұзылуы олар дайындалған қатты диэлектриктердің тесілуі кезінде немесе оқшаулағыштың сыртқы беті бойында ауадағы разрядтың түзілуінен болады. Егер, кернеуді лезде ажырататын болсақ, разряд оқшаулағыштың зақымдануына әсерін тигізбейді. Ал, қатты диэлектриктің тесілуі оқшаулағыштың істен шығуына әкеледі. Сондықтан, оқшаулағыштағы қатты диэлектриктің тесілу кернеуі беттік жабынындағы кернеуден 1,5 есе үлкен болады.

- Диэлектриктер ылғалды өзіне сіңдіріп алу қасиетіне ие болмауы керек және әртүрлі метеорологиялық факторлардың әсерінен өз қасиетін өзгертпеуі қажет.

- Жаңбыр кезінде және ылғалданған ластану кезінде оқшаулағыштар бетінде ұзақ уақыт электрлік доғалар пайда болады. Сол себепті диэлектриктер жоғары тренингке төзімді болуы керек.

- Диэлектриктер жоғары технологиялық үрдістерді пайдалануға рұқсат етілуі қажет.

Барлық айтылған талаптарға көбінесе электротехникалық фарфор және электротехникалық әйнек, сондай – ақ, кейбір пластмассалар жауап береді. Әйнек пен фарфордың сипаттамалары келесідей кестеде келтірілген:

|  | фарфор | әйнек |
| --- | --- | --- |
| Үлгі қалындығы 1,5 мм болатын біртекті өрістегі электрлік беріктігі | 30 – 40 кв/мм | 45 кв/мм |
| Механикалық беріктілігі сығу кезінде иілу кезінде тарту кезінде | 450 МПа 70 МПа 30 МПа | 400 – 450 МПа 80 МПа 25 – 30 МПа |

Шынықтырылған әйнектен жасалған оқшаулағыштар фарфорлы оқшаулағыштармен салыстырғанда, бірнеше артықшылықтарға ие: оларды дайындау технологиялық үрдісі толығымен автоматтандырылған, әйнектің зақымдану пайда болған аймағын сыртқы тексеру арқылы да оңай анықтауға болады, әйнектің зақымдануы аспалы оқшаулағықтың диэлектрлік бөлігінің бүлінуіне әкеледі. Бұл әуелік электрик беріліс желісін эксплуатациялық қызмет көрсетуші тексергенде зақымданған аймақты оңай табуға мүмкіндік береді.

Сыртқы қондырғылардың полимерлі оқшаулағыштары эпоксидті компаунттан кремний органикалық резенкеден дайындалады. Мұндай оқшаулағыштар жоғары электрлік беріктілікке және жеткілікті трекингке, төзімділікке ие. Әуелік ЭБЖ полимерлік оқшаулағыштарды пайдалану аспалы оқшаулағыштардың массасын барынша азайтуға мүмкіндік береді. Жабық таратушы құрылғыларда (ЗРУ) оқшаулағыштар атмосфералық қалдықтарының әсеріне тәуелсіз. Сондықтан, оларды дайындау үшін арнайы қағаздар қолданылады. Мұндай оқшаулағыштардағы гигроскопиялық қасиетін азайту үшін сыртынан суға төзімді лактармен жалатылады.

Дегенмен, ішкі қондырғылар үшін фарфор мен әйнектен жасалған сыртқы қондырғылар оқшаулағыштарынан қарағанда қарапайым формадағы оқшаулағыштар пайдаланылады.

Ашық тарату қондырғылары (ОРУ) оқшаулағыштарының бетінде разрядтың даму жағдайы атмосфералық жағдайларға (мысалы, ылғалданған ластану және жаңбыр суынан ылғалдану) байланысты өзгеріп отырады. Бұл алынған нәтижелерді бір-бірімен салыстырып эксперимент жасауға мүмкіндік береді.