Дәріс 11, 12

Бір тексіз өрістерде сыртқы оқшаулағыштарда электродтарда тәждік разряд пайда болады. Бұл тәждің пайда болуы энергияның қосымша шығынын және қарқынды радиокедергілерді тудырады. Сол себепті бір тексіз электрлік өрістің дәрежесін азайту мақсатындағы шаралар көптеп қолданылады. Бұл тәждің пайда болу мүмкіндігін шектеп, сыртқы оқшауламаның разрядты кернеулерін арттыруға мүмкіндік береді.

Сыртқы оқшауламаның электрлік өрісін реттеу оқшаулағыш тіректеріндегі экрандардың көмегімен жүзеге асады. Ал өте жоғары кернеу класстарында әуелік электрлік беріліс желілерінде сымдарды тарамдау қолданылады.

АСҚЫН КЕРНЕУЛЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

Асқын кернеулер коммутациялық (ішкі) және Атмосфералық (сыртқы) түрлерге бөлінеді. Біріншісі, электр энергетикалық жүйе режимінің күрт өзгеруі (қысқа тұйықталулар және оларды ажыратып тастау, жүктеменің күрт азаюы, т.б.) кезінде туатын өтпелі процестер жүруінен пайда болады. Бұл асқын кернеулер оқшауламаға қысқа мерзімде (секундтың жүзден бір бөлігінен ондаған секунд бойы) әрекет етеді, олардың шамасы номиналь кернеулерден бірнеше есе асуы мүмкін. Атмосфералық асқын кернеулер: найзағайдың электр қондырғысына тікелей түсуі кезінде (нысан арқылы найзағай тогының өтуінен) пайда болатын көтерілген асқын кернеу және найзағай кезіндегі электр разряды тудыратын электрмагниттік өрістің күрт өзгеруінен электр жабдықтарында индукцияланатын тума асқын кернеу болып ажыратылады. Атмосфералық асқын кернеулердің әрекет ету уақыты өте қысқа импульс түрінде өтеді (секундтың бірнеше бөлігінен жүз миллионнан бір бөлігіне дейін), бірақ олардың шамасы арнайы қорғаныс шараларын қарастырмаған жағдайда миллиондаған вольтқа жетуі мүмкін. Мұндай жоғары кернеулерге ешқандай оқшаулау құралымы төтеп бере алмайды.

РАЗРЯД ЖӘНЕ ОНЫҢ ПАЙДА БОЛУ УАҚЫТЫ

Электротехникалық қондырғылар оқшауламасына кейде нажағай разрядының нәтижесінде пайда болатын кернеу импульсі әсер етеді. Кернеу бұл кезде қысқа мерзімде әсер етеді және оқшаулама тесілуі лезде бола алмайтындықтан, оның импульсті беріктігі кернеудің ұзақ уақыт әсер ететін беріктігінен ерекшеленеді. Кернеу импульсінің амплитудасы көп болған сайын өздігінен пайда болатын разрядтың қалыптасуына уақыт аз кетеді. Тесілу импульс болған кезде де, оның амплитудасында да, амплитудалық мәнді кернеу өткен кезде де болуы мүмкін. Сондықтан импульстің әсер етуі кезінде разрядты кернеу ретінде оқшауламаның тесілу мометіне дейінгі кезде болған ең жоғарғы кернеуді алуға болады. Кернеудің ұзақ уақытта әсер ету кезінде өздігінен пайда болатын разрядтың пайда болу шартына бастапқы U0 кернеуі сәйкес келеді. Біртекті электрлік өріс аралығы үшін  U0 шамасы минималды кернеу разрядына сәйкес келеді. Ал жылдам біртекті емес (резконеоднородные) электрлік өріс аралығы үшін тәждің пайда болу кезіне сәйкес келеді және разрядты кернеуден бірнеше мәнге кіші болуы мүмкін ( яғни аралықтың толық тесілуі байқалған кезде ). Біртекті және жылдам біртекті емес электрлік өріс жағдайы үшін  оқшауламаға бастапқы кернеу U0 мәнінен белгілі бір шамада үлкен болатын импульсті формадағы амплитудасы Um кернеуі аз уақытта әсер ететін болса разрядтың туындауы міндетті емес екенін байқауға болады.

Формасы бойынша атмосфералық асқын кернеуге жақын келетін ауқымды фронтты қысқа импульстің ( 100мкс дейін ) әуелік аралыққа әсер ету кезіндегі разрядтың негізгі даму этаптарын қарастырайық ( 1 сурет ).

1 сурет – қысқа импульстің әсер ету кезіндегі разрядтың құрама уақыттары.

Оқшауламаның кернеуі U0 мәніне сәйкес келмегенше тесілу болуы мүмкін емес. Осы мәнге жету үшін кететін tx уақыты бос жүріс уақыты деп аталады. Бұл уақыт импульс фронтындағы өсу ( нарастания ) кернеу жылдамдығының өсуімен және U0 мәнінің кемуі арқылы азаяды. U0 мәні электр өріс аралығының біртекті еместілік дәрежесіне, ауаның температурасы мен қысымына және басқа да факторларға тәуелді екені белгілі.

Ең бірінші разрядтың қалыптасуына тым болмағанда бір эффективті электрон, яғни көшкін тудыра алатын электрон қажет. Мұндай электрон пайда болуына кететін уақыт статикалық кешігу (запаздывания) уақыты tс деп аталады. Электрлік өрісте бос электрондар ионизация энергиясын тудырады. Нәтижесінде эффективті электрон пайда болу мүмкіндігі туындайды және tс уақыты азаяды. Келесі интервал уақыты разрядтың қалыптасу уақыты (время для формирования) tф деп аталады. Ол көшкінді, стримерді, бастапқы разрядты ( ал, ұзын әуелік аралықтарда жетекші разрядты ) тудыру үшін қажет және сонымен қатар қалыптасу уақыты tф белгілі бір статикалық шашылуға ие. Жоғарыда көрсетілген факторлардан басқа қалыптасу уақыты бос электрондар мен көшкіндердің кездейсоқ орналасуына, разряд траекториясының кездейсоқ сипаттамасына тәуелді. Әсер етуші кернеудің үлкеюі ионизация процессін дамытуды және разрядтың қалыптасу уақытын қысқартуды туғызады. Дегенмен бұл ықпалдар біртекті және жылдам біртекті емес ( резконеоднородные ) электрлік өріс аралықтарында әр түрлі дәрежеде айқындалады. Статикалық кешігу уақыты мен разрядтың қалыптасу уақытының қосындысын кешігу уақыты деп атайды.

tз = tc + tф

Сонымен, аралықтың толық разряд уақыты tр – бос жүріс уақыты tx, статикалық кешігу уақыты tс және разрядтың қалыптасу уақыты tф-тан құралады.

ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯҒА КЕЛЕТІН НАЖАҒАЙЛЫ АСҚЫН КЕРНЕУЛЕР ИМПУЛЬСТАРЫ

Желіге нажағайдың соққысы кезінде пайда болатын кернеу импульстары қосалқы станцияға ( набегают ) келеді. Нәтижесінде оқшауламаның жабын (перекрытия) қауіптілігі және тесілуі туындауы мүмкін.

Қосалқы станцияға келетін импульсті толқынның максималды мәні жерге қарасты оқшауламаның импульсті разрядты кернеу мәнінен U50% асып кетпеуі керек. Егер желіге жоғары максималды мәнді толқын әсер ететін болса, онда оның желіге таралуы кезінде тірек оқшауламалардың жабыны  (перекрытия) жоғарылай түседі. Бұл үрдіс жабын (перекрытия) болған жердегі тірек жерлестіруінің максималды толқын мәнін сызықты оқшауламаның разряд кернеу мәніне дейін түсірмегенше бола береді. Қосалқы станциялар найзағайлы (набегающие) импульстардан вентильді разрядниктер ( РВ ) және асқын кернеуді шектеуші ( ОПН ) құрылғылар арқылы қорғанады. Бұл туралы кейінірек тоқталамыз.

Қосалқы станцияға келетін найзағайлы асқын кернеу импульстары әр түрлі формаға ие болады. Нажағай тоғының импульс формасына жақын келетін толық импульстар желінің өткізгішіне соққы болған кезде пайда болады.

Егер найзағай тоғының амплитудасы кризистік мәнінен жоғары болса және өткізгіштікке соққы кезінде сызықты оқшауламаның жабыны (перекрытия) пайда болса, онда нажағайлы асқын кернеудің қиылған ( срезанный ) импульсі пайда болады. Қиылған импульстің максимал кернеуі желі оқшауламасының вольт-секундтық сипаттамасымен анықталады.

330 кВ-қа дейінгі номиналды кернеулі желілерде қиылған импульс 90% -ға жуық жағдайларда орындалады. Ал, оқшауламасының импульсті разряд кернеуі үлкен болатын 500 кВ-тан жоғары кернеулерде 50 %-ға төмендейді. Желіге таралатын кернеу импульсі деформацияланады және баяулайды. Деформациялану мен баяулаудың негізгі себебі импульсті тәж болып табылады. Тәж өткізгіштерде жоғарғы кернеулі қума толқынның қозғалысының және ток импульсі жерге тұйықталғандықтан жер кедергісінің нәтижесінде пайда болады. Нажағайлы импульстар өзінің теріс полярлығымен ерекшеленеді.

ЭЛЕКТРОНДАР КӨШКІНІ ЖӘНЕ РАЗРЯДТЫҢ ӨЗДІГІНЕН ТУЫНДАУ (САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ) ШАРТЫ

Газдағы екі электродтың арасындағы аралықты қарастырайық. Егер бұл аралықта электрон пайда болса, онда ол анодқа жылжи отырып, электрлік өрістің жеткілікті кернеулігінде соқтығысу кезінде газ молекуласын иондандыруы мүмкін. Бұл кезде пайда болған бос электрон бастапқымен бірге жаңа молекулаларды иондандырады. Бос электрондар саны үзіліссіз өсе береді. Электрлік өрісте анодқа қарай жылжушы электрондар санының өсу процессі электрондар көшкіні деген ұғымға ие. Ионизация процессі кезінде электрондармен қатар оң иондар да туындайды. Электрондар мен иондардың қозғалысының өте үлкен айырмашылығының нәтижесінде көшкіннің анодқа дейін жылжу уақытында оң иондар практикалық тұрғыда өздерінің пайда болған орындарында тұрады деп есептелінеді.

Табиғатта үнемі космикалық бөлшектер, Жердің радиактивті сәулеленуі, Күннің ультрафиолетивті сәулеленуі сияқты ионизаторлар әсер етеді. Солардың арқасында электродтар арасында бос электрондар үзіліссіз туындайды. Сол аралықтың кернеуінің әсер етуінің арқасында электрондар көшкіні үзіліссіз туындай береді. Аралықтағы (промежуток) зарядты бөлшектердің қозғалысы электродтар арасында ток зарядын тудырады. Егер ішкі ионизатор қызметін алып тастасақ, аралықта ток туындау тоқталады. Мұндай процессті өздігінен бола алмайтын разряд  (несамостоятельность) деп атайды.

Разряд өздігінен болуы үшін және ішкі ионизаторсыз-ақ туындай бере алуы үшін көшкінің бастапқы дамуы нәтижесінде тым болмағанда жаңа көшкін тудыра алатын бір екінші реттік электрон пайда болуы керек. Бұл арқылы разрядтың өздігінен туындау шартын келесідей түрде жазуға болады:

немесе біртекті өріс кезінде

мұндағы L  - электрод арасындағы қашықтық

Біртекті емес электрлік өрісте разрядтың өздігінен туындау шарты электродқа жақын өте тар зонада орындалады. Бұл осы зонада ионизациялық процесстер концентрленеді және тәждік разряд немесе тәж деп аталатын сипатты қиманы тудырады.

Көшкіннің дамуы кезінде электрондар мен оң иондар саны үзіліссіз өседі, бұл кезде көшкіннің фронтында электрлік өрістің кернеулігі ұлғаяды, ал оның артқы жағында кемиді. Белгілі бір моментте көшкіннің артқы бөлігіндегі кернеулік кемитіні соншалықты соққы ионизациясын тудыру мүмкін болмай қалады. Көшкіннің ұшында жүретін қалдық электрондар оң иондармен бірге плазмалы күй тудырады. Бұл күй стримерлі канал тууына әсер етеді. Стримердің сипатты ерекшелігіне электрлік өрістің жергілікті күшеюіне және плазмалы каналдың үзіліссіз ұзаруын қамтамасыз етуін тудыратын аяғында қалдық зарядтардың жиналуын жатқызуға болады.

Аралыққа түсірілген кернеудің ұлғаюынан стримердің ұзындығы өседі және стример мен қарама-қарсы электродтар арасындағы сыйымдылық өседі. Бұл стример каналының тоғының өсуіне әкеледі және оның термиялық ионизация үшін жеткілікті температураға дейін қыздыруын тудырады. Стример каналының термиялық иондық бөлігін лидер деп атайды.

Лидер каналының зарядты бөлшектерінің концетрациясы стримерге қарағанда белгілі мәнге жоғары, сондықтан онда кернеу түсуі төмен. Соған байланысты каналының жартысы лидерге айналған стримерде бастапқы ( головки ) потенциалы өседі және стример қарама – қарсы электродтарға дейін қозғалуы үшін және осы стримердің лидерге айналуы үшін шарт құрылады.

НАЖАҒАЙЛЫ ЖӘНЕ КОММУТАЦИЯЛЫҚ ИМПУЛЬСТАРДАН ҚОРҒАУШЫ АППАРАТТАР ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Вентильді айырғыштар (разрядник)

Мұндай аппараттардың біріне вентильдік айырғыштар (разрядник РВ) жатады.

Вентильді айырғыштың (разрядник) жұмыс істеу принципі: егер оған нажағайлы асқын кернеудің импульсі әсер ететін жағдайда ұшқынды аралық (вентильді айырғыштың (РВ) негізгі элементінің бірі) пайда болады және айырғыш арқылы импульсті ток өтеді. Бұл ток айырғыштың кедергісіне кернеу түсуін тудырады.

Кедергі жасалған материалдың сызықты емес вольт – амперлік сипаттамасының арқасында бұл кернеу импульсті токтың маңызды өзгеруі кезінде аз әсер етеді және айырғыштың ұшқынды аралығындағы импульсті тесілу кернеуінен Uпр аз мәнге ерекшеленеді. Бұл өте маңызды болып табылады, себебі мүмкін болатын импульсті найзағай токтарының диапазоны үлкен, олар он шақты килоамперге жетуі мүмкін.

Айырғыштың негізгі сипаттамаларының біріне айырғыштың қалдық кернеуі (остающееся напряжение)  Uост , яғни координация тоғы деп аталатын анықталған токтағы (әр түрлі номиналды кернеулер үшін 5 – 14 кА) кернеу жатады. Асқын кернеуді шектеу процессі аяқталған кейін айырғыш арқылы ток өтуі жалғаса береді. Бұл ток өнеркәсіптік жиіліктегі жұмыстық кернеумен анықталады. Мұндай токты ілескен ток (сопровождающим током) деп атайды. Аз мәндегі асқын кернеулі жұмыстық кернеумен салыстырғанда айырғыштың сызықты емес резисторындағы  кедергі жылдам өседі, ілескен ток белгілі бір мәнде шектеледі, ал токтың нөлдік мәнге айналуы кезінде ұшқынды аралықтағы доға өшеді.

Ілескен ток үзілетін кездегі вентильді айырғыштың өнеркәсіптік жиілігіндегі ең үлкен кернеуді сөндіру кернеуі (напряжения гашения) Uгаш  деп атайды, ал сәйкесінше ілескен ток -  сөндіру тоғы (током гашения) Iгаш  дейді.

Вентильді айырғыштың көмегімен қорғану үшін екі шартты орындау керек:

- Токты айырғыш арқылы ток координациясының мәніне дйін шектеу (номиналды кернеу мен айырғыш түріне тәуелділігіне қарай 5-тен 14 кА –ге дейін);

- Айырғышқа келетін толқынның тіктігін (крутизна) шектеу;

Сәйкесінше, вентильді айырғыш ( РВ ) арқылы токты шектеу және сол арқылы оның табысты жұмысын қамтамасыз ету үшін қосалқы станцияға жақын токөткізгіш желілеріне тура соққыларды шектеу керек немесе тым болмағанда осындай соққылардың болу ықтималдығын азайту керек. Осындай мақсатта қосалқы станцияға жалғанған 1 – 3 км ұзындықты желі бөлімі тура найзағай соққыларынан найзағайдан қарсы тұрушы тросстардан қорғалуы қажет.

Вентильді айырғыштың негізгі кемшіліктері резистор карбоунд негізінде жасалғандықтан салыстырмалы жоғары емес сызықсыздығына ие болмағандылығы жатады.

Асқын кернеуді сызықсыз шектеушілер.

( Нелинейные ограничители перенапряжений ОПН)

Асқын кернеуді сызықсыз шектеуші резисторлар цинк окисі негізінде жасалғандықтан карбоунд негізінде жасалған  резисторлардан қарағанда белгілі бір мәнді жоғары сызықсыздыққа ие. Бұл ұшқынды аралықсыз қорғаушы аппараттардың жаңа түрін құруға мүмкіндік берді.

Асқын кернеуді сызықсыз шектеушілерде ( ОПН ) сөндруші кернеу ұғымы жоқ. Жоғары сызықсыздық жұмыстық кернеу кезінде сызықсыз резистор арқылы өтетін токты бір параллельді колонкаға миллиамперметрдің бөлшегі ретінде келуін қамтамасыз етеді. Бұл асқын кернеуді сызықсыз шектеуші аппараттарды тікелей желіге қосуды қамтамасыз етеді.

Асқын кернеуді сызықсыз шектеушілердің ( ОПН ) негізгі артықшылықтарына асқын кернеуді терең шектеу мүмкіндігі жатады.

Асқын кернеуді сызықсыз шектеу ( ОПН ) көмегі арқылы коммутациялық асқын кернеуді шектеу дәрежесі ( 1,65-1,8) Uф құрайды. Нажағайлы асқын кернеуді шектеу дәрежесі 110 кВ желілерде ( 2,2-2,4 )  Uф –ті құрайды, ал 750 кВ электр тарату желілері үшін 2 Uф –қа дейін төмендейді.

Нажағайлы асқын кернеуді шектеу кезінде асқын кернеуді сызықсыз шектеу аппараты арқылы өтетін ток бірнеше килоамперге жеткен кезде сызықсыздық коэффициенті 0,07 – 0,1-ге дейін өседі. Мұндай жоғары сызықсыздық жұмыстық кернеу кезінде сызықсыз резисторлар арқылы өтетін токтың бір параллель колонкага миллиампер бөлшек ретімен өтуін қамтамасыз етеді. Бұл ұшқынды аралықты шектеуді және асқын кернеуді сызықсыз шектеу       ( ОПН )  резисторын тікелей желіге қосуға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Электротехникалық қондырғылар оқшауламасына кейде нажағай разрядының нәтижесінде пайда болатын кернеу импульсі әсер етеді. Кернеу бұл кезде қысқа мерзімде әсер етеді және оқшаулама тесілуі лезде бола алмайтындықтан, оның импульсті беріктігі кернеудің ұзақ уақыт әсер ететін беріктігінен ерекшеленеді. Кернеу импульсінің амплитудасы көп болған сайын өздігінен пайда болатын разрядтың қалыптасуына уақыт аз кетеді. Тесілу импульс болған кезде де, оның амплитудасында да, амплитудалық мәнді кернеу өткен кезде де болуы мүмкін. Сондықтан импульстің әсер етуі кезінде разрядты кернеу ретінде оқшауламаның тесілу мометіне дейінгі кезде болған ең жоғарғы кернеуді алуға болады.

Ашық тарату қондырғыларының (ОРУ) оқшауламаларының бетінде разрядтың даму жағдайы атмосфералық жағдайларға ( мысалы: ылғалданған ластану немес жаңбыр суынан ылғалдану ) байланысты өзгеріп отырады. Бұл алынған нәтижелерді бір-бірімен салыстырып, тәжірибе жасауға мүмкіндік береді.