8 АШЫҚ ӨҢДЕУЛЕРДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРЛАРЫ

Дәріс жоспары:

- Триангуляция желілерінің сипаттамасы;

- Полигонометрия желілерінің сипаттамасы;

- Тірек желілерінің құрылымы;

- Желілерді жасаудағы тығыздықты таңдау және жобалық негіз пункттерін бекіту.

ТМД елдерінің геодезиялық желілері мемлекеттік геодезиялық желілер және жиілету желілері болып бөлінеді. Мемлекеттік геодезиялық желілер дегеніміз, басты геодезиялық негіз болып табылады және триангуляция, трилатерация, полигонометрия тәсілдері арқылы жасалатын 1,2,3,4 класты жобалық желілер мен I, II,III және IV класты биіктік (нивелирлік) желілерге бөлінеді. Жиілетутің геодезиялық желілері, мемлекеттік геодезиялық желі негізінде дамиды. Олар триангуляция және 1 мен 2 дәрежелі полигонометрия желілері болып бөлінеді және ірі масштабты топографиялық түсірістерді жасау мен инженерлік-техникалық мәселелерді шешуге қолданылады. Осы желілердің биіктік белгі нүктелері IV класты нивелирлеу және техникалық нивелирлеу арқылы анықталады. Таулы өнеркәсіп аумағында тірек желісі 4 класты, 1 және 2 дәрежелі триангуляция және полигонометрия нүктелері арқылы көрсетілген.

Кесте 8.1 - 4 класты, 1 және 2 дәрежелі триангуляция желілерінің сипаттамалары

| Көрсеткіштер | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы км, -аспауы керек | 5 | 5 | 5 |
| Бұрыштың ең аз рұқсат етілген: Біртұтас тізбекте үшбұрыштар тізбегінде қосуда | 20о | 20о 30о 30о | 20о 30о 20о |
| Бастапқы қабырғамен пункт арасындағы үшбұрыштар саны | - | 10 | 10 |
| Үшбұрыштардың қиыспаушылықтары бойынша анықталған өлшеудің орташа квадраттық қателігі | 2″ | 5″ | 10″ |
| Үшбұрыштағы қиыспаушылық | 8″ | 20″ | 40″ |
| Бастапқы қабырғаның ең аз ұзындығы, км | - | 1 | 1 |
| Базистік жақтың салыстырмалы қиыспаушылығы | 1:200000 | 1:50000 | 1:20000 |
| Қабырғаның ең әлсіз жеріндегі салыстырмалы қиыспаушылық | - | 1:20000 | 1:10000 |

Кесте 8.2- 4 класты және  1, 2 дәрежелі полигонометрия желілерінің сипаттамасы

| Көрсеткіштер | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Жүрістің шекті үзындығы, км: жеке Бастапқы және түйінді нүктелер арасындағы Түйінді нүктелер арасындағы | 10 7 5 | 5 3 2 | 3 2 1,5 |
| Полигонның шекті периметрі, км | 30 | 15 | 9 |
| Жүріс қабырғаларының ұзындығы, км Ең көп Ең аз Орташа есептік | 2 0,25 0,5 | 0,8 0,12 0,3 | 0,35 0,08 0,2 |
| Жүрістегі қабырғалар саны-.. аспайтын | 15 | 15 | 15 |
| Жүрістің шекті салыстырмалы қиыспаушылығы | 1:25000 | 1:10000 | 1:5000 |
| Өлшеудің орташа квадраттық қиыспаушылығы (жүрістер мен полигондардағы қиыспаушылықтар бойынша) | 2″ | 5″ | 10″ |
| Жүріс немесе полигонның бұрыштық қиыспаушылығы, аспайтын | 5″√n | 10″√n | 20″√n |

Барлық дәрежелер мен кластардағы жобалық тірек желісінің тығыздығы 1 км2  төрт нүктеден, ал биіктіктікі 5 км 1 реперден кем болмауы керек.

Маркшейдер тірек желісін карьерлерде 1 және 2 дәрежелі триангуляция және III, IV класты нивелирлеу тәсілдерімен орындайды. Тірек желілерінің құрылымы үйінділердің сипатына, жергілікті жер бедеріне, тау жұмыстарының сипатына қарай үшбұрыштар, орталық жүйе, төртбұрыштар, бұрышқа қою және т.б. тізбегі түрінде болуы мүмкін, (сурет 8.1).

Шығу (базистік) жақтары БП-3 базистік аспабының көмегімен, ТД-1, ДТ-62 жарық өлшегіштерінің және т.б. дәлдігі бойынша бірдей аспаптармен өлшенуі мүмкін.

Созылған кен орны үшін                       Үлкен көлемді кен   орындары

үшбұрыштар тізбегі                              үшін геодезиялық төртбұрыш

Сурет 8.1 – Кеніш орнында қолданылатын тірек желілерінің құрылымы

Сурет 8.2- Геодезиялық желілерді тұрғызу:  а) кен орындары топтарына орталық жүйе б) – толық емес орталық жүйе

Бұыштарды өлшеу Т2 және Т5 немесе дәлдігі осындай басқа да теодолиттермен жүргізіледі: 1-ші дәрежелі желілерде төрт шеңберлік әдіспен, ал 2-ші дәрежелі желілерде – екі шеңберлік әдіспен орындаладады.

Тірек желілерін құру барысында келесі шарттар сақталуы тиіс: нүктелердің карьер шатқалдары мен шеттерінде біркелкі орналастырылуы; әрбір нүктенің тау жұмыстарының ауқымды алаңындағы көрнектілігін қамтамасыз ету; нұктелердің ұзақ уақытқа сақталуын қамтамасыз ету; нүктелердің жылжымайтын шеттерге жақын орналасуы; тау жұмыстары мен жерлер рекультивациясының даму мүмкіндігін ескеру.

Маркшейдерлік жұмыстарды қажет дәлдікпен қамтамасыз ету үшін, жобалық тірек желісінің өзара орналасуы триангуляция немесе полигонометрияның қай класына тиесілі екендігіне байланысты масштабта 0,1 мм қателіктен аспауы тиіс.

Шашыраңқы кен орындарында орналасқан маркшейдерлік тірек желілері, шашыраңқылық қашықтығы 7 км-ден аспаған жағдайда 4 класты полигонометрия немесе 1 мен 2 дәрежелі триангуляция түрінде жасалады; бұдан көбірек қашықтық болған жағдайда 4-ші кластан кем емес, триангуляция желілерін жасайды. Тірек желісі  нүктелерінің биіктігін  III және IV класты нивелирлеумен анықтайды.

III және IV класты нивелирлеу желілерін жоғарғы класты полигондар ішінде жеке сызықтар немесе түйінді нүктелермен сызықтар жүйесі түрінде төселеді.

III класты полигондар периметрі – 150 км-ден аспауы керек. Нивелирлеу тура және кері бағыттарда орындалады, полигондардағы сыызқтар бойынша қателік 20мм√L аспауы керек. Нивелирлеу сызығының ұзындығы 50 км.

Маркшейдерлік геодезиялық тірек желісінің нүктелері жергілікті жағдайларға ГУГК нұсқамаларымен, ведомстолық нұсқамалық және әдістемелік нұсқауларымен мақұлданған орталықтармен бекітеді. 1 дәрежелі триангуляция нүктелерінде қарапайым пирамида мен белгілерді орнатады, 2 дәрежеліде – веханы орнатуға рұқсат етіледі.

Тірек желісі бөгде мекемелермен жасалған жағдайда, нүктелерді орналастыру орындарын тау кәсіпорнының басты маркшейдерімен ақылдаса орындайды. Маркшейдерлік тұрақ желісінің пункттерін тау кәсіпорнының бақылауына береді, геодезиялық пункттерді қабылдау туралы акттерге тау кәсіпорнының маркшейдерлік қызмет басшысы қол қояды.