6 ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕРДЕН ҚОРҒАУ

6.1 -сәулесі

-сәулесі қорғау кезінде кеслесі бастапқы мәліметтер білу тиіс:

1) егер интенсивті сәулелену берілсе, ол  алдын-ала физикалық доза қуатына аусуы керек, себебі кең аралыққа физикалық доза қуаты заңы мен интенсивтілік сай келмейді. Егер N-  -квант ағыны боса, қиылысу алаңы 1 см2  1 сек ішінде, hv-энергия -кванттың, онда физикалық доза қуаты Р мен интенсивтілік арасындағы байланыс (6.1):

(6.1)

Мұнда -сәуленің ауадағы y-электрондық айырбастаудың сызықтық коэффиценті ,сандық мәні 6.1 кестеде көрсетілген.

Кесте 6.1 - -сәуленің ауадағы y-электрондық айырбастаудың сызықтық коэффиценті см-1

| Сәулелену Энергиясы hv, Мэв. | , см-1х105 | Сәулелену Энергиясы hv, Мэв. | , см-1х105 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 17,9 | 0,6 | 3,78 |
| 0,04 | 8,00 | 0,8 | 3,75 |
| 0,05 | 4,86 | 1,0 | 3,56 |
| 0,06 | 3,70 | 1,5 | 3,28 |
| 0,08 | 3,06 | 2,0 | 3,04 |
| 0,10 | 3,00 | 3,0 | 2,72 |
| 0,15 | 3,23 | 4,0 | 2,49 |
| 0,20 | 3,47 | 5,0 | 2,35 |
| 0,3 | 3,72 | 6,0 | 2,23 |
| 0,4 | 3,80 | 8,0 | 2,10 |
| 0,5 | 380 | 10,0 | 2,01 |

2) Сәуленің сапасы немес сәуленің ену сапасы энергиямен анықталады

Шойын мен басқада жеңіл құрылыс заттарында 01-10 Мэв диапазонды энергида ену қабілетін жоғарлату үшін  -сәуле энергиясын жоғарлатады.

Қорғасында -сәуле ену қасиетін 34 Мэв дейн энергиясы жоғарлатады, одан ары энергия өскенде ядро кішірейеді.  -кванттың критикалық энергиясы кезінде -сәуленің коэффиценті төменгі көрсеткішті көрсетеді (6.2 кесте).

Кесте 6.2 - -кванттық энергия Е мин,. көрсетілген аралықта -сәуленің сызықтық коэффицентінің әлсіздету кезінде төмендеуі

| Z | Элемент | Е мин., Мэв | Z | Элемент | Е мин., Мэв | Z | Элемент | Е мин., Мэв | Z | Элемент | Е мин., Мэв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ве | 94 | 26 | Fe | 9 | 48 | Cd | 4,40 | 70 | Yb | 3,55 |
| 5 | В | 70 | 27 | Co | 8,5 | 49 | In | 4,32 | 71 | Lu | 3,53 |
| 6 | С | 56 | 28 | Ni | 8,1 | 50 | Sn | 4,25 | 72 | Hf | 3,52 |
| 7 | N | 45 | 29 | Cu | 7,8 | 51 | Sb | 4,18 | 73 | Ta | 3,51 |
| 8 | О | 39 | 30 | Zn | 7,5 | 52 | Te | 4,11 | 74 | W | 3,50 |
| 9 | F | 32 | 31 | Ga | 7,3 | 53 | J | 4,05 | 75 | Re | 3,48 |
| 10 | Nе | 29 | 32 | Ge | 7,0 | 54 | Xe | 4,00 | 76 | Os | 3,47 |
| 11 | Nа | 26,5 | 33 | As | 6,8 | 55 | Cs | 3,95 | 77 | Ir | 3,46 |
| 12 | Мg | 24,6 | 34 | Se | 6,6 | 56 | Ba | 3,90 | 78 | Pt | 3,44 |
| 13 | Аl | 23 | 35 | Br | 6,4 | 57 | La | 3,87 | 79 | Au | 3,44 |
| 14 | Si | 21 | 36 | Kr | 6,2 | 58 | Ce | 3,84 | 80 | Hg | 3,42 |
| 15 | P | 19,2 | 37 | Rb | 6,0 | 59 | Pr | 3,80 | 81 | Tl | 3,41 |
| 16 | S | 18 | 38 | Sr | 5,9 | 60 | Nd | 3,77 | 82 | Pb | 3,40 |
| 17 | Cl | 16,4 | 39 | Y | 5,7 | 61 | Pm | 3,75 | 83 | Bi | 3,39 |
| 18 | Ar | 15 | 40 | Zr | 5,4 | 62 | Sm | 3,72 | 84 | Po | 3,38 |
| 19 | K | 14 | 41 | Nb | 5,23 | 63 | Eu | 3,70 | 85 | At | 3,37 |
| 20 | Ca | 13 | 42 | Mo | 5,07 | 64 | Gd | 3,67 | 86 | Rn | 3,36 |
| 21 | Sc | 12 | 43 | Tc | 4,43 | 65 | Tb | 3,65 | 87 | Fr | 3,35 |
| 22 | Ti | 11,3 | 44 | Ru | 4,80 | 66 | Dy | 3,63 | 88 | Ra | 3,34 |
| 23 | V | 10,5 | 45 | Rh | 4,70 | 67 | Ho | 3,61 | 89 | Ac | 3,33 |
| 24 | Cr | 10 | 46 | Pd | 4,58 | 68 | Er | 3,58 | 90 | Th | 3,32 |
| 25 | Mn | 9,5 | 47 | Ag | 4,5 | 69 | Tm | 3,57 | 91-94 | Ra - Pu | 3,30 |

3) -сәулені қорғаныс материалдарында кеміту заңы -сәуленің кең аралықта жүреді, экранның қалыңдығында спектрдің өзгеруі және бірнеше шашырау арқылы доза қуатын өсіру арқылы жүргізіледі. Геометрияда «тар аралық» бірнеше ыдырау саналмаса,  тең жағдайда кеміту коэффиценті қорғаныс шарасында бірнеше шашырау максималды мағынаға ие, кең аралықта кеміту коэффиценті төменгі сандық мәнге ие.толық кеміту заңы кезінде бірнеше шашырау мен спектр қалыңдыңының өзгертумен қатар қорғаныс экранында негізгі аралықта сәуле бағытын өзгерту.

4)  - сәуленің бастапқы аралығы параллель және -квант перпендикулярлы құласа, онда -сәуленің кеміту тар аралықта ақырын болады,  керісінше таралу аралығында «қиғаш сәулесі» -сәулесі тез жүріп, қорғаныс сәуле дозасын төмендетеді.

- сәулесін қорғаныс материалында төмендету заңы  мынандай формудада болады (6.2):

Рх=РоF(hv, g, Z)хB(hv, х,Z) ,	           (6.2)

Мұнда  F(hv, g, Z) -  -сәулесін қорғаныс материалында  төмендету заңы, бірнеше шашырауды қарамай, бастапқы төмендету мен геометриялық аралықтың сипаты g;

Өсу факторында В (hv, х, Z)- -сәулесі энергиясына тәуелді  hv,  еркін жүру шамасы х және атом номері Z.

Қорғаныстағы бірнеше шашырау арқылы осы коэффицент арқылы физикалық дозаның қуаты есептелінеді. Радии үшін

Кесте 6.3 -сәуленің параллель аралыққаәдеттегідей құлауы (=0)  құрастырылған. Кесте 6.6 «қиғаш сәулелер» есептеу мүмкіндік береді.

4) қорғаныс есептеу кезінде көз арасындағы аралықты R, сәулелену уақыты t, көздің геометриясы, Радииға -белсенді өнімнің ыдырау тепе-теңдік радий пайызы болуы керек.

5) қорғанысты проектилеу кезінде басқа да сәулелердің түрлерді болуын ұмытпау керек. Көршілес көздердің әсерінен аппаратурада радиактивтік заттардың сорбциясы , көздердің қуатының өзгеруі.

6) Сәулеленің рұқсат етілген дозасы. Жұмыс күніне 0,05 р рұқсат етілген сәулелену дозаның физикалық дозасы деп есептелінеді. Осыған орай рұқсат етілген физикалық қуаттың дозасы Р шамамен мынаған тең:

Р= мкр/сек,		              (6.3)

мұнда t-күнделікті сәулеленудің уақыты.

Қауіпсіздік қамтамасыз етіледі егер апталық доза 0,3 р аспаса, болды,  физикалық қуат дозасы болған орны мен бір жолғы, фракционды немесе үздіксіз  сәулелену болсада.

6.2 Қабаттар арқылы әлсіретудің қорғаныстың жуықтап есептеу

Доза санын азайтылған экран қалыңдығы әлсіреу жартысы қабаты деп аталады  1/2.

Практикада қорғанысты есептеу үшін тез арада қолда тура таблица мен номограммаларсыз  қалыңдығын жуықтап есептеу керек. Осы үшін кең аралықтағы  -көздің әлсіреу жартысы қабатының  1/2  қалыңдығын жуық мәнін білу керек. Мысалы Rа жақындалған  әлсіреу жартысы қабаты  1/2  1,3 см; 2,4 см Fе; 6,9 см бетон үшін; Со60 осындай мағынаға ие. .

Әлсіреу еселігі біле отырып жалпы әлсіреу қабатының саны яғни сандық қорғанысын. Төменгі 6.3 кестеде  әлсіреу еселігі К мен әлсіреу жартысы қабаты саны арасындағы жақындатылған тәуелдіілік.

Кесте 6.3  әлсіреу еселігі К мен әлсіреу жартысы қабаты саны арасындағы жақындатылған тәуелділік n.

| әлсіреу еселігі К | 2 | 4 | 8 | 116 | 332 | 646 | 1125 | 2250 | 5500 | 11000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| әлсіреу жартысы қабаты саны n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 110 |

Кестеде көрсетілген әлсіреу жартысы қабаты бір бірінен екі есе ерекшелінеді.

К1000 мағынасында үлгісі қайталынады. Мысалы К=2000=2х103 әлсіреу жартысы қабаты саны n=1+10=11, К=500000=500х1000хn=9+10=19 үшін, К=106 n=20 үшін. Әлсіреу жартысы қабаты саны жалпы түрде 2n=К қатынасы жуықталады.

Мысал.  - сәуленің интенсивтілігін Со60  К=30000 рет төмендету керек. Қорғанысты табу керек егер қорғасын 1/2=1,3 см.

Шешімі: 30000 (30х1000) рет төмендету үшін 5+10=15 әлсіреу жартысы қабаты керек. Осыдан  қорғау қалаған қалыңдығы  қорғасын х=15х1,3=19,5 см. Қорғасынның эксперименттік деректері х=19 см.

6.3 Күрделі спектрға қорғаныс есебі (немонохроматикалық көзі)

Сәуленің немонохроматикалық көзі жайлы айтылған. Бұл кезде алғашында бәсекелес сызықтар орнату керек, яғни қорғаныста физикалық доза ең үлкен қуатын жасап, ең үлкен қабат пайда болған энергияны бөліп алады. Сәуленің пайыздық құрамы   -кванттың ыдырау N саны, интенсивтілігіне  N*hv байланысты анықталмайды, доза қуатына Р немесе -белсенділігіне байланысты.

Егер көз радиоактивті қоспа  изотоппен   және изотоптың пайыздық қатынасы белсенді кюри бірлігінде боса( немесе -ыдырау), онда -сәуленің пайыздық құрамы -кванттың энергия қатынасы осы қоспаның  изотопы құрамына байланысты болу керек, -кванттың саны 1 ыдырауы берілген энергия мен изотопқа.    Осыдан кейін доза қуаты немесе -белсенділікті қосу керек. Жоғарыда көрсетілген монохроматикалық сәулелер шешімге келеді.

Мысал.    Радии - сәуленің көзі болып саналады. Белсенділігі  m=1000 мкюри ыдырау өнімдерімен тепетеңдікте. Қорғасыннан қорғаныс қалыңдығын табу керек, егер R-0,5 м, t=6 сағ.

Шешімі. Радиидің- сәулесі мен ыдырау өнімдерінің (RаD-RаС) басты фильтрациясыз спектрлік құрамы кесте 6.4 көрсетілген.

Көрсетілгендей сәуленің және энергияның пайыздық құрамы тек үш сызықтар бір бірімен бәсекелес, hv1=1,76 Мэв (22,23%), hv2=2,20 Мэв (7,51%) және hv3=2,40 Мэв (3,30%).

- сәуледен берілген сәуледен физикалық дозасы мынаған тең (6.4):

(6.4)

Бұл дозаны рұқсат мөлшерге дейін әлсірету үшін Dо=0,05р төмендету еселігі қажет (6.5):

(6.5)

6.4 кестені пайдалана отырып теориялық есептелген қалыңдықты аламыз (6.6, 6.7).

hv1=1,76 Мэв		р1=0,222

hv2=2,20 Мэв		р2=0,075                           (6.6)

hv3=2,40 Мэв		р3=0,033

Кесте 6.4 –Радиидің сәулеленудің пайыздық құрамы, ыдырау өнімдерінің тепе-теңдік күйінде

| Көшу | hvi, Мэв | -кванттың 1 ядроға ыдырау саны | -жеке энергиясы үшін арақашықтық Кy, р/часхМкюрихсм | -сәулеленуге пайыздық құрамы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rа-Rn | 0,184 | 0,012 | 0,011 | 0,12 |
| RaB-RaC | 0,350 0,294 0,241 | 0,450 0,258 0,115 | 0,923 0,441 0,155 | 9,38 4,49 1,58 |
| RaC-RaC1 | 2,400 2,200 1,761 1,379 1,238 1,120 0,933 0,766 0,607 | 0,030 0,074 0,258 0,064 0,063 0,206 0,067 0,065 0,658 | 0,324 0,740 2,120 0,454 0,409 1,225 0,352 0,288 2,322 | 3,30 7,51 22,23 4,63 4,16 12,48 3,58 2,93 23,62 |
| Барлығы | - | 2,32 | 9,834 | 100 |

К1=0,222х470=104,		х1=10,8 см

К2=0,075х470=35,		х2=9,1 см     (6.7)

К3=0,033х470=15,5,		х3=7,2 см

Осыдан қорғаныс қабатының анықтайтын энергия hv1 сызығы. hv3 сызығы осыдан жартылай төмендетудің қабаты екіге қалып тұр және есепке алынбайды.  hv2 сызығы hv1 сызығының қалыңдығын берсе, қорғаныс экран дозасын еселінеді  0,05х2=0,1 р.

Онда бізге hv2=2,2 Мэв қажет,  әлсірету еселігі k=35 мына мағынаға тең қорғасын 1/2=1,6 см. Осы кезде hv2 сызығы біріншіден 1,7 см қалып келеді. Осы сызықта қорғаныста іс-шаралар әсері үшін шамамен  КХ 0,8 см қорғасын жартылай төмендету қажет. Қорғау белгісіз саны 10,8+0,8=11,6 см тең.

6.4 Нақты белсенділігің әлсіреу еселігі қорғанысы

Жақын кеңейтілген көздеріне -сәулелердің шығуы анықтау толық емес, -белсендік q бірлік көлемі немесе көздің салмағына қарайды(мысалы, мг-экв. Rа 1 ерітіндіге). -сәулелердің шығу заңын біліп, нақты белсенділікті % есептеу оңай, осы кезде сәулелену рұқсат физикалық доза қуатынан аспайды(Ро-2,5 мкр/сек.). Содан  кейін әлсіреу еселігі k есептеу (6.8):

(6.8)

Күрделі түрде (6.9):

,                        (6.9)

Мұнда S коэффициенттерінің өнім қамтиды, тіркелгі сорбциялық, жалпы спектрінде осы компоненттің үлесі ескере отырып, көршілес көздер мен басқада қауіпсіздік қорын есептеуде қамтамасыз ету қажет.

Мысал.   Созылмалы көздің қасында нақты белсенділігі  qо=0,01 мг-экв Rа еріітіндісі 1л кезінде физикалық доза қуаты рұқсат (РО=2,5 мкр/сек.) мөлшерге тең.

Нақты белсенділігі q=10 мг-экв. Ra бетонға қорғанысын табу.  Сj137 -квант энергиясы hv=0,66 Мэв (1001) көзі болса.

Шешімі.

Әлсірету еселігі (6.10)

К=                    (6.10)

Кесте 9.1 бойынша бетонның қорғаныс белгісіз мәні х=61,2 см.

6.5 Қорғаныстың графикалық әдісін экран және экрансыз анықтау

Иондаушы сәулелерден қорғаныс шарасын ұйымдастыруда мыналарды ескеру керек: сәулелену көзінің сипаты, радиоативті заттардың түрі, радиоактивті заттар қолданылатын технологиялық процесстің сипатын білу керек.

Иондаушы сәулелерден қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сыртқы және ішкі сәулеленуден қорғау керек.

Сыртқы сәулелерден қорғанысы кезінде сәулелену дозасын рқсат етілген мөлшерге дейін жеткізеді, ол үшін сәулелену уақыт азайтылып, сәулелер көзінен арақашықтықты ұзартылып қорғаныс эраны орнатылады.

Гамма немесе рентгендік сәулелерден адамды қорғаудың тиімді тәсілі ол қорғаныс эранын қолдану. Мұндай қорғаныс экрандарының қажетті қалыңдығы ауыр металлдардан жасалып, доза мөлшерін рұқсат деңгейге дейін қорғалған ныснда түсіріледі. Қозғалмалы экрандар металлдардан, ал стационарлы экрандар бетоннан жасалады.

Егер -сәуленің көзі ретінде радиоактивті заттар қолданылса, онда қорғасыннан қорғаныс экраны қалыңдығын номограммалар арқылы анықтауға болады. Сурет 6.1  әлсірету еселігі бойынша -сәулесі  Со60 дан қорғасын мен темірдің қорғаныс есебі номограммасы көрсетілген. Әлсірету еселігі мына формула бойынша есептелінеді (6.11):

(6.11)

мұнда Ризм – жұмыс орнында өлшенген доза қуаты;

Р – жұмыс орнында рұқсат  доза қуаты.

Мысалы, жұмыс орнында өлшенген доза қуаты

Ризм = 500 мкр/сек, ал рұқсат мөлшері Р = 0,5 мкр/сек, болса онда (6.12)

(6.12)

Осыдан кейін номограммадан қорғасын экранының қалыңдығын табамыз, 11,5 см және темір экран – 19 см.

-сәуленің тар аралығын әлсірету үшін, ағын тығыздығы I0 қорғаныс экранына салыстырмалы бағытталған, мына формуламен есептеуге болады (6.13):

,           (6.13),

мұнда Ix – қорғаныс экранын қалыңдығы х  материалды өткен кездегі ағын тығыздығының мәні;

- сызықтық әлсірету ағынының коэффициенті, см-1.

Қорғаныс экранын әлсіреу еселігі дозасы бойынша есептеу кезінде номограммалар қолданылады, олардың осьтік мағынасы кезінде lg K = f(x) параметрлері сақталады.

Әлсіреу еселігі есептелген мәндері мына формуламен анықталады (6.14):

,              (6.14)

мұнда 8,4 р/ч – гамма – тұрақты радий;

- берілген заттың  гамма-эквиваленті,  миллиграм-эквивалентах радиида айтылған;

-  биообъектің сәулелену аймағындағы уақыты;

R –сәулелену нысаны мен қайнар көз қашықтығы, м;

ПДД – тиісті санаттағы мамандар үшін рұқсат етілген ең үлкен доза.

Экранның қалыңдығы талап етілетін азайту коэффициентін есептеуден кейін номограммадан анықталады.

Рентген сәулелерінен қорғаныс үшін, қорғаныс экрандары тікелей антеннаны рентгендік түтіктерден сәулелендірілген заттан қорғауға мүмкіндік береді.

Экранның параметрлері K-x координаттарындағы номограмма бойынша есептеледі, мұндағы K - төмендету коэффициенті, ал x - экранның қалыңдығы.
Әлсіреу санының көбеюін есептеу үшін біз теңдікті пайдаланамыз (6.15):

(6.15)

где Ртр – Рентгендік түтіктің сәулеленуі, тең 6,0610-3 мКлм2/(кгсmA);

m – 36 сағаттық жұмыс аптасында А санатындағы персонал үшін ең жоғары рұқсат етілген әсер ету мөлшерінің қатынасы рентгендік экспозиция аймағында жұмыс уақытына дейін экспозициялық дозаға дейін;

I – рентгендік түтіктегі ток, мА;

R – Рентгендік түтіктің анодынан сәулелендіру объектісіне дейінгі қашықтық, м;

РДШ- А санытындағы қызметерлердің рұқсат доза шегі(ПДД) ПДД=0,017 р/тәу 6-сағаттық жұмыс кезінде.

Нәтижесінде рентгенді сәуленің интенсивтілігінен алынған тәуелділігі R және I әлсірету еселігі, ПДД көрсетілгендей, номограмма арқылы материал экранының қалыңдығын анықтау үшін қолданылады(сурет 6.1).

Иондаушы сәулелерден қорғану экран арқылы ғана емес экрансызда болады(уақыт пен қашықтық арқылы).

-сәулелердің нүктелік изотоптарымен қорғаныс шарттарымен айналысу крансыз қорғаныссыз мына мағынада анықталады (6.16), (6.17):

,                         (6.16)

мұнда р - жұтылған доза қуаты, мкр/сек;

D - жұтылған доза, мкр;

t - сәулелену уақыты, сек.

(6.17)

мұнда А – сәулелену көзінің белсенділігі, мкКи/сек,

R - дозиметр мен препарат қашықтығы, см;

I -  препарат гамма-тұрақтысы; D - жұтылған доза, р.

Гамма мағынасы — кейбір заттардың тұрақтылғы 6.5 кестеде көрсетілген.

Кесте 6.5 – кейбір радиоактивті изотоптардың гамма-тұрақтысы

| Элемент | Изотоп | Гамма-тұрақты, рсм2/(чмккюри) | Элемент | Изотоп | Гамма-тұрақты, рсм2/(чмккюри) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аргон |  | 6,56 | криптон |  | 3,16 |
| бром |  | 17,79 | медь |  | 0,1 |
| темір |  | 6,25 | мышьяк |  | 2,39 |
| алтын |  | 2,38 | натрий |  | 18,3 |
| иридий |  | 4,97 | радий |  | 9,53 |
| иод |  | 2,23 | сурьма |  | 2,64 |
| калий |  | 0,86 | хлор |  | 7,13 |
| калий |  | 1,40 | цезий |  | 9,88 |
| кобальт |  | 13,20 | цинк |  | 2,73 |

Осыдан (6.16) және (6.17) қарым-қатынастарын қолдана отырып уақытты есептеуге болады, яғни жұмысшының қанша уақытта және қашықтықта сәулелену көзінде жұмыс жасау керектігін анықтауға болады. Бірақ радиоактивті заттармен жұмыс жасаудың рұқсат етілген доза мөлшері күніне 0,017 р ескеру керек. Осы кездетиесілі рұқсат доза қуаты мына деңгеймен анықталады (6.18):

(6.18)

Сурет 6.1 - -сәулесінің қорғаныс қалыңдығына әлсірету еселігі тәуелділігі

Жұмыс уақытын сағатта анықтау үшін бөлгіш 3600 көбейтіледі, ал доза қуатын қалдырамыз мкр/сек (6.19)

,            (6.19)

t –  сағатта сәулеленудің уақыты.

Кейбір жағдайларды қорғаныс уақыты мен қашықтығын номограмма бойынша анықтауға болады(сурет 6.2), бұл жерде радиоактивті препараттардың белсенділігі баламалы – радии гамада көрсетілген.

Радиоактивті препараттардың сипаттамалары әдетте белсенділігімен білдіреді, бірақ практикалық тапсырмада  -сәулелегіш препараттар иондаушы әсер арқылы салыстырған ыңғайлы. 1910 ж. Брюссель конгресінде радии препараттарының салыстыру нәтижесін «миллиграм –эквивалент радии» айту ұсынылды. Осыдан кейін барлық -сәулелегіш препараттарға таратылып,   баламалы – радии гаманың кез келген радиоактивті препаратының бірлігі болды.

1 мгэквRa – радиоактивті баламалы – гамма препараттың бірлігі, -сәулесі бірдей жағдайда экспозициялық дозамен тепе-тең қуат құрайды, -сәулесінің 1мг Мемлекетті радии эталоны еншілес ыдырау өнңмдерімен тең болады. 1 мкг «тепе-тең» радии  1 см  рэксп = 8,4 р / ч, қашықтықта құрайды, яғни гамма-тұрақты 1 см  рэксп = 8,4 р / ч,

Сонда гамма-балама М кез келген радиоактивті препарат қатынасын былай анықталады (6.20)

,                   (6.20)

мұнда А - белсенділік, мКи,

Г –  радиоативті препараттың толық гамма-тұрақтысы (кесте 6.1).

Ra бірлігін мг-экв жүйеден тыс қолдану радионуклидтардың қосапы кезінде пайдаланылады, мысалы ядролық отын өңдеу кезінде қосапынң өнімдерінің бөліну кезінде.

Тапсырма. Номограмма бойынша радионуклидтың изотопын орнатуға болатын қашықтығын берілген белсенділігі бойынша анықтап(мг-экв Ra), алты күндік жұмыс уақытында сәулелену дозасын рұқсат мөлшерге дейін түсіру керек.

Шешімі. Со изотоптың белсенділігі 1000 мг-экв Ra. 6 сағаттық жұмыс аптасының сағаты 36сағат. Номограмма бойынша қауіпсіз қашықтық 17 м. Егер жұмыс уақыты 8 сағат болса онда қашықтықты 20 м ұзарту керек.

Сурет 6.2 - γ –сәулелегіштермен жұмыс уақыты(аптасына) қорғаныс экрансыз, сәулелену дозасы 0,1 болғанда