5 НАБРЫЗГБЕТОННАЯ КРЕПЬ

Набрызгбетонная крепь (рисунок 4) возводится в крепких трещиноватых породах для предохранения их от выветривания и предотвращения от отдельных вывалов. Набрызгбетонное  крепление выполняет функции  в изолировании породы от шахтной атмосферы исключается их выветривание. Толщина крепи принимается одинаковой по всему периметру выработки. Проектная марка набрызгбетона 300-400. Для получения набрызгбетона используется цемент и песок при их соотношении 1:3 до 1:5 песок и мелкий щебень. Цемент рекомендуется марки не ниже 400. Песок не должно быть комков глины, суглинков.

Рисунок 4 - Конструкция набрызгбетонной крепи

Толщина слоя набрызгбетонной крепи в зависимости от крепости пород представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Толщина набрызгбетонной крепи

| Коэффициент крепости пород f | Толщина крепи, см |
| --- | --- |
| 7 – 9 | 4 – 6 |
| 10 – 12 | 3 – 5 |
| более 12 | 2 - 3 |

Для ускорения твердения в бетон добавляют фтористый натрий, тонкомолотый алюминиевый спек и другие компоненты в количестве 2-5% от массы цементы.

Для механизации набрызгбетонных работ (торкретирования) корпорация «Нормет» предлагает ряд специализированных самоходных машин для набрызгбетонных работ серии Спреймек:

- серия Спреймек 6050 для выработок горнорудных предприятий и проходки туннелей малого сечения (рисунок 5.52);

- серия Спреймек 7110 для проходки туннелей среднего и переменного сечения;

- серия Спреймек 9150 для возведения набрызгбетонной крепи больших подземных пространств и разнообразных высотно-подземных работ;

- серия Спреймек 2000 Буминг для роботизированного возведения арочно-набрызгбетонной крепи в больших транспортных туннелях и подземных сооружениях.

Все машины Спреймек могут поставляться в модификации WPC (со встроенным компрессором) или WP (без компрессора). Машины серии 6050 также могу поставляться в модификации W, то есть с приводом всей гидравлики от дизельного двигателя.

Рисунок 5 - Самоходная самоходная машина для торкретирования выработок высотой до 6 м  серии Спреймек 6050  и машина для смешивания, доставки бетона к месту торкретирования Утимек 1500 корпорации «Нормет»

Для торкретирования горных выработок на Малеевском руднике применяется самоходная машина с дизельным двигателем, оснащенная гидродинамической передачей, с приводом на четыре колеса и рулевым управлением на гидроприводе Spraymec 605WPC.

Техническая характеристика самоходной машины для торкретирования выработок Spraymec 605WPC приведена в таблице 5.47.

Система дозирования ускорителя схватывания Нордозер 900 производит точное дозирование подачи ускорителя пропорционально объему бетонной смеси с отображением текущего расхода на мониторе. Пропорция дозирования ускорителя для различных бетонных смесей могут быть введены в память блока управления.

Таблица 7 - Техническая характеристика самоходной машины для торкретирования выработок Spraymec 605WPC

| Наименование характеристики | Значение характеристики по паспорту |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Deuts F6L912W |
| Мощность при 2500 об/мин, кВт | 65 |
| Основные габариты: |  |
| Длина, мм | 9800 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 2200 |
| Рабочая масса, кг | 8500 |

Для смешивания, доставки бетона к месту торкретирования и загрузке его в машину Spraymec 605WPC на руднике используется самоходная машина с дизельным двигателем, гидродинамической трансмиссией, четырьмя ведущими колесами и гидравлической системой управления с центральной осью поворота Uttimec 1500 trancmixer.

Техническая характеристика самоходной машины Uttimec 1500 trancmixer приведена в таблице 8.

Таблица 8 - Техническая характеристика самоходной машины Uttimec 1500 trancmixer

| Наименование характеристики | Значение характеристики по паспорту |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Deuts ВF4М1013С |
| Мощность при 2300 об/мин, кВт | 104 |
| Очиститель выхлопных газов | Электролитический фильтр ECS, водяной газоочиститель |
| Основные габариты: |  |
| Длина, мм | 8890 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 2350 |
| Рабочая масса, кг | 9300 |
| Объем смесителя, м3 | 5,0 |
| Регулируемая скорость вращения барабана смесителя, об/мин | 0-13 |
| Производительность насоса мокрого торкрет-бетона, м3/час | 20 |
| Продолжительность разгрузки одного бетоновоза, ч | 1,5 |
| Суммарная производительность, м3 | 50-100 |
| Количество отскока, % | 10 |

Бетоно-растворный узел (рисунок 6) предназначен для замешивания бетона и загрузки в машину Uttimec 1500 trancmixer и состоит из шнекового смесителя и шнекового дозатора цемента. Производительность бетоно-растворного узла 2 м3/ч.

Рисунок 6 - Аппаратурно-технологическая схема производства набрызг-бетонной крепи