13 ПРОВЕДЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ВОССТАЮЩИХ

13.1 Общие сведения

Термином восстающий в практике горнорудного дела, а также в горнотехнической литературе принято называть вертикальную или наклонную подземную горную выработку, пройденную снизу вверх по рудному телу или по вмещающим породам.

В зависимости от назначения, крепости и устойчивости пересекаемых пород восстающие имеют круглое или прямоугольное сечение и одно, два или три отделения: ходовое, породное, материальное. Наиболее перспективными способами проходки восстающих являются те, которые исключают пребывание рабочих в забое выработки, значительно повышают производительность труда и снижают стоимость проходки. В настоящее время в зависимости от технической оснащенности горных предприятий с учетом горно-геологических условий применяют следующие четыре способа проходки восстающих выработок: с отбойкой породы шпуровыми зарядами, с отбойкой породы скважинными зарядами; комбинированный метод; проходка восстающих бурением на все сечение

Для крепления восстающих применяют следующие материалы: дерево; металл; бетон; бетонитовый камень; набрызгбетон; металлические штанги.

Металлическая крепь (из труб, штанговая и кольцевая) применяется для крепления рудоспусков.  Металлическая крепь составляется из труб диаметром несколько меньшим диаметра восстающего. Эту крепь применяют в рудоспусках, используемых для доставки руды и закладочного материала. Срок службы такой крепи зависит от толщины стенок, угла их наклоны и абразивности транспортируемого материала. Иногда для крепления восстающих применяют старые трубы малого диаметра, ранее использовавшиеся для трубопроводов сжатого воздуха. Такая крепь представляет собой отрезки труб, соединенных специальными муфтами и клиньями. Длина горизонтальных элементов такой крепи зависит от сечения восстающего, а вертикальных - от подвигания восстающего за одно взрывание.

Рудоспуски штанговой крепью крепят редко, чаще применяют комбинированную крепь (сочетание штанговой и набрызг-бетонной крепи). В рудоспуске металлические штанги и подхваты из полосовой стали размером 150 х 6 мм располагают вертикальными рядами по три с каждой стороны восстающего. Для предохранения болтов штанг от разрушения кусками перепускаемой руды подхваты имеют углубления. При неустойчивых рудах между подхватами помещают затяжку.

Бетонная крепь за последние годы находит большое распространение, особенно при креплении рудоспусков, чему способствует применение ускорителей схватывания бетонной смеси, значительно сокращающих срок возведения крепи, а также создание вместо деревянной опалубки металлической передвижной. Для крепления восстающих (в отличие от крепления стволов шахт) применяют только литой бетон. Такая крепь отличается большим сроком службы и меньшей стоимостью; недостаток – большая толщина стенок крепи. Возводят бетонную крепь так же, как и при креплении стволов шахт.

Бетонитовая крепь рудоспусков применяется при системах разработки с закладкой выработанного пространства. Бетониты изготовляют из местного сырья специальной формы, которые укладывают насухо, без раствора, с перевязкой стыков в рядах (стыки нижнего ряда перекрывают бетонитами верхнего ряда). Бетониты успешно применяли на Белоусовском руднике.

Смешанная крепь применяется для крепления капитальных рудоспусков, предназначенных для перепуска больших количеств крепкой абразивной руды. Крепь представляет собой стальные квадратные балки из Ст.3 сечением 100 х 100 мм и длиной 2200 мм. Возводится она сверху вниз участками по 8-10 м каждый. Заготовки укладывают в виде срубовой крепи. Соединения на углах между венцами производится стержнями длиной 1000 мм, диаметром 30 мм. Пространство между крепью и стенками рудоспуска заполняют бетонной смесью толщиной 200-2300 мм.

Комбинированная крепь.

Крепление набрызгбетоном с применением металлической сетки, закрепленной к стенкам восстающего металлическими штангами или железобетонными штангами. Толщина набрызгбетона 5-10 см. Срок службы вентиляционных восстающих такой крепью составляет 15-20 лет пройденных даже по трещиноватым и рассланцованным кварцево-альбитовым породам.

Допускаемое отставание крепи от забоя при различных способах крепления и свойствах окружающих пород.

В устойчивых и вечномерзлых породах выработки можно проходить и оставлять без крепления при сводчатой форме выработки и размерах их сечения, соответствующих утвержденным паспортам.

Крепление устьев всех выработок, проходимых с поверхности, обязательно. Длина закрепленного участка устанавливается проектом.

Все сопряжения наклонных и вертикальных выработок между собой и с горизонтальными выработками должны быть закреплены независимо от крепости пород; сопряжения горизонтальных выработок должны быть закреплены при неустойчивых и средней крепости породах.

Необходимость крепления сопряжений горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок на горизонтах скреперования, грохочения и на подэтажах должна устанавливаться проектом или паспортом крепления в зависимости от горно-геологических условий.

При проведении горизонтальных и наклонных выработок в породах, требующих искусственного поддержания, до установки постоянной крепи должна применяться временная крепь.

В породах весьма слабых и неустойчивых (сыпучих, мягких и плывунах) выработки должны проводиться с применением опережающей крепи. Если проведение выработки, подлежащий креплению, остановлено на длительный срок, постоянная крепь на пройденном участке должна быть подведена вплотную к забою.

Участок вертикальной выработки от забоя до постоянной крепи должен быть закреплен временной крепью в соответствии с проектом.

Допускаемое отставание временной или постоянной крепи от забоя должно устанавливаться проектом (паспортом крепления) в зависимости от устойчивости боковых пород и условий безопасности работ.