1  Крепление горных выработок

1.1Общие сведения о крепи и крепежных материалах

Горная  крепь- это искусственные сооружения возводимые для поддержания очистного пространства , для сохранения форм поперечного сечения горных выработок а также для управления горных давлением.

Крепь должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать рабочее состояние выработок и безопасные условия  работы в них в течение всего срока службы;

- сумма первоначальных затрат на изготовление, установку крепи и затрат на эксплуатацию в течение всего срока службы выработки должна быть минимальной;

- крепь не должна препятствовать выполнению производственных процессов, вызывать технические осложнения при проведении  и эксплуатации  выработок.

Крепи подготовительных и капитальных горных выработок по конструктивным и технологическим признакам разделяют на рамную, сплошную и анкерную.

Крепежные  материалы делятся:

- по использованию в конструкции крепи - на основные, применяемые в несущих конструкциях крепей (металл, бетон, дерево, пластмассы и др.), вяжущие, служащие для приготовления растворов, и вспомогательные (водоизоляционные материалы, химические  реагенты  и  др.);

- по сроку службы в выработках - на долговечные (бетон, металл и др.) и  недолговечные (дерево);

- по характеру деформации под нагрузкой - на хрупкие (бетон, камни и др.) и упруго-пластические (металл).

Крепежные материалы должны обладать высокой удельной прочностью, иметь низкую стоимость, не быть легковоспламеняющимися, обладать стойкостью против коррозии и гниения.

Крепежные материалы выбирают в зависимости от конструкции крепи, срока службы и назначения выработок, величины горного давления и экономических факторов.

Крепь горных выработок является несущей конструкцией, возводимой для предотвращения обрушения окружающих выработку пород и сохранения проектных размеров выработки на период ее эксплуатации.

Тип, размеры и материал крепи должны соответствовать горно-геологическим условиям и сроку службы выработки. Стоимость сооружения и ремонта крепи за весь период её службы должны быть минимальными.

Деревянную крепь рационально применять при установившемся умеренном горном давлении в выработках со сроком службы 2-3 года, а при пропитке крепи антисептиками - до 5-6 лет. Несущая способность деревянной крепи составляет 0,03-0,05 МПа.

Металлическая крепь широко используется для крепления капитальных и подготовительных горных выработок вследствие её высокой несущей способности, долговечности, огнестойкости и возможности повторного использования. Она применяется при сроке службы выработки от 3 до 25 лет. Выработки обычно крепят арочной податливой трехзвенной (КПМ-АЗ) или пятизвенной (КПМ-А5) крепями из спецпрофиля СВП.

Монолитную бетонную (железобетонную) крепь применяют при проведении капитальных горных выработок с большим сроком службы, находящихся вне зоны активного опорного давления в породах с коэффициентом крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова f = 1-9. В основном, монолитную бетонную крепь применяют для крепления выработок околоствольных дворов, квершлагов, штреков, капитальных бремсбергов и уклонов, проводимых по слабым породам.

Анкерная крепь - это пространственная система стержней (анкеров), закрепленных в породном массиве, вмещающем выработку. Обеспечивает возможность использования несущей способности породного массива, снижения материалоемкости применяемых в сочетании с ней крепей и может использоваться:

-  в качестве   самостоятельной   в   квершлагах,   полевых   штреках, бремсбергах, уклонах и ходках, в  выемочных штреках, вентиляционных сбойках и разного рода нарезных выработках;

-  в комбинации с набрызгбетоном в подготовительных выработках, пройденных в трещиноватых породах;

- в качестве временной в сопряжениях горных выработок, камерах и нишах, с последующим креплением их подпорной крепью;

- как средство борьбы с пучением почвы - в необводненных породах капитальных и подготовительных выработок, находящихся вне зоны влияния очистных работ.

К породам, в которых целесообразно использовать анкерные крепи, относятся глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки и другие скальные породы, коэффициент крепости которых по шкале проф. М.М. Протодьяконова не ниже 4.

Набрызгбетон применяется для крепления горных выработок, проведенных в крепких устойчивых породах с f > 9, в сочетании с анкерной крепью - может применяться для пород с f = 6-9.

Торкретирование заключается в том, что на породу, крепь или другую поверхность с помощью сжатого воздуха наносят раствор из смеси цемента, заполнителей и воды, который прочно схватывается с поверхностью и затвердевает. Материал, образующийся в результате торкретирования при мелких фракциях заполнителей (до 8 мм), называется торкретом (торкретбетоном), а при включении крупных фракций (до 25 мм) - набрызгбетоном.

Крепь из железобетонных тюбингов применяют в капитальных горных выработках, расположенных вне зоны влияния очистных работ, при нагрузке на крепь до 150-200 кПа. Основное преимущество данного вида крепи - высокая степень надежности. Крепь способна воспринимать нагрузку сразу после ее установки.

Предусматривается крепление горных выработок, проводимых по породам с коэффициентом крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова равным 3 и выше. При этом диапазон крепостей для различных видов крепи следующий: 3-9 - деревянная, монолитная бетонная; 7-12 и  выше - набрызгбетонная; 4-9 и выше - штанговая и комбинированная.

Крепление осуществляется с соблюдение ЕПБ и ПТЭ, а также в соответствии с «Типовыми паспортами крепления…».

1.2 Необходимые условия при выборе крепи

- В весьма устойчивых породах (1 категория) - выработка проходится без крепи.

- В устойчивых породах (2 категория) - выработки проходятся без крепи, а при проведении их по трещиноватым породам или породам, склонным к выветриванию, применять набрызгбетон толщиной 2-3 см.

- В породах средней устойчивости (3 категория) - применять штанговую или комбинированную крепь.

- В неустойчивых породах (4 категория) - применять поддерживающие крепи: деревянную, бетонную или арочную металлическую.

- В весьма неустойчивых породах (5 категория) - применять арочную металлическую с повышенной плотностью установки рам, а также комбинированную с дополнительным упрочнением пород штангами.

В забоях выработок, проводимых по весьма неустойчивым породам, не допускающим отставание крепи, предусматривать опережающую крепь, а на период уборки породы - предохранительные крепи.

В таблицах 1, 2 в качестве примера приведены основные свойства руд и пород Малеевского месторождения, отрабатываемого Малеевским рудником Зыряновского горно-обогатительного комплекса АО «Казцинк» с июня 2000 года.

Наряду с  этим при предварительном назначении вида крепи рекомендуется учитывать прочностные свойства пород и глубину заложения выработки, пользуясь безразмерным параметром:

γ · Н / Rсж,                                            (1)

где  γ - плотность пород вышележащей толщи, т/м3;

H - глубина заложения выработки, м;

Rсж - длительная прочность на сжатие, т·с/м3.

При γ · Н / Rсж ≤ 0,1 породы можно считать устойчивыми. При проведении выработок по породам, склонным к выветриванию, рекомендуется набрызгбетонная крепь небольшой толщины (2-5 см).

При 0,1 < γ · Н / Rсж ≤ 0,3 породный массив требует крепления. Рекомендуемые виды крепи: штанговая и комбинированная.

При 0,3 < γ · Н / Rсж ≤ 0,45 принимаются крепи без обратного свода: монолитная бетонная, деревянная, металлическая податливая крепь. Возможно применение комбинированных крепей: штанговой в сочетании с монолитной бетонной или металлической.

Таблица 1 - Устойчивость и допустимые размеры обнажений руд и пород Малеевского месторождения (для систем без присутствия человека в очистном пространстве)

| Категория устойчивости | Наименование руд и пород | Физико-механические показатели |  | Допустимые обнажения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предел прочности на сжатие в образце σсж, МПа | Коэффициент структурного ослабления, λ | пролет, м | высота, м | горизонтальная площадь, м2 | время стояния, лет |
| I-весьма устойчивые | Алевролиты, порфиры, песчаники, кварциты | 120-220 | 0,7-0,9 | 20-40 | 70-100 | 2400-3200 | 5 |
| II-устойчивые | Медно-цинковые, полиметаллические руды, породы лежачего бока | 90-110 | 0,7-0,8 | до 20 | до 70 | 1200-2400 | 2 |
| III-IV-среднеустойчивые и неустойчивые | Нарушенные породы в рудной зоне и за ее пределами | 50-80 | 0,5-0,7 | 8-12 | до 50 | до 1200 | до одного года с последующим креплением |
| V-весьма неустойчивые | Ограниченные зоны разломов, нарушений (до 3% от общего объема пород) | 30-50 и менее | 0,2-0,4 | до 5 | до 8 | 10-100 | с креплением выработок |