7 Способы разрушения горных пород

- Существует  3 способа разрушения

- 1 механический

- 2 взрывной

- 3 гидравлический

Машинные горные работы выполняются с помощью различного рода горных машин , имеющих электрический, пневматический или гидравлический приводы. Горные машины делят   на отбойные, буровзрывные, погрузочные, транспортные и комбайны. Комбайны представляют  собой комбинированные машины,  осуществляющие  разрушение и погрузку полезного  ископаемого или породы в транспортное средство.

Гидромеханизированные горные  работы основаны на разрушении угля или мягких пород струей воды, обладающей большой энергией. Для этой цели используют специальные машины – гидромониторы. Их применяют как на открытых, так и подземных работах.

Взрывные горные работы находят широкое  применение, особенно на карьерах и рудниках. в их  основе лежит применение взрывчатых веществ и средств взрывания, размещаемых в специально образуемых полостях.

- В общей массе  около90 % минерального сырья  в стране  добывается с помощью взрывных работ.  Взрывная отбойка  может применяться  при любой крепости полезного ископаемого и пород.

- Взрывной способ разрушения основан на применении взрывчатых веществ, при  быстротечном разложении  которых  освобождающихся  энергия взрыва отделяет от массива и осуществляет  дробление породы.  В зависимости от формы и размеров этих полостей различают следующие способы ведения взрывных работ:

- а)  шпуровой

- б)  скважинный

- в) минный

- Шпур – продольное цилиндрическое углубление в горное породе  диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м, предназначенное для размещения заряда взрывчатого вещества. Шпуры могут быть горизонтальные , наклонные, вертикальные (нисходящие и восходящие).

- Скважина – продольное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром более 75 мм и глубиной более 5 м, предназначенное для размещения заряда взрывчатых веществ.